Лабораторно - практическая работа № 07

ГИДРОДИНАМИКА  НАСАДОЧНОЙ  КОЛОННЫ

Процессы и аппараты химической технологии (ОПД.Ф.05.)

1. ЦЕЛЬ И ОБЩАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Цель: Получение навыка расчета гидравлических показателей работы насадочной колонны.

Общая Последовательность выполнения работы

1.1. Изучить теоретическую часть работы и подготовить устные ответы на контрольные вопросы.

1.2. Рассмотреть расчетные уравнения и решить  задачу по заданному варианту.

1.3. Изучить устройство экспериментальной установки и порядок выполнения опытов по изучению гидродинамики насадочной колонны. Нарисовать схему лабораторной установки и показать на ней измеряемые величины. Подготовить таблицу 6.

1.4. Защитить выполненную часть работы и получить разрешение преподавателя на выполнение опытов.

1.5. Провести опыты и заполнить таблицу 6 измерений и вычислений. Написать выводы по работе.

1.6. Защитить экспериментальную часть работы.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ

2.1. Основные понятия, определения

Насадочная колонна – аппарат для проведения тепло- и массообменных процессов между газом и жидкостью, в котором процессы осуществляются через поверхность пленки жидкости, смачивающей насадочные тела.

Регулярная насадка – насадка, элементы которой размещены в колонне упорядоченно относительно оси колонны.

Нерегулярная насадка – насадка, элементы которой засыпаны в колонну навалом.

Удельная поверхность насадки – поверхность насадочных тел в единице общего (насыпного) объема насадочных тел, а, м2/м3.

Свободное объем насадки – доля объема сухой насадки, занятая газом, , м3/м3.

Плотность орошения – объемный расход жидкости на единицу полного поперечного сечения колонны, U, м3/(м2*с).

Доля активной поверхности насадки – доля от всей поверхности насадки, которая омывается стекающей пленкой жидкости и участвует в тепло- и массообменном процессе, , м2/м2.

Удерживающая способность насадки – объем жидкости, которая находится на поверхности единицы объема насадки, v, м3/м3.

Инверсия, захлебывание – граничный гидродинамический режим между противоточным и прямоточным режимами движения восходящего потока газа и стекающей под силой тяжести жидкости.

Удельное гидравлическое сопротивление – гидравлическое сопротивление единицы высоты насадочного аппарата, ΔР/Н, Па/м.

2.2. Режимы движения жидкости и газа в слое насадки

| ln(ΔP/H) lnWг А Б В Г q=0 q1 q2>q1 | А. Пленочный режим Свободное стекание пленки жидкости. Гидравлическое сопротивление колонны минимальное, ΔР/Н  W2, процессы тепло- и массообмена протекают с низкой скоростью. Б. Режим подвисания. Поток газа тормозит движение жидкости. Толщина стекающей пленки жидкости возрастает, гидравлическое сопротивление быстро возрастает, ΔР/Н  W4-5. На границе раздела фаз происходит интенсивное обновление поверхности, процессы тепло- и массообмена протекают интенсивно. В. Режим захлебывания. Характерная особенность режима - инверсия фаз. Газ в виде пузырьков барботирует через сплошной поток заторможенной жидкости. Д. Режим уноса. Поток газа увлекает жидкость в виде капель и пленки в прямоточное движение. |
| --- | --- |
| Рис.1. Зависимость гидравлического сопротивления от среднерасходной скорости газа в сухой (q=0) и орошаемой колонне |  |

2.3. Скорость в точке захлебывания (инверсии)

Фиктивную (на полное сечение колонны) среднерасходную скорость газа в точке захлебывания W3 вычисляют по уравнению:

lgWз2аρгμж0,16gε3ρж=А−1,75LG0,25ρгρж0,125,				(1)

где	а – удельная поверхность насадки, м3/м3;

g=9,81 м/с2 – ускорение свободного падения;

 - доля свободного объема насадки;

г, ж – плотности газа и жидкости, кг/м3;

ж – динамический коэффициент вязкости жидкости, мПа*с;

L и G – массовые расходы жидкости и газа, кг/с;

А =0,022 для насадок из колец и спиралей.

2.4. Расчетная рабочая скорость газа в колонне

При работе в пленочном режиме:

W=0,75−0,9⋅W3.								(2)

При работе в режиме начала подвисания (оптимальный режим)

Reг=0,045⋅Ar0,57G/L0,43							(3)

где 	Reг=Wdэρгεμг=4Wρгаμг, 		Ar=4ε/a3ρгρжgμг2,

μг - динамический коэффициент вязкости газа, Па*с.

Зависимость вязкости газа от температуры выражается формулой:

μt=μ0273+CT+CT2731,5,							(4)

где	0 – вязкость газа при температуре 0 0С,

Т – температура, К;	С – постоянная Сатерленда (Сюзерленда).

Динамический коэффициент вязкости газовых смесей может быть вычислен по приближенной формуле:

Мcмμсм=у1М1μ1+у2М2μ2+у3М3μ3+у4М4μ4=уiМiμi,		(5)

где	уi – объемная доля i-го компонента в смеси,

Мi – мольная масса компонента,  i – вязкость компонента.

2.5. Рабочая скорость газа в колонне стандартного диаметра

Расчетный диаметр колонны D в мм вычисляют по уравнению объемного расхода:

Dр=10004⋅Gπ⋅W⋅ρг.							(6)

Фактический диаметр колонны выбирают из стандартного ряда (через 100 мм при Dp  1000 мм и через 200 мм при Dp >1000 мм).

2.6. Активная поверхность контакта фаз

Долю активной поверхность для колец Рашига, загруженных внавал, рассчитывают по эмпирическому уравнению:

ψ=2,26⋅lж0,445/σn,								(7)

где	lж = L/S – удельный массовый расход жидкости, кг/(м2с);

 - коэффициент поверхностного натяжения, мН/м;

d – номинальный размер колец Рашига, см;

n=0,83/d0,48 – эмпирический коэффициент.

2.7. Поверхность контакта фаз при пленочном режиме работы

Поверхность контакта фаз в колонне диаметром  D  с высотой слоя насадки  Н  при работе в пленочном режиме вычисляют по уравнению:

F=0,785D2⋅H⋅a⋅ψ.							(8)

2.8. Гидравлическое сопротивление колонны с насадкой

Гидравлическое сопротивление сухого аппарата рассчитывают по уравнению:

ΔPсух=ξ0⋅Hdэ⋅ρгWд22=ξ0⋅Н⋅а4ε3⋅ρгW22				(9)

где ξ0=16/Reг0,2– коэффициент трения, Reг≥40.

Для расчета гидравлического сопротивления орошаемых насадок предложены различные графические зависимости [Рамм В.М. Абсорбция газов. М., Химия, 1976.- С. 344-349].

Обобщенный график Тейча для нерегулярных насадок при режимах ниже точки подвисания описывается зависимостью:

lnΔPорΔРсух=0,4⋅K0,8K=1,2⋅105FrжReж0,81+7,5⋅10−5Reг					(10)

где	Frж=U2a/g - критерий Фруда, рассчитанный по плотности орошения и удельной поверхности  насадки;

Reж=4Uρж/аμж - критерий Рейнольдса для пленки жидкости.

2.9. Контрольные вопросы по теоретической части

- Расскажите о назначении, об устройстве и принципе работы насадочной колонны.

- Расскажите о назначении, типах и основных параметрах насадок.

- Какие параметры используются для описания движения газа через слой насадки?

- Какие параметры используются для описания движения жидкости через слой насадки?

- Расскажите о режимах работы насадочной колонны.

- От каких параметров зависит скорость газа в точке захлебывания?

- Как рассчитывается диаметр насадочной колонны?

- От каких параметров зависит и как рассчитывается поверхность контакта фаз в насадочной колонне?

- От каких параметров зависит и как рассчитывается гидравлическое сопротивление сухой насадочной колонны?

- От каких параметров зависит и как рассчитывается гидравлическое сопротивление орошаемой насадочной колонны?

- Какие факторы учитываются при выборе типа и размера насадок?

- Опишите последовательность расчета производительности существующей насадочной колонны с известными размерами.

3. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

3.1. Номер варианта и подварианта задачи для решения

Таблица 1. Номера задач для решения

| Порядковый номер | Подгруппа 1 |  | Подгруппа 2 |  | Подгруппа 3 |  | Подгруппа 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вариант | Подвариант | Вариант | Подвариант | Вариант | Подвариант | Вариант | Подвариант |
| 1 | 1 | а | 3 | г | 6 | г | 9 | г |
| 2 | 2 | б | 4 | а | 7 | а | 10 | а |
| 3 | 3 | в | 5 | б | 8 | б | 11 | б |
| 4 | 4 | г | 6 | в | 9 | в | 12 | в |
| 5 | 5 | а | 7 | г | 10 | г | 1 | г |
| 6 | 6 | б | 8 | а | 11 | а | 2 | а |
| 7 | 7 | в | 9 | б | 12 | б | 3 | б |
| 8 | 8 | г | 10 | в | 1 | в | 4 | в |
| 9 | 9 | а | 11 | г | 2 | г | 5 | г |
| 10 | 10 | б | 12 | а | 3 | а | 6 | а |
| 11 | 11 | в | 1 | б | 4 | б | 7 | б |
| 12 | 12 | г | 2 | в | 5 | в | 8 | в |

3.2. Задача

Подобрать насадочную колонну стандартного диаметра для абсорбции водой хлористого водорода из газовой смеси заданного состава и рассчитать его удельное гидравлическое сопротивление.

Массовый расход газовой смеси составляет Gч кг/час, относительный расход воды (L/G)=10. Процесс проводится при избыточном давлении Р МПа и температуре t 0С.

Газовая смесь содержит, % объемные:

НСl – у1; 	СО – у2; 	СО2 – у3, 	N2 – остальное.

В колонну загружены керамические кольца Рашига номинальным диаметром dd мм.

Физические свойства получаемой слабой соляной кислоты считать идентичными свойствам воды.

Изменение температуры абсорбента при поглощении хлористого водорода водой не учитывать.

3.3. Исходные данные для расчета

Таблица 2. Данные о газовой смеси

| Номер варианта | Gч, кг/час | Ризб. МПа | t, 0С | у1, % об. | у2, % об. | у3, % об. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800 | 0,005 | 10 | 0,1 | 5 | 10 |
| 2 | 1000 | 0,015 | 20 | 0,2 | 10 | 15 |
| 3 | 1200 | 0,020 | 30 | 0,3 | 15 | 20 |
| 4 | 1 500 | 0,025 | 10 | 0,4 | 20 | 25 |
| 5 | 2 000 | 0,030 | 20 | 0,5 | 10 | 30 |
| 6 | 2 500 | 0,035 | 30 | 0,6 | 15 | 35 |
| 7 | 3 000 | 0,005 | 10 | 0,3 | 20 | 40 |
| 8 | 4 000 | 0,015 | 20 | 0,4 | 25 | 45 |
| 9 | 6 000 | 0,020 | 30 | 0,5 | 10 | 50 |
| 10 | 10 000 | 0,025 | 10 | 0,6 | 15 | 55 |
| 11 | 15 000 | 0,030 | 20 | 0,1 | 20 | 60 |
| 12 | 20 000 | 0,035 | 30 | 0,2 | 25 | 65 |

Таблица 3. Данные о насадке из керамических колец Рашига

| Наименование показателя | Ед. изм. | Величина для подварианта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | а | б | в | г |
| Размер элемента, мм | мм | 10101,5 | 15152 | 25253 | 35354 |
| Удельная поверхность | м-1 | 440 | 330 | 200 | 140 |
| Свободный объем |  | 0,7 | 0,7 | 0,74 | 0,78 |
| Эквивалентный диаметр | м | 0,006 | 0,009 | 0,015 | 0,022 |

Таблица 4. Данные о свойствах компонентов газовой смеси

| Наименование показателя | Ед. изм | HCl | CO | CO2 | N2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мольная масса | кг/кмоль | 36,5 | 28 | 44 | 28 |
| 2. Вязкость при t=00C, *106 | Па*с | 13,3 | 16,6 | 13,7 | 17 |
| 3. Постоянная Сатерленда С | К | 360 | 100 | 254 | 114 |

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

4.1. Устройство установки

5

2

6

220 в

1

4

3

Рис.2. Схема лабораторной установки для исследования гидравлического сопротивления насадочной колонны.  1- пылесос, 2 – сопло входное, 3 – манометр сопла, 4 – ротаметр системы подачи воды на орошение, 5 – колонна насадочная, 6 – жидкостной манометр для измерения гидравлического сопротивления колонны.

Технические показатели

Внутренний диаметр колонны			- 80 мм

Размер фарфоровых колец Рашига 		- 881,5 мм.

Высота слоя насадки					- 240 мм

Удельная поверхность слоя насадки		- 570 м2/м3.

Свободный объем слоя насадки			- 0,64 м3/м3

Диаметр входного сопла 				- 33 мм.

Таблица 5. Данные о свойствах воды и воздуха

| Наименование показателя | Вода |  |  | Воздух |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t=10оC | t=20оC | t=30оC | t=20оC |
| 1. Плотность, , кг/м3 | 1000 | 998 | 996 | 1,2 |
| 2. Вязкость, *106 , Па*с | 1310 | 1000 | 804 | 17,3 |
| 3. Поверхностное натяжение, *104, кг/с2 | 762 | 727 | 712 |  |

4.2. Основные правила безопасности

4.2.1. Перед началом работы проверить исправность электропроводки. Во время работы электропроводку не трогать.

4.2.2. Перед включением пылесоса предупредить окружающих о начале эксперимента.

4.2.3. После завершения работы отсоединить регулятор напряжения от электрической сети.

4.3. Порядок выполнения работы

4.3.1. По заданной преподавателем относительной величине расходов жидкости и воды (L/G) рассчитывают:

- теоретическую скорость воздуха в точке инверсии Wз, м/с;

- рабочие скорости воздуха в колонне при трех значениях W/Wз;

- объемный расход воды и плотность орошения насадки U, м/с;

- долю активной поверхности ;

- расчетное гидравлическое сопротивление слоя сухой Рсух* и орошаемой Рор* насадки при трех скоростях воздуха, Па;

- рпасчетную величину удельной кинетической энергии воздуха Рс= гWс2/2 в сопле 2 и показание hс манометра 3.

4.3.2. Включают пылесос 1 и при помощи регулятора напряжения выводят пылесос на заданные расходы воздуха.

4.3.3. По манометру 6 измеряют фактическое гидравлическое сопротивление сухой колонны Рсух в трех точках.

4.3.4. Подают в колонну на орошение воду через ротаметр 4 и при постепенном увеличении расхода воздуха визуально наблюдают за режимом ее работы. В контрольных точках записывают гидравлическое сопротивление орошаемой колонны.

4.3.5. Результаты расчетов и полученные опытные данные заносят в таблицу 6.

4.3.6. В логарифмических координатах строят график зависимости удельного гидравлического сопротивления от среднерасходной скорости газа для сухой и орошаемой колонны.

4.3.7. Формулируют выводы (основные результаты) по выполненной экспериментальной работе.

Таблица 6. Расчетные и опытные данные исследования

гидравлического сопротивления насадочной колонны

|  | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | Значение в опыте |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | Исходные данные |  |  |  |  |  |
| 1 | Относительный массовый расход потоков | L/G |  |  |  |  |
| 2 | Относительная скорость | W/W3 |  | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
|  | Расчетные величины |  |  |  |  |  |
| 3 | Скорость инверсии | Wз | м/с |  |  |  |
| 4 | Рабочая скорость воздуха | W | м/с |  |  |  |
| 5 | Скорость воздуха в сопле | Wс | м/с |  |  |  |
| 6 | Показание манометра 3 | hс* | мм |  |  |  |
| 7 | Массовый расход воды | L | кг/с |  |  |  |
| 8 | Доля активной поверхности |  * |  |  |  |  |
| 9 | Расчетное гидравлическое сопротивление сухой насадки | ΔРсух*/Н | Па/м |  |  |  |
| 10 | То же, для орошаемой насадки | ΔРор*/Н | Па/м |  |  |  |
|  | Экспериментальные величины |  |  |  |  |  |
| 11 | Показание манометра 6 для сухой колонны | hсух | мм |  |  |  |
| 12 | То же, для орошаемой насадки | hор | мм |  |  |  |
| 13 | Опытное гидравлическое сопротивление сухой насадки | ΔРсух/Н | Па/м |  |  |  |
| 14 | То же, для орошаемой насадки | ΔРор/Н | Па/м |  |  |  |

РЕШЕНИЯ  ЗАДАЧИ

Таблица 7. Скорость инверсии и скорость начала подвисания

| Вариант | Мср, г/моль | г, кг/м3 | г*106 Па*с | Wз, м/с при L/G=10 |  |  |  | W, м/с при G/L=0,1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | а | б | в | г | а | б | в | г |
| 1 | 29,6 | 1,34 | 16,9 | 0,50 | 0,58 | 0,81 | 1,04 | 0,25 | 0,31 | 0,48 | 0,68 |
| 2 | 30,4 | 1,45 | 17,1 | 0,48 | 0,56 | 0,78 | 1,01 | 0,24 | 0,30 | 0,46 | 0,65 |
| 3 | 31,2 | 1,50 | 17,3 | 0,48 | 0,55 | 0,77 | 1,00 | 0,24 | 0,29 | 0,45 | 0,64 |
| 4 | 32,0 | 1,72 | 16,1 | 0,42 | 0,49 | 0,68 | 0,88 | 0,23 | 0,28 | 0,43 | 0,61 |
| 5 | 32,8 | 1,77 | 16,4 | 0,42 | 0,49 | 0,68 | 0,88 | 0,22 | 0,27 | 0,43 | 0,60 |
| 6 | 33,7 | 1,82 | 16,7 | 0,42 | 0,48 | 0,67 | 0,87 | 0,22 | 0,27 | 0,42 | 0,59 |
| 7 | 34,4 | 1,56 | 15,6 | 0,45 | 0,52 | 0,73 | 0,94 | 0,24 | 0,29 | 0,46 | 0,64 |
| 8 | 35,2 | 1,68 | 15,9 | 0,44 | 0,50 | 0,70 | 0,91 | 0,23 | 0,28 | 0,44 | 0,62 |
| 9 | 36,0 | 1,74 | 16,2 | 0,43 | 0,50 | 0,70 | 0,90 | 0,22 | 0,28 | 0,43 | 0,61 |
| 10 | 36,9 | 1,98 | 15,1 | 0,38 | 0,44 | 0,61 | 0,79 | 0,21 | 0,26 | 0,41 | 0,58 |
| 11 | 37,6 | 2,03 | 15,5 | 0,38 | 0,44 | 0,62 | 0,80 | 0,21 | 0,26 | 0,41 | 0,57 |
| 12 | 38,4 | 2,08 | 15,8 | 0,38 | 0,44 | 0,61 | 0,79 | 0,21 | 0,26 | 0,40 | 0,57 |

Таблица 8.  Диаметр колонны и доля активной поверхности

| Вариант | Gч, кг/ч | Dp, мм (уравнение 6) |  |  |  | L, кг/с |  при L/G=10 (7) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | а | б | в | г |  | а | б | в | г |
| 1 | 800 | 920 | 831 | 663 | 558 | 2,22 | 0,11 | 0,22 | 0,51 | 0,84 |
| 2 | 1000 | 1006 | 908 | 725 | 611 | 2,78 | 0,11 | 0,23 | 0,53 | 0,88 |
| 3 | 1200 | 1093 | 987 | 788 | 664 | 3,33 | 0,12 | 0,24 | 0,54 | 0,89 |
| 4 | 1500 | 1169 | 1055 | 842 | 710 | 4,17 | 0,11 | 0,23 | 0,55 | 0,90 |
| 5 | 2000 | 1341 | 1211 | 967 | 814 | 5,56 | 0,12 | 0,24 | 0,56 | 0,92 |
| 6 | 2500 | 1490 | 1345 | 1074 | 905 | 6,94 | 0,12 | 0,25 | 0,57 | 0,94 |
| 7 | 3000 | 1697 | 1532 | 1223 | 1030 | 8,33 | 0,11 | 0,23 | 0,53 | 0,88 |
| 8 | 4000 | 1920 | 1733 | 1384 | 1165 | 11,1 | 0,12 | 0,24 | 0,56 | 0,91 |
| 9 | 6000 | 2335 | 2109 | 1683 | 1418 | 16,7 | 0,12 | 0,25 | 0,57 | 0,93 |
| 10 | 10000 | 2887 | 2607 | 2081 | 1753 | 27,8 | 0,12 | 0,24 | 0,57 | 0,93 |
| 11 | 15000 | 3519 | 3177 | 2536 | 2136 | 41,7 | 0,12 | 0,25 | 0,58 | 0,96 |
| 12 | 20000 | 4043 | 3650 | 2914 | 2454 | 55,6 | 0,13 | 0,26 | 0,59 | 0,97 |

Таблица 9. Гидравлическое сопротивление колонны

| Вариант | ΔРсух/Н, Па/м (уравнение 9) |  |  |  | ΔРсух/ΔРор (уравнение 10) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а | б | в | г | а | б | в | г |
| 1 | 75,9 | 77,7 | 81,1 | 83,7 | 4,2 | 3,2 | 2,4 | 2,2 |
| 2 | 75,9 | 77,6 | 81,1 | 83,7 | 3,5 | 2,8 | 2,2 | 2,0 |
| 3 | 75,8 | 77,5 | 80,9 | 83,5 | 3,1 | 2,5 | 2,0 | 1,8 |
| 4 | 76,6 | 78,4 | 81,8 | 84,5 | 5,3 | 3,8 | 2,8 | 2,5 |
| 5 | 76,4 | 78,2 | 81,6 | 84,3 | 4,1 | 3,2 | 2,4 | 2,2 |
| 6 | 76,3 | 78,0 | 81,5 | 84,1 | 3,5 | 2,8 | 2,2 | 2,0 |
| 7 | 76,6 | 78,3 | 81,8 | 84,4 | 4,8 | 3,6 | 2,7 | 2,4 |
| 8 | 76,5 | 78,2 | 81,7 | 84,3 | 4,0 | 3,1 | 2,4 | 2,1 |
| 9 | 76,3 | 78,0 | 81,5 | 84,1 | 3,4 | 2,7 | 2,2 | 2,0 |
| 10 | 77,2 | 78,9 | 82,4 | 85,1 | 6,1 | 4,3 | 3,1 | 2,7 |
| 11 | 77,0 | 78,7 | 82,2 | 84,9 | 4,7 | 3,5 | 2,6 | 2,4 |
| 12 | 76,8 | 78,5 | 82,0 | 84,6 | 3,9 | 3,0 | 2,4 | 2,1 |