Лабораторно - практическая работа № 08

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН В НАСАДОЧНОЙ КОЛОННЕ

Процессы и аппараты химической технологии (ОПД.Ф.05.)

1. ЦЕЛЬ И ОБЩАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Цель: Получение навыка расчета высоты насадочной колонны.

Общая Последовательность выполнения работы

1.1. Изучить теоретическую часть работы и подготовить устные ответы на контрольные вопросы.

1.2. Рассмотреть расчетные уравнения и решить задачу по заданному варианту.

1.3. Изучить устройство экспериментальной установки и порядок выполнения опытов по изучению тепло- и массообмена в насадочной колонне. Нарисовать схему лабораторной установки и показать на ней измеряемые величины. Подготовить таблицу 6.

1.4. Защитить выполненную часть работы и получить разрешение преподавателя на выполнение опытов.

1.5. Провести опыты и заполнить таблицу 6 измерений и вычислений. Написать выводы по работе.

1.6. Защитить экспериментальную часть работы.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ

2.1. Основные понятия, определения

Абсорбция – процесс поглощения избирательного поглощения одного или нескольких компонентов газовой смеси жидким поглотителем, который называют абсорбентом.

Десорбция – процесс выделения из жидкости растворенного газа.

Абсорбтив – абсорбируемые компоненты газовой смеси.

Инерт – не абсорбируемые компоненты газовой смеси.

Физическая абсорбция – поглощение газов за счет физического растворения абсорбтива абсорбентом.

Хемосорбция – поглощение за счет физического растворения и химического взаимодействия абсорбтива с реагентом в жидкой фазе.

Удельный расход абсорбента – отношение расхода абсорбента к расходу инертного газа.

Коэффициент абсорбции  - отношение фактического изменения концентрации в газовой фазе к предельно возможному при достижении фазового равновесия на выходе из аппарата.

Эффективность абсорбции Е - отношение фактического изменения концентрации в газе к величине движущей силы на входе в аппарат.

Число единиц переноса Noy=KoyFG – интегральный параметр общей массообменной способности аппарата, безразмерная величина.

Высота единицы переноса  hoy=HнасNoy - параметр насадочного аппарата, обратный интенсивности массообменного процесса.

Высота, эквивалентная теоретической тарелке (ВЭТТ) – высота слоя насадки, на которой достигается Е = 1 (изменение концентрации равно движущей силе).

2.2. Способы выражения состава фаз и взаимосвязь между ними

Концентрация – это количество вещества (кг или кмоль), которое находится в единице смеси.

Количество смеси может выражаться через: V – объем смеси, м3; mi – массу смеси, кг; ni – сумму молей, кмоль.

Взаимосвязь между массовой Х и мольной х концентрациями:

Х=хiMiхiMi, xi=XiMiXiMi						(1)

При расчете процессов абсорбции и десорбции используют относительные концентрации. Они выражают количество вещества, приходящееся на единицу растворителя (жидкость) или инерта (газ).

2.3. Материальный баланс процесса абсорбции

| Lв, xв Gн, ун y Gв, ув Lн, xн x Рис. 1. Абсорбция при противоточном движении фаз (G –газ, L - жидкость, индекс в – верх, н – низ колонны) | Общий баланс: Gн+Lв−Gвв−Lн=0 (2а) Баланс по абсорбируемому компоненту Gнyн−Gвyв+Lвхв−Lнхн=0 (2б) или ΔМ=Gнyн−Gвyв=Lнхн−Lвхв (2в) В результате массообмен изменяется массовый расход потоков газа и жидкости. При использовании относительных концентраций уравнение (2б) принимает вид: ΔМ=GYн−Yв=LXн−Xв (2г) |
| --- | --- |

Из уравнения материального баланса для верхней части абсорбера до произвольного сечения GY−Yв=LX−Xв можно получить уравнение рабочей линии процесса:

Y=LGX−Xв+Yв								(3)

2.4. Фазовое равновесие при абсорбции и десорбции

В равновесных условиях абсорбтив распределяется между газом и жидкостью так, чтобы химические потенциалы данного вещества в соприкасающихся фазах были равны. В инженерных расчетах равновесие выражают через концентрации вещества и используют уравнения:

pi=yiPоб=Piot⋅γi⋅xi, t≤tкрит,				(4а)

pi=yiPоб=Hit⋅xi, t≥tкрит,				(4б)

pi=yiPоб=mpxxi+b, 						(4в)

где	yi, ⋅xi, - мольная доля вещества в газовой и жидкой фазах;

Pоб, Pio, pi - давление общее, насыщенных паров i-го чистого вещества и его парциальное давление;

γi - коэффициент активности;

Hit - константа Генри;

mpx, b - эмпирические константы уравнения фазового равновесия.

2.5. Движущая сила массообменных процессов

Движущей силой массообменных процессов является разность между фактической и равновесной концентрациями.

Δр=р−рх=Робщу−Нtх						(5)

Если на диаграмме Y–X  фигуративная точка М(х,у) состояния газожидкостной системы располагается над линией фазового равновесия, то происходит перенос массы из газовой фазы в жидкую (абсорбция). Если линия фазового равновесия располагается над фигуративной точкой М(х,у), то протекает обратный процесс десорбции.

Скорость массообменных процессов прямо пропорциональна движущей силе процесса.

| Yн Хн Yв Хв У*(Хв) У*(Хн) ΔУн* ΔУв* Рис.2. Y-Х диаграмма процесса абсорбции при противоточном движении потоков газа и жидкости. | Среднюю движущую силу массообменного процесса вычисляют по уравнениям: ΔYср=Yн−YвYвYнdYY−Y , (6а) ΔYcp=ΔYн−ΔYвlnΔYнΔYв, (6б) где ΔYн, ΔYв - движущая сила в нижней и верхней частях массообменного аппарата. Уравнение (6б) используют в том случае, когда уравнения рабочей линии и равновесной зависимости является линейными. |
| --- | --- |

2.6. Описание кинетики процесса массопередачи

Скорость переноса вещества через межфазную поверхность описывают кинетическим уравнением:

J=ΔMΔτ=Koy⋅F⋅ΔYcp, [кг или кмоль/с],			(7)

1Koy=1βy+myxβx,								(8)

где	Koy - коэффициент массопередачи по газовой фазе,

βy, βx - коэффициенты массоотдачи по газовой и жидкой фазам,

myx - константа уравнения фазового равновесия.

Коэффициенты массоотдачи зависят от коэффициента молекулярной диффузии D и длительности периода обновления поверхности контакта фаз β≈kDδτ (модель Хигби). Эти коэффициенты рассчитывают по эмпирическим и критериальным уравнениям.

2.7. Расчет удельного расхода абсорбента

Минимальный удельный расход абсорбента соответствует теоретическому процессу, при которой в одной из фигуративных точек процесса достигается фазовое равновесие между фазами.

| Yн Х*(Yн) Yв Рабочая линия процесса Хв ΔYн* М*(x,y) Хн ΔY Рис. 3. К расчету минимального удельного расхода абсорбента | При уменьшении удельного расхода абсорбента фигуративная точка М(x,y) смещается вправо и в пределе достигает линии фазового равновесия. Величина Х*(YН) представляет собой максимальную концентрацию компонента при минимально допустимом расходе абсорбента. Подстановка этой величины в уравнение рабочей линии дает: lmin=LGmin=Yн−YвX(Yн)−Xв(9) |
| --- | --- |

При минимальном расходе абсорбента в фигуративной точке М*(x,y) движущая сила процесса равна нулю, массообмен отсутствует. Поэтому фактический удельный расход абсорбента берут с некоторым запасом   0,25 для обеспечения положительной движущей силы:

LGраб=1+δ⋅lmin							(10)

2.8. Описание массообмена в противоточной насадочной колонне

Дифференциальное уравнение массопередачи для произвольного сечения насадочной колоны (см. рис. 1)

dM=−GdY=К0уdFY−YX−dYY−Y=К0уdFG						(11)

Интегральное уравнение массопередачи по газовой фазе:

ΔM=GYн−Yв=Кoy
            ⋅F⋅ΔYср 						(12а)

N=К0уFG=−УнУвdYY−Y=УвУнdYY−Y=Yн−YвΔYcp			(12б)

Безразмерный параметр Nоy называют числом единиц переноса. Он характеризует массообменную способность аппарата и показывает возможное изменение концентрации абсорбтива в газе на единицу средней движущей силы.

2.9. Высота  единицы переноса

Высотой единицы переноса называют параметр

hoy=HнасNoy										(13)

В насадочной колонне с поперечным сечением S м2 и высотой слоя насадки Ннас расход газа составляет G=S W, а поверхность контакта фаз равна F=ψ a V=ψ a S Hнас (где  - доля активной поверхности, а – удельная поверхность насадки).

С учетом этих равенств из выражения для числа единиц переноса можно получить:

Noy=Koy ψ a S Hнас S W=Koy ψ a  WHнас					(14)

Из равенств (13) и (14) вытекает зависимость высоты единицы переноса от кинетических параметров:

h0y=HнасN0y=1Koy W ψ a 							(15а)

Из формулы (15а) с учетом уравнения (8) можно получить зависимость общей высоты единицы переноса от частных высот единицы переноса

hoy=hy+mGLhxhy=Wβy ψ a, hx=Uβ ψ a						(15б)

2.10. Технологические показатели процесса абсорбции

| Yн Хн Yв Хв Y*(Хв) Y*(Хн) ΔYн* ΔY*max ΔY Рис. 4. Данные для определения технологических показателей | Степень извлечения η=Yн−YвY (16а) Коэффициент извлечения ϕ=Yн−YвYн−YХв=ΔYΔYmax (16б) Эффективность абсорбции Е=Yн−YвYн−YХн=ΔYΔYн (16в) |
| --- | --- |

Если рабочая и равновесная зависимости являются линейными, то

Е=ϕ1−λϕ, λ=mGL=1A						(17)

ϕ=1−1−λexp[( 1−λ ) Noy]−λ, λ≠1ϕ=1−1Noy+1, λ=1				(18)

2.11. Теплота растворения газа

Интегральная теплота растворения представляет собой теплоту образования раствора с концентрацией  х  из газообразного компонента А и чистого жидкого поглотителя, отнесенная:

- к 1 кмоль содержащегося в растворе компонента А (интегральная теплота J),

- к 1 кмоль полученного раствора (интегральная теплота S).

Теплота бесконечного разбавления  - количество тепла, выделяемого на 1 кмоль компонента А при разведении раствора от концентрации х до х=0.

Эти параметры взаимосвязаны соотношениями:

S=x⋅J, λ=J(x=0)−Sx						(19)

Дифференциальная теплота растворения Ф=f(x) – количество тепла, выделяющееся при растворении 1 кмоль газа в бесконечно большом количестве раствора состава х.

В адиабатном процессе теплота растворения расходуется на нагрев жидкости, нагрев газа и испарение части абсорбента.

Нагрев абсорбента вызывает рост равновесной концентрации и уменьшение движущей силы массообменного процесса до полного прекращения процесса абсорбции.

2.12. Хемосрбция

При хемосорбции абсорбтив в жидкой фазе вступает в необратимую или обратимую химическую реакцию с реагентом, который растворен в абсорбенте, например  СО2 + К2СO3 + H2O  2KHCO3

Режим массопередачи при хемосорбции зависит от диффузионных и кинетических параметров. Каждому режиму соответствует характерное распределение в диффузионном пограничном слое со стороны жидкости концентрации абсорбтива А и химического реагента В.

| В А | В А | В А | В А=0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Медленная реакция, кинетический режим | 2. Медленная реакция, диффузионный режим | 3. Быстрая реакция | 4. Мгновенная реакция |

При хемосорбции увеличивается коэффициент массоотдачи в жидкой фазе.

2.13. Контрольные вопросы по теоретической части

- Какие способы выражения состава фаз используются при описании массообменных процессов? По каким уравнениям производится перерасчет концентраций?

- Какую величину называют равновесной концентрацией? Какие величины входят в уравнения Рауля и Генри для расчета равновесного парциального давления и от чего они зависят?

- Что является движущей силой массообменного процесса? От каких параметров зависит движущая сила процесса, выраженная в Па?

- Что характеризуют, от чего зависят и как взаимосвязаны коэффициенты массоотдачи и массопередачи?

- Какую зависимость называют уравнением рабочей линии процесса? Какой параметр называют удельным расходом абсорбента и как его определяют?

- Напишите дифференциальное и интегральное уравнения массообмена в насадочной колонне. Какие параметры входят в эти уравнения? От чего они зависят?

- Какой параметр называют числом единиц переноса? Как рассчитывают его через кинетические и технологические параметры процесса?

- Какой показатель называют высотой единицы переноса? Что она характеризует? От каких параметров она зависит?

- Нарисуйте Х-У диаграмму процесса абсорбции при противоточном движении фаз. Как вычисляют и что характеризуют коэффициент абсорбции, эффективность процесса абсорбции?

- Расскажите об интегральной и дифференциальной теплоте растворения.

- Какой процесс называют хемосорбцией? Какие факторы влияют на скорость массообмена в жидкой фазе при хемосорбции?

3. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

3.1. Номер варианта и подварианта задачи для решения

Номера варианта и подварианта соответствуют номерам предшествующей выполненной работы № 07 «Гидродинамика насадочной колонны».

3.2. Задача

Рассчитайте удельный расход абсорбента и необходимую высоту насадочной колонны для абсорбции хлористого водорода из газовой смеси и достижения коэффициента абсорбции   при температуре процесса 30 0C.

Определите тепловой эффект процесса абсорбции и рассчитайте конечную температуру абсорбента при отсутствии теплоотвода.

Физические свойства получаемой слабой соляной кислоты считайте идентичными свойствам воды.

Колонна должна работать в режиме начала подвисания:

Reг=0,045⋅Ar0,57GL0,43							(20)

где 	Reг=Wгdэρгεμг=4Wгρгаμг, Ar=dэ3ρгρжgμг2, dэ=4εа.

Частные высоты единицы переноса вычислите по критериальным уравнениям:

hy=0,615 dэ Reг0,345Scг0,67, Scг= μгρгDг,				(21)

hx=119 δпр Reж0,25Scж0,5,							(22)

где: δпр=μж2ρж2g13, Reж=4 U ρж ψ a μж, Scж=μжρж Dж

U – плотность орошения насадки, U ρж=Wгρг⋅LGраб, кг/(м2с);

пр – приведенная толщина стекающей пленки жидкости, м;

Sc = Pr’ - диффузионный критерий Прандтля (Шмидта);

D – коэффициент молекулярной диффузии, м2/с.

Долю активной поверхности для колец Рашига, загруженных внавал, рассчитывают по эмпирическому уравнению:

ψ=2,26⋅lж0,445σn,								(23)

где	lж = L/S =U ж– удельный массовый расход жидкости, кг/(м2с);

 - коэффициент поверхностного натяжения, мН/м;

d – номинальный размер колец Рашига, см;

n=0,83/d0,48 – эмпирический коэффициент.

3.3. Исходные данные для расчета

Таблица 1. Коэффициент абсорбции

| Подвариант | а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент абсорбции  | 0,97 | 0,95 | 0,90 | 0,80 |

Данные:

- о расходе и составе газовой смеси,

- о давлении и температуре процесса,

- о характеристиках насадки,

- о свойствах компонентов газовой смеси

взять из работы № 07 «Гидродинамика насадочной колонны».

Таблица 2. Парциальное давление HCl над соляной кислотой

| Х,% мас. | Парциальное давление HCl (в Па) при температуре, 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 6 | 0,101 | 0,309 | 0,82 | 2,17 | 5,32 | 12,5 | 27,4 | 59 | 122 |
| 8 | 0,227 | 0,685 | 1,84 | 4,58 | 10,77 | 24,3 | 52 | 109 | 219 |
| 10 | 0,525 | 1,48 | 3,75 | 9,20 | 20,9 | 46,6 | 97 | 197 | 386 |
| 12 | 1,17 | 3,11 | 7,70 | 18,1 | 40,6 | 87,8 | 178 | 352 | 678 |
| 14 | 2,61 | 6,65 | 16,1 | 46,6 | 79,8 | 166 | 333 | 638 | 1197 |
| 16 | 5,69 | 14,10 | 32,9 | 73,2 | 156 | 319 | 620 | 170 | 2141 |
| 18 | 12,6 | 31,32 | 58,5 | 148 | 306 | 605 | 1144 | 2088 | 3724 |
| 20 | 27,3 | 63,84 | 141 | 294 | 585 | 1131 | 2075 | 3737 | 6517 |
| 22 | 59,9 | 136 | 290 | 588 | 1144 | 2168 | 3897 | 6916 |  |
| 24 | 133 | 289 | 599 | 1184 | 2248 | 4123 | 7235 |  |  |
| 26 | 289 | 606 | 1224 | 2228 | 4323 | 7781 |  |  |  |
| 28 | 652 | 1317 | 2540 | 4748 | 8512 |  |  |  |  |
| 30 | 1410 | 2794 | 5240 | 9443 |  |  |  |  |  |

При температуре 300С и концентрации HCl Х от 20 до 30% масс. фазовое равновесие описывается эмпирическим соотношением

Х30 С=20+2,64 ln pПа−4,16 ,% мас.				(24а)

p=у Pоб =Yi⋅MсрMi101325+ΔРизб				(24б)

mYX≈YнXн	(приближенный расчет с запасом)		(24в)

Коэффициент диффузии HCl:

- в  газе:	D=13∗10−6P0PTT032, м2с 		(25а)

- в воде		D=2,3∗10−91+0,02 t+12 , м2с 	(25б)

Таблица 3. Интегральная теплота растворения хлористого водорода в воде при температуре t, кДж/кг раствора (соляной кислоты)

| Х, % мас. | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t=42oC | 375,8 | 408,1 | 440,4 | 470,5 | 497,4 | 523,3 | 547,6 | 569,4 |
| t=62oC | 384,2 | 416,1 | 447,9 | 477,2 | 504,9 | 531,7 | 553,5 | 577,4 |

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

4.1. Устройство установки

5

2

6

220 в

1

4

3

Тж

Тг

G

7

8

9

Рис.5. Схема лабораторной установки для исследования тепломассоообмена в насадочной колонне.

1- пылесос, 2 – сопло, 3, 6  – жидкостные манометры, 4 – ротаметр, 5 – колонна насадочная, 7 - психрометр, 8, 9 – термометры.

Технические показатели

Внутренний диаметр колонны			- 80 мм

Размер фарфоровых колец Рашига 		- 881,5 мм.

Высота слоя насадки					- 240 мм

Удельная поверхность слоя насадки		- 570 м2/м3.

Свободный объем слоя насадки			- 0,64 м3/м3

Диаметр входного сопла 				- 33 мм.

Таблица 4. Данные о свойствах воды и воздуха

| Наименование показателя | Вода |  |  | Воздух |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t=100C | t=200C | t=300C | t=200C |
| 1. Плотность, , кг/м3 | 1000 | 998 | 996 | 1,2 |
| 2. Вязкость, *106 , Па*с | 1310 | 1000 | 804 | 17,3 |
| 3. Поверхностное натяжение, *104, кг/с2 | 762 | 727 | 712 |  |

4.2. Основные правила безопасности

4.2.1. Перед началом работы проверить исправность электропроводки. Во время работы электропроводку не трогать.

4.2.2. Перед включением пылесоса предупредить окружающих о начале эксперимента.

4.2.3. После завершения работы отсоединить регулятор напряжения от электрической сети.

4.3. Порядок выполнения работы

4.3.1. Включают пылесос 1 и при помощи регулятора напряжения выводят пылесос на заданную преподавателем скорость воздуха. Через ротаметр 4 на орошение колонны подают воду.

4.3.2. После установления стабильного режима при помощи аспирационного психрометра 7 и таблицы 5 измеряют влажность исходного воздуха и воздуха на выходе из колонны, а по термометрам 8, 9 – температуры воздуха и воды на входе в колонну и выходе из нее. Полученные опытные данные заносят в таблицу 6.

4.3.3. Изменяют один из параметров режима работы насадочной колонны и повторяют измерения.

4.3.4. Выключают установку.

4.3.5. По экспериментальным данным вычисляют коэффициент массопередачи.

4.3.6. По результатам экспериментов данных и уравнений (26, 27) определяют тепловой баланс процесса.

4.3.7. Формулируют выводы (основные результаты) работы.

Таблица 5. Влажность воздуха по показаниям аспирационного психрометра (v > 2 м/с, В=101325 Па)

| Темпе-атура t сух, оС | Абсолютная влажность d*103 кг/кг сухого воздуха при разнице показаний сухого и мокрого термометров, оС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | 7,36 | 6,48 | 5,59 | 4,78 | 3,90 | 3,09 | 2,36 | 1,62 |
| 12 | 9,02 | 8,03 | 7,04 | 6,13 | 5,23 | 4,33 | 3,43 | 2,71 |
| 15 | 11,00 | 9,90 | 8,80 | 7,81 | 6,82 | 5,83 | 4,84 | 3,96 |
| 18 | 13,37 | 12,03 | 10,96 | 9,76 | 8,69 | 7,62 | 6,55 | 5,62 |
| 21 | 16,18 | 14,72 | 13,43 | 12,14 | 10,84 | 9,71 | 8,58 | 7,44 |
| 24 | 19,51 | 17,95 | 16,58 | 15,02 | 13,66 | 12,29 | 10,93 | 9,56 |
| 27 | 23,47 | 21,83 | 20,18 | 18,54 | 17,13 | 15,72 | 14,32 | 12,91 |
| 30 | 28,14 | 26,17 | 24,20 | 22,23 | 20,54 | 18,85 | 17,17 | 15,48 |

Энтальпию воды, водного пара и воздуха в интервале температур от 0 до 50 0С вычисляют по уравнениям, кДж/кг:

iвода=4,183∗t									(26а)

iпар=2493+1,93∗t								(26б)

iвоздух=1,035∗t								(26в)

Изменение потока энергии, Вт

ΔNвоздух=Gкгчас∗1,035 (t−t)3,6					(27а)

ΔNвода=Lкгчас∗4,183 (t−tн)3,6					(27б)

ΔNпар=−ΔLкгчас∗2493+1,93 t3,6				(27в)

Таблица 6. Результаты исследования тепло- и массообмена в насадочной колонне на примере увлажнения воздуха водой

|  | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | Значение в опыте |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | Экспериментальные величины |  |  |  |  |  |
| 1 | Показание манометра 3 | hс* | мм |  |  |  |
| 2 | Массовый расход воды | L | кг/час |  |  |  |
| 3 | Температура воздуха на входе | tгн | oC |  |  |  |
| 4 | То же на выходе из колонны | tгв | oC |  |  |  |
| 5 | Температура воды на входе | tжн | oC |  |  |  |
| 6 | То же на выходе из колонны | tжв | oC |  |  |  |
| 7 | Температура сухого термометра психрометра до сопла | toс | oC |  |  |  |
| 8 | То же мокрого термометра | toм | oC |  |  |  |
| 9 | Температура сухого термометра психрометра на выходе | tвс | oC |  |  |  |
| 10 | То же мокрого термометра | tвм | oC |  |  |  |
| 11 | Гидравлическое сопротивление колонны | ΔРор | мм H2O |  |  |  |
|  | Расчет массообмена |  |  |  |  |  |
| 12 | Массовый расход воздуха | G | кг/час |  |  |  |
| 13 | Абсолютная влажность исходного воздуха | d0 | кг/кг |  |  |  |
| 14 | То же на выходе из колонны | dв | кг/кг |  |  |  |
| 15 | Масса испарившейся воды | ΔL | кг/час |  |  |  |
| 16 | Равновесная влажность на входе в колонну | d*н | кг/кг |  |  |  |
| 17 | То же на выходе из колонны | d*в | кг/кг |  |  |  |
| 18 | Движущая сила массопередачи внизу колонны | Δd*н | кг/кг |  |  |  |
| 19 | То же вверху колонны | Δd*в | кг/кг |  |  |  |
| 20 | Поверхность контакта фаз | F | м2 |  |  |  |
| 21 | Коэффициент массопередачи | К | г/(м2 час) |  |  |  |
|  | Тепловой баланс |  |  |  |  |  |
| 22 | Приход тепловой энергии с потоком воздуха | ΔNвоздух | Вт |  |  |  |
| 23 | То же с потоком воды | ΔNвода | Вт |  |  |  |
| 24 | Расход энергии на испарение воды | ΔNпар | Вт |  |  |  |
| 25 | Баланс потока энергии | ΔN | Вт |  |  |  |