Лабораторно - практическая работа № 09

РЕКТИФИКАЦИЯ

Процессы и аппараты химической технологии (ОПД.Ф.05.)

1. ЦЕЛЬ И ОБЩАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Цель: Получение навыка расчета ректификационной колонны.

Общая Последовательность выполнения работы

1.1. Изучить теоретическую часть работы и подготовить устные ответы на контрольные вопросы.

1.2. Рассмотреть расчетные уравнения и решить задачу по заданному варианту.

1.3. Изучить устройство экспериментальной установки и порядок выполнения опытов по изучению процесса ректификации. Нарисовать схему лабораторной установки и подготовить таблицу 6.

1.4. Защитить выполненную часть работы и получить разрешение преподавателя на выполнение опытов.

1.5. Провести опыты, заполнить таблицу 6 измерений и показать на t-x-y и  Y-X  диаграммах рабочие линии проведенных процессов. Написать выводы по работе.

1.6. Защитить экспериментальную часть работы.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ

2.1. Основные понятия, определения

Дистилляция – процесс извлечения летучих веществ из жидкости путем их испарения и последующей конденсации полученных паров.

Парциальная конденсация – частичная конденсация смеси паров летучих веществ.

Ректификация – процесс разделения смеси летучих веществ путем осуществления массообмена между неравновесными потоками пара и жидкости, которые движутся противотоком.

Дистиллят – продукт процесса ректификации, обогащенный низкокипящими (НК), легколетучими (ЛЛК) компонентами.

Кубовый остаток – продукт процесса ректификации, обогащенный высококипящими (ВК), труднолетучими (ТЛК) компонентами.

Составные части ректификационной колонны (по НК):

верхняя - укрепляющая, концентрирующая часть,

нижняя - исчерпывающая, отгонная часть.

Тарелка массообменная барботажная – устройство, на которой осуществляется массообмен при прохождении отдельных пузырьков и струй парового потока через слой жидкости.

Эффективность тарелки по паровой фазе – отношение фактического изменения концентрации легколетучего компонента в паровом потоке к теоретически возможному при достижении фазового равновесия.

Теоретическая ступень – часть ректификационной колонны, на которой изменение концентрации равно движущей силе массообмена по выходным концентрациям.

Флегмовое число - отношение потока флегмы, возвращаемого в колонну, к потоку дистиллята, который выводится как продукт разделения.

2.2. Парциальное давление компонента в паровой смеси.

Парциальным называют давление, которое оказывал бы компонент, если бы он один занимал весь объем при температуре смеси. В соответствии с законами Дальтона и Рауля равновесное парциальное давление определяется равенствами:

рi=PΣ⋅yi=Рi0T⋅γi xi							(1a)

где 	P и Pi0(T) – абсолютное общее давление в системе и давление насыщенных паров компонента, Па, кПа, МПа, мм рт. ст.;

yi и xi – мольная доля компонента в паровой и жидкой фазах;

i – коэффициент активности молекул компонента в жидкости.

Зависимость давления насыщенных паров чистого вещества от температуры описывается уравнением Антуана:

lnPi0=Ai−BiCi+t=Ai−BiT−Di, Di=273,16−Ci		(1б)

Температура начал кипения жидкости состава  х1, х2, … xi  и температура начала конденсации паровой смеси состава  у1, у2, .. yi  определяются по уравнениям:

Σyi=ΣРi0T⋅γiPΣ xi=1							(1в)

Σxi=ΣPΣРi0T⋅γiyi =1							(1г)

2.3. фазовое равновесие в идеальной бинарной смеси

Когда силы взаимодействия между одинаковыми (НК-НК, ВК-ВК) и разными (НК-ВК) молекулами различаются незначительно, то коэффициенты активности близки к единице. Для данного случая из равенства (1а) с учетом условия (х1 + х2=1) можно получить уравнение фазового равновесия Фенске

p1=PΣ y1=P10x1+P20x2 y1=P10x1y1=α x11+(α−1)x1, y1−y=αx1−x, α=P10TP20T					(2а)

Чем больше величина относительной летучести , тем легче разделить бинарную смесь ректификацией.

2.4. Р-х, t-х-у, у-х диаграммы фазового равновесия для идеальной бинарной смеси и взаимосвязь между ними

Общее давление паров над идеальной бинарной смесью летучих веществ при фиксированной температуре линейно возрастает с увеличением доли НК в жидкости:

PΣi=Р10T⋅ x1+P20T⋅x2=P20+P10−P20⋅x1			(2б)

При кипении смеси летучих веществ паровая фаза обогащается НК. При конденсации паровой смеси в жидкую фазу преимущественно переходит ВК.

| Р10 Р20 x T4 > Т3 > Т2 > Т1 | x T2 T1 y P const | x y |
| --- | --- | --- |
| Рис. 1. Р-х диаграмма | t-х-y диаграмма | Y–X диаграмма |

2.5. t-х-y диаграммы фазового равновесия азеотропных смесей

| xа T2 T1 Y Та Положительное отклонение от закона Рауля. Силы НК-ВК меньше сил НК-НК, ВК-ВК. | x T2 T1 y Tа Отрицательное отклонение от закона Рауля. Силы НК-ВК больше сил НК-НК, ВК-ВК. | x T2 T1 y Р1 Р2 Р1+Р2 t-х-y диаграмма для ограниченно растворимых веществ |
| --- | --- | --- |
| Рис.2. t-х-y диаграммы азеотропных бинарных смесей. Нижняя линия – линия начала кипения при увеличении температуры, верхняя линия – линия начала конденсации при понижении температуры. Горизонтальные линии связывают равновесные составы жидкости и пара. |  |  |

2.6. Схема полной ректификационной установки и ее работа

| F D W L=RD xF xD xW iF NW ND NS iD iW 1 2 3 4 5 | Рис. 3. Схема полной ректификационной установки непрерывного действия: 1 – укрепляющая часть колонны, 2 – отгонная часть колонны, 3 – испаритель, рибойлер, 4 – конденсатор, дефлегматор, 5 - подогреватель питания. Из испарителя 3 в нижнюю часть колонны 2 поступают пары кубовой жидкости, а в верхнюю часть колонны 2 из конденсатора 4 поступает поток флегмы L. При их контакте из паровой фазы в жидкую преимущественно переходит ВК, а из жидкой фазы в паровую – НК, в результате питание F разделяется на дистиллят D и кубовый остаток W. |
| --- | --- |

2.7. Материальный баланс процесса ректификации

Уравнения материального баланса:

общий: F=D+Wдля НК: F⋅xf=D⋅xD+W⋅xW					(3а)

При заданных величинах количества и состава питания, требований к составу дистиллята и кубовой жидкости из уравнений (3а) можно вычислить количество получаемого дистиллята и кубовой жидкости:

доля отбора дистиллята ε=DF=xF−xWxD−xWдоля отбора кубового остатка ω=WF=xD−xFxD−xW		(3б)

Материальный баланс для верхней части ректификационной колоны и уравнение рабочей линии процесса записываются:

GyD−y=LxD−x, G=D+L=D+RD=1+RD	(3в)

y=R1+Rx−xD+yD=R1+Rx+xD1+R 			(3г)

2.8. Тепловой баланс процесса ректификации

Приход тепла (см. рис. 3):

− в испаритель 3 и подогреватель 5 N3+N5− с потоком сырья NF=F⋅iF			(4а)

Расход тепла

− в конденсаторе 4 и теплопотери N4+NS− с кубовым остатком NW=W⋅iW− с дистиллятом ND=D⋅iD			(4б)

Расход тепла на проведение процесса ректификации составляет:

NΣ=N3+N5=N4+NS+ε iD+ω iW−iF F.			(4в)

Основной расход тепла связан с созданием парового потока, который можно вычислить по уравнению:

N3≈N4=G⋅rD=1+R D⋅rD=1+R ⋅ε F⋅rD		(4г)

где  rD - удельная теплота парообразования для потока дистиллята.

2.9. Расчет флегмового числа.

| xW xF xD yD=xD MF yF*(xF) Рис. 4. К расчету минимального флегмового числа | При минимальном значении флегмового числа фигуративная точка для тарелки питания MF располагается на линии фазового равновесия. Для данного предельного случая уравнение материального баланса (3в) принимает вид: 1+Rmin xD−yF=Rmin xD−xF, Rmin=xD−yFyF−xF(5а) Рабочее значение флегмового числа находят из технико-экономического расчета. В первом приближении можно принять: R=1,2Rmin+0,3 (5б) |
| --- | --- |

2.10. Расчет числа теоретических ступеней контакта

| yi yi-1 xi xi-1 yi xi-1 yi-1 xi xF yF xD xW Рис. 5. Теоретические ступени контакта процесса ректификации | Теоретической называют ступень контакта, на которой достигается фазовое равновесие между выходными потоками пара и жидкости. Число теоретических ступеней контакта графическим методом находят в следующей последовательности. На у-х диаграмме строят линию фазового равновесия, отмечают фигуративные точки кубовой жидкости, питания и дистиллята. Строят рабочую линию для укрепляющей, а затем исчерпывающей частей колонны. Между равновесной и рабочей линиями строят теоретические ступени контакта для нижней и верхней частей ректификационной колонны (от хw до xF и от xF до xD). |
| --- | --- |

2.11. Устройство и работа барботажных тарелок

| x1 у1 у2 L G x2 Рис. 6а. Схема работы ситчатой тарелки | Eoy Колпачковая Ситчатая Рис. 6б. Диапазон эффективной работы барботажных тарелок | Эффективность (к.п.д.) тарелок Eoy=y2−y1yx1−y1 (6) При малой скорости пара жидкость «проваливается» с тарелки вниз. При большой скорости пара возникает интенсивный унос жидкости вверх. |
| --- | --- | --- |

2.12. Расчет диаметра ректификационной колонны

Допустимая скорость паров в полном сечении ректификационной колоны вычисляется по зависимости:

W=Cρж−ρпρп								(7)

Эмпирический коэффициент С зависит от типа тарелки, расстояния между ними в колонне и вспениваемости жидкости. Для мало пенящихся жидкостей коэффициент С ориентировочно составляет:

| Расстояние между тарелками, мм |  | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент С для тарелок | ситчатых | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,08 |
|  | колпачковых | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |

2.13. Контрольные вопросы по теоретической части

- Какие законы используются для описания фазового равновесия в системе пар – жидкость? Объясните тождества (1в) и (1г).

- Получите уравнение фазового равновесия Фенске для бинарной смеси. Как вычисляется величина относительной летучести?

- Нарисуйте Р-х, t-х-y, Y-X диаграммы фазового равновесия для идеальной бинарной смеси. Покажите взаимосвязь между ними.

- Какие смеси называют азеотропными?. Нарисуйте Т-х диаграммы фазового равновесия для азеотропных смесей.

- Нарисуйте схему полной ректификационной установки непрерывного действия и опишите ее работу.

- Получите уравнение для расчета количества дистиллята при известном расходе питания и заданных концентрациях потоков.

- Опишите тепловой баланс процесса непрерывной ректификации. На что расходуется основной поток тепла?

- Какой параметр называют флегмовым числом? Покажите на у-х диаграмме сущность расчета минимального флегмового числа.

- Какую ступень называют теоретической? От каких параметров и как зависит необходимое число теоретических ступеней для достижения заданной степени разделения?

- Расскажите об устройстве и работе барботажных тарелок (движение и контактирование потоков, основные параметры).

- Опишите последовательность расчета диаметра колонны с барботажными тарелками.

3. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

3.1. Номер варианта и подварианта задачи для решения

Таблица 1. Номера задач для решения

| Порядковый номер | Подгруппа 1 |  | Подгруппа 2 |  | Подгруппа 3 |  | Подгруппа 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вариант | Подвариант | Вариант | Подвариант | Вариант | Подвариант | Вариант | Подвариант |
| 1 | 1 | б | 4 | б | 7 | б | 10 | б |
| 2 | 2 | в | 5 | в | 8 | в | 11 | в |
| 3 | 3 | г | 6 | г | 9 | г | 12 | г |
| 4 | 4 | а | 7 | а | 10 | а | 1 | а |
| 5 | 5 | б | 8 | б | 11 | б | 2 | б |
| 6 | 6 | в | 9 | в | 12 | в | 3 | в |
| 7 | 7 | г | 10 | г | 1 | г | 4 | г |
| 8 | 8 | а | 11 | а | 2 | а | 5 | а |
| 9 | 9 | б | 12 | б | 3 | б | 6 | б |
| 10 | 10 | в | 1 | в | 4 | в | 7 | в |
| 11 | 11 | г | 2 | г | 5 | г | 8 | г |
| 12 | 12 | а | 3 | а | 6 | а | 9 | а |

3.2. Задача

Рассчитайте необходимое число теоретических ступеней, диаметр колонны для ректификации смеси трихлорметан – тетрахлорметан при избыточном давлении Р, кПа и определите тепловую нагрузку на конденсатор.

3.3. Исходные данные для расчета

Таблица 2. Производительность колонны и давление процесса

(атмосферное давление В=101,3 кПа)

| Номер варианта | Gч, кг/час | Ризб. кПа | tF, 0С |  | Номер варианта | Gч, кг/час | Ризб. МПа | tF, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800 | 10 | 20 |  | 7 | 3 000 | 0,01 | 10 |
| 2 | 1 000 | 20 | 15 |  | 8 | 4 000 | 0,02 | 20 |
| 3 | 1 200 | 30 | 10 |  | 9 | 6 000 | 0,03 | 30 |
| 4 | 1 500 | 40 | 40 |  | 10 | 10 000 | 0,04 | 40 |
| 5 | 2 000 | 50 | 30 |  | 11 | 15 000 | 0,05 | 50 |
| 6 | 2 500 | 60 | 20 |  | 12 | 20 000 | 0,06 | 60 |

Таблица 3. Содержание трихлорметила в потоках

| Подвариант | а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xF, % масс. | 30 | 40 | 50 | 60 |
| xD, % масс. | 90 | 92 | 94 | 96 |
| xW, % масс. | 4 | 6 | 8 | 10 |

Таблица 4. Теплофизические свойства веществ

| Наименование параметра | t, 0C | СHCl3 | CCl4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоемкость жидкости, кДж/(кг*К) | 60 | 1,005 | 0,917 |
|  | 100 | 1,051 | 0,963 |
| 2. Удельная теплота испарения, кДж/кг | 60 | 251,0 | 194,6 |
|  | 100 | 228,4 | 179,1 |

Зависимость давления насыщенных паров СHCl3 и CCl4 в кПа от температуры в интервале 60  t  100 0C описывается уравнениями Антуана (8). Результаты вычислений представлены в таблице 5.

- трихлорметан		lnP10=14,273−2850234+t,			(8а)

- тетрахлорметан	lnP20=12,905−2426216+t.			(8б).

Таблица 5. Зависимость давления насыщенных паров СHCl3 и CCl4 в кПа от температуры

| t, 0С | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р10, кПа | 97,4 | 115 | 134 | 156 | 181 | 208 | 239 | 273 | 311 |
| Р20, кПа | 61,3 | 71,6 | 83,3 | 96,4 | 111 | 127 | 145 | 165 | 186 |
| =Р10/ Р20 | 1,59 | 1,60 | 1,61 | 1,62 | 1,63 | 1,64 | 1,65 | 1,66 | 1,67 |

Необходимые данные для получения зависимостей t-х-у и у-х вычисляют по уравнениям:

PΣ=P10t x+P20t⋅1−x, P10t x=PΣ⋅yx=PΣ−P20tP10t−P20t, y=P10tPΣ⋅x			(9а)

Равновесную зависимость у-х можно также рассчитать по формуле (2а), в которую следует подставлять среднюю геометрическую величину относительной летучести:

α=αниз⋅αверх.								(9в)

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

4.1. Устройство лабораторной установки

| 2 5 6 8 9 10 11 12 7 1 3 4 | Рис.7. Схема лабораторной установки для изучения разделяющей способности лабораторной ректификационной установки 1 – плитка электрическая, 2 - баня водяная, 3 – термометр бани, 4 – кипелка 5 - колба круглодонная, 6 – термометр низа колонки, 7 – кран для заполнения колбы, 8 – колонка ректификационная, 9 – кожух теплоизоляционный, 10 – термометр верха колонны, 11 – конденсатор, 12 – кран отбора дистиллята. |
| --- | --- |

Технические показатели

Внутренний диаметр колонны			- 25 мм

Насадка							- бисерная

Высота слоя насадки					- 140 мм

Разделяемая смесь		трихлорметан – тетрахлорметан.

Таблица 6. Результаты экспериментов и их анализ

|  | Наименование параметра | Величина в опыте |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Температура в бане, 0С |  |  |  |
| 2 | Температура в парах низа колонки, 0С |  |  |  |
| 3 | Температура в парах верха колонки, 0С |  |  |  |
| 4 | Концентрация CHCl3 в парах на входе в колонку, % моль |  |  |  |
| 5 | Концентрация CHCl3 в кубовой жидкости, % моль |  |  |  |
| 6 | Концентрация CHCl3 в дистилляте, % моль |  |  |  |

4.2. Основные правила безопасности

4.2.1. Токсикологические свойства веществ

Трихлорметан (хлороформ)  - негорючий продукт, взрывопожароопасен. Обладает наркотическим действием, оказывает токсическое действие на внутренние органы, особенно на печень. Предельно –допустимая концентрация паров в воздухе рабочей зоны производственных помещений составляет 20 мг/м3.

Тетрахлорметан (ЧХУ, четыреххлористый углерод) – негорюч, взрыво- и пожаробезопасен. При соприкосновении с открытым пламенем или раскаленными предметами разлагается с выделением фосгена. Оказывает ядовитое действие при вдыхании паров, при всасывании через кожные покровы и слизистые оболочки. Предельно – допустимая концентрация паров в воздухе рабочей зоны производственных помещений составляет 20 мг/м3.

4.2.2. Лабораторную работу выполнять в вытяжном шкафу при включенной тяге.

4.2.3. Для перегонки использовать трехгорлую круглодонную колбу с кипелкой.

4.2.4. Перед началом работы убедиться в исправности лабораторной установки (отсутствие видимых повреждений), наличие напора воды.

4.3. Порядок выполнения работы

4.3.1. Вливают в колбу 5 на 0,5 объема исходный раствор хлороформ – четыреххлористый углерод, подают воду на охлаждение конденсатора 11, включают плитку электрическую 1 и нагревают раствор в колбе до температуры кипения, контролируя температуру в бане по термометру 3 и в парах по термометру 6.

4.3.2. Регулируя мощность электрической плитки выводят ректификационную колонку 8 при полном возврате конденсата из конденсатора 11 в колонку 8 на устойчивый режим работы (полное смачивание насадки и отсутствие захлебывания) и записывают показания всех термометров в таблицу 6.

4.3.3. Открывают полностью кран 7 и частично приоткрывают кран 12 так, чтобы часть дистиллята возвращалась в вверх колонки 8, а другая часть сливалась в куб колонны, в колбу 5. После выхода установки на стабильный режим записывают показания всех термометров.

4.3.4. Полностью открывают кран 12 и весь дистиллят из конденсатора 11 непрерывно сливают в колбу 5. Записывают показания всех термометров.

4.3.5. Выключают электрическую плитку и вливая в баню 2 холодную воду или подкладывая лед, снег, охлаждают воду в ней до температуры 30-40 0С.

4.3.6. Отключают подачу воды в конденсатор 11, отсоединяют питание электроплитки от электрической сети. Убеждаются, что температура воды в бане не повышается.

4.3.7. По данным, приведенным в таблице 7, строят t-x-y  и  Y-X  диаграммы фазового равновесия и показывают на них рабочие линии процессов в проведенных опытах.

Таблица 7. Фазовое равновесие в системе СHCl3 + CCl4

при абсолютном давлении  100 кПа (750 мм рт. ст.)

| t | x | y |  | t | x | y |  | t | x | y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60,8 | 100,0 | 100,0 |  | 66 | 58,9 | 69,6 |  | 72 | 21,5 | 30,6 |
| 61 | 98,2 | 98,8 |  | 67 | 52,0 | 63,4 |  | 73 | 16,2 | 23,7 |
| 62 | 89,6 | 93,2 |  | 68 | 45,3 | 57,1 |  | 74 | 11,0 | 16,7 |
| 63 | 81,4 | 87,5 |  | 69 | 39,0 | 50,7 |  | 75 | 6,1 | 9,5 |
| 64 | 73,6 | 81,6 |  | 70 | 32,9 | 44,1 |  | 76 | 1,4 | 2,2 |
| 65 | 66,1 | 75,7 |  | 71 | 27,1 | 37,4 |  | 76,3 | 0,0 | 0,0 |

4.3.8. Определяют разделяющую способность исследованной ректификационной колонки (число теоретических ступеней контакта в опыте 1) и оформляют отчет по работе.