МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова

Химико-фармацевтический факультет

Кафедра охраны окружающей среды и рационального

использования природных ресурсов

СУШКА

Лабораторно-практическая работа №10

по дисциплине ОПД.Ф.05

«Процессы и аппараты химической технологии»

Составитель,

к.т.н., доцент  Савельев  Н.И.

Чебоксары 2005

1. ЦЕЛЬ И ОБЩАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Цель: Закрепление теоретических знаний о процессе сушки.

Общая Последовательность выполнения работы

1.1. Изучить теоретическую часть работы и подготовить устные ответы на контрольные вопросы.

1.2. Рассмотреть расчетные уравнения и решить задачу по заданному варианту.

1.3. Изучить устройство экспериментальной установки и порядок выполнения опытов по изучению процесса сушки. Нарисовать схему лабораторной установки и подготовить таблицу 4.

1.4. Защитить выполненную часть работы и получить разрешение преподавателя на выполнение опытов.

1.5. Провести опыты, заполнить таблицу 4 измерений и расчетов. Написать выводы по работе.

1.6. Защитить экспериментальную часть работы.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ

2.1. Основные понятия, определения

Сушка – термический процесс удаления жидкости (воды, органических растворителей, реагентов) из твердых материалов.

Конвективная сушка – процесс сушки при непосредственном контакте высушиваемого материала с потоком нагретого газа.

Контактная сушка – процесс сушки с передачей тепла высушиваемому материалу от источника тепла через непроницаемую стенку.

Специальные виды сушки – терморадиационная (подвод тепла к поверхности в форме инфракрасного излучения), высокочастотная (подвод тепла в форме УВЧ), сублимационная (испарение замороженной жидкости под вакуумом, минуя жидкое состояние).

Влажный воздух – смесь сухого воздуха и паров воды.

Насыщенный воздух – воздух, насыщенный при данной температуре парами воды до предельного состояния.

Абсолютная влажность – масса паров воды в единице объема влажного воздуха, кг/м3.

Влагосодержание – масса паров воды, приходящаяся на единицу массы сухого воздуха, кг влаги/кг сухого воздуха.

Относительная влажность – отношение абсолютной влажности к предельно возможной при заданной температуре.

Точка росы – температура в процессе охлаждения без изменения влагосодержания, при которой относительная влажность достигает 100%.

Теплосодержание влажного воздуха – энтальпия влажного воздуха, отнесенная к единице массы сухого воздуха, кДж/кг сухого воздуха.

Свободная влага – влага, испаряющаяся с поверхности твердого материала с той же скоростью, что и с поверхности чистой жидкости.

Связанная влага – влага, связанная с материалом (капиллярная, адсорбционная, осмотическая, кристаллогидратная).

Критическое влагосодержание материала – максимально возможное количество связанной влаги во влажном материале.

2.2. Абсолютная влажность паров воды в воздухе

ρd=Md22,4pdPΣ273273+t=18,0222,4Pdo⋅ϕPΣ11+t/273, кгм3, Pdo=exp18,612−4003234,2+t, мм рт. ст. 0≤t≤100, Pdo=exp16,597−4003234,2+t, кПа, 0≤ ϕ=pdPdo≤1,0,	(1a)

где 	P – абсолютное общее давление, Pd0(t) -давление насыщенных паров воды, pd парциальное давление паров воды, Па, мм рт. ст.; Мd=18,02 кг/кмоль – относительная мольная масса воды;

 - относительная влажность воздуха, t – температура, С.

2.3. Влагосодержание

d=ρdρсв=MdМPdo⋅ϕPΣ−Pdo⋅ϕ=0,622 ⋅Pdo⋅ϕPΣ−Pdo⋅ϕ, кг H2Oкг сух. возд.,			(1б)

где 	d и св – парциальная плотность паров воды и сухого воздуха;

Мd/Mсв =18,02/28,98=0,622 - отношение мольных масс воды и сухого воздуха.

2.4. Теплосодержание влажного воздуха

I=cсв+сd⋅d t+r⋅d=1,01+1,97⋅d t+2493⋅d, кДж/кг сух. возд.,	(1в)

где	ссв и сd – массовая теплоемкость сухого воздуха и паров воды, кДж/(кгград); r – удельная теплота парообразования воды при t=0С.

2.5. Плотность влажного воздуха

ρΣ=ρсв+ρd=MсвPΣ−ϕ Pdo+Мd⋅ϕ Pdo22,42⋅PΣ1+273/t=1,29−0,49⋅ϕ Pdo/PΣ1+273/t, кг/м3.		(1г)

Давление:	1 кгс/см2 	= 735 мм рт.ст. = 98,1 кПа,

1 бар 	= 750 мм рт.ст. =100 кПа,

1 атм 	= 760 мм рт.ст. =101,3 кПа.

2.6. Влажность материала

u=LG, u'=LG−L, 1u'=1u−1,						(2а)

где  G и L – масса влажного материала и масса влаги в нем,

u и u’ – влажность материала, отнесенная к массе влажного и сухого материала соответственно, масс. доля.

2.7. Количество влаги, удаляемое из материала при сушке

| Влажный материал Gн, uн Высушенный материал, Gк, uк Влага, W Рис.1. Схема баланса влаги | Материальный баланс: общий Gн=Gк+W, (2б) по влаге для материала Gнuн=Gкuк+W. (2в) по влаге для сухого воздуха W=V(d2-d1) (2г) |
| --- | --- |

Количество удаляемой влаги

W=Gнuн−uк1−uк, W=Gкuн−uк1−uн.					(2д)

2.8. Тепловой баланс процесса сушки

Калорифер

Сушилка

Воздух исходный

V, t0, 0, d0, I0

Тепловой поток на нагрев

воздуха  Nv=V*(I1-I0)

Воздух нагретый

V, t1, 1, d0, I1

Дополнительный тепловой

поток в сушилку  NС

Тепловые потери

в окружающую среду NП

Воздух отработанный

V, t2, 2, d2, I2

Влажный материал

Gн, uн, смн, tмн

Высушенный материал

Gк, uк, смк, tмк

Транспортер R, сR, tRн

Транспортер R, сR, tRк

Рис. 2. Схема процесса конвективной сушки

Тепловой баланс процесса

V⋅I1+Gнcмtн+NC=V⋅I2+Gкcмtк+NП+NR+NS				 (3а)

где	NC – дополнительный тепловой поток в сушилку;

NП – потери тепла в окружающую среду;

NR – тепловой поток на нагрев транспортных средств;

NS – тепловой поток на освобождение связанной влаги.

Исходный влажный материал включает высушенный материал и удаляемую влагу. Поэтому по правилу аддитивности можно записать:

Gнcнtн=Gкcкtк+W cd tн								 (3б)

Из уравнения (3а) с учетом равенства (3б) можно получить

V I2−I1=W cd tн+NC−Gкcмtк−tн−NП−NR−NS=Δ			 (3в)

При рассмотрении идеальной сушилки принимают, что правая часть равенства (3в) мала по сравнению с величиной NV. Для такой сушилки

V⋅(I1−I2)=Δ=0, I1=I2							 (3г)

В этом случае тепло, отдаваемое нагретым воздухом, расходуется только на испарение влаги. Образовавшиеся пары поглощаются тем же воздухом, в результате теплосодержание влажного воздуха в идеальной сушилке остается неизменной величиной.

Удельный расход тепла на процесс сушки

q=NΣW, кДж/кг удаляемой влаги					 (3д)

где	N=NV+NC – тепловой поток от источников нагрева воздуха.

При нагреве воздуха в калорифере от исходной энтальпии I0 до величины I1  тепловой поток определяется по уравнению

NV=VI1−I0, кВт								 (3е)

2.9. Удельный расход воздуха на сушку

Полный материальный баланс процесса сушки по влаге

G1 u1+V d1 = G2 u2+V d2, G1 u1− G2 u2= V d2−V d1=W			 (4а)

Расход воздуха на удаление 1 кг влаги:

v=VW=1d2−d1									 (4б)

2.10. Диаграмма I-d влажного воздуха

Рис. 3. I-d(х) Диаграмма Рамзина (давление 99,3 кПа)

2.11. Расчет статики процесса сушки по диаграмме

Дано: Параметры исходного воздуха:  	t0=10∘C, ϕ0=70%.

Нагрев воздуха в калорифере до температуры 	t1=150∘C.

Температура отработанного воздуха 			t2=60∘C.

Расчет параметров процесса по диаграмме.

Параметры воздуха до калорифера: 	I0=30 кДж/кг, d0=0,007 кг/кг.

То же на выходе из калорифера: 	I1=172 кДж/кг, d1=d0.

Для идеальной сушилки:			I2=I1=172 кДж/кг.

Параметры отработанного воздуха:	ϕ2=30 %, d2=0,042 кг/кг.

Парциальное давление паров воды:	рd=45 мм рт. ст.

Удельный расход воздуха:		v=1d2−d1=10,042−0,007=28,6 кг сухого воздухакг удаляемой влаги

2.12. Кинетика процесса сушки

Скорость процесса сушки ωG=1G0dWdτ, кг влагикг⋅ч,			 (5а)

где G0 – масса сухого материала.

| Время,  Температура материала  Скорость процесса сушки uн Влагосодержание материала tм uкр uр uк Рис. 4. Кинетика процесса сушки | Процесс сушки включает три характерных периода: - период прогрева материала до температуры мокрого термометра, - период постоянной скорости сушки до достижения критической влажности, - период падающей скорости сушки с асимптотическим приближением влажности к равновесному состоянию с отработанным воздухом. Скорость сушки в период (1) постоянной скорости, отнесенный к поверхности материала F ωF1=0,041 w0,8p∗−pd. (5б) Продолжительность процесса сушки для периода (1) постоянной скорости: τ1=u'н−u'крωG1. (5в) То же для периода (2) падающей скорости τ2=u'кр−u'рωG1lnu'кр−u'рu'к−u'р. (5г) |
| --- | --- |

2.13. Контрольные вопросы по теоретической части

- Общие сведения о процессе сушки. Способы сушки и их сравнительная характеристика.

- Параметры влажного воздуха и их изменение в процессе конвективной сушки.

- Формы связи влаги с высушиваемым материалом и их влияние на процесс сушки.

- Расчет влагосодержания при известных величинах температуры и относительной влажности воздуха.

- Расчет теплосодержания влажного воздуха при известных значениях влагосодержания и температуры.

- Материальный баланс процесса конвективной сушки. Расчет удельного расхода воздуха при конвективной сушке.

- Структура I-d диаграммы влажного воздуха и ее использование при расчете процесса конвективной сушки.

- Кинетика процесса сушки.

- Устройство и работа барабанных сушилок.

- Устройство и работа сушилок с кипящим слоем материала.

- Устройство и работа распылительных сушилок.

- Устройство и работа роторно-вакуумной сушилки.

3. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

3.1. Таблица 1. Номер варианта и подварианта задачи

| Порядковый номер | Подгруппа 1 |  | Подгруппа 2 |  | Подгруппа 3 |  | Подгруппа 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вариант | Подвариант | Вариант | Подвариант | Вариант | Подвариант | Вариант | Подвариант |
| 1 | 1 | в | 6 | в | 8 | в | 11 | в |
| 2 | 2 | г | 7 | г | 9 | г | 12 | г |
| 3 | 3 | а | 8 | а | 10 | а | 1 | а |
| 4 | 4 | б | 9 | б | 11 | б | 2 | б |
| 5 | 5 | в | 10 | в | 12 | в | 3 | в |
| 6 | 6 | г | 11 | г | 1 | г | 4 | г |
| 7 | 7 | а | 12 | а | 2 | а | 5 | а |
| 8 | 8 | б | 1 | б | 3 | б | 6 | б |
| 9 | 9 | в | 2 | в | 4 | в | 7 | в |
| 10 | 10 | г | 3 | г | 5 | г | 8 | г |
| 11 | 11 | а | 4 | а | 6 | а | 9 | а |
| 12 | 12 | б | 5 | б | 7 | б | 10 | б |

3.2. Задача

В сушилку кипящего слоя, рис. 5, непрерывно подают отфильтрованный материал GН с остатками растворителя uH и поток циркулирующего азота с температурой tА. Начальная температура влажного материала составляет tн = 20 С.

Процесс проводится при давлении 1 атм, а высушиваемый материал имеет теплоемкость 1,6 кДж/(кгград).

| Gн, uн, tн Gк, uк, tк NС NK tA tB V 1 2 4 3 5 Рис. 5. Схема сушилки с циркуляцией сушильного агента: 1 – сушилка, 2 – вентилятор, 3 – теплообменник – конденсатор, 4 – сепаратор, 5 – сборник | За счет теплового потока NC, который подводится через встроенное теплообменное устройство, растворитель испаряется в поток азота V. Высушенный продукт имеет конечное содержание растворителя uК, а его температура равна температуре отработанного азота. Отработанный азот с температурой tB подают в теплообменник - конденсатор, в котором его охлаждают до температуры tА за счет отвода теплового потока NK. Жидкий растворитель в сепараторе отделяют от потока азота и сливают в сборник, а азот возвращают в сушилку. |
| --- | --- |

Рассчитайте необходимый поток тепла в сушилку NC, из теплообменника – конденсатора NK и расход циркулирующего потока сухого азота V для удаления из отфильтрованного продукта остатка растворителя до конечного содержания uК.

3.3. Исходные данные для расчета

Таблица 2. Производительность сушилки по влажному материалу

| Номер варианта | Gч, кг/час | uН, кг/кг | uК, кг/кг |  | Номер варианта | Gч, кг/час | uН, кг/кг | uК, кг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 0,30 | 0,11 |  | 7 | 1 200 | 0,18 | 0,05 |
| 2 | 300 | 0,28 | 0,10 |  | 8 | 1 500 | 0,16 | 0,04 |
| 3 | 400 | 0,26 | 0,09 |  | 9 | 2 000 | 0,14 | 0,03 |
| 4 | 500 | 0,24 | 0,08 |  | 10 | 3 000 | 0,12 | 0,02 |
| 5 | 700 | 0,22 | 0,07 |  | 11 | 4 000 | 0,10 | 0,01 |
| 6 | 1 000 | 0,20 | 0,06 |  | 12 | 5 000 | 0,08 | 0,005 |

Таблица 3. Свойства растворителя, температура процесса

| Подвариант |  | а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Растворитель |  | (СН3)2СО | СН3ОН | СHCl3 | CCl4 |
| Теплоемкость, кДж/(кгК) |  |  |  |  |  |
| жидкости |  | 2,2 | 2,5 | 1,0 | 0,8 |
| пара |  | 1,4 | 1,5 | 0,6 | 0,6 |
| Температура кипения, С |  | 56 | 64,7 | 61,2 | 76,7 |
| Теплота испарения, кДж/кг |  | 520 | 1110 | 240 | 180 |
| Коэффициенты уравнения | А | 16,486 | 18,699 | 14,273 | 12,905 |
| Антуана для расчета | В | 2834 | 3707 | 2850 | 2426 |
| ln(Р), мм рт. ст. | С | 231 | 243 | 234 | 216 |
| Температура азота, С | tA | -13 | -4 | -9 | -1 |
|  | tB | 76 | 85 | 80 | 88 |

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

4.1. Устройство лабораторной установки

| T2 T1 4 1 Время,  3 Р1 | Рис.6. Схема лабораторной сушилки с фонтанирующим слоем 1 – камера сушильная, 2 – трубка для подвода воздуха на гибком соединении, 3 – сыпучий высушиваемый материал, 4 – весы платформенные, T1,2 – термометры, P1 – манометр. Технические параметры сушилки Объем конической части - 0,1 дм3. Диаметр цилиндрической части - 75 мм. Масса пустой сушилки - 230 г. |
| --- | --- |

Таблица 4. Результаты экспериментов и их анализ

|  | Наименование параметра | Значение при замере |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | Опытные данные |  |  |  |  |
| 1 | Время от начала эксперимента, мин | 0 |  |  |  |
| 2 | Общая масса сушилки и материала, г |  |  |  |  |
| 3 | Температура воздуха на входе, оС |  |  |  |  |
| 4 | Температура воздуха на выходе, оС |  |  |  |  |
| 5 | Давление воздуха, мм вод. ст. |  |  |  |  |
| 6 | Высота фонтанирующего слоя в цилиндрической части сушилки, мм |  |  |  |  |
|  | Расчетные данные |  |  |  |  |
| 7 | Длительность периода между замерами | - |  |  |  |
| 8 | Масса испарившейся влаги, г, всего | - |  |  |  |
| 9 | То же за период между замерами, г | - |  |  |  |
| 10 | Влажность материала, % |  |  |  |  |
| 11 | Скорость испарения, кг/(м3час) | - |  |  |  |

4.2. Основные правила безопасности

4.2.1. Лабораторную работу выполнять в вытяжном  шкафу при включенной тяге.

4.2.2. Объем загружаемого материала не должен превышать объем конической части сушилки.

4.2.3. Загрузку материала в сушилку и его удаление производить при отключенной подаче воздуха.

4.2.4. Во избежание выброса материала из сушилки, подачу воздуха в нее увеличивать плавно до достижения устойчивого фонтанирующего режима (подъем частиц не выше середины цилиндрической части сушилки).

4.3. Порядок выполнения работы

4.3.1. Используя показания сухого tc и мокрого tм термометров простого психрометра Августа (не обдуваемого принудительно) по формуле (6) рассчитывают относительную влажность воздуха в помещении, откуда его подают в сушилку.

ϕ=1−0,00066РатмРоtмtc−tм×1+0,00115⋅tc−tм,					(6)

где Ратм  - атмосферное давление, Ро(tм) – давление насыщенных паров воды при температуре «мокрого» термометра, мм рт. ст., кПа.

Сравнивают полученное значение с величиной из таблицы 5.

Таблица 5. Зависимость относительной влажности воздуха

от показаний простого психрометра Августа

| tс, оC | ,% при tс-tм 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 89 | 78 | 68 | 58 | 49 | 39 | 30 | 21 | 13 |
| 18 | 90 | 80 | 71 | 62 | 53 | 45 | 36 | 29 | 21 |
| 21 | 91 | 82 | 73 | 65 | 57 | 50 | 42 | 35 | 28 |
| 24 | 91 | 83 | 75 | 68 | 60 | 53 | 46 | 40 | 33 |

По уравнениям (1а, 1б) вычисляют влагосодержание воздуха.

4.3.2. Отмеривают необходимый объем высушенного мелкозернистого керамзита, взвешивают. Смачивают его водой и повторно взвешивают. Вычисляют массу влаги в материале и его начальную влажность. Засыпают влажный материал в сушилку и взвешивают их начальную общую массу.

4.3.3. Включают нагнетатель воздуха и плавно увеличивают его расход до подъема частиц не выше середины цилиндрической части сушилки. Записывают в таблицу 4 начальные показания приборов (пункты 2-6).

4.3.4. Через каждые 2-3 минуты контролируют показания приборов и при уменьшении общей массы на 20% от начальной массы влаги в материале заносят показания приборов в таблицу 4 (пункты 1-6).

4.3.5. После удаления 60-80% влаги визуально наблюдают и зарисовывают картину движения воздуха и материала в сушилке. Ступенчато уменьшают подачу воздуха и фиксируют изменения картины движения воздуха и материала в сушилке.

4.3.6. Выключают нагнетатель воздуха, высыпают из сушилки материал, взвешивают его и укладывают в сушильный шкаф для полного просушивания.

4.3.7. Выполняют необходимые вычисления, заполняют таблицу 4 (пункты 7-11).

4.3.8. Строят графики зависимости влажности материала и скорости сушки от времени.

4.3.9. Оформляют отчет по экспериментальной части работы.