МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова

Химико-фармацевтический факультет

Кафедра охраны окружающей среды и рационального

использования природных ресурсов

РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКИХ СРЕД

Лабораторно-практическая работа №02

по дисциплине ОПД.Ф.05

«Процессы и аппараты химической технологии»

Составитель,

к.т.н., доцент  Савельев  Н.И.

Чебоксары 2006

1. Цель и последовательность выполнения работы

Цель: Закрепление теоретических знаний и экспериментальное изучение режимов течения жидкости в трубе.

Общая последовательность выполнения работы

1.1. Изучить теоретическую часть работы, записать в рабочий журнал основные теоретические положения и подготовить устные ответы на контрольные вопросы.

1.2. Сдать теоретическую часть работы(максимальный рейтинговый балл за полный ответ – 4).

1.3. Рассмотреть примеры практического использования уравнения неразрывности, критерия Рейнольдса и решить 4 задачи по своему варианту

1.4. Оформить расчетную часть работы и защитить ее (максимальный рейтинговый балл за правильность решения задач и качество оформления – 4).

Таблица 1. Номера вариантов задач для решения

| Порядковый номер | Группы 01 и 03 |  |  |  | Группы 02 и 04 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 2.1 | Задача 2.2 | Задача 2.3 | Задача 2.4 | Задача 2.1 | Задача 2.2 | Задача 2.3 | Задача 2.4 |
| 1 | 1-1-б | 2-1-г | 3-1-л | 4-1-н | 1-2-д | 2-5-ж | 3-2-м | 4-2-к |
| 2 | 1-2-б | 2-2-г | 3-2-л | 4-2-н | 1-3-д | 2-6-ж | 3-3-м | 4-3-к |
| 3 | 1-3-б | 2-3-г | 3-3-л | 4-3-н | 1-4-д | 2-7-ж | 3-4-м | 4-4-к |
| 4 | 1-4-б | 2-4-г | 3-4-л | 4-4-н | 1-1-е | 2-1-а | 3-1-н | 4-1-л |
| 5 | 1-5-б | 2-5-г | 3-1-м | 4-1-м | 1-2-е | 2-2-а | 3-2-н | 4-2-л |
| 6 | 1-6-б | 2-6-г | 3-2-м | 4-2-м | 1-3-е | 2-3-а | 3-3-н | 4-3-л |
| 7 | 1-7-б | 2-7-г | 3-3-м | 4-3-м | 1-4-е | 2-4-а | 3-4-н | 4-4-л |
| 8 | 1-1-в | 2-1-д | 3-4-м | 4-4-м | 1-5-е | 2-5-а | 3-1-м | 4-1-м |
| 9 | 1-2-в | 2-2-д | 3-1-н | 4-1-к | 1-6-е | 2-6-а | 3-2-м | 4-2-м |
| 10 | 1-3-в | 2-3-д | 3-2-н | 4-2-к | 1-7-е | 2-7-а | 3-3-м | 4-3-м |
| 11 | 1-4-в | 2-4-д | 3-3-н | 4-3-к | 1-1-ж | 2-1-б | 3-4-м | 4-4-м |
| 12 | 1-5-в | 2-5-д | 3-4-н | 4-4-к | 1-2-ж | 2-2-б | 3-1-к | 4-1-н |
| 13 | 1-6-в | 2-6-д | 3-1-м | 4-1-л | 1-3-ж | 2-3-б | 3-2-к | 4-2-н |
| 14 | 1-7-в | 2-7-д | 3-2-м | 4-2-л | 1-4-ж | 2-4-б | 3-3-к | 4-3-н |
| 15 | 1-1-г | 2-1-е | 3-3-м | 4-3-л | 1-5-ж | 2-5-б | 3-4-к | 4-4-н |
| 16 | 1-2-г | 2-2-е | 3-4-м | 4-4-л | 1-6-ж | 2-6-б | 3-1-л | 4-1- |
| 17 | 1-3-г | 2-3-е | 3-1-к | 4-1-м | 1-7-ж | 2-7-б | 3-2-л | 4-2- |
| 18 | 1-4-г | 2-4-е | 3-2-к | 4-2-м | 1-1-а | 2-1-в | 3-3-л | 4-3- |
| 19 | 1-5-г | 2-5-е | 3-3-к | 4-3-м | 1-2-а | 2-2-в | 3-4-л | 4-4- |
| 20 | 1-6-г | 2-6-е | 3-4-к | 4-4-м | 1-3-а | 2-3-в | 3-1-м | 4-1-к |
| 21 | 1-7-г | 2-7-е | 3-1-л | 4-1-н | 1-4-а | 2-4-в | 3-2-м | 4-2-к |
| 22 | 1-5-д | 2-1-ж | 3-2-л | 4-2-н | 1-5-а | 2-5-в | 3-3-м | 4-3-к |
| 23 | 1-6-д | 2-2-ж | 3-3-л | 4-3-н | 1-6-а | 2-6-в | 3-4-м | 4-4-к |
| 24 | 1-7-д | 2-3-ж | 3-4-л | 4-4-н | 1-7-а | 2-7-в | 3-1-н | 4-1-л |
| 25 | 1-1-д | 2-4-ж | 3-1-м | 4-1-к | 1-1-б | 2-1-г | 3-2-н | 4-2-л |

1.3. Изучить устройство и порядок экспериментального определения критических значений числа Рейнольдса. Нарисовать схему лабораторной установки и показать на ней измеряемые величины. Подготовить таблицу 6.

1.4. Защитить выполненную часть работы и получить разрешение преподавателя на выполнение эксперимента.

1.5. Провести опыты и заполнить таблицу 6 измерений и вычислений. Написать выводы по работе.

1.6. Защитить экспериментальную часть работы (максимальный рейтинговый балл за экспериментальную часть – 2).

2. Теоретическая часть

2.1. Основные понятия, определения

Сечение потока S [м2] – площадь поверхности, нормальной к вектору скорости и ограниченной границами потока (стенками канала и свободной поверхностью).

Объемный расход потока  Q = V/t,[м3/с, м3/час, дм3/мин] – объем жидкости, пересекающий фиксированное сечение S в единицу времени.

Массовый расход потока G = М/t = Q * , [кг/с, т/час] - масса жидкости, пересекающая сечение S в единицу времени.

Локальная скорость жидкости W [м/с] – скорость перемещения частиц жидкости (газа) в данной точке.

Вязкость (внутреннее трение) – свойство жидкостей и газов оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой. Коэффициент динамической вязкости  μ=τdWdn [Па*с] – величина касательного напряжения , возникающая при единичном градиенте скорости (dW/dn).

Коэффициент кинематической вязкости   = / [м2/с].

У неньютоновских жидкостей (пасты, расплавы полимеров и др.) коэффициент динамической вязкости зависит от величины градиента скорости (dW/dn).

Ламинарный режим – движение жидкости параллельными струйками без поперечного перемешивания.

Турбулентный режим – движение жидкости с интенсивным перемешиванием в поперечном направлении из-за образования вихрей.

2.2. Средняя скорость жидкости (газа) в потоке  W [м/с] – условная скорость перемещения непроницаемой поверхности, имеющей площадь сечения потока S, и удовлетворяющая уравнению объемного расхода:

Q=W⋅S=WdS			W=1S⋅WdS				(1)

2.3. Уравнение неразрывности потока

При стационарном течении массовый расход вдоль потока является неизменной величиной:

G=Q⋅ρ=idem=G1=G2=Gi 						(2а)

Для несжимаемых потоков (=idem) вдоль потока является неизменным и объемный расход:

Q=W⋅S=idem=W1⋅S1=W2⋅S2i						(2б)

2.4.  Эквивалентный диаметр канала

Если поток в канале имеет смоченный периметр П, то баланс сил трения и давления для участка длиной L записывается:

τR⋅L⋅П=ΔР⋅S 		τR⋅LΔР=SП				(3а)

С целью унификации гидравлических расчетов такой поток заменяется на эквивалентный поток в круглом канале с условным диметром dэ:

τR⋅L⋅π⋅d=ΔР⋅π⋅dэ24		τR⋅LΔР=dэ4				(3б)

Из сопоставления равенств (3а) и (3б) вытекает:

dэ=4⋅SП 									(3в)

2.5. Режимы движения жидкости (газа)

Английский физик Осборн Рейнольдс в 1883 году установил, что режим движения зависит от величины безразмерного комплекса, который носит его имя.

Критерий Рейнольдса для гидравлики является базовым критерием подобия. Он характеризует отношение масштаба удельной кинетической энергии потока к масштабу потерь механической энергии из-за трения. Для сплошных потоков его вычисляют по формуле:

Re=W⋅d⋅ρμ=W⋅dν,								(4)

Ламинарный и турбулентный режимы движения имеют границы:

Re < 2000 			область ламинарного режима,		(5а)

2000 < Re < 10 000	переходная область,				(5б)

Re  10 000 			область турбулентного режима.		(5в)

Режим движения в переходной области зависит от интенсивности возмущений, которые воздействуют на поток.

2.6. Профиль локальной скорости при ламинарном режиме

| r=R R L W  | Рис. 1. Профиль скорости W и распределение касательного напряжения  по радиусу цилиндрической трубы r = R . L – длина участка, Р – разница давлений по концам выделенного участка трубы. |
| --- | --- |

Рассмотрение баланса сил для выделенного цилиндрического элемента дает:

τ⋅2πr⋅L=ΔP⋅πr2		τ⋅ΔP2⋅L⋅r=ΔP⋅R2⋅L⋅η			(6а)

Поскольку τ=−μ⋅dWdr=−μ⋅dWRdη, 	то 	−μdWRdη=ΔP⋅R2⋅L⋅η

dW=−ΔP⋅R22⋅μ⋅L⋅ηdη		W=−ΔP⋅R22μ⋅L⋅η22+С					(6б)

С учетом граничного условия W(=1)=0 из решения (6б) находится профиль скорости ламинарного потока в трубе:

W=Wmax1−η2;		Wmax=ΔPL⋅R24μ					(6в)

2.7. Параметры потока при ламинарном режиме течения

Подставка зависимости (6в) в соотношение (1а) для ламинарного потока в круглом канале дает:

Q=WcpπR2=Wmax01(1−η2)⋅2πRη⋅Rdη=2πR2Wmax01(η−η3)dη		(7а)

Поскольку 01(η−η3)dη=η22−η4401=14, из (7а) следует:	W=Wmax2	(7б)

W=ΔPL⋅R24μ⋅12=ΔP⋅d2L⋅132μ,	d = 2R					(7в)

ΔP=32μ⋅L⋅Wd2⋅- формула Пуазейля					(7г)

ΔP=64⋅μWcpd⋅ρ⋅Ld⋅ρW22=λ⋅Ld⋅ρW22						(7д)

λ=64Re- коэффициент трения						(7е)

2.8. Параметры потока при турбулентном режиме течения

W/Wcp



w'

t

Рис.2. Схема турбулентного потока в трубе:

а - профиль локальной скорости W/Wср, касательного напряжения ; б – изменение локальной скорости по времени t.

В турбулентном потоке на поступательное движение жидкости накладывается вращательное движение постоянно изменяющихся в пространстве и времени «вихрей». В результате этого локальная скорость испытывает постоянные пульсации  w’  относительно локальной средней величины Wлок.ср.

Wлок=Wлок.ср.+w'									(8а)

Линейный масштаб пульсаций  l  линейно возрастает с увеличением расстояния от стенки  y:

l=χ⋅y=0,4⋅y									(8б)

Величина пульсаций скорости  w’ зависит от их линейного масштаба l  и градиента скорости:

w'=l⋅(dWdy)									(8в)

Пульсационное движение обусловливает появление дополнительной турбулентной (динамической) вязкости. По модели Л. Прандтля:

μтурб.=ρ⋅l2⋅dWdy=ρ⋅χ2⋅y2⋅dWdy					(8г)

Турбулентная вязкость быстро возрастает с увеличением расстояния от стенки, в ядре потока она на порядки превышает молекулярную вязкость.

Вследствие турбулентного обмена уменьшается относительная разница между средней и максимальной скоростью жидкости в трубе:

W=0,7÷0,9⋅Wmax									(8д)

2.9. Контрольные вопросы по теоретической части

- Какую величину называют средней (среднерасходной) скоростью? В каком соотношении находятся среднерасходная и максимальная осевая скорости жидкости в трубе при ламинарном и турбулентном режимах течения?

- Запишите интегральное уравнение неразрывности стационарного потока.

- Для чего вводится и как вычисляется эквивалентный диаметр канала?

- Что характеризует, в каких единицах измеряется вязкость?

- Что характеризует критерий Рейнольсда? Покажите, что он является безразмерной величиной.

- Какой режим называется ламинарным, в какой области значений критерия Рейнольдса он реализуется?

- Какой режим называется турбулентным? При каких значениях величины критерия Рейнольдса он существует?

- Как изменяется касательное напряжение в потоке жидкости по радиусу трубы при ламинарном и турбулентном режимах течения?

- От каких параметров зависит гидравлическое сопротивление трубопровода при ламинарном режиме течения жидкости?

- От каких параметров зависит турбулентная вязкость?

- Как изменится средняя скорость потока при неизменном расходе, если диаметр трубопровода уменьшить в 1,3 раза?

- Как изменится средняя линейная скорость газа в трубе, если газ в трубе охлаждается с 273 0С до 00С? Изменение давления не учитывать.

3. Практическое использование уравнений расхода

3.1. Определение производительности аппаратов непрерывного действия

Объемная производительность аппарата вычисляется по уравнению (1). Поперечное сечение цилиндрических аппаратов составляет

S=πd24=0,785⋅d2. 								(9)

Средняя скорость потока в аппарате W зависит от внутреннего устройства аппарата, а также свойств жидкости или газа. Для ректификационных колонн рекомендуется использовать зависимость:

W=C⋅ρжидкостьρпар.								(10)

Задача 2.1. Определите объемную производительность тарельчатой колонны диаметром d, в которой производится разделение смеси углеводородов методом ректификации при атмосферном давлении.

Плотность жидкости составляет жид.. Плотность паров, имеющих  среднюю мольную массу М и температуру t, определить по уравнению Клапейрона.

Таблица 2. Данные для решения задачи 2-1.

| Вариант | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d, мм | 400 | 600 | 800 | 1 000 | 1 400 | 1 800 | 2 400 |
| С, в (10) | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |

| Подвариант | а | б | в | г | д | е | ж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкость | этил-ацетат | бен-зол | дихлор-этан | кси-лол | бута-нол | толу-ол | хлоро-форм |
| жид., кг/м3 | 900 | 900 | 1250 | 860 | 810 | 870 | 1530 |
| М, кг/кмоль | 88 | 78 | 99 | 106 | 74 | 92 | 119 |
| t, 0C | 77 | 80 | 84 | 140 | 118 | 111 | 61 |

3.2. Расчет необходимого диаметра трубопровода

Диаметр напорного трубопровода рассчитывается на основе уравнений (1), (2), (9).

Задача 2.2. Определите диаметр трубопровода, который может обеспечить перекачивание М т жидкости, имеющей плотность жид. за время t мин при среднерасходной скорости W м/с.

Таблица 3. Данные для решения задачи 2.2.

| Вариант | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М, т | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 20 | 40 |

| Подвариант | а | б | в | г | д | е | ж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жид., кг/м3 | 900 | 900 | 1250 | 860 | 810 | 870 | 1530 |
| t, мин. | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| W, м/с | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 1,5 |

3.3. Расчет необходимой скорости для обеспечения

турбулентного режима течения

При переходе от ламинарного режима движения потока к турбулентному интенсивность тепло- и массообменных процессов возрастает в несколько раз. Поэтому при проектировании оборудования, в частности теплообменников, стремятся выполнить условие (5в).

Задача 2.3. Рассчитайте минимальную скорость W2 движения жидкости S с температурой t 0C по трубке с внутренним диаметром 21 мм для обеспечения турбулентного режима (Re=104). Жидкость имеет плотность жид., кг/м3, коэффициент динамической вязкости , мПа*с.

Таблица 4. Данные для решения задачи 2.3.

| Под- ва-ри- ант | Вариант | 3-1 |  | 3-2 |  | 3-3 |  | 3-4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t, 0С | 0 |  | 20 |  | 40 |  | 60 |  |
|  | S | жид. |  | жид. |  | жид. |  | жид. |  |
| к | гексан | 677 | 0,40 | 660 | 0,32 | 641 | 0,26 | 622 | 0,22 |
| л | толуол | 884 | 0,77 | 866 | 0,59 | 847 | 0,47 | 828 | 0,38 |
| м | хлорбензол | 1128 | 1,06 | 1107 | 0,80 | 1085 | 0,64 | 1065 | 0,52 |
| н | хлороформ | 1526 | 0,70 | 1489 | 0,57 | 1450 | 0,47 | 1411 | 0,59 |

3.4. Расчет числа трубок в теплообменнике для обеспечения турбулентного режима

В кожухотрубчатых теплообменниках один из теплоносителей проходит внутри пучка трубок, живое сечение которого зависит от внутреннего диаметра трубок d и их количества N:

S=0,785⋅d2⋅N									(11)

Задача 2.4. Используя алгоритм решения задачи 3 и уравнение (11), рассчитайте необходимое число трубок N для обеспечения турбулентного режима (Re=104), если расход вещества S составляет G т/час.

Таблица 5. Данные для решения задачи 2.4

| Под- ва-ри- ант | Вариант | 4-1 |  | 4-2 |  | 4-3 |  | 4-4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G, т/час | 7 |  | 11 |  | 17 |  | 23 |  |
|  | t, 0С | 0 |  | 20 |  | 40 |  | 60 |  |
|  | S | жид. |  | жид. |  | жид. |  | жид. |  |
| к | гексан | 677 | 0,40 | 660 | 0,32 | 641 | 0,26 | 622 | 0,22 |
| л | толуол | 884 | 0,77 | 866 | 0,59 | 847 | 0,47 | 828 | 0,38 |
| м | хлорбензол | 1128 | 1,06 | 1107 | 0,80 | 1085 | 0,64 | 1065 | 0,52 |
| н | хлороформ | 1526 | 0,70 | 1489 | 0,57 | 1450 | 0,47 | 1411 | 0,59 |

4. Схема и описание работы экспериментальной установки

4.1. Устройство установки

| h 7 1 2 3 4 5 6 Рис. 3. Схема установки | Состав установки: 1 – сосуд Мариотта, калиброванный, V=20 дм3; 2 – трубка стеклянная для визуального контроля режима движения, диаметр d=15 мм; 3 – кран шаровой; 4 – склянка с индикатором; 5 – зажим регулировочный; 6 – трубочка для ввода индикатора в поток воды; 7 – приемная емкость. |
| --- | --- |

4.2. Основные правила безопасности

4.2.1. При проведении эксперимента необходимо соблюдать правила безопасной работы в лаборатории.

4.2.2. Визуально проверить и убедиться в целостности сосудов, стеклянных элементов, герметичности соединений.

4.2.3. Во время выполнения работы не перемещать узлы установки, не оказывать механического воздействия на стеклянные элементы.

4.3.  Порядок выполнения работы

4.3.1. Подготовить установку для работы:

- закрыть шаровой кран 3, слить воду из приемной емкости 7;

- налить воду в сосуд Мариотта 1 и герметично закрыть его;

- проверить наличие в склянке 4 индикатора (чернил), работу регулировочного зажима 5 и проходимость трубочки 6.

4.3.2. Рассчитать необходимый расход воды для получения чисел Рейнольдса Re1  = 2000 и Re2=104:

- измерить температуру воды, по справочнику найти плотность и вязкость воды;

- вычислить необходимые значения средней скорости воды Wi;

- рассчитать расходы воды Q1 и Q2;

- вычислить объемы воды Viр, которые вытекут из сосуда Мариотта в течение t0 минут.

4.3.3. Визуально наблюдать характер перемещения струек воды в трубке 2 при сливе 30-50 мл воды, для чего:

- кратковременно отрыть зажим 5 и напустить в трубку 2 индикатор так, чтобы окрашенная «пробка» получилась длиной 10-15 мм;

- временно открыть шаровой кран 3 и слить из трубки 2 часть воды (30-50 мл);

- рассмотреть деформацию окрашенной «пробки», нарисовать в рабочем журнале наблюдаемую картину, дать объяснение.

4.3.4. Экспериментально определить максимальный расход воды, при котором сохраняется ламинарный режим:

- приоткрыть зажим 5 на линии подачи индикатора в трубу 2;

- постепенно открывать шаровой кран 3 и визуально наблюдать за характером движения окрашенной струйки воды в трубе 2;

- установить расход воды, при небольшом увеличении которого струйка окрашенной воды начинает принимать волновой вид;

- произвести замер объема воды V1э дм3, вытекшей из сосуда Мариотта за интервал времени t1 мин.

4.3.5. Экспериментально определить минимальный расход воды, при котором возникает турбулентный режим:

- открыть зажим 5 на линии подачи индикатора в трубу 2;

- постепенно открывать шаровой кран 3 и визуально наблюдать за характером движения окрашенной струйки воды в трубе 2;

- установить расход воды, при небольшом уменьшении которого начинают наблюдаться отдельные элементы струйки окрашенной воды;

- произвести замер объема воды V2э дм3, вытекшей из сосуда Мариотта за интервал времени t2 мин.

4.3.6. Занести результаты измерений и расчетов в таблицу 6.

Таблица 6. Опытные данные по экспериментальному определению критических чисел Рейнольдса при течении воды в стеклянной трубе

1 – верхняя граница ламинарного режима;

2 – нижняя граница турбулентного режима.

|  | Наименование показателя | Обоз- нач. | Ед. изм. | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 |
|  | А. Свойства воды |  |  |  |  |
| 1 | Температура | t | 0C |  |  |
| 2 | Плотность |  | кг/м3 |  |  |
| 3 | Динамическая вязкость |  | мПа*С |  |  |
|  | Б. Расчетные величины для | Re |  | Re1=2000 | Re2=104 |
| 4 | Средняя скорость | Wi | м/с |  |  |
| 5 | Объемный расход воды | Qi | дм3/час |  |  |
| 6 | Объем воды за t0 =_ мин | Viр | дм3 |  |  |
|  | В. Экспериментально полученные данные |  |  | Reкр1 | Reкр2 |
| 7 | Измеренный объем воды | Viэ | дм3 |  |  |
| 8 | Интервал времени | tiэ | сек |  |  |
| 9 | Объемный расход воды | Qiэ | дм3/час |  |  |
| 10 | Средняя скорость | Wiэ | м/с |  |  |
| 11 | Критическое число Рейнольдса | Reкрi |  |  |  |

4.3.7. Нарисовать форму окрашенной струйки воды при ламинарном, переходном и турбулентном режимах.

4.3.8. Написать основные результаты и выводы по работе. Защитить экспериментальную часть выполненной работы.

Ответы на задачу 2.1.

| Q, м3/час | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | 232 | 697 | 1 550 | 2 906 | 6 645 | 12 553 | 25 107 |
| б | 248 | 744 | 1 653 | 3 100 | 7 088 | 13 391 | 26 782 |
| в | 261 | 783 | 1 739 | 3 261 | 7 457 | 14 087 | 28 174 |
| г | 225 | 675 | 1 499 | 2 811 | 6 429 | 12 146 | 24 291 |
| д | 254 | 763 | 1 695 | 3 177 | 7 266 | 13 727 | 27 453 |
| е | 234 | 702 | 1 561 | 2 927 | 6 693 | 12 644 | 25 288 |
| ж | 255 | 764 | 1 698 | 3 183 | 7 278 | 13 750 | 27 500 |

Ответы на задачу 2.2.

| d, мм | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | 32 | 39 | 45 | 55 | 72 | 101 | 143 |
| б | 30 | 37 | 42 | 52 | 67 | 95 | 134 |
| в | 25 | 31 | 35 | 43 | 56 | 79 | 112 |
| г | 25 | 31 | 36 | 44 | 57 | 80 | 113 |
| д | 23 | 29 | 33 | 40 | 52 | 74 | 105 |
| е | 24 | 29 | 34 | 41 | 53 | 76 | 107 |
| ж | 19 | 24 | 27 | 33 | 43 | 61 | 86 |

Ответы на задачу 2.3.

| W2, м/с | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| к | 0,28 | 0,23 | 0,19 | 0,17 |
| л | 0,41 | 0,32 | 0,26 | 0,22 |
| м | 0,45 | 0,34 | 0,28 | 0,23 |
| н | 0,22 | 0,18 | 0,15 | 0,20 |

Ответы на задачу 2.4.

| N, шт. | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| к | 29 | 58 | 110 | 176 |
| л | 15 | 31 | 61 | 102 |
| м | 11 | 23 | 45 | 75 |
| н | 17 | 33 | 61 | 66 |