Лабораторно - практическая работа № 03

Уравнение Бернулли

Процессы и аппараты химической технологии (ОПД.Ф.05.)

1. Цель и последовательность выполнения работы

Цель: Закрепление теоретических знаний об уравнении Бернулли, экспериментальное изучение преобразований механической энергии в потоке жидкости.

Последовательность выполнения работы

1.1. Изучить теоретическую часть работы и подготовить устные ответы на контрольные вопросы.

1.2. Рассмотреть примеры практического использования уравнения Бернулли и решить 4 задачи по заданному варианту.

Таблица 1. Номера вариантов задач для решения

| Порядковый номер | Группы 01 и 03 |  |  |  | Группы 02 и 04 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 3.1 | Задача 3.2 | Задача 3.3 | Задача 3.4 | Задача 3.1 | Задача 3.2 | Задача 3.3 | Задача 3.4 |
| 1 | 1-1-в | 2-5-е | 3-3-к | 4-4-п | 1-5-е | 2-2-в | 3-7-н | 4-7-л |
| 2 | 1-2-в | 2-6-е | 3-4-к | 4-5-п | 1-6-е | 2-3-в | 3-1-о | 4-1-м |
| 3 | 1-3-в | 2-7-е | 3-5-к | 4-6-п | 1-7-е | 2-4-в | 3-2-о | 4-2-м |
| 4 | 1-4-в | 2-1-ж | 3-6-к | 4-7-п | 1-1-ж | 2-5-в | 3-3-о | 4-3-м |
| 5 | 1-5-в | 2-2-ж | 3-7-к | 4-1-р | 1-2-ж | 2-6-в | 3-4-о | 4-4-м |
| 6 | 1-6-в | 2-3-ж | 3-1-л | 4-2-р | 1-3-ж | 2-7-в | 3-5-о | 4-5-м |
| 7 | 1-7-в | 2-4-ж | 3-2-л | 4-3-р | 1-4-ж | 2-1-г | 3-6-о | 4-6-м |
| 8 | 1-1-г | 2-5-ж | 3-3-л | 4-4-р | 1-5-ж | 2-2-г | 3-7-о | 4-7-м |
| 9 | 1-2-г | 2-6-ж | 3-4-л | 4-5-р | 1-6-ж | 2-3-г | 3-1-п | 4-1-н |
| 10 | 1-3-г | 2-7-ж | 3-5-л | 4-6-р | 1-7-ж | 2-4-г | 3-2-п | 4-2-н |
| 11 | 1-4-г | 2-1-а | 3-6-л | 4-7-р | 1-1-а | 2-5-г | 3-3-п | 4-3-н |
| 12 | 1-5-г | 2-2-а | 3-7-л | 4-1-к | 1-2-а | 2-6-г | 3-4-п | 4-4-н |
| 13 | 1-6-г | 2-3-а | 3-1-м | 4-2-к | 1-3-а | 2-7-г | 3-5-п | 4-5-н |
| 14 | 1-7-г | 2-4-а | 3-2-м | 4-3-к | 1-4-а | 2-2-б | 3-6-п | 4-6-н |
| 15 | 1-5-д | 2-5-а | 3-3-м | 4-4-к | 1-5-а | 2-1-д | 3-7-п | 4-7-н |
| 16 | 1-6-д | 2-6-а | 3-4-м | 4-5-к | 1-6-а | 2-2-д | 3-1-р | 4-1-о |
| 17 | 1-7-д | 2-7-а | 3-5-м | 4-6-к | 1-7-а | 2-3-д | 3-2-р | 4-2-о |
| 18 | 1-1-д | 2-1-б | 3-6-м | 4-7-к | 1-1-б | 2-4-д | 3-3-р | 4-3-о |
| 19 | 1-2-д | 2-2-б | 3-7-м | 4-1-л | 1-2-б | 2-5-д | 3-4-р | 4-4-о |
| 20 | 1-3-д | 2-3-б | 3-1-н | 4-2-л | 1-3-б | 2-6-д | 3-5-р | 4-5-о |
| 21 | 1-4-д | 2-4-б | 3-2-н | 4-3-л | 1-4-б | 2-7-д | 3-6-р | 4-6-о |
| 22 | 1-1-е | 2-5-б | 3-3-н | 4-4-л | 1-5-б | 2-1-е | 3-7-к | 4-7-о |
| 23 | 1-2-е | 2-6-б | 3-4-н | 4-5-л | 1-6-б | 2-2-е | 3-1-к | 4-1-п |
| 24 | 1-3-е | 2-7-б | 3-5-н | 4-6-л | 1-7-б | 2-3-е | 3-2-к | 4-2-п |
| 25 | 1-4-е | 2-1-в | 3-6-н | 4-7-л | 1-1-г | 2-4-е | 3-3-м | 4-3-п |

1.3. Изучить устройство и порядок выполнения эксперимента по изучению преобразований механической энергии в потоке жидкости. Нарисовать схему лабораторной установки и показать на ней измеряемые величины. Подготовить таблицу 6.

1.4. Защитить выполненную часть работы и получить разрешение преподавателя на выполнение эксперимента.

1.5. Провести опыты и заполнить таблицу 6 измерений и вычислений. Написать выводы по работе.

1.6. Защитить экспериментальную часть работы.

2. Теоретическая часть

2.1. Основные понятия, определения

Удельная механическая энергия е =Е/V [Дж/м3] – количество механической энергии в единице объема жидкости. Для потока жидкости числитель и знаменатель следует разделить на интервал времени . В этом случае удельная энергия выражается через мощность N [Вт]и объемный расход Q [м3/с]:

e=ΔEΔτΔVΔτ=NQ [Па]

Удельная потенциальная энергия положения Pz =  g z [Па] –энергия, затраченная для подъема 1 м3 жидкости на высоту z м  относительно базовой горизонтальной плоскости

Удельная энергия статического давления Pр [Па] – энергия, затраченная для перемещения 1 м3 жидкости в пространство, в котором статическое давление превышает базовое на величину Pр (статическое давление).

Пьезометрическая высота hp=Pр/(g) [м] - потенциальная высота подъема жидкости под действием статического давления.

Удельная кинетическая энергия жидкости  PW =  W2/2 [Па] – энергия, необходимая для разгона 1 м3 неподвижной жидкости до скорости W (гидродинамическое давление).

Полная удельная механическая энергия

еп = Pz + Pр + PW = (z+hP)g + W2/2

2.2. Уравнение Бернулли для идеальной жидкости

Суммарная удельная механическая энергия струи идеальной жидкости вдоль линии тока является неизменной величиной:

ρgz1+P1+ρW122=ρgz2+P2+ρW222=idem 					(1)

2.3. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости

В потоках реальной жидкости при ее перемещении из сечения 1 до сечения 2 часть удельной механической энергии Р1-2 из-за трения превращается в тепловую и баланс энергии записывается:

ρgz1+P1+ρ⋅W122= ρgz2+P2+ρ⋅W222+ΔPпотери				(2)

2.4. Баланс удельной энергии при перекачивании жидкости

| z1 z2 P11 P2 Рис. 1. Схема работы насоса | Приход удельной энергии: e1=ρgz1+P1+ρW122 (3.1) e3=ΔPнасос=ρgΔHнасос (3.2) Расход: e2=ρgz2+P2+ρW222 (3.3) e4=ΔPпотери (3.4) |
| --- | --- |

Баланс удельной энергии жидкости, которая перекачивается из расходной емкости с давлением Р1 в приемную емкость с давлением Р2, записывается:

ρgz1+P1+ρW122+ΔРнасос=ρgz2+P2+ρW222+ΔРпотери			(4.1)

Из равенства (4.1) можно получить уравнение для расчета необходимого напора насоса, которое включает 4 слагаемые:

ΔРнасос=ρg(z2−z1)+(P2−Р1)+ρ2W22−W12+ΔРпотери			(4.2)

2.5. Труба Вентури

| Скорость W Давление Р Конфузор Диффузор Рис. 2. Схема трубы Вентури | Труба Вентури представляет собой канал переменного сечения, включающий конфузор и диффузор. В конфузоре (ссужающемся канале) сечение канала S в направлении движения потока уменьшается, скорость жидкости W - возрастает, кинетическая энергия увеличивается за счет уменьшения энергии давления. В диффузоре (расширяющемся канале) при скорости потока меньше скорости звука кинетическая энергия потока преобразуется в энергию давления. Для исключения срыва потока угол конусности диффузора не должен превышать 11о. |
| --- | --- |

Труба Вентури используется для создания разряжения, смешения потоков, для улавливания тонкой пыли распыленной водой.

2.6 Измерение расхода диафрагмой

| d0 dT P | Рис. 3. Схема движения жидкости на участке трубы с диафрагмой |
| --- | --- |

Вблизи диафрагмы образуются зоны циркуляционного движения и поток жидкости вначале, как в трубе Вентури, ускоряется, а затем замедляется.  Теоретическая разница давлений до и после диафрагмы определяется по уравнению Бернулли (1) и уравнению объемного расхода:

Q=πd024W0=πdT24WT; 		WT=W0d0dT2=W0⋅m			(5.1) Поскольку zТ=z0, из уравнения (1) следует:

ΔP=(PT−P0)=ρW022(1−m2) 							(5.2)

Объемный расход реальной жидкости вычисляют по уравнению:

Q=α⋅k⋅πd024⋅2⋅ΔPρ								(5.3)

где: =f(m, Re)=(0,60,8)   - коэффициент расхода,

k  1 - коэффициент, учитывающий шероховатость трубы.

2.7. Измерение локальной скорости трубкой Пито

| W1 h Рис. 4 Схема измерения локальной скорости жидкости трубкой Пито. | Струйка жидкости со скоростью W1 набегает на открытый конец трубки Пито и внутри трубки тормозится до скорости W2=0 с преобразованием кинетической энергии в энергию давления. Уравнение Бернулли (1) для данного случая записывается: P1+ρ⋅W122=P2 (6.1) Из равенства (6.1) выводится уравнение для расчета локальной скорости по разнице давлений или разнице высот манометрической жидкости в дифференциальном манометре: |
| --- | --- |

W1=ϕ2⋅(P2−P1)ρ=ϕ2g⋅Δh⋅ρмρ	 					(6.2)

Здесь   1 - тарировочный коэффициент, который учитывает особенности реального процесса торможения струйки жидкости у входного отверстия трубки Пито,

м – плотность манометрической жидкости.

2.8. Измерение расхода ротаметрами

| 1 2 Рис. 5. Схема ротаметра | В ротаметре жидкость движется снизу вверх через кольцевой зазор между корпусом 1 с коническим каналом и поплавком 2, который имеет диаметр d. Вес поплавка G за вычетом силы Архимеда А уравновешивается гидродинамической силой F воздействия потока жидкости на поплавок: G−A=F=ξ⋅πd24⋅ρWs22 (7.1) Динамическое равновесие (7.1) при изменении расхода жидкости поддерживается за счет перемещения поплавка по высоте ротаметра и сохранения неизменной величины скорости жидкости Ws в кольцевом зазоре, сечение которого увеличивается по высоте S=f(h). |
| --- | --- |

Объемный расход жидкости Q определяется по высоте расположения поплавка, которая однозначно связана с величиной живого сечения S:

Q=S⋅Ws=f(h)									(7.2)

2.9. Контрольные вопросы по теоретической части

- Какие слагаемые включает уравнение для расчета полной удельной механической энергии движущейся жидкости? В каких единицах она измеряется?

- Напишите уравнение Бернулли для идеальной жидкости. Какой физический смысл имеет это уравнение?

- Напишите уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. Какой физический смысл имеет это уравнение?

- Объясните физический смысл выражений (3.1)-(3.4), описывающих приход и расход удельной механической энергии при перекачивании жидкости насосом.

- Объясните физический смысл четырех слагаемых, которые входят в уравнение для расчета необходимого напора насоса.

- Что называют конфузором? Почему при движении жидкости по конфузору статическое давление уменьшается?

- Что называют диффузором? Почему при движении жидкости по диффузору статическое давление увеличивается?

- Какой физический принцип используется при измерении расхода диафрагмой?

- Какие величины входят в уравнение (5.3) для расчета объемного расхода по перепаду давления на диафрагме?

- Объясните принцип измерения локальной скорости трубкой Пито. Нарисуйте схему измерения локальной скорости потока газа.

- Какие величины входят в уравнение (6.2)для расчета локальной скорости по показанию трубки Пито?

- Какой принцип используется для измерения расхода жидкости в ротаметре?

3. Практическое использование уравнения Бернулли

3.1. Определение теоретического расхода энергии

при перекачивании жидкости

Теоретический расход энергии при перекачивании жидкости (полезная мощность Nпол.) определяется уравнением:

Nпол.=ΔPнасос⋅Q=ρg(z2−z1)+(P2−P1)+ρ(W22−W12)2+ΔPпотерь⋅Q. 	(8.1)

В большинстве случаев W1=0.

Потери давления на трение и преодоление местных сопротивлений вычисляют по уравнению:

ΔPпотерь=λld+ξ⋅ρW222							(8.2)

где:	λ=f(Re,ε) - коэффициент трения,

l/d – относительная длина трубопровода,

Σξ - сумма коэффициентов местных сопротивлений.

С учетом равенства (8.2) и условия W10 уравнение (8.1) принимает вид:

Nпол.=ρg(z2−z1)+(P2−P1)+(1+λLd+Σξ)ρW222⋅Q				(8.3)

Задача 3-1. Определите необходимую полезную мощность насоса для перекачивания жидкости S по трубопроводу длиной l м и диаметром d мм со скоростью W м/с.

Жидкость перекачивается на высоту z=(z2-z1) м, разница давлений в приемной и расходной емкостях составляет P=(Р2-Р1) МПа.

Данные для расчета потерь давления приведены в таблице 2.

Таблица 2. Данные для решения задачи 3.1.

| Вариант | 3.1-1 | 3.1-2 | 3.1-3 | 3.1-4 | 3.1-5 | 3.1-6 | 3.1-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| l, м | 65 | 80 | 130 | 160 | 220 | 280 | 320 |
| W, м/с | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,2 |
|  | 0,037 | 0,035 | 0,033 | 0,031 | 0,029 | 0,027 | 0,025 |
| Σξ | 7 | 8 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 |

| Подвариант | а | б | в | г | д | е | ж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкость | этил-ацетат | бен-зол | дихлор-этан | кси-лол | бута-нол | толу-ол | хлоро-форм |
| жид., кг/м3 | 900 | 900 | 1250 | 860 | 810 | 870 | 1530 |
| z, м | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | 18 | 12 |
| P, МПа | 2,5 | 2 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,25 |

3.2. Расчет необходимого диаметра диафрагмы

Ориентировочный диаметр диафрагмы d0 для измерения объемного расхода жидкости рассчитывается по уравнению (5.3) при величине коэффициента расхода 0,7 и поправочного коэффициента k  1.

Задача 3.2. Определите ориентировочный диаметр диафрагмы d0 в трубопроводе диаметром dT, по которому со среднерасходной скоростью  WT транспортируется жидкость плотностью . Разница давления до и после диафрагмы должен составлять величину Р.

Таблица 3. Данные для решения задачи 3.2.

| Вариант | 3.2-1 | 3.2-2 | 3.2-3 | 3.2-4 | 3.2-5 | 3.2-6 | 3.2-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dТ, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| W, м/с | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,2 |

| Подвариант | а | б | в | г | д | е | ж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жид., кг/м3 | 900 | 900 | 1250 | 860 | 810 | 870 | 1530 |
| Р, кПа | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |

3.3. Измерение локальной скорости трубкой Пито-Прандтля

| 1 2 | Рис. 6. Схема измерения локальной скорости газа трубкой Пито-Прандтля 1 – входной конец трубки Пито для измерения полного давления, 2 - отверстия для измерения статического давления. |
| --- | --- |

Разница полного и статического давлений измеряется дифференциальным манометром.  Локальная скорость рассчитывается по уравнению (6.2).

Задача 3.3. Рассчитайте локальную скорость движения дымовых газов, имеющих температуру t 0C и мольную массу М= 27 кг/кмоль.  Разница давлений измеряется жидкостным  U –образным манометром с водой. Разница уровней воды в коленах жидкостного  U –образного манометра составляет h мм.

Таблица 4. Данные для решения задачи 3.3.

| Вариант | 3.3-1 | 3.3-2 | 3.3-3 | 3.3-4 | 3.3-5 | 3.3-6 | 3.3-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, 0С | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |

| Подвариант | к | л | м | н | о | п | р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h, мм | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |

3.4. Расход жидкости при истечении через отверстие

При истечении жидкости, имеющей давление Р1 и скорость W1=0, в пространство с давлением Р2, энергия давления преобразуется в кинетическую энергию. Из уравнения (1) следует, что теоретическая скорость истечения при z1=z2 составляет:

W2=2(P1−P2)ρ									(9.1)

Если разница давлений создано столбом жидкости высотой h, т.е. (Р1-Р2)=gh, то уравнение (9.1) приводится к виду:

W2=2gh										(9.2)

Объемный расход жидкости через круглое отверстие диаметром d вычисляется по уравнению:

Q=μ⋅πd24⋅2⋅ΔPρ,								(9.3)

где 	 - коэффициент расхода.

Задача 3.4. Рассчитайте объемный расход воды из открытой емкости через отверстие диаметром d мм, которое расположено на глубине h м от свободной поверхности. Для отверстий в тонкой стенке коэффициент расхода   0,62.

Таблица 5. Данные для решения задачи 3.4.

| Вариант | 3.4-1 | 3.4-2 | 3.4-3 | 3.4-4 | 3.4-5 | 3.4-6 | 3.4-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d, мм | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |

| Подвариант | к | л | м | н | о | п | р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h, м | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,9 |

4. Схема и описание работы экспериментальной установки

4.1. Устройство установки

Е4

Н52

Е1

С22

Е3

Е6

h1

h2

2

Лабораторная установка включает следующее оборудование:

Е1 – напорная емкость;			С2 – сопло

Е3 – камера фонтанчика;			Е4 – сборник воды;

Н5 – насос циркуляционный;		Е6 – стакан мерный.

Установка работает следующим образом.

Вода из напорной емкости поз.Е1 с высоты h1 самотеком поступает к соплу поз.С2. При этом потенциальная энергия положения преобразуется в энергию гидростатического давления.

В сопле поз.С2 энергия давления преобразуется в кинетическую энергию свободной струи (фонтанчика).

При подъеме струйки воды на высоту h2 эта кинетическая энергия преобразуется в потенциальную энергию положения.

Из камеры фонтанчика поз.Е3 вода стекает в сборник поз.Е4, откуда насосом поз.Н5 возвращается в напорную емкость поз Е1.

Насос поз.Н5 снабжен электродвигателем и работает от блока питания с безопасным выходным напряжением 12 вольт. Производительность насоса регулируют зажимом на линии сброса воды обратно в емкость поз.Е4..

Из камеры фонтанчика поз.Е3 воду для измерения расхода временно можно сливать в мерный стакан поз.Е6.

4.2. Основные правила безопасности

4.2.1. Перед началом работы проверить отсутствие механических повреждений на установке, обратив особое внимание на состояние соединительных шлангов и стеклянных элементов.

4.2.2. При работающем насосе поз.Н5 постоянно следить за уровнем жидкостей в расходной емкости  поз.Е1 и в мерном стаканах поз.Е6. При возникновении их переполнения быстро выключить электропитание насоса поз.Н5, устранить причину переполнения.

4.3.  Порядок выполнения работы

4.3.1. По заданной преподавателем величине высоты столба воды в расходной емкости h1*  рассчитывают:

- теоретическую скорость воды в сопле W*, м/с;

- ожидаемый объемный расход воды Q*, дм3/час;

4.3.2. Включают насос поз.Н5 и при помощи зажима на линии сброса воды в емкость поз. Е4 устанавливают заданную высоту столба воды в расходной емкости поз.Е1.

4.3.3. Измеряют высоту столба воды в расходной емкости  h1  и высоту подъема струйки воды  h2  относительно верхней плоскости сопла поз.С2.

4.3.4. Открывают кран слива воды из камеры фонтанчика поз.Е3 в мерный стакан поз.Е6 и измеряют объем воды V, поступивший из сборника поз.Е3 за промежуток времени .

4.3.5. Заносят в таблицу 6 показатели 1-6.

Таблица 6. Опытные и расчетные данные по истечению воды

через сопло диаметром ____ мм

|  | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | Значение в опыте |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 |
| 1 | Заданная высота столба воды | h1* | мм |  |  |
| 2 | Ожидаемый расход воды | Q* | дм3/час |  |  |
|  | Экспериментальные данные |  |  |  |  |
| 3 | Высота столба воды в поз.Е1 | h1 | мм |  |  |
| 4 | Высота фонтанчика в поз. Е3 | h2 | мм |  |  |
| 5 | Объем слитой в поз.Е6 воды | V | дм3 |  |  |
| 6 | Время слива в поз.Е6 воды |  | сек |  |  |
| 7 | Фактический расход воды | Q | дм3/час |  |  |
| 8 | Коэффициент расхода для сопла |  |  |  |  |

4.4. Обработка экспериментальных данных

4.4.1. По экспериментально полученным данным рассчитывают и заносят в таблицу 6:

- фактический объемный расход воды (показатель 7);

- коэффициент расхода для изученного сопла (показатель 8).

4.4.2. Сравнивают фактический расход воды с ожидаемой величиной и реальное значение коэффициента расхода  со средней величиной, равной 0,62.

4.4.3. Формулируют выводы (основные результаты) по выполненной экспериментальной работе.

Ответы на задачу 3.1

| N, кВт | 3.1-1 | 3.1-2 | 3.1-3 | 3.1-4 | 3.1-5 | 3.1-6 | 3.1-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | 1,41 | 2,52 | 4,32 | 7,29 | 14,3 | 24,6 | 48,0 |
| б | 1,17 | 2,09 | 3,59 | 6,06 | 11,9 | 20,6 | 40,3 |
| в | 1,03 | 1,84 | 3,18 | 5,38 | 10,6 | 18,6 | 36,9 |
| г | 0,60 | 1,07 | 1,86 | 3,15 | 6,25 | 10,9 | 21,9 |
| д | 0,40 | 0,73 | 1,27 | 2,16 | 4,33 | 7,65 | 15,5 |
| е | 0,33 | 0,59 | 1,05 | 1,79 | 3,62 | 6,47 | 13,3 |
| ж | 0,28 | 0,52 | 0,95 | 1,65 | 3,49 | 6,46 | 14,1 |

Ответы на задачу 3.2

| d0, мм | 3.2-1 | 3.2-2 | 3.2-3 | 3.2-4 | 3.2-5 | 3.2-6 | 3.2-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | 14 | 19 | 25 | 32 | 44 | 58 | 80 |
| б | 14 | 18 | 24 | 31 | 42 | 55 | 76 |
| в | 14 | 19 | 25 | 32 | 44 | 58 | 80 |
| г | 12 | 17 | 22 | 28 | 39 | 51 | 71 |
| д | 12 | 16 | 21 | 27 | 38 | 49 | 68 |
| е | 12 | 16 | 21 | 27 | 37 | 49 | 67 |
| ж | 13 | 18 | 23 | 30 | 42 | 55 | 76 |

Ответы на задачу 3.3

| W, м/с | 3.3-1 | 3.3-2 | 3.3-3 | 3.3-4 | 3.3-5 | 3.3-6 | 3.3-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к | 15,9 | 16,8 | 17,7 | 18,5 | 19,3 | 20,0 | 20,8 |
| л | 19,5 | 20,6 | 21,6 | 22,6 | 23,6 | 24,5 | 25,4 |
| м | 22,5 | 23,7 | 25,0 | 26,1 | 27,3 | 28,3 | 29,4 |
| н | 25,1 | 26,6 | 27,9 | 29,2 | 30,5 | 31,7 | 32,8 |
| о | 27,5 | 29,1 | 30,6 | 32,0 | 33,4 | 34,7 | 36,0 |
| п | 29,7 | 31,4 | 33,0 | 34,6 | 36,1 | 37,5 | 38,8 |
| р | 31,8 | 33,6 | 35,3 | 37,0 | 38,5 | 40,1 | 41,5 |

Ответы на задачу 4.4

| Q, м3/час | 3.4-1 | 3.4-2 | 3.4-3 | 3.4-4 | 3.4-5 | 3.4-6 | 3.4-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к | 0,09 | 0,17 | 0,28 | 0,42 | 0,59 | 0,78 | 1,00 |
| л | 0,11 | 0,21 | 0,34 | 0,51 | 0,72 | 0,96 | 1,23 |
| м | 0,14 | 0,27 | 0,44 | 0,66 | 0,93 | 1,23 | 1,59 |
| н | 0,17 | 0,34 | 0,56 | 0,84 | 1,17 | 1,56 | 2,01 |
| о | 0,20 | 0,40 | 0,66 | 0,98 | 1,38 | 1,83 | 2,35 |
| п | 0,24 | 0,47 | 0,77 | 1,15 | 1,61 | 2,14 | 2,75 |
| р | 0,27 | 0,52 | 0,87 | 1,29 | 1,81 | 2,41 | 3,09 |