МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова»

Химико-фармацевтический факультет

Кафедра охраны окружающей среды

и рационального использования природных ресурсов

ОСАЖДЕНИЕ и псевдоожижение

Лабораторно-практическая работа № 06

по дисциплине ОПД.Ф.05

«Процессы и аппараты химической технологии»

Составитель,

к.т.н., доцент  Савельев  Н.И.

Чебоксары 2006

1. ЦЕЛЬ И ОБЩАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Цель: Закрепление теоретических знаний и приобретение навыков выполнения гидромеханических расчетов гетерогенных систем.

Общая последовательность выполнения работы

1.1. Изучить теоретическую часть работы, записать в рабочий журнал основные теоретические положения, рассмотреть пример решения задачи и подготовить устные ответы на контрольные вопросы. Сдать теоретическую часть работы (максимальный балл за полный ответ – 4).

1.2. Индивидуально решить задачу по своему варианту. Рассказать другим студентам ход решения своей задачи. Ответить на вопросы студентов (максимальный балл за качество изложения  - 2 балла).  Записать ход решения задач других студентов.

1.3. Выполнить контрольную работу с полным описанием алгоритма решения задач (максимальный балл за полное и качественное выполнения контрольной работы – 4 балла).

2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ

2.1. Основные понятия, определения

Гетерогенная система – неоднородная физико-химическая система, состоящая из различных по физическим свойствам или химическому составу фаз, разделенных поверхностью, на которой скачкообразно изменяется одно или несколько свойств.

Дисперсионная фаза – сплошная, непрерывная составная часть гетерогенной системы.

Дисперсная фаза – фаза гетерогенной системы, представляющая собой совокупность мелких частиц, разделенных друг от друга сплошной фазой.

Скорость осаждения, витания – скорость движения частицы относительно сплошной фазы в установившемся режиме.

Объемная доля дисперсной фазы  - отношение объема дисперсной фазы к общему объему гетерогенной системы.

Порозность  - объемная доля сплошной фазы в гетерогенной системе, доля свободного объема в слое дисперсных частиц между частицами.

Порозность неподвижного слоя сферических частиц составляет о=0,4.

Суспензия – гетерогенная система из твердых частиц и сплошной жидкой фазы.

Сила лобового гидродинамического сопротивления – сила, направленная против вектора относительного движения тела и необходимая для преодоления сопротивления сплошной фазы.

Миделево сечение – проекция тела на плоскость, перпендикулярную вектору скорости относительного движения.

Скоростное давление – кинетическая энергия сплошной фазы, рассчитанная по относительной скорости, Па.

Удельная поверхность – поверхность дисперсной фазы в единице объема гетерогенной системы, м2/м3.

Псевдоожиженный слой – слой свободных твердых частиц, вес которых за вычетом архимедовой силы уравновешен гидродинамической силой восходящего потока газа или жидкости.

Насыпная (кажущаяся) плотность – отношение массы частиц к объему слоя, который они занимают.

Число псевдоожижения – отношение средерасходной скорости сплошного потока к скорости, при которой начинается псевдоожижение.

2.2 Гидродинамическое сопротивление при обтекании тел сплошным потоком

Силу гидродинамического сопротивления тела вычисляют по уравнению

R=ζ⋅SмρW22, Н,										(1а)

где	Sм – миделево сечение, м2; ρW2/2 – скоростное давление, Па;

ζ=fRe – коэффициент лобового сопротивления.

| Режим обтекания | Ползущий | Переходной | Автомодельный |
| --- | --- | --- | --- |
| Область | Re<2 | 2<Re<500 | Re>500 |
| Картина обтекания сферы сплошным потоком |  |  |  |
| Коэффициент лобового сопротивления | ζ=24Re | ζ=10Re | ζ=0,44 |

2.3 Закономерности движения одиночных частиц в сплошной среде

В поле силы тяжести на частицу объемом  vч,  которую обтекает сплошная фаза с относительной скоростью w, действуют сила тяжести G, сила Архимеда А и гидродинамическая сила R. При установившемся режиме эти силы уравновешивают друг друга

R=G−A, ζ⋅sмρw22= vчρч−ρ								(1б)

Для сферы sм=πd2, vч=πd36 и (1б)  после умножения на 2ρπμ2приводится к виду

ζ⋅Re2=43Ar, Re=w d ρμ, Ar=d3g⋅ρ2μ2⋅ρчρ−1 = d3gν2⋅ρчρ−1 ,		(1в)

где 	ч  и   – плотность частицы и сплошной среды, кг/м3;   – коэффициент динамической вязкости, Пас;   – коэффициент кинематической вязкости, м2/с.

| Диапазон | Ar < 36 | 36 < Ar < 83 000 | Ar > 83 000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетное уравнение | Re=Ar/18 | Re=0,152⋅Ar0,714 | Re=1,74⋅Ar |

Критерий Архимеда характеризует отношение силы тяжести к силе трения. Он определяется размером частицы, его плотностью, а также плотностью и вязкостью сплошной среды.

По рассчитанному значению критерия Рейнольдса вычисляют скорость витания (свободного осаждения) одиночной частицы

w=ϕRe⋅μd⋅ρ,											(1г)

где 	 - коэффициент формы тела. =1 для сферических тел, для округлых частиц = 0,77;  угловатых – 0,66, продолговатых – 0,58; пластинчатых – 0,43.

2.4 Плотность суспензии

Объем суспензии является аддитивной величиной

Vcм=Vч+Vо =Мчρч +Моρ , Мч= Мсм⋅хсм, Мо=Мсм⋅1−хсм,				(2а)

где 	хсм – массовая доля твердой фазы в суспензии,

ч,   – плотность частиц дисперсной фазы и сплошной фазы, кг/м3.

Зависимость плотности суспензии см от её параметров выражается уравнением

1ρсм=VсмMcм=Mcм⋅хсмρч⋅Mcм+Mcм⋅1−хсмρ⋅Mcм=хчρч+1−хчρ.					(2б)

2.5 Материальный баланс процесса отстаивания

В процессе отстаивания поток исходной суспензии  Gсм  разделяется на поток осветленной жидкости  Gосв  с массовой долей твердой фазы  хосв  и поток сгущенного осадка  Gсо  с массовой долей твердой фазы  хсо.

Из уравнений общего баланса и баланса по твердой фазе

Gсм=Gосв+GсоGсм⋅хсм=Gосв⋅хосв+Gсо⋅хсо									(2в)

можно получить формулы для расчета выходных потоков

Gосв=Gсмхсо−хсмхсо−хосв, Gсо= Gсмхсм−хосвхсо−хосв.						(2г)

2.6 Принцип расчета отстойника

Для эффективной работы отстойника время нахождения суспензии в отстойнике  н  должно превышать время осаждения  о  улавливаемых частиц.

| U w h B L Q Рис.1. Расчетная схема отстойника | Это условие для отстойника прямоугольного сечения записывается LU≥hw. (3а) Поскольку U=Q/B h, это условие принимает вид F=L⋅B≥Qw. (3б) |
| --- | --- |

Скорость осаждения частиц суспензии (скорость стесненного осаждения) вычисляют по зависимостям:

wст=w0,123⋅ε31−ε при ε≤0,7 и wст=w⋅ε2101,821−ε при ε>0,7 			(3в)

ε=1−хсмρсмρч										(3г)

2.7 Параметры слоя зернистых материалов

Порозность ,  доля пустот между частицами, и объемная доля дисперсной фазы   взаимосвязаны тождеством

Vч+VпVсл=VчVсл+VпVсл=ϕ+ε≡1.									(4а)

Удельная поверхность N частиц в слое

a=FчVсл=Fч⋅1−εVч=fч⋅N⋅1−εvчN=fч⋅1−εvч.						(4б)

Поверхность сферы fч=πd2, объем – vч=πd3/6, поэтому для слоя сферических частиц

aо=fч⋅1−εvч=6⋅1−εd.									(4в)

Среднерасходная скорость сплошной фазы  Wап, рассчитанная на полное сечение аппарата  Sап,  и действительная ее скорость между частицами  Wд  взаимосвязаны уравнением объемного расхода

Q=Wап⋅Sап=Wд⋅Sап⋅ε, Wд=Wап/ε .							(4г)

2.8 Псевдоожижение

При пропускании через слой свободных твердых частиц потока газа или жидкости снизу вверх можно наблюдать три состояния слоя частиц:

- неподвижный слой, 					Wап < Wкр1; 		 = о = idem;

- взвешенный (псевдоожиженный, кипящий) слой, Wкр1<Wап < Wкр2; 	о <  < 1;

- унос, 							Wап> Wкр2; 		1.

В режиме псеводоожижения сила тяжести частиц за вычетом силы Архимеда уравновешивается суммарной гидродинамической силой, силой давления сплошного потока на слой

Vч⋅ρч−ρ⋅g=ΔP⋅Sап										(5а)

Поскольку  Vч=Vсл1−ε=Нсл⋅Sап⋅1−ε, ρч⋅1−ε=ρнас ,  гидравлическое сопротивление псевдоожиженного слоя описывается уравнением, которое аналогично уравнению гидростатики

ΔP=ρнас⋅g⋅Hсл⋅1−ρ/ρч									(5б)

где 	ρнас=Мч/V - динамическая «насыпная» плотность слоя частиц, кг/м3.

|  Wап Р Wкр1 Wкр2 Рис.2. Влияние среднерасходной скорости на параметры слоя зернистых материалов | 1-ая критическая скорость соответствует началу псевдоожижения и рассчитывается по уравнению Reкр1=Ar1400+5,22Ar. (5в) 2-ая критическая скорость соответствует скорости уноса одиночных частиц Reкр2=Ar18+0,61Ar. (5г) Отношение среднерасходной скорости в аппарате Wап к Wкр1 называют числом псевдоожижения К=WапWкр1. (5д) При увеличении скорости Wап в области Wкр1<Wап < Wкр2 доля свободного объема  возрастает, в результате действительная скорость Wд в слое между частицами остается почти неизменной. |
| --- | --- |

2.9 Расчетная диаграмма  Ly=f(Re, )

Критерий Лященко представляет комбинацию критериев Рейнольдса и Архимеда. В отличие от критерия Рейнольдса он включает только один технический параметр, а именно скорость относительного движения частицы дисперсной фазы в сплошной фазе

Ly=Re3Ar=W3ρ2g⋅μ ρч−ρ.									(6а)

Зависимость критерия Лященко от числа Рейнольдса и доли свободного объема для однородного псевдоожиженного слоя приближенно описывается  уравнением

Ly=Arε218+0,61Arε3, Arε=Ar⋅ε4,75	.							(6б)

Практические расчеты выполняют по диаграмме.

Рис. 3. Зависимость Ly = f(Re, ) в логарифмических координатах

2.10 Расчет цилиндрического отстойника для суспензий с донным гребком

|  | Дано: Расход суспензии Gсм=9600 кг/ч. Содержание твердых частиц, масс. доля: в суспензии - хсм = 0,10; в осадке - хсо = 0,50; в осветленной жидкости - хосв = 0,0001. Минимальный размер удаляемых частиц, имеющих плотность ч =2600 кг/м3 и шарообразную форму, составляет dч =25 мкм. Водная суспензия имеет температуру 5оС. |
| --- | --- |

Справочные данные для воды при t=5оС: 	=1000 кг/м3, 	=1,51910-3 Пас.

Вычисления

Критерий Архимеда по формуле (1в)

Ar=d3g⋅ρ2μ2⋅ρчρ−1 = 25⋅10−639,811,519⋅10−32⋅26001000−1 =0,106				(7а)

Критерий Рейнольдса при Ar<36

Re=Ar18=0,10618=5,9⋅10−3									(7б)

Скорость свободного осаждения по формуле (1г)

w=ϕRe⋅μd⋅ρ=1⋅5,9⋅10−3⋅1,519⋅10−325⋅10−6⋅1000=3,58⋅10−4, м/с 					(7в)

Плотность суспензии по уравнению (2б)

1ρсм=хчρч+1−хчρ=0,12600+0,91000=9,38⋅10−4, ρсм=19,38⋅10−4 =1066 кг/м3 		(7г)

Доля свободного объема по уравнению (3г)

ε=1−хсмρсмρч=1−0,1⋅10662600=0,96							(7д)

Скорость стесненного движения по зависимости (3в) для случая >0,7

wст=w⋅ε2101,82⋅ 1−ε =3,58⋅10−4⋅0,962101,82⋅ 1−0,96 =2,77⋅10−4 м/с						(7е)

Объемный расход осветленной жидкости по уравнению (2г)

Qосв=Gосвρосв=Gсмρосв⋅хсо−хсмхсо−хосв=96003600⋅1000⋅0,5−0,10,5−0,0001=2,13⋅10−3 м/с 		           (7ж)

Необходимая площадь отстойника по (3б)

F=KзQw=1,32,13⋅10−32,77⋅10−4=10 м2								(7з)

Необходимый диаметр отстойника

D=4⋅F/π=4⋅10/3,14=3,57 м 								(7и)

2.11. Контрольные вопросы по теоретической части

- От каких параметров зависит и как рассчитывают гидродинамическую силу сопротивления движению частицы в сплошной фазе?

- Запишите и расскажите о балансе сил, действующих на сферическую частицу при её установившемся движении в сплошной фазе.

- От каких параметров зависит и как рассчитывают объемный расход осветлённой жидкости на выходе из отстойника?

- Получите уравнение для расчета основного параметра отстойника прямоугольного сечения исходя из условия: «Время пребывания осветлённой жидкости» больше «Время осаждения улавливаемых частиц».

- Расскажите об основных параметрах слоя зернистых материалов и их взаимосвязи между собой.

- Как рассчитывают первую и вторую критические скорости псевдоожижения? Какой параметр называют числом псевдоожижения?

- Как рассчитывают необходимый диаметр аппарата с псевдоожиженным слоем?

- От каких параметров зависит гидравлическое сопротивление аппарата с псевдоожиженным слоем?

- Расскажите о сущности диаграммы La=f(Re,ε)и методиках выполнения гидромеханических расчетов с её использованием.

- Расскажите об устройстве гравитационного отстойника радиального типа. Как рассчитывают скорость свободного осаждения частиц в отстойнике?

- От каких параметров зависит и как рассчитывают плотность суспензии? Как рассчитывают скорость осаждения в стесненных условиях?

- От каких параметров зависит и как рассчитывают диаметр цилиндрического отстойника с радиальным движением осветленной жидкости?

3. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

3.1. Таблица 1. Распределение задач

| Номер в подгруппе | Номер задачи в подгруппе |  |  |  |  | Номер в подгруппе | Номер задачи в подгруппе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 11 | 6 | 8 | 4 |  | 7 | 5 | 12 | 2 | 10 |
| 2 | 12 | 7 | 9 | 5 |  | 8 | 6 | 1 | 3 | 11 |
| 3 | 1 | 8 | 10 | 6 |  | 9 | 7 | 2 | 4 | 12 |
| 4 | 2 | 9 | 11 | 7 |  | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 |
| 5 | 3 | 10 | 12 | 8 |  | 11 | 9 | 4 | 6 | 2 |
| 6 | 4 | 11 | 1 | 9 |  | 12 | 10 | 5 | 7 | 3 |

3.2. Задача

1. Решите задачу для своего варианта. Решение должно содержать:

- условную схему процесса с буквенными обозначениями и цифровыми данными;

- текст, описывающий каждый шаг расчета;

- расчетные формулы с расшифровкой используемых параметров;

- результаты вычислений с указанием размерности ответов.

2. Расскажите методику решения своей задачи  на занятии.

3. Запишите методику решения других задач.

4. Подготовьтесь и выполните письменно контрольную работу на умение решать аналогичные задачи.

Задача 6.1. Рассчитайте соотношение диаметров частиц свинцового блеска плотностью ч=7800 кг/м3 и кварца плотностью ч=2600 кг/м3, осаждающиеся в ламинарном режиме с одинаковой скоростью: а) в воздухе; б)в воде при 20оС.

Задача 6.2. С какой скоростью будут осаждаться шарообразные частицы кварца плотностью ч=2600 кг/м3 диаметром 10 мкм: а)в воде при 15оС; б) в воздухе при 15оС.

Задача 6.3. Какой должна быть скорость воздуха с температурой 60оС в вертикальной трубе пневматической сушилки, чтобы обеспечить перемещение кристаллов плотностью ч=2000 кг/м3 с наибольшим диаметром 3 мм? Скорость воздуха должна быть на 25% больше скорости витания частиц.

Задача 6.4. Рассчитайте скорость восходящего потока воздуха в воздушном сепараторе, которая необходима для отделения частиц апатита плотностью ч=3230 кг/м3 диаметром менее 1 мм от более крупных. Температура воздуха составляет 20оС.

Задача 6.5. Рассчитайте по условию (3а) необходимое расстояние между полками h пылеосадительной камеры длиной L=4,1 м, шириной В=2,8 м и общей высотой Н=4,2 м для осаждения частиц колчеданной пыли плотностью ч=4000 кг/м3 диаметром более 15 мкм. Общий объемный расход печного газа плотностью =0,5 кг/м3 и вязкостью 3,410-4 Пас при рабочих условиях составляет 1,54 м3/с.

Задача 6.6. Через пылевую камеру с расстоянием между полками  h=100 мм, длиной L=4,55 м, шириной В=1,71 м и общей высотой Н=4,0 м пропускают 2000 м3/ч запыленного газа плотностью  1,6 кг/м3 (расход и плотность даны при нормальных условиях) с температурой 400оС. Коэффициент динамической вязкости газа при этой температуре составляет 3,010-4 Пас. Какого размера частицы плотностью ч=3700 кг/м3 будут улавливаться в камере, если считать, что действительная скорость осаждения буде вдвое меньше теоретической?

Задача 6.7. Рассчитайте диаметр отстойника для непрерывного осаждения частиц мела плотностью ч=2710 кг/м3 диаметром 35 мкм из 80 т/ч водной суспензии, содержащей 8% масс. CaCO3. Температура суспензии равна 35оС, влажность сгущенного осадка составляет 70% масс. Коэффициент запаса в расчетном уравнении (7з) принять Кз=2.

Задача 6.8. Как изменится производительность отстойника, если температуру воды увеличить с 15 до 50оС (осаждение частиц производится при Re<2)?

Задача 6.9. Рассчитайте скорость воздуха, которая необходима для начала образования взвешенного слоя частиц гранулированного алюмосиликата при следующих условиях: температура воздуха 100оС, кажущаяся плотность частиц алюмосиликата 989 кг/м3, диаметр частиц 1,2 мм. Каково будет гидравлическое сопротивление, если высота слоя частиц составляет 400 мм?

Задача 6.10. Неподвижный слой частиц алюмосиликата диаметр частиц 1,2 мм с кажущейся плотностью 989 кг/м3 имеет высоту 400 мм. Чему будут равны высота слоя и его порозность при числе псевдоожижения К=1,7?

Задача 6.11. Рассчитайте наибольший диаметр гранулированных частиц угля с кажущейся плотностью 660 кг/м3, начинающих переходить во взвешенное состояние в потоке воздуха при его скорости в аппарате 0,2 м/с? Температура воздуха равна 180оС.

Задача 6.12. Слой гранулированных частиц угля с кажущейся плотностью 660 кг/м3 начинает переходить во взвешенное состояние в потоке воздуха с температурой 180оС при его скорости в аппарате 0,2 м/с. Какой будет объемная концентрация частиц угля во взвешенном слое при скорости воздуха 0,4 м/с?

Литература

Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Л.: Химия, 1987.- 576 с. (глава 3, стр.93-148).

Решения  задач

| Задача | Ответ |  | Задача | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | а)1,73; б) 2,06 |  | 6.7 | 5,14 м |
| 6.2 | а) 7,6510-5; б) 7,8610-3 м/с |  | 6.8 |  2 |
| 6.3 | 16,8 м/с |  | 6.9 | 0,28 м/с; 2279 Па |
| 6.4 | 7,63 м/с |  | 6.10 | 0,48; 462 мм |
| 6.5 | 226 мм |  | 6.11 | 1,3 мм |
| 6.6 | 11,4 мкм |  | 6.12 | 50% |

.