ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНСТВО  ПО  ОБРАЗОВАНИЮ

Федеральное  государственное  образовательное  учреждение

высшего  профессионального  образования

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»

Химико-фармацевтический факультет

Кафедра охраны окружающей среды и рационального

использования природных ресурсов

Материальный  баланс

химиКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  процессов

Расчетно-практическая  работа № 01

Составитель,

к.т.н., доцент  Савельев  Н.И.

Чебоксары 2007

ЦЕЛЬ  И  содержание  РАБОТЫ

Цель: Получение навыков расчета материального баланса химико-технологических процессов с использованием электронной таблицы Excel.

Общая последовательность выполнения работы

1. Изучить теоретическую часть работы, записать в рабочий журнал основные положения и подготовить ответы на контрольные вопросы. Сдать теоретическую часть работы (максимальная оценка -  4 балла).

2. Рассмотреть пример расчета материального баланса, индивидуально решить задачу по своему варианту. Оформить расчетную часть работы и защитить ее (максимальная оценка за правильность выполнения расчетов - 4 балла, за полное и качественное оформление отчета по работе – 2 балла).

1  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ

1.1  Назначение и основы расчета материального баланса

Материальный баланс химических процессов определяет взаимосвязь между начальным и конечным составами реакционной смеси в соответствии со стехиометрическими уравнениями балансовых реакций. При составлении материального баланса учитывают реальные степени превращения веществ, присутствие примесей в исходных реагентах, наличие в реакционной массе инертных компонентов, растворителей, катализаторов.

В химических процессах сохраняются постоянными:

- общая масса реакционной смеси;

- количество каждого вида атомов химических элементов;

- общая алгебраическая сумма зарядов всех ионов.

На стадии экспериментальных исследований материальный баланс используют для проверки точности эксперимента и правильного описания химических процессов.

На стадии разработки технологического процесса материальный баланс химических процессов составляют для определения:

- расходных норм сырья на получение единицы целевого продукта, например, 1 тонны технического продукта, 1 т 100% целевого вещества и др.;

- количества и состава материальных потоков на всех стадиях с последующим подбором и расчетом оборудования;

- количества и состава побочных продуктов и отходов производства.

1.2  Относительная мольная масса веществ

Химические превращения веществ описывают уравнениями химических реакций, стехиометрические коэффициенты которых определяют количества взаимодействующих веществ в молях или кмолях. Переход от мольных количеств веществ ni к массовым mi производят по зависимости:

mj=nj⋅Mj 										(1а)

где  Mj – относительная мольная масса  j-го вещества.

При использовании мольных масс веществ из справочников в материальном балансе неизбежно появляются небольшие расхождения из-за округлений. Для их исключения мольные массы веществ рекомендуется вычислять по относительным атомным массам химических элементов в Excel по форме таблицы 1.

В столбец В записывают формулы веществ, участвующих в процессе.

В столбцы  C и далее  записывают число атомов в веществе.

В последний столбец, например в ячейку Х11, записывают общую формулу расчета мольной массы вещества:

=С$8*C11+D$8*D11+........+K$8*K11+L$8*L11+.........		(1б)

которую копируют на все последующие строки расчетной таблицы.

Таблица 1. Пример расчета мольных масс веществ в Excel

|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | Элемент | C | H | Cl | N | O | S | Na | Mg | Ca |  |  |
| 8 |  | Относительная атомная масса элемента | 12,011 | 1,008 | 35,453 | 14,007 | 15,999 | 32,060 | 22,990 | 24,305 | 40,080 |  |  |
| 9 |  | Вещество, | Число атомов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М.м., |
| 10 |  | формула | в веществе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/кмоль |
| 11 | 1 | NaCl |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 58,443 |
| 12 | 2 | NaOH |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 39,997 |
| 13 | 3 | HCl |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 36,461 |
| 14 | 4 | H2O |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 18,015 |
| 15 | 5 | Na2SO4 |  |  |  |  | 4 | 1 | 2 |  |  |  | 142,036 |
| 16 | 6 | Na2CO3 | 1 |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 105,988 |
| 17 | 7 | MgCl2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 95,211 |
| 18 | 8 | Mg(OH)2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 58,319 |
| 19 | 9 | Ca(OH)2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 74,094 |
| 20 | 10 | CaSO4*2H2O |  | 4 |  |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 172,166 |

1.3  Интегральные показатели химического процесса

В химическом процессе каждый j-ый исходный реагент претерпевает химические превращения, которые характеризуют системой показателей.

j - доля компонента, которая не вступила в реакции (остаток, проскок)

j - доля превращения j-го исходного  компонента

в побочные вещества, отходы

1

j - доля превращения компонента в целевое вещество

Рис. 1. Общая схема распределения  j-го  исходного компонента

в химическом процессе

Общий баланс j-го исходного компонента	αj+βj+γj≡1.		(2а)

Конверсия - доля общего расхода компонента

на целевые и побочные реакции	Xj=1−βj=αj+γj.		(2б)

Селективность – отношение доли полезно израсходованного исходного

реагента к общей конверсии		Sj=αjXj=αjαj+γj.		(2в)

Выход - отношение доли компонента, превращенной в целевое вещество,

к теоретически возможной в заданных условиях доле j max										Фj=αjαj max=Xj∗Sjαj max,		(2г)

где αj max≡1 для необратимых процессов,

αj max=αравновесная для обратимых процессов.

Долевые коэффициенты αj, βj, γj разных исходных реагентов  j  взаимосвязаны между собой стехиометрическими коэффициентами уравнений  химических уравнений. В соотношениях (2а) – (2г) их можно  рассчитывать как по массе, так и по мольному количеству конкретного исходного 100% вещества, реагента.

При протекании нескольких побочных реакций долевой коэффициент j представляет сумму отдельных слагаемых, которые показывают расходы  данного j-го  компонента на все эти побочные реакции.

1.4  Мольное соотношение исходных реагентов

При проведении химических процессов между двумя реагентами один из них берут, как правило, в избытке от необходимого стехиометрического  количества с целью:

- обеспечения полной конверсии другого компонента (например, избыток воздуха при сжигании топлива);

- повышения селективности процесса (например, избыток бензола при получении хлорбензола);

- получения транспортабельной суспензии при проведении гетерогенных процессов без растворителя;

- съема избыточного тепла химического процесса, снижения скорости реакции до технологически управляемой величины.

При расчете материального баланса в качестве ключевого компонента рассматривают, как правило:

- реагент более сложного химического строения, который является структурной основой целевого вещества;

- реагент, который подают на химический процесс в недостатке от стехиометрии;

- реагент, для которого проще и однозначно можно определить необходимые для расчета материального баланса коэффициенты тождества (2а).

1.5  Факторы химического процесса

Значения интегральных показателей химических процессов зависят от:

- реакционных свойств исходных реагентов и получаемых веществ;

- начальных концентраций исходных реагентов, их соотношения;

- количества и активности катализаторов или ингибиторов химических реакций;

- рабочих условий проведения процесса (температура, давление, длительность процесса);

- способа организации процесса (периодический, каскадный, непрерывный и др.);

- соотношения между скоростями основных и побочных реакций;

- параметров химического равновесия (для обратимых процессов).

Конкретные значения конверсии, селективности и выхода определяют, как правило, по экспериментальным данным. При оптимизации процесса используют методы математического моделирования.

1.6  Алгебраическая форма записи уравнений химических реакций

Количественные соотношения между исходными веществами Aq (q=1, 2, 3, ...) и продуктами химических превращений A'p (p=1, 2, 3, ...) в результате протекания   (i=1, 2, .....m) реакций выражают стехиометрическими уравнениями:

νA1+νi2A2+ ...=ν'iA'1+ν'iA'i2+... (i=1, 2, .....m)			(3а)

При математическом анализе химических процессов используют алгебраическую форму записей уравнений химических реакций, в которой знак стехиометрического коэффициента определяет вид вещества:

- для исходных реагентов 			отрицательные величины;

- для получаемых веществ 			положительные величины.

В такой форме уравнения (3а) представляют систему линейных однородных уравнений:

j=1nαij⋅Aj=0, (i=1, 2, .....m)							(3б)

где 	i=1, 2, .... m - номер химической реакции в рассматриваемом процессе,

j=1, 2, .... n - номер, который присвоен веществу в данном процессе.

Алгебраические коэффициенты стехиометрических уравнений образуют матрицу R, ранг которой определяет число независимых уравнений химических реакций.

R= α11α12...α1nα21α22...α2n......αij...αm1αm2...αmn 1−ая реакция2−ая реакцияi−ая реакцияm−ая реакция  				(3в)

1.7  Определение числа независимых стехиометрических уравнений

Определение числа независимых стехиометрических уравнений дано на примере процесса получения СО при взаимодействии водяного пара с углем, который описывают стехиометрическими уравнениями:

Н2О + С = СО + Н2									(4а)

Н2О + СО = СО2 + Н2								(4б)

2СО  = СО2 + С									(4в)

2Н2О + С = СО2 + 2Н2								(4г)

При использовании обозначений  СО – А1,   СО2 – А2,   С – А3,   Н2 – А4,  Н2О – А5  матрица  R  принимает вид:

СО    СО2    С     Н2    Н2О

R∘=1−1−20 0111 −101−1 1102 −1−10−2  (а)(б)(в) (г) 						(4д)

Для определения числа независимых уравнений линейными комбинациями строк последовательно обнуляют коэффициенты в первых столбцах миноров. На первом шаге обнуляют коэффициенты первого столбца α21o, α31o и α41o:

R' = 1000 0111 −1−1−1−1 1222 −1−2−2−2  (а)(б+а)=(д)(в+2а)=(е) (г) 					(4е)

На втором шаге обнуляют коэффициенты второго столбца  α'32 и α'42:

R= ldline ` matrix {
1 {} ##
0 {} ##
0 {} ##
0
} ````````` matrix {
0 {} ##
1 {} ##
0 {} ##
0
} ````````` matrix {
 - 1 {} ##
 - 1 {} ##
0 {} ##
0
} `````````` matrix {
1 {} ##
2 {} ##
0 {} ##
0
} ````````` matrix {
 - 1 {} ##
 - 2 {} ##
0 {} ##
0
}  rdline ``` matrix {
 \( а \)  {} ##
 \( д \)  {} ##
 \( е - д \)  {} ##
`` \( г - д \) 
} } { 					(4ж)

На третьем шаге следовало обнулить коэффициент  α rSub { size 8{43} } ,`} {  но в данном случае он стал равным нулю уже на втором шаге.

В матрице  R} { две последние строки являются нулевыми и могут быть исключены. Следовательно, ранг данной матрицы равен двум, в системе уравнений (4а)-(4г) независимыми являются только два уравнения, остальные могут быть получены линейными комбинациями из них.

В данном случае в качестве балансовых целесообразно брать уравнения (4а) и (4г),  линейная комбинация которых [(4г) – (4а)] дает уравнение (4б), а комбинация [(4г)-2*(4а)] – уравнение (4в).

В качестве ключевого компонента берут водяные пары. Долевые коэффициенты расхода водяного пара на получение целевого продукта (СО) и побочного вещества (СО2) находят из экспериментальных данных по составу реакционных газов.

1.8  Составление материального баланса химических реакций в Excel

Пример расчета материального баланса химических реакций при электролизе водного раствора хлористого натрия в Excel представлен в таблице 2.

В столбцы  D,  G  записывают алгебраические стехиометрические коэффициенты электрохимических реакций

NaCl+H2O=NaOH+1/2Cl2+1/2H2,					(4и)

2H2O=2H2+O2.									(4к)

В ячейку Е11 записывают формулу =$C11*D11, которую копируют в ячейки Е12:Е15 столбца Е. В ячейку Е21 записывают контрольную сумму Е11:Е20, которая обязательно должна равняться нулю.

В ячейку F24 записывают число кмолей NaOH в 1000 кг: =1000/С12.

В ячейку F11 записывают формулу для расчета массы реагента =F$24*Е11, которую копируют для всех веществ столбца F. Полученные в этом столбце отрицательные цифры показывают расход исходных реагентов, а положительные цифры – массу полученных продуктов в реакции (4и). Контрольная сумма в ячейке F21 должна равняться нулю.

При диафрагменном электролизе объемное (мольное) соотношение Cl2 : О2 в хлор-газе равно 26,7. Поэтому для расчета количества веществ, участвующих в реакции (4к), в качестве ключевого компонента берут кислород и в ячейку I24 записывают формулу: =(F13/C13)/26,7  (кмоль О2 на 1 кмоль Cl2).

Затем формулы из ячеек E11:F11 копируют в область Н14:I16, а формулы суммирования из ячеек E21:F21 в ячейки H21:I21.

Таблица 2. Пример расчета материального баланса реакций на 1000 кг NaOH

|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | Вещество | М.м. кг/кмоль | Реакция (4и) |  |  | Реакция (4к) |  |  |
| 10 |  |  |  |  | кг/кмоль2 | кг |  | кг/кмоль2 | кг |
| 11 | 1 | NaCl | 58,443 | -1 | -58,44 | -1461,18 |  |  |  |
| 12 | 2 | NaOH | 39,997 | 1 | 40,00 | 1000,00 |  |  |  |
| 13 | 3 | Cl2 | 70,906 | 0,5 | 35,45 | 886,39 |  |  |  |
| 14 | 4 | H2 | 2,016 | 0,5 | 1,01 | 25,20 | 2 | 4,032 | 1,888 |
| 15 | 5 | H2O | 18,015 | -1 | -18,02 | -450,41 | -2 | -36,030 | -16,869 |
| 16 | 6 | O2 | 31,998 |  |  |  | 1 | 31,998 | 14,981 |
| 21 |  | Сумма |  |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | компонент |  |  |  | 2 |  |  | 6 |
| 24 |  | кмоль |  |  |  | 25,002 |  |  | 0,4682 |

Для получения итоговых результатов в столбец  J  (не показан) выводят сумму двух реакций по массе =F11+I11, а в столбец  К  - общий итог по числу кмолей =J11/$C11.

Таблица 5. Материальный баланс стадии 2  (к пунктам 1.10 – 1.11 на стр.11-13)

|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Базовый поток |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Количество, кг |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Вещество, химическая формула | Мольная масса, кг/кмоль | Поток 5 Стадии 12 |  | Поток 7 Стадии 02 |  | Реакция (6а) |  |  | Реакция (6в) |  |  | ПОЛУ- ЧЕНО, кг | Поток 8 Стадии 26 |  | Поток 9 Стадии 23 |  |
| 10 |  |  |  | кг | % | кг | % |  | кг/кмоль | кг |  | кг/кмоль | кг |  | кг | % | кг | % |
| 11 | 1 | C6H6 | 78,114 | 3383,7 | 95,81 |  |  | -1 | -78,114 | -971,1 | -0,5 | -39,06 | -20,23 | 2392,3 | 32,26 | 6,58 | 2360,1 | 59,60 |
| 12 | 2 | C6H5Cl | 112,559 | 148,0 | 4,19 |  |  | 1 | 112,559 | 1399,3 |  |  |  | 1547,3 |  |  | 1547,3 | 39,08 |
| 13 | 3 | C6H4Cl2 | 147,004 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 73,502 | 38,07 | 38,1 |  |  | 38,1 | 0,96 |
| 14 | 4 | C6H5OH | 94,113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 15 | 5 | C6H4(OH)Cl | 128,558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 16 | 6 | Cl2 | 70,906 |  |  | 918,2 | 100 | -1 | -70,906 | -881,5 | -1 | -70,91 | -36,73 | 0,000 |  |  | 0 | 0 |
| 17 | 7 | HCl | 36,461 |  |  |  |  | 1 | 36,461 | 453,28 | 1 | 36,46 | 18,89 | 472,2 | 458,00 | 93,42 | 14,2 | 0,36 |
| 18 | 8 | NaOH | 39,997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 19 | 9 | NaCl | 58,443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 20 | 10 | H2O | 18,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 26 | 16 | Сумма | (1):(15) | 3531,65 | 100,0 | 918,2 | 100 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 4449,9 | 490,26 | 100,0 | 3959,6 | 100,0 |
| 27 | 17 | Поток для | сравнения | 1 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 18 | Доля | от него | 3,53165 |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 19 | Всего |  | 3531,65 |  | 918,2 |  |  |  |  |  |  |  | 4449,9 | 490,26 |  | 3959,6 |  |
| 30 | 20 | Баланс | (16)-(19) | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| 31 | 21 | Плотность | кг/м3 | 879 |  | 3,214 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,64 |  | 977,9 |  |
| 32 | 22 | Объем | м3 | 4,02 |  | 285,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,9 |  | 4,05 |  |
| 33 | 23 | Ключевой компонент |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 34 | 24 | Относительная доля |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,97 |  |  |  |
| 35 | 25 | Количество, кмоль |  |  |  |  |  |  | 12,432 |  |  | 0,518 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 27 | Стадия 2 |  | ПОДАНО |  | 4449,9 |  |  |  |  |  | ПОЛУЧЕНО |  | 4449,9 |  |  |  |  |
| 38 | 28 |  |  | поток 5 |  | 3531,7 |  |  |  |  |  | поток 8 |  | 490,26 |  |  |  |  |
| 39 | 29 |  |  | поток 7 |  | 918,2 |  |  |  |  |  | поток 9 |  | 3959,6 |  |  |  |  |

1.9  Пример расчета материального баланса процесса сжигания метана при наличии двух переменных параметров

Задача. Рассчитать количество, массовый и мольный состав дымовых газов, образующихся при сжигании 1 кмоль метана в смеси с воздухом. Для обеспечения полноты сгорания метана кислород подают с избытком =0,07.

В теплотехнических расчетах принимают, что атмосферный воздух содержит кислород в количестве 21% объемных и азот в количестве 79%. В данном случае мольное отношение количества азота к кислороду составляет k=0,79/0,21=3,76.

Стехиометрическое уравнение процесса полного окисления метана

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O 								       (5а)

с учетом избытка кислорода и присутствия азота приводится к виду

CH4 + 2(1+)O2 + 2(1+)k N2 = CO2 + 2H2O + 2O2 +2(1+)k N2.	      (5б)

Результаты вычислений приведены в таблице 3.

Таблица 3. Расчет состава дымовых газов при сжигании  1  кмоль метана

(16,043 кг или 22,4 м3 при нормальных условиях)

|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | Количество метана |  |  |  |  | n1= | 1 | кмоль |
| 5 |  | Избыток кислорода от стехиометрии |  |  |  |  |  = | 0,07 |  |
| 6 |  | Мольное соотношение N2/O2 в исходном газе |  |  |  |  | k = | 3,76 |  |
| 9 |  | Вещество | М.м., кг/кмоль | ПОДАНО, кмоль | Реакция, кмоль | ПОЛУЧЕНО |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | кмоль | мол. доля | кг | % масс. |
| 11 | 1 | CH4 | 16,043 | 1,000 | -1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 2 | O2 | 31,998 | 2,140 | -2,000 | 0,140 | 0,013 | 4,48 | 1,45 |
| 13 | 3 | N2 | 28,014 | 8,046 |  | 8,046 | 0,719 | 225,41 | 72,73 |
| 14 | 4 | CO2 | 44,009 |  | 1,000 | 1,000 | 0,089 | 44,01 | 14,20 |
| 15 | 5 | H2O | 18,015 |  | 2,000 | 2,000 | 0,179 | 36,03 | 11,63 |
| 16 |  |  | СУММА | 11,186 | 0,000 | 11,186 | 1,000 | 309,93 | 100,0 |

В ячейки Н4 : Н6  записывают исходные цифровые данные для расчетов.  Затем заполняют колонку D с использованием формул, которые получают из стехиометрических коэффициентов левой части уравнения (5б):

ячейка D11: =H4,		D12:  =2*(1+H5),		D13: =2*(1+H5)*H6

При заполнении колонки Е используют стехиометрические коэффициенты уравнения (5а) в алгебраической форме:

ячейка  Е11: = -1*H4,	E12:  =-2*H4,	E14: =1*H4,	E15: =2*H4.

В строку 11 вводят формулы: F11:  =D11+F11,	G11: =F11/F$16,

H11: = $C11*F11,	  I11: =100*H11/H$16, которые копируют на строки 12:15.

1.10  Блок-схема технологического процесса

Сложные технологические процессы для упрощения описания и расчетов разделяют на отдельные стадии, взаимосвязанные материальными потоками. Ниже приведен пример блок-схемы производства хлорбензола.

1. Азеотропная осушка бензола

1. Бензол

со склада

4. Вода ст.1

2. Хлорирование бензола

3. Отмывка и нейтрализация

6. Абсорбция

HCl

7. Отпарка

бензола

5. Р.м. ст.1

7.Хлор

6. Железо

8. Газы с HCl

9. Р.м. ст.2

10. Раствор

NaOH

12. Р.м. ст.3

4. Отгонка воды и бензола

5. Выделение

хлорбензола

2. Бензол

ст.4

15. Хлорбензол

на склад

14. Р.м. ст.4

3. Бензол

ст.7

17. Вода на

абсорбцию

16. Дихлорбензолы

на утилизацию

11. Раствор

отработанный

2. Бензол

ст.4

13. Вода ст.4

3. Бензол

ст.7

19. Р.м. ст.6

20. Кислота

соляная

18. Газы инертные

Химические реакции.

Стадия 2. Хлорирование бензола

Основные реакции	C6H6 + Cl2 = C6H5Cl + HCl				(6a)

Fe + 3HCl = FeCl3 + 1,5 HCl				(6б)

Побочные реакции	C6H6 + 2Cl2 = C6H4Cl2 + 2HCl				(6в)

C6H6 + 3Cl2 = C6H3Cl3 + 3HCl				(6г)

Стадия 3. Отмывка и нейтрализация

Основные реакции	НCl + NaOH = NaCl + H2O				(6д)

FeCl3 + 3NaOH = 3NaCl + Fe(ОН)3			(6е)

Побочная реакция	C6H5Cl + NaOH = C6H5OH + NaCl			(6ж)

1.11  Формы таблиц материального баланса

Таблица 4. Пример таблицы материального баланса в технологической документации (без учета примесей в исходном бензоле)

Стадия 1. Азеотропная осушка бензола

|  | Поток, | М.м. | Масса, кг |  | Состав, | Число | Мольная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вещество | кг/кмоль | техн. | 100% | % масс. | кмоль | доля |
|  | ПОДАНО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бензол со склада | 78,075 | 1000 |  |  | 12,81 |  |
|  | С6Н6 | 78,114 |  | 999,9 | 99,985 | 12,80 | 0,999 |
|  | Н2О | 18,015 |  | 0,150 | 0,015 | 0,01 | 0,001 |
| 2 | Бензол со стадии 4 | 79,439 | 2500 |  |  | 31,47 |  |
|  | C6H6 | 78,114 |  | 2350,9 | 94,037 | 30,10 | 0,956 |
|  | С6Н5Cl | 112,559 |  | 148,00 | 5,920 | 1,31 | 0,042 |
|  | Н2О | 18,015 |  | 1,075 | 0,043 | 0,06 | 0,002 |
| 3 | Бензол со стадии 6 | 77,937 | 32,9 |  |  | 0,42 |  |
|  | С6Н6 | 78,114 |  | 32,88 | 99,932 | 0,42 | 0,997 |
|  | Н2О | 18,015 |  | 0,022 | 0,068 | 0,00 | 0,003 |
|  | Всего подано |  | 3532,9 |  |  | 44,701 |  |
|  | ПОЛУЧЕНО |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Вода стадии 1 | 18,040 | 1,25 |  |  | 0,07 |  |
|  | Н2О | 18,015 |  | 1,247 | 99,82 | 0,07 | 0,9996 |
|  | С6Н6 | 78,114 |  | 0,002 | 0,18 | 0,00 | 0,0004 |
| 5 | Р.м. стадии 1 | 79,137 | 3531,7 |  |  | 44,63 |  |
|  | C6H6 | 78,114 |  | 3383,7 | 95,81 | 43,32 | 0,971 |
|  | С6Н5Cl | 112,559 |  | 148,00 | 4,19 | 1,31 | 0,029 |
|  | Всего получено |  | 3532,9 |  |  | 44,701 |  |

В материальном балансе каждой стадии масса поданных потоков должна равняться общей массе полученных потоков, например:

всего подано = всего получено = 3532,9 кг/1000 кг бензола.

При отсутствии химических реакций обязательно соблюдается также баланс по всем веществам. Например, баланс по 100% воде имеет вид:

подано всего  0,150+1,075+0,022=1,247 кг,   получено всего  1,247 кг.

В промышленных процессах количество материальных потоков составляет десятки и даже сотни единиц. В ходе вычислений их составов требуется, как правило, неоднократно корректировать отдельные параметры с соответствующим изменением составов взаимосвязанных потоков, что делает задачу расчета материального баланса  очень трудоемкой.

В связи с этим материальный баланс сложных процессов целесообразно выполнять  в Excel с использованием линейной  формы, таблица 5, стр. 8-9.

Для обеспечения масштабируемости расчетов (кг/час, кг/операция, кг/т продукта) общий количественный показатель в таблицу вводят только в одном месте, желательно под общим названием. Все последующие общие количественные показатели вычислят через относительные коэффициенты, приведенные в примере в строках 18,  24. Результаты вычислений общего количества записывают в строку 19 «Всего».

В строку 16 «Сумма» записывают сумму величин в вышележащих строках.

В строку 20 «Баланс» записывают разницу значений из строк 16 и 19.

При правильном выполнении расчетов эта разница всегда равна нулю.

В примере ключевым компонентом химических реакций является хлор, который расходуется полностью. В этом случае при его расходе на целевую реакцию H34: =0,96 его расход на побочную реакцию (6в) составляет K34: =1-H34

 = 1 -  -  = 1 - 0,96 = 0,04.

Внимание!

Уравнения химических реакций преобразовывают так, чтобы стехиометрические коэффициенты ключевого компонента во всех реакциях равнялись минус 1.

Взятая по производственным данным доля потока 7 по отношению к потоку 5 (F27: =0,26) обеспечивает оптимальный процесс. При ее увеличении возрастает расход реагентов на побочные реакции, а при ее уменьшении возрастает расход энергетики на рециркуляцию избыточного бензола.

Долю хлористого водорода в потоке 8 (O34: =0,97) выбирают так, чтобы его концентрация в потоке 9 соответствовала растворимости HCl в реакционной массе в условиях процесса.

Концентрацию бензола в потоке 8 вычисляют по давлению его насыщенных паров в конденсаторе, через который пропускают газ с хлористым водородом на стадию 6.

1.12  Основные этапы расчета материального баланса

Этап 1. Декомпозиция технологического процесса на отдельные стадии и разработка блок-схемы материальных потоков.

Этап 2. Определение состава исходных потоков и составление балансовых стехиометрических уравнений химических реакций (основных и побочных).

Этап 3. Определение интегральных показателей химических реакций (выбор ключевого компонента, нахождение долевых коэффициентов, конверсии, селективности, выхода).

Этап 4. Составление материального баланса по стадиям. Проверка общего баланса по массе на отдельных стадиях.

Этап 5. Проверка соответствия результатов вычислений экспериментальным и теоретическим данным по кинетике процесса, взаимной растворимости, относительной летучести и, при необходимости, корректировка расчетов путем варьирования долевых коэффициентов, концентраций компонентов в отдельных потоках и др.

1.13  Контрольные вопросы по теоретической части

- Расскажите об использовании законов сохранения при описании химико-технологических процессов. Как выполняют расчет мольных масс веществ по относительным атомным массам в Excel?

- Напишите формулы, определяющие основные интегральные показатели химического превращения исходного реагента и опишите взаимосвязь между ними.

- Как выбирают при расчете химического превращения ключевой компонент и мольное соотношение исходных реагентов?  Какие факторы влияют на основные интегральные показатели химических превращений?

- Расскажите об алгебраической форме записи уравнений химических реакций. Как определяют число независимых балансовых уравнений?

- Рассмотрите таблицу 2 расчета материального баланса химических реакций и расскажите о порядке ее заполнения.

- Рассмотрите таблицу 3 расчета состава дымовых газов при сжигании метана и расскажите о порядке ее заполнения.

- Нарисуйте блок-схему технологического процесса производства хлорбензола из бензола и хлора и расскажите о ней.

- Рассмотрите таблицу 4 материального баланса азеотропной осушки бензола в технологической документации и расскажите о порядке ее заполнения.

- Рассмотрите таблицу 5 и расскажите об основных правилах заполнения столбцов D:G, обратив особое внимание на ячейки в строках 27-32.

- Рассмотрите таблицу 5 и расскажите об основных правилах заполнения столбцов H:M, обратив особое внимание на ячейки в строках  33-35.

- Рассмотрите таблицу 5 и расскажите об основных правилах заполнения столбцов N:R, обратив особое внимание на ячейки в строки 29-34.

- Расскажите об основных этапах расчета материального баланса технологического процесса. Для чего и как нужно заполнять ячейки в строках 37-39 таблицы 5?

2  РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

2.1   Задача

В топке сжигают смесь углеводородов в количестве G кг/ч кислород содержащей газовой смесью. Рассчитайте:

- необходимый объемный расход кислородсодержащей газовой смеси при нормальный условиях (0С, 101,325 кПа), если кислород на сжигание подают с долей избытка от стехиометрии ;

- массовый и объемный (мольный) состав полученных дымовых газов;

- среднюю относительную мольную массу полученных дымовых газов;

- точку россы при нормальном давлении 760 мм рт. ст. (температура, при которой пары воды становятся насыщенными). Зависимость давления насыщенных паров воды от температуры описывается уравнением Антуана

Pdo=exp16,597−4003234,2+t, кПа, 0≤t≤100.

В расчетах принять, что органические кислород, азот, хлор и сера при сгорании превращаются в Н2О, N2,  HCl  и  SO2 соответственно.

2.2  Данные для расчетной части

Таблица 6. Номер варианта и подварианта задачи

| Номер в подгруппе | Подгруппа 1 |  | Подгруппа 2 |  |  | Номер в подгруппе | Подгруппа 1 |  | Подгруппа 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вариант | подвари-ант | вариант | подвариант |  |  | вариант | подвариант | вариант | подвариант |
| 1 | 1 | а | 3 | б |  | 7 | 7 | в | 9 | г |
| 2 | 2 | б | 4 | в |  | 8 | 8 | г | 10 | а |
| 3 | 3 | в | 5 | г |  | 9 | 9 | а | 11 | б |
| 4 | 4 | г | 6 | а |  | 10 | 10 | б | 12 | в |
| 5 | 5 | а | 7 | б |  | 11 | 11 | в | 1 | г |
| 6 | 6 | б | 8 | в |  | 12 | 12 | г | 2 | а |

Таблица 7. Расход углеводородов и их массовый состав

| Номер варианта | G, кг/ч | Содержание компонентов смеси углеводородов, % масс. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С2Н6 | С3Н8 | С4Н10 | (СН3)2О | (СН3)2NH | CH3Cl | C2H5OS |
| 1 | 32 | 54 | - | - | 46 | - | - | - |
| 2 | 44 | - | 63 | - | - | 37 | - | - |
| 3 | 56 | - | - | 82 | - | - | 18 | - |
| 4 | 73 | - | - | - | 91 | - | - | 9 |
| 5 | 89 | 93 | - | - | - | - | - | 7 |
| 6 | 121 | - | 89 | - | - | - | 11 | - |
| 7 | 146 | - | - | 67 | - | 33 | - | - |
| 8 | 193 | 87 | - | - | - | - | 13 | - |
| 9 | 224 | - | 74 | - | 26 | - | - | - |
| 10 | 251 | - | - | 92 | - | - | - | 8 |
| 11 | 284 | - | - | - | 38 | 62 | - | - |
| 12 | 302 | - | 94 | - | - | - | 6 | - |

Таблица 8. Состав кислородсодержащего газа

| Под-вариант | Доля избытка кислорода,  | Концентрация, % объемн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N2 | CO2 | O2 |
| а | 0,08 | 72 | 2 | остальное |
| б | 0,06 | 65 | 4 | остальное |
| в | 0,05 | 58 | 6 | остальное |
| г | 0,04 | 43 | 12 | остальное |