13 ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ЗИЩИТА ГИДРОСФЕРЫ

13.1 Загрязнение, истощение и использование материковых вод.

В общем плане материковые воды обычно подразделяют на поверхностные, почвенные, подземные.

Пресные воды распределены на поверхности Земли крайне неравномерно. Так, в Европе и Азии, где проживает 70% населения мира, сосредоточено лишь 39% мировых речных вод. На территории России 82% речного стока приходится на северные районы страны, которые по климатическим условиям малопригодны для развития земледелия и существенно менее заселены, чем южные районы, экономически более развитые, но испытывающие дефицит пресной воды.

Неравномерное распределение осадков и все возрастающее загрязнение гидросферы привели к тому, что во многих странах ощущается недостаток пресной воды. В настоящее время около 300 млн. человек испытывают проблемы, связанные с нехваткой пресной воды, и это число может возрасти в 10 раз к 2025 г.

Происходит истощение самых ценных из доступных человеку источников пресной воды - подземных вод. Истощение верхних горизонтов подземных вод наблюдается в США, Германии, Великобритании, Нидерландах, Японии. Сообщалось об истощении артезианского бассейна под Кубанской равниной. Уровень артезианских вод под Краснодаром ежегодно снижается.

Самое серьезное беспокойство вызывает состояние малых рек. Бесконтрольное использование воды, уничтожение водоохранных лесных полос и осушение верховых болот привели к массовой гибели малых рек. По оценкам биологов Германии, половина нанесенных на географические карты страны ручьев и прудов высохла; 90% родников и болот с бьющими в них ключами больше не существуют.

Однако наиболее ощутимый удар по пресной воде нанесли современные технологии, так как под их воздействием растет загрязнение рек и озер промышленными и бытовыми отходами, токсичными веществами. Только промышленность ежегодно сбрасывает в реки более 160 км3 промышленных стоков - неочищенных или недостаточно очищенных. Они загрязняют свыше 4 тыс. км3 речных вод, т.е. около 10% общего речного стока. В промышленно развитых странах эта цифра достигает 30% и более. В итоге большинство рек Европы, Северной Америки и других континентов в своих руслах несут уже не пресную воду, пригодную для водоснабжения населения, а разбавленные сточные воды городов, промышленных предприятий, животноводческих ферм и т.д., в реках вместо чистой воды сложные растворы и взвеси вредных химических веществ и бактерий.

Необдуманное использование воды, превышающее возможности ее воспроизводства, а также ее интенсивное загрязнение приводят к превращению в пустыни больших районов континентов. Некогда полноводные чистые реки и озера сплошь и рядом мелеют, в них размножаются сине-зеленые водоросли, и вода становится не пригодной ни для питья, ни для жизни рыб и других водных организмов.

Число загрязнителей пресной воды достигает 2500. По данным Всемирной организации здравоохранения, до 80% всех заболеваний, связанных с качеством среды обитания, - результат употребления населением грязной воды. Почти 2,5 млрд жителей планеты страдает дизентерией, гепатитом, диареей и другими заболеваниями, связанными с загрязнением воды.

Использование пресных вод. В зависимости от того, каким образом используют водные ресурсы, все отрасли народного хозяйства подразделяют на две категории:

Водопользователи - это отрасли, которые используют водоемы для различных целей, но безвозвратный водозабор не ведут. К ним относятся гидроэнергетика, водный транспорт, рыбное хозяйство, местные органы, использующие воду для целей и нужд населения, т.е. службы хозяйственно-питьевого потребления.

Водопотребители - это отрасли, которые берут воду из водоемов, причем часть ее используется безвозвратно. Крупнейшими водопотребителями являются теплоэнергетика (особенно АЭС), сельское хозяйство, а из промышленности - химическая и металлургическая.

Современный город с населением 1 млн. человек потребляет в сутки 300 тыс.м3 воды, из которых 75-80% превращаются в сточные йоды.

Существует следующая классификация пресных вод по целевому назначению:

Вода питьевая - вода, в которой бактериологические, органолептические показатели и показатели токсических химических веществ находятся в пределах норм питьевого водоснабжения.

Вода минеральная - вода, компонентный состав которой отвечает лечебным требованиям.

Вода промышленная - вода, компонентного состава и ресурсов которой достаточно для извлечения этих компонентов в промышленных масштабах.

Вода теплоэнергетическая - термальная вода, теплоэнергетические ресурсы которой могут быть использованы в любой отрасли народного хозяйства.

Вода техническая - любая вода, кроме питьевой, минеральной и промышленной, пригодная для использования в народном хозяйстве. При этом различают:

хозяйственно-бытовые воды, используемые для бытовых и санитарно-гигиенических целей населением, а также прачечными, банями, столовыми, больницами и т.д.;

поливную воду, используемую для орошения земель и полива сельскохозяйственных растений.

энергетическую воду, используемую для получения пара и нагревания помещений, оборудования и сред, а также для охлаждения жидких и газообразных продуктов в теплообменных аппаратах, а твердых тел - непосредственно; может быть оборотной и подпиточной (добавочной).

Воду весьма часто используют для охлаждения жидких и газообразных продуктов в теплообменных аппаратах. В этом случае она не соприкасается с материальными потоками и не загрязняется, а лишь нагревается. В промышленности 65-80% расхода воды потребляется для охлаждения.

Технологическую воду подразделяют на средообразуюшую, промывочную и реакционную. Средообразуюшую воду используют для растворения и образования пульп, при обогащении и переработке руд, гидротранспорте продуктов и отходов производства; промывочную - для промывки газообразных (абсорбция), жидких (экстракция) и твердых продуктов и изделий, а также реакционную - в составе реагентов, при отгонке и аналогичных процессах. Таким образом, технологическая вода непосредственно контактирует с продуктами и изделиями.

Наиболее перспективный путь уменьшения потребления свежей воды - это создание оборотных и замкнутых систем водоснабжения, что позволяет в 10-50 раз уменьшить потребление природной воды.

Основные пути решения проблемы обеспечения чистой водой:

- очистка сточной воды от загрязнений;

-очистка пресной воды,   поступающей   к потребителю;

- обеспечение режима и регулирование качества воды в водных объектах.

13.2 Основные методы очистки сточных вод

Выделяют два основных пути очистки сточных вод: разбавление сточных вод и очистка их от загрязнений. Разбавление представляет собой паллиативную меру, которая не ликвидирует воздействия сточных вод, а лишь ослабляет его на локальном участке водоема. Основной путь - очистка сточных вод от загрязнений.

Методы очистки производственных и бытовых вод можно подразделить на следующие группы: механические, физико-химические, химические, биологические и термические (табл.13.1). По своей сути эти методы могут быть рекуперационными и деструктивными. Первые предусматривают извлечение из сточных вод всех ценных веществ и последующую их переработку, а вторые - разрушение загрязняющих веществ путем их окисления или восстановления, в результате чего образуются газы или осадки.

В комплекс очистных сооружений, как правило, входят сооружения механической очистки (рис. 13.1). В зависимости от требуемой степени очистки они могут дополняться сооружениями, где применяются другие группы очистки, а при более высоких требованиях в состав очистных сооружений включаются сооружения глубокой очистки. Перед сбросом в водоем очищенные сточные воды обеззараживаются. Образующийся на всех стадиях очистки

Таблица 13.1 Классификация методов очистки водных объектов от загрязнения

| Метод очистки | Способ осуществления |
| --- | --- |
| Механический | Отстаивание Процеживание Фильтрование Центрифугирование |
| Физико-химический | Коагуляция Флотация Ионный обмен Экстракция Сорбция Ректификация Дистилляция Дезодорация Обратный осмос Электрохимические |
| Химический | Нейтрализация Аэрация Барбатирование Озонирование Хлорирование |
| Биологический | Биологическое разложение Биологическое окисление |
| Термический |  |

осадок или избыточная биомасса поступает на сооружения по обработке осадка. Очищенные сточные воды могут направляться в оборотные системы водообеспечения промышленных предприятий, на сельскохозяйственные нужды или сбрасываться в водоем. Обработанный осадок может утилизироваться, уничтожаться или складироваться.

8

3

4

5

6

2

9

1		7	7

7

10

Рис. 13.1 Общая схема очистки сточных вод.

1 – необработанные сточные воды; 2 – устройство для регулирования состава и расхода сточных вод; 3 – сооружения механической очистки; 4 – сооружения других методов очистки; 5 -  сооружения глубокой очистки; 6- сооружения по обеззараживанию сточных вод; 7 – осадок или избыточная биомасса; 8 – очищенные сточные воды; 9 – сооружения по обработке осадка; 10 – обработанный осадок.

Перед подачей сточных вод на механическую очистку их могут направлять в устройства, которые регулируют состав и расход сточных вод. Это обусловлено тем, что состав сточных вод и их объем (в результате залповых выбросов), особенно для промышленных предприятий, значительно изменяется в течение суток. К таким устройствам относят усреднители, которые либо дифференцируют поток сточных вод, либо интенсивно перемешивают отдельные потоки их. В конструктивном отношении усреднители представляют собой железобетонные резервуары прямоугольной формы в плане, при этом в первом случае он состоит из 4-6 параллельно расположенных коридоров, в которые поступает сточная вода (рис. 13.2). Эффект усреднения достигается разным временем поступления отдельных порций воды к сборному диагональному лотку. При усреднении за счет перемешивания сточные воды

попадают в лоток, расположенный над резервуаром

| Рис. 13.2 Схема усредни-теля с дифференцированием потока сточных вод: 1-подача сточной воды; 2-распределительные лотки; 3-коридоры; 4 и 5- сборные диагональные лотки; 6-выпускная камера; 7-отвод сточных вод | и оборудованный зубчатым водосливом для равномерного распределения воды по длине усреднителя. Перемешивание сточных вод осуществляется с помощью насосов, мешалок или барботиров. Общий объем усреднителей зависит от состава и режима отведения сточных вод и обычно соответствует (4-12)-часовому их притоку. |
| --- | --- |

13.3 Методы механической очистки

. Механической очистки вод достаточно только при промышленном оборотном водоснабжении некоторых производств. В большинстве же случаев она лишь подготавливает сточные воды к обработке другими методами. При этом загрязненные воды осветляются на 30-60%, что облегчает эксплуатацию сооружений для дальнейшей очистки.

Механическая очистка применяется для выделения из сточных вод нерастворенных минеральных и органических примесей. Поэтому для удаления взвешенных частиц из сточных вод используют гидромеханические процессы (периодические и непрерывные) процеживания и отстаивания (гравитационное и центробежное), а также фильтрование. Выбор метода зависит от размера частиц примесей, физико-химических свойств и концентрации взвешенных частиц, расхода сточных вод и необходимой степени очистки.

Процеживание - первичная стадия обработки сточных вод для извлечения из них крупных нерастворимых примесей, а также более мелких волокнистых фракций, которые в процессе дальнейшей обработки стоков препятствуют нормальной работе очистного оборудования. Для этого сточные воды пропускают через решетки (сита) и волокноуловители, которые устанавливают перед отстойниками (рис. 13.3). Решетки могут быть неподвижными, подвижными, а также совмещенными с дробилками. Наиболее распространены неподвижные решетки, которые изготовляют из металлических стержней с зазором между ними 5-25 мм и устанавливают на пути движения сточного потока вертикально или под Рис. 13.3 Схема решетки               углом 60-70° к горизонту. При эксплуатации

решетки должны периодически или непрерывно очищаться. Механизированная очистка решеток  предусматривается при более чем 0,004 м3/ч задерживаемых загрязнений, а при меньших объемах допускается ручная очистка. Во избежание очистки решеток такие устройства созданы в форме цилиндрического барабана. Средний размер измельченных ими примесей не превышает 10 мм. Преимущество решеток-дробилок заключается в том, что они размещаются непосредственно в канале коллектора.

Для удаления более мелких взвесей, а также ценных продуктов применяют сита, которые могут быть двух типов: барабанные и дисковые. Сито барабанного типа представляет собой сетчатый барабан с отверстиями 0,5-1 мм. При вращении барабана сточная вода фильтруется через его внешнюю или внутреннюю поверхность в зависимости от подвода воды снаружи или внутри. Задерживаемые примеси смываются с сетки водой и отводятся в желоб. Производительность сита зависит от диаметра барабана и его длины, а также от свойств примесей.

Принцип действия волокноуловителей, применяемых для задерживания волокнистых веществ, основан на процеживании сточной воды через конусообразные диски с перфорацией или специальные фильтры.

Для разделения взвешенных частиц на фракции могут быть использованы фракционаторы, основной частью которых является вертикальная сетка, разделяющая емкость на две части. Диаметр отверстий сетки 60- 100 мкм. Сточная вода через сопло поступает внутрь фракционатора и делится на грубую и тонкую фракции, причем 50-80% взвешенных частиц остаются в грубой фракции.

Отстаивание - удаление из сточных вод взвешенных веществ, которые под действием гравитационных сил оседают на дно отстойника, а под воздействием выталкивающих сил всплывают на его поверхность. Очистку сточных вод отстаиванием осуществляют в песколовках, отстойниках, осветлителях и нефтеуловителях.

Песколовки (рис.13.4), применяемые для выделения из сточных вод тяжелых минеральных примесей (в основном песка), устанавливают перед отстойниками, что упрощает эксплуатацию последних, а также сооружений по обработке осадка. Время пребывания сточных вод в песколовке составляет 0,5-2 мин. Песколовки, представляющие собой горизонтальные (прямоугольные или круглые в плане) резервуары из сборного или монолитного железобетона, рассчитываются так, чтобы в них фильтровались только

Рис. 13.4 Схема горизонтальной песколовки с обезвоживающим бункером:

1-подводящий канал сточной воды; 2 – песковой приемник; 3 –устройство для удаления песка из песколовки; 4 –резервуар песколовки; 5 – устройство для сгребания песка в песковой приемник; 6 – отводящий канал сточных вод; 7 – трубопровод песчаной пульты в бункер; 8 – бункер; 9 – поток водв обратно в песколовку; 10 – обезвоженный песокю

минеральные примеси. Выпавший осадок собирается в приямок и удаляется либо в песковые бункеры, либо на песковые площадки. При надежном обеззараживании обезвоженный песок можно использовать при дорожных работах и изготовлении строительных материалов. Отстойники делятся на вертикальные и горизонтальные (разновидностью последних являются радиальные, рис 13.5). Основная масса взвешенных веществ (40... 60%) выпадает в осадок в течение 1,5 ч отстаивания. Чаще всего именно на это время и рассчитывается емкость отстойников. Вертикальные отстойники диаметром 4,5- 9 м и высотой отстойной части 3 м применяют при расходах сточных вод до 10 тыс. м3 в сутки. При расходах более 10 тыс. м3 в сутки используют горизонтальные или радиальные отстойники. Размеры горизонтальных отстойников: длина 24-36 м, рабочая глубина 3-4 м, диаметр радиальных отстойников 18-54 м. Эффективность отстойников можно повысить, увеличив скорость осаждения частиц путем их укрупнения коагуляцией и флокуляцией или уменьшив вязкость сточной воды путем ее подогрева.

В осветлителях одновременно с отстаиванием происходит фильтрация сточных вод через слой взвешенных частиц.

Для очистки сточных вод, содержащих нефть, при концентрации более 100 мг/л применяют нефтеловушки (рис. 13.6). Эти сооружения представляют собой прямоугольные резервуары, аналогичные горизонтальным отстойникам, в которых нефть и вода разделяются из-за разности их плотностей. Всплывшая на поверхность нефть собирается и удаляется на утилизацию.

Фильтрование - удаление взвешенного вещества из массы воды путем пропускания ее через слой пористого материала или через сетки с определенным размером отверстий. С помощью фильтрования очищают сточные воды, содержащие тонкодисиерсные твердые примеси в небольшой концентрации. Его также применяют после физико-химических и биологических методов очистки, так как некоторые из них сопровождаются выделением в очищаемую жидкость механических загрязнений.

Рис. 13.5. Отстойники:

а – горизонтальный (1-входной лоток; 2- отстойная камера; 3- выходной лоток; 4 - приямок ); б – вертикальный (1-цилиндрическая часть; 2 – центральная труба; 3 – желоб; 4 – коническая часть);  в – радиальный (1 – корпус; 2-желоб; 3 – распределительное устройство; 4 – успокоительная камера; 5 – скребковый механизм); г – трубчатый; д – с наклонными насадкам (1 – корпус; 2 – пластины; 3 – шламоприемник)

Рис. 13.6. Нефтеловушки:

а – горизонтальная (1 – корпус; 2 – гидрозатвор; 4 – нефтяная труба 5 - нефтеудерживающая перегородка; 6 – скребковый механизм; 7 – приямок с осадком); б – тонкослойный (1 – вывод очищенной воды; 2 – нефтесборная труба; 3 – перегородка; 4 – плавающий пенопласт; 5 – слой нефти; 6 – ввод сточных вод; 7 – секция из гофрированных пластин).

Центрифугирование - процесс очистки сточных вод в гидроциклонах, которые по своей конструкции могут быть открытыми (безнапорными) и напорными (рис.13.7). Принцип действия гидроциклонов основан на сепарации частиц твердой фазы во вращающемся потоке жидкости. Преимущества гидроциклонов заключаются в высокой удельной производительности, сравнительно низких капитальных затратах на строительство, компактности и возможности автоматизации их работы.

Рис. 13.7. Схема открытого (а) и закрытого (б) гидроциклонов:

1 – водослив; 2 – кольцевой лоток; 3 – патрубок для отвода сточных вод;  4 – патрубок для подачи сточных вод; 5 – паьрубок для выпуска осадка.

Открытые гидроциклоны, по производительности существенно превосходящие отстойники, применяют для выделения из сточных вод оседающих и всплывающих веществ. Диаметр D и высота Н цилиндрической части гидроциклона от 2 до 6 м, диаметр входного отверстия d=Q,\D (при одном отверстии), а при двух входных отверстиях диаметр каждого d= 0,071Д Угол конической части обычно составляет 60°.

Напорные гидроциклоны, изготавливаемые из нержавеющей стали, применяют для выделения из сточных вод примесей минерального происхождения, плотность которых значительно отличается от плотности воды. Они состоят из цилиндрической части диаметром от 25 до 500 мм и конической. Сточная вода подается под давлением 0,15-0,4 МПа.

Для повышения производительности гидроциклоны малого диаметра объединяют в общий агрегат, в котором они работают параллельно. Такие агрегаты называют мультигидроциклонами. Напорные гидроциклоны - надежные и высокопроизводительные аппараты, но их недостатком является большой расход электроэнергии и быстрый износ стенок в связи с абразивностью извлекаемых веществ.

13.4 Физико-химические методы очистки сточных вод

Эти методы используют для удаления из сточных вод тонкодисперсных взвешенных частиц (твердых и жидких), растворимых газов, минеральных и органических веществ. Они применяются как самостоятельные, так и в сочетании с механическими и биологическими методами. В последние годы область применения физико-химических методов очистки расширяется, причем они наиболее эффективны при локальной очистке сточных вод промышленных предприятий.

Коагуляция - процесс укрупнения дисперсных частиц в результате их взаимодействия с коагулянтами, которые в воде образуют хлопья гидроксидов металлов (рис 13.8). Хлопья, обладая

способностью улавливать коллоидные и взвешенные частицы и агрегировать их, быстро оседают под действием силы тяжести на дно резервуара. В качестве коагулянтов обычно используют соли алюминия, железа или их смеси.

Рис. 13.8. Схема установки для очистки вод коагуляцией

1 – емкость для приготовления растворов;  2 – дозатор; 3 – смеситель;

4 – камера хлопьеобразования; 5 – отстойник.

Флокуляция - процесс агрегации взвешенных частиц при добавлении в сточную воду высокомолекулярных соединений, называемых флокулянтами. При этом процесс образования хлопьев гидроксидов алюминия и железа интенсифицируется для повышения скорости их осаждения. Таким образом, введение коагулянтов в сточные воды позволяет, с одной стороны, снизить массу используемых коагулянтов, а с другой - уменьшить продолжительность процесса хлопьеобразования и повысить скорость их осаждения.

Коагуляция наиболее эффективна для удаления из сточных вод эмульгированных веществ и тонкодисперсных частиц размером 1-100 мкм. Эффективность очистки может достигать 0,9 -0,95.

Наибольшее применение в качестве коагулянтов получили сульфат алюминия, гидроксохлорид алюминия и хлорид железа. Их расход составляет 0,1- 5 кг на кубометр сточных вод.

Весьма перспективным методом очистки сточных вод гальванических и травильных отделений от хрома и других тяжелых металлов, а также от цианов является электрокоагуляция - процесс образования нерастворимых гидроксидов в сточных водах при их прокачке через электрокоагулятор. Электрокоагуляционная установка (рис. 13.9) включает приемные емкости (1-4), усреднитель (5), электрокоагулятор с пеногасителем (6), илонакопитель (7), отстойник (или группу отстойников 8), обезвоживающую установку (9) и осадкоуплотнитель (10).

Рис.13.9. Схема электрокоагуляционной очистки сточных вод.

Установка работает следующим образом. Поступающие на очистку сточные воды подвергаются предварительной очистке от грубых механических примесей в приемных емкостях 1-4, откуда сточные воды подаются на усреднитель 5, где исключается влияние волновых высококонцентрированных сбросов сточных вод. После усреднения сточные воды направляются в электрокоагулятор 6, при этом расход воды регулируется автоматически. Электрокоагулятор оснащен блоком электродов, как правило, выполняемых из стали или сплавов алюминия. На электроды подается постоянный ток напряжением 3-15 В, при этом номинальная токовая нагрузка лежит в пределах 250-4000 А. Под влиянием электрического поля, с одной стороны, дисперсные системы сточных вод становятся менее устойчивыми, а с другой - они коагулируют с трудно растворимыми гидроксидами железа или алюминия, возникающими и переходящими в воду с электродов. Затем сточная вода поступает в отстойник 8, где в течение 30-45 мин образуются агрегаты размером до 500... 1000 мкм, которые выпадают в осадок. Осадок направляют в илонакопитель 7, а надосадочную жидкость в случае содержания в ней взвешенных веществ не выше ПДК сбрасывают в канализацию или направляют на повторное использование.

Если в сточной воде содержатся поверхностно-активные вещества (ПАВ), то осуществляют пенопогашение с помощью пара, в остальных случаях пенопогашение не применяется.

Осадок из илонакопителя направляют на обезвоживающую установку 9 и уплотнитель 10. Далее его утилизируют или направляют на захоронение.

Несмотря на повышенный расход электроэнергии электро-коагуляционный метод очистки сточных вод позволяет перейти на оборотное водоснабжение, так как в результате действия электрического поля вода практически полностью очищается от бактерий. Это приводит к увеличению сроков службы воды, а также исключает возможность появления у обслуживающего персонала экзем, грибковых и других заболеваний кожи, неизбежно возникающих при обращении с бактериально загрязненной водой.

Флотация применяется для очистки производственных сточных вод, содержащих ПАВ, нефть, нефтепродукты, масла, волокнистые частицы. Сам процесс флотации заключается в образовании в толще воды газовых пузырьков (чаще воздушных), прилипании частиц к поверхности раздела газовой и жидкой фазы, всплывании этих комплексов на поверхность обрабатываемой сточной жидкости и удаление образовавшегося пенного слоя.

Различают следующие методы флотационной обработки сточной воды: перенасыщение сточной воды воздухом, механическую и электрофлотацию.

Флотацию за счет перенасыщения сточной воды воздухом подразделяют на вакуумную и напорную. При вакуумной флотации сточную воду предварительно насыщают воздухом при атмосферном давлении в аэрационной камере, а затем направляют во флотационную камеру, где вакуум-насосом поддерживается разрежение 30-40 кПа (225-300 мм рт. ст.). Выделяющиеся в верхнюю часть камеры пузырьки воздуха выносят загрязнения на поверхность воды. Процесс флотации длится около 20 мин. Концентрация взвешенных частиц не должна превышать 300 мг/дм3.

Напорная флотация протекает в две стадии: насыщение сточной воды воздухом под избыточным давлением и последующее резкое снижение давления до атмосферного. Напорные флотационные установки (рис.13.10) позволяют обрабатывать сточные воды с начальной концентрацией загрязнений до 5 г/дм3 при производительности от 5 до 2000 м3/ч. Давление в напорной емкости поддерживают в пределах 0,17-0,39 МПа, время пребывания сточной воды в напорной емкости 14 мин, а во флотационной камере 10-20 мин.

Рис. 13.10. Схема напорной флотационной установки:

1 – подача сточной воды; 2 – подача воздуха; 3 – насос; 4 – напорный бак; 5 - флотационная камера; 6 – система распределения водовоздушной смеси; 7 – механизмы для сгребания пены; 8 – пеносборник; 9 – отвод пены; 10 – отвод обработанной сточной воды.

Объем подаваемого воздуха составляет 1,5-5% объема очищаемой воды. В ряде случаев сточную воду насыщают кислородом или озоном. Всплывающая масса непрерывно удаляется механизмом для сгребания пены в пеносборник. Для механической флотации используют импеллеры (турбины насосного типа), форсунки и пористые пластины.

Суть метода электрофлотации состоит в том, что в процессе электролиза воды выделяющиеся на электродах пузырьки газов (водорода и кислорода) сталкиваются со взвешенными частицами, прилипают к ним и «флотируют» их на поверхность жидкости. Основную роль в процессе флотации частиц выполняют, как правило, пузырьки водорода, выделяющиеся с поверхности катода. Эффективность процесса флотационной очистки связана с числом и размером пузырьков. Поскольку размер отрывающихся пузырьков зависит не только от краевого угла, но и от кривизны поверхности электродов, последние изготовляют в виде проволочной сетки. При этом на размер пузырьков влияет толщина проволоки: с ее увеличением размеры пузырьков, как правило, возрастают. Число пузырьков зависит от плотности тока и материала электродов. Электрофлотацию можно осуществлять либо с применением диафрагмы, либо без нее. Во избежание перемешивания газов и образования гремучей смеси (2/3 водорода и 1/3 кислорода) предпочтение отдается диафрагменному варианту, тем более что при этом можно уменьшить расстояние между электродами.

Адсорбцию применяют для глубокой очистки сточных вод от растворенных органических веществ после биохимической очистки, а также в локальных установках, если эти вещества биологически не разлагаются или являются сильно токсичными при небольшой их концентрации. Адсорбционная очистка может быть регенеративной, т.е. с извлечением вещества из адсорбента и его утилизацией, и деструктивной, при которой извлеченные из сточных вод вещества уничтожаются вместе с адсорбентом. Эффективность адсорбционной очистки достигает 0,8- 0,95.

В качестве адсорбентов используют активированные угли, синтетические вещества и некоторые отходы производства (золу, шлаки и т.д.).

Процесс адсорбционной очистки сточной воды ведут при интенсивном перемешивании адсорбента с водой или фильтрованием воды через слой адсорбента.

Ионный обмен - обмен ионами, находящимися в растворе и присутствующими на поверхности твердой фазы (ионита), позволяет извлекать и утилизировать из сточных вод ценные примеси (соединения мышьяка, фосфора, а также хром, цинк, свинец, медь, ртуть) и радиоактивные вещества. При этом сточная вода может быть очищена до предельно допустимых концентраций вредных веществ и использоваться в технологических процессах или системах оборотного водообеспечения.

Иониты, которые способны поглощать из воды положительные ионы, называются катионитами, отрицательные ионы - анионитами. Первые обладают кислотными свойствами, вторые - основными. Иониты бывают неорганическими (минеральными) и органическими, природного происхождения или полученными искусственно. Наиболее распространены синтетические ионообменные смолы, представляющие синтетические полимеры с сетчатой структурой. Они отличаются высокой поглотительной способностью, механической прочностью, химической устойчивостью и большой гидрофильностью. Применение ионитов позволяет обеспечить высокую эффективность очистки, а также выделять из сточных вод металлы в виде относительно чистых и концентрированных солей.

Экстракция - способ разделения и извлечения из жидкости компонентов смеси. С помощью жидкостной экстракции очищают сточные воды от фенолов, масел, жирных кислот и др. Целесообразность использования экстракции для очистки сточных вод определяется концентрацией органических примесей в них. В общем случае экстракция выгоднее адсорбции при концентрациях примесей выше 3- 4 г/дм3.

Очистка сточных вод экстракцией состоит из трех стадий. Первая - интенсивное смешивание сточной воды с экстрагентом (органическим растворителем), в результате чего образуются две жидкие фазы: экстракт, который содержит извлекаемое вещество и экстраген, и рафинат, который содержит сточную воду и экстраген. Вторая стадия - разделение экстракта и рафината и заключительная стадия - регенерация экстрагента из экстракта и рафината (рис 13.11). Для экстракции из сточных вод фенолов применяют простые и сложные эфиры, а нефтепродуктов - бензол.

Рис. 13.11. Схема экстракционных установок:

а – схема многоступечато1 противоточной экстракции (1-3 – смесители; 1' -3' – отстойники); б – схема непрерывной противоточной экстракции с регенерацией экстрагента и рафината (1 – система для удаления экстрагента из рафината; 2 – колонна; 3 – система для удаления экстрагента из экстракта).

Эффективность экстракционных методов очистки сточных вод достигает 0,8- 0,95.

Для очистки сточных вод от различных растворимых диспергированных примесей электрохимическими методами применяют процессы анодного окисления и катодного восстановления, а также электродиализ. Все эти процессы протекают на электродах при пропускании через сточную воду постоянного электрического тока. В процессе электрохимического окисления вещества (цианиды, амины, альдегиды, нитросоединения и т.д.), находящиеся в сточных водах, полностью разлагаются, образуя СО2, NH3 и воду или более простые и нетоксичные вещества, которые можно удалять другими методами. При катодном восстановлении из сточных вод удаляются ионы тяжелых металлов, которые осаждаются на катоде и могут быть рекуперированы.

Для удаления солей из сточных вод широко используют метод электродиализа (рис. 13.12), который осуществляют в электролитической ванне,

Рис. 13.12. Схема электрохимически неактивных (а) и электрохимически активных (б)  диафрагм для очистки сточных вод методом электродиализа;

1 – анод; 2 – катод; 3 – анодная диафрагма; 4 -  катодная диафрагма; 5 – анионопроницаемая диафрагма; 6 – катионопроницаемая диафрагма.

разделенной на три отделения двумя диафрагмами. В крайних отделениях размещают электроды. При этом можно получать кислоты и щелочи и вновь использовать их в производстве. Метод электродиализа перспективен для очистки сточных вод не только от растворенных солей, но и от ионов тяжелых металлов (Cr+6,Cu+2 и т.д.) и фтора. Так, технико-экономическая оценка показала, что извлечение 1 кг фтора электродиализом обходится примерно в 5 раз дешевле реагентного метода. Электродиализ дает хорошие результаты при очистке сточных вод и от радиоактивных загрязнителей, особенно от изотопов Sr, 137Cs, 138I. Недостаток метода состоит в необходимости предварительной очистки сточных вод от взвешенных частиц, которые засоряют диафрагмы.

13.5  Химические методы очистки сточных вод

Все эти методы связаны с расходом различных реагентов и потому дороги. Их применяют для удаления растворимых веществ в замкнутых системах водоснабжения, а иногда и для дополнительной очистки сточных вод до или после биологической очистки. С помощью химической очистки наиболее часто удаляют ионы тяжелых металлов.

К основным методам химической очистки относят нейтрализацию и окисление.

Нейтрализация применяется во многих отраслей промышленности для обработки производственных сточных вод, содержащих щелочи и кислоты. В большинстве кислых сточных вод содержатся соли тяжелых металлов, которые необходимо выделять для предупреждения коррозии материалов водоотводящих сетей и очистных сооружений, нарушения биохимических процессов в биологических окислителях и водоемах. На практике применяют следующие способы нейтрализации: взаимная нейтрализация кислых и щелочных сточных вод; нейтрализация реагентами (растворы кислот, негашеная известь, гашеная известь, кальцинированная сода, аммиак и др.); фильтрование через нейтрализующие материалы (известь, известняк, доломит, магнезит, мел и др.). Наиболее дешевым и доступным реагентом является Са(ОН)2.

Для очистки сточных вод окислением используют газообразный и сжиженный хлор, диоксид хлора, хлорат кальция, гипохлориды кальция и натрия, перманганат калия, кислород воздуха, озон, пероксид водорода, бихромат калия и др. В процессе окисления токсичные загрязнения, содержащиеся в сточных водах, в результате химических реакций становится менее токсичными и затем удаляются из воды. Очистка окислителями связана с большим расходом реагентов, поэтому ее применяют только тогда, когда вещества, например цианиды, растворенные соединения мышьяка и др., загрязняющие сточные воды, нецелесообразно или нельзя извлечь другими способами.

Активность реагента как окислителя определяется значением окислительного потенциала, который, например, для перманганата калия равен 0,59, для пероксида водорода -0,68, для хлора -0,94 и для озона -2,07.

Для окисления цианидов, сероводорода, гидросульфида, метилмеркаптана используют хлор и его соединения (рис. 13.13). При этом образуется свободный «активный» хлор, который представляет сумму С1-+НОС1+ОС1-. Окисление цианидов «активным» хлором до цианатов происходит за счет атомарного кислорода в момент его выделения из окислителя по следующей схеме: CN- + OCl- → CNO- + C1-. Образовавшиеся цианаты легко гидрализируются до карбонатов: CNO- + 2H2O → CO32 + NH4+.

Товарный хлорат кальция содержит до 33% «активного» хлора, а гипохлорит кальция -до 60%.

Рис. 13.13. Схема установки для очистки сточных вод активным хлором:

1 – баллон с хлором; 2 – фильтр; 3 – редуктор; 4 – ротаметр; 5, 6 – манометры; 7 – предохранительный клапан; 8 – смеситель; 9 – эжектор; 10 – контактный аппарат.

Окисление кислородом воздуха наиболее часто используют для очистки воды от двухвалентного железа путем аэрирования воздуха через сточную воду. Реакция окисления двухвалентного железа в трехвалентное с последующим отделением от воды гидроксида железа, протекает по  схеме:

4Fe²+ + О2 +2Н2О = F³+ + 4ОН¯

F³+ + 3Н2О = Fе(ОН)2 + 2Н+

Образовавшийся гидроксид железа отстаивают в контактном резервуаре, а затем отфильтровывают.

Озонирование основано на высокой окислительной способности озона, который при нормальной температуре разрушает многие органические компоненты сточных вод. При этом одновременно происходят обесцвечивание и обеззараживание сточной воды, а также насыщение ее кислородом (рис. 13.14).

Рис. 13.14. Схема установки для очистки сточных вод методом озонтрования:

1 – смеситель; 2 – насос; 3 - барботажная колонна; 4 – сборник; 5 – озонаторная камера; 6 – аппарат для очистки отходящих газов.

Длительность процесса очистки сточных вод значительно сокращается при совместном использовании ультразвука и озона или ультрафиолетового облучения и озона.

Очистку восстановлением используют тогда, когда сточные воды содержат легко восстанавливаемые вещества. Эти методы широко употребительны для удаления из сточных вод соединений ртути, хрома, мышьяка. Так, для восстановления ртути и ее соединений предложено применять сульфид железа, боргидрид и гидросульфит натрия, гидразин, железный порошок, алюминиевую пудру и др.

13.6  Биохимические методы очистки сточных вод.

Рассмотренные ранее физико-химические методы относятся к числу наиболее эффективных, но зачастую отличаются высокой стоимостью и вносят вторичные загрязнения. В ряде случаев по этим показателям преимущество имеют биохимические методы.  Они отличаются высокой степенью и селективностью очистки, самовозобновляемостью процесса и большой экологической безопасностью для теплокровных при сбросе в водоем. Биохимические методы принципиально отличаются от биологических процессов. В биологических процессах воспроизводятся сами субъекты живой природы, а в биохимические технологии – это химическое превращение, протекающее с участием субъектов живой природы, в котором конечным продуктом является неживая материя.    Эти методы применяют для очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод от многих растворенных органических и некоторых неорганических (сероводорода, аммиака, сульфидов, нитритов и др.) веществ. Процесс очистки основан на способности микроорганизмов использовать перечисленные вещества для питания в процессе жизнедеятельности - органические вещества для микроорганизмов являются источником углерода.

Биохимическая очистка сточных вод может протекать в аэробных (биохимическое окисление) и анаэробных (биологическое разложение) условиях.

Аэробные методы, получившие наибольшее распространение, основаны на использовании аэробных микроорганизмов, для жизнедеятельности которых необходимо присутствие в воде свободного кислорода.. При очистке в анаэробных условиях, т.е. без доспупа кислорода воздуха, органические вещества разрушаются анаэродными микроорганизмами. Анаэробный метод (сбраживание) редко применяется для очистки производственных сточных вод, а используется преимущественно для сбраживания осадков и в ряде случаев для денитрификации  сточных вод.

В процессах биологической очистки сточных вод часть окисляемых микроорганизмами веществ используется в процессах биосинтеза (образовании активного ила или биопленки), другая часть превращается в безвредные продукты окисления: воду, СО2, N)3 и др.

Разрушение органических веществ до углекислого газа и других безвредных продуктов окисления происходит вследствие биоценоза, т.е. комплекса всех бактерий и простейших микроорганизмов, развивающихся в данном сооружении. Потребление микроорганизмами органических составляющих сточных вод происходит в три стадии:

- массопередача органического вещества и кислорода из жидкости к поверхности клетки;

- диффузия вещества и кислорода через полупроницаемую мембрану клетки;

- метаболизм диффундированных продуктов, сопровождающийся приростом биомассы, выделением энергии, диоксида углерода и т.д.

Как показали исследования процессы сорбции органических веществ микроорганизмами существенного значения в механизме биологической очистке сточных вод не имеют. Основная роль принадлежит процессам превращения вещества внутри клетки.  Интенсивность и эффективность биологической очистки определяется скоростью размножения бактерий.

Очистка в аэробных условиях представляя собой модификацию протекающего в природе естественного процесса самоочищения водоемов (рис. 13.14). Для биоочистки промышленных сточных вод наиболее распространены процессы с использованием активного ила, проводимые в аэротенках. Активный ил создается за счет взвешенных частиц, не задержанных при отстаивании, и за счет коллоидных веществ с размножающимися на них микроорганизмами. Активный ил в аэрируемой жидкости значительно ускоряет процессы окисления и создает условия для процессов адсорбции органических веществ.

Производство

5

Сточная вода

1

4

6

8

4

2

7

Поливная вода

Очищенная вода

3

Водоем

Рис. 13.14. Варианты естественной биологической очистки сточных вод:

1 – сооружения механической очистки; 2 – сооружения физико-химической очистки; 3- сооружения биохимической очистки; 4 – пруды – илоуплотнители или биологические пруды;

5 – отводной канал; 6 – пруд – испаритель; 7 – поля фильтрации; 8 – поля орошения.

По внешнему виду активный ил представляет собой мелкие хлопья от светло- до темно-коричневого цвета, которые состоят из большого числа клеток. Он представляет собой сложный комплекс микроорганизмов различных групп.  Активный ил – это амфотерный коллоид, имеющий в интервале рН 4-9 отрицательный заряд.  Химический состав активного ила зависит от состава сточных вод, видового состава бактерий и режима процесса очистки. Сухое вещество активного ила содержит 70-90 % органических и 30-10 % минеральных веществ.

Скорость биологического окисления зависит от многих факторов, например, класса и структуры соединения, размера молекулы, наличия функциональных групп, а также от видового состава  бактерий активного ила.  Вещества, существующие в природе окисляются быстрее, чем синтетические.  Вещества, находящиеся в коллоидном состоянии окисляются с меньшей скоростью, чем растворенные в воде. С увеличением размера молекулярной массы веществ уменьшается степень их биологического окисления.  Наличие функциональных групп способствует биологическому окислению органических соединений, а наличие разветвленных углеводородных цепей   , наоборот, повышает устойчивость соединений к биологическому окислению.

Например, бензол медленно разрушается  микроорганизмами. Производные бензола характеризуются большей степенью биологического распада.  Наличие функциональных групп  увеличивает способность к биологическому окислению в  такой последовательности: - СН3, -ООССН3, - СНО, -СН2ОН, -СN, -NН2, SО3Н.  Анилин биологически разрушается, но присоединение второй аминогруппы или атома хлора  затрудняет биологическое окисление.

ПАВ подразделяются на биологически «жесткие» - не поддающиеся биологическому окислению  и биологически «мягкие вещества». Алкилсульфонаты легко окисляются микроорганизмами.  Эффективность биологического окисления алкилбензолсульфонатов завист от длины и степени разветвления алкильной группы.  Первичные алкилбензолсульфонаты с прямой алкильной цепочкой окисляются быстро, вторичные – медленнее, а третичные – устойчивы к биологическому окислению.

Биологическая очистка загрязненных вод может осуществляться в естественных или искусственных условиях.

В естественных условиях используют специально подготовленные участки земли (поля фильтрации  и орошения) или биологические пруды.

Суть очистки на полях фильтрации состоит в том, что при просачивании жидкостей через почву специально выделенных участков в ней адсорбируются взвешенные и коллоидные частицы, способствующие развитию в почвенных порах микробиологической пленки.  Последняя окисляет органические соединения, превращая их в минеральные комплексы.   Поля фильтрации предпочтительно располагать на земельных участках со слабо выраженным рельефом, имеющим небольшой уклон.

Поля орошения отличаются от полей фильтрации тем, что они являются сельскохозяйствеными угодьями.  Поля орошения - это специально подготовленные земельные участки, используемые одновременно для очистки сточных вод и агрокультурных целей, т.е. для выращивания зерновых и силосных культур, трав, овощей, а также для посадки кустарников и деревьев.  Серьезной проблемой использования полей орошения может являться загрязнение почвы и заражение растений патогенными бактериями. Однако, в европейских странах на сельскохозяйственные поля в качестве удобрений направляется в среднем до 33 % городских сточных вод, и путь этот при соответствующей культуре производства является наиболее перспективным. В России это направление в начале 90-х годов законодательно запрещено.

Биологические пруды – искусственные водоемы, в которых для очистки сточных вод используются естественные процессы. Они предназначены для биологической очистки и для доочистки сточных вод в комплексе с другими очистными сооружениями. Их выполняют в виде каскада прудов, состоящих из 3- 5 ступеней. Процесс очистки сточных вод реализуется по следующей схеме: бактерии используют для окисления загрязнений кислород, выделяемый водорослями в процессе фотосинтеза, а также кислород из воздуха. Водоросли, в свою очередь, потребляют двуокись углерода, фосфаты и аммонийный азот, выделяемый при биохимическом разложении органических веществ. Поэтому для нормальной работы прудов необходимо соблюдать оптимальные значения рН и температуру сточной воды. Температура должна быть не менее 6°С, в связи с чем в зимнее время пруды не эксплуатируются.

Различают пруды с естественной и искусственной аэрацией. Глубина прудов с естественной поверхностной аэрацией, как правило, не превышает

1 м. При искусственной аэрации прудов с помощью механических аэраторов или продувки воздуха через толщу воды их глубина увеличивается до 3 м. Применение искусственной аэрации ускоряет процессы очистки воды. Следует указать и недостатки прудов: низкую окислительную способность, сезонность работы, потребность в больших территориях.

Сооружения для искусственной биологической очистки по признаку расположения в них активной биомассы можно разделить на две группы:

активная биомасса находится в обрабатываемой сточной воде во взвешенном состоянии (аэротенки, окситенки);

активная биомасса закрепляется на неподвижном материале, а сточная вода обтекает его тонким пленочным слоем (биофильтры).

Аэротенки представляют собой железобетонные резервуары, прямоугольные в плане, разделенные перегородками на отдельные коридоры (рис.13.15).

В общем виде аэротенки работают по следующей схеме. Сточная вода после сооружений механической очистки смешивается с возвратным активным илом (биоценозом) и, последовательно пройдя по коридорам аэротенка, поступает во вторичный отстойник. Время нахождения в аэротенке обрабатываемой сточной воды в зависимости от ее состава колеблется от 6 до 12 ч. За это время основная масса органических загрязнений перерабатывается биоценозом активного ила.

Рис. 13.15 двухкамерный аэротенк – отстойник;

1 -  импеллерный аэратор; 2 – зона предварительного обогащения; 3 – перегородка; 4 - роторный аэратор; 5 – зона фильтрации; 6 – зона осветления.

Для поддержания активного ила во взвешенном состоянии, интенсивного его перемешивания и насыщения обрабатываемой смеси кислородом воздуха в аэротенках устраиваются различные системы аэрации (чаще механическая или пневматическая). Из аэротенков смесь обработанной сточной воды и активного ила поступает во вторичный отстойник, откуда осевший на дно активный ил с помощью специальных устройств (илососов) отводится в резервуар насосной станции, а очищенная сточная вода поступает либо на дальнейшую доочистку, либо дезинфицируется. В процессе биологического окисления происходит прирост биомассы активного ила. Для создания оптимальных условий ее жизнедеятельности избыток ила выводится из системы и направляется в сооружения по обработке осадка, а основная часть в виде возвратного активного ила снова возвращается в аэротенк. Концентрация иловой массы в аэротенке (доза ила по сухому веществу) составляет 2-5 г/дм3; расход воздуха 5-15 м3на 1 м3 сточной воды; нагрузка по органическим загрязнениям 400-800 мг БПК на 1 г беззольного активного ила в сутки. При этих условиях обеспечивается полная биологическая очистка.

Комплексы очистных сооружений, в состав которых входят аэротенки, имеют производительность от нескольких десятков до 2- 3 млн. м3 сточных вод в сутки.

Вместо воздуха для пневматической аэрации сточных вод может подаваться чистый кислород. Для такого процесса используют окситенки, несколько отличные по конструкции от аэротенков. Окислительная способность окситенков в 3 раза выше.

Биофильтры (рис. 13.16) находят широкое применение при суточных расходах бытовых и производственных сточных вод до 20- 30 тыс. м3 в сутки. Важнейшей составной частью биофильтров является загрузочный материал. По типу загрузочного материала их разделяют на две категории: с объемной и плоскостной загрузкой.

Рис. 13.16. Одно- (а) и двухступенчатые (б) схемы установок

для очистки сточных вод биофильтрами:

1 – первичные отстойники; 2, 4 – биофильты 1 и 2 ступеней; 3 – вторичный отстойник;

5 – третичный отстойник

Биофильтры представляют резервуары круглой или прямоугольной формы в плане, которые заполняются загрузочным материалом. Объемный материал, состоящий из гравия, керамзита, шлака с крупностью фракций 15-80 мм, после сортировки фракций засыпается слоем высотой 2-4м. Плоскостной материал выполняется в виде жестких (кольцевых, трубчатых элементов из пластмасс, керамики, металла) и мягких (рулонная ткань) блоков, которые монтируются в теле биофильтра слоем толщиной 8 м.

Сточная вода, подаваемая выше поверхности загрузочного материала, равномерно распределяется через него, при этом на поверхности материала образуется биологическая пленка (биоценоз), аналогичная активному илу в аэротенке. Загрузочный материал поддерживается решетчатым днищем, сквозь отверстия которого обработанная сточная вода поступает на сплошное дно биофильтра и с помощью лотков отводится из биофильтра во вторичный отстойник.

Биофильтры с объемной загрузкой эффективны при полной биологической очистке, при этом их производительность в зависимости от конструктивных особенностей составляет 200-800 г БПК на 1 м3 объема загрузочного материала в сутки.

Биофильтры с плоскостной загрузкой также могут применяться для полной биологической очистки; в этом случае их производительность достигает 2 кг БПК на 1 м3 в сутки благодаря развитой поверхности загрузочного материала и благоприятным условиям циркуляции воздуха в загрузочном материале. Но их целесообразнее применять в качестве первой ступени двухступенчатой биологической очистки тогда, когда имеют место залповые выбросы высококонцентрированных производственных сточных вод или производится реконструкция очистных комплексов. В этом случае эффект работы биофильтров с плоскостной загрузкой составляет 0,5-0,7%, но их производительность может достигать 5-10 кг БПК на 1 м3 в сутки.

При эксплуатации сооружений биологической очистки необходимо соблюдать технологический регламент их работы, не допускать перегрузок и особенно залповых поступлений токсичных компонентов, поскольку такие нарушения могут губительно сказаться на жизнедеятельности микроорганизмов. Поэтому в сточных водах, направляемых на биологическую очистку, содержание нефти и нефтепродуктов должно быть не более 25 мг/дм3, ПАВ - не более 50 мг/ дм3, растворенных солей - не более 10 г/ дм3.

Кислотность сточных вод, поступающих на биохимическую очистку, не должна превышать 9, в противном случае микроорганизмы-минерализаторы погибнут. Последующие запуск и выведение аэротенков и биофильтров в нормальный режим работы могут составить несколько недель.

Биологическая очистка не обеспечивает полного уничтожения в сточных водах всех болезнетворных бактерий. Поэтому после нее воду дезинфицируют жидким хлором или хлорной известью, озонированием, ультрафиолетовым излучением, электролизом или ультразвуком.

Обработка осадков (рис. 13.17) используется тогда, когда в процессе биохимической очистки сточных вод в первичных и вторичных отстойниках образуются большие массы осадков, которые необходимо либо ликвидировать, либо утилизировать.

Осадок

Уплотнение

Стабилизация

Кондиционирование

Обезвоживание

Термическая обработка

Ликвидация

Утилизация

Рис. 13.17. Общая схема процессов обработки осадков

Уплотнение осадков связано с удалением свободной влаги и является необходимой стадией всех вариантов технологических схем обработки осадков. При этом, используя гравитационный, флотационный, центробежный и вибрационный методы, в среднем можно удалить 60% влаги и сократить массу осадка в 2,5 раза.

При стабилизации осадков биологически разлагаемая часть органического вещества разрушается на диоксид углерода, метан и воду. Процесс стабилизации осуществляют с помощью микроорганизмов в анаэробных и аэробных условиях (рис 13.18).

Рис. 13.18. Схема установок аэробной стабилизации активного ила:

1 – аэротенк; 2 – вторичный отстойник; 3 – илоуплотнитель, стабилизаторы.

Кондиционирование осадков - процесс предварительной подготовки осадков перед обезвоживанием в целях улучшения водоотдающих свойств осадков вследствие изменения их структуры и форм связи воды. При этом используют реагентные или безреагентные методы. В первом случае коагулянтами или флокулянтами изменяют структуру осадка и форму связи воды в нем и тем самым улучшают его водоотдающие свойства. Во втором случае применяют тепловую обработку, замораживание с последующим оттаиванием, жидкофазное окисление, электрокоагуляцию и радиационное облучение.

Обезвоживание осадков осуществляют или на иловых площадках, или механически с помощью вакуум-фильтров, фильтров-прессов, центрифуг и виброфильтров.

Термическую обработку производят путем сжигания или сушки осадков (рис. 13. 19). Сжигание осадков производят тогда, когда их утилизация невозможна или нецелесообразна, а также когда отсутствуют условия их складирования, так как после их сжигания объем осадков уменьшается в 80- 100 раз. Осадки сжигают в многоподовых, барабанных, циклонных и распылительных печах, а также в печах кипящего слоя.

Сушку осадков осуществляют в случае подготовки их к утилизации. Разработаны различные технологические схемы получения белково-витаминного кормового продукта (белвитамина), кормовых дрожжей и технического витамина В12.

Рис. 13.19. Схема установки тепловой обработки осадка:

1 – резервуар; 2, 7  - насосы; 3 – теплообменник; 4 – реактор; 5 – устройство для снижения давления; 6 – уплотнитель; и8,9 – аппараты механического обезвоживания.

13.7 Термические методы очистки сточных вод

К термическим методам прибегают при очистке промышленных сточных вод, содержащих главным образом высокотоксичные органические компоненты, обезвреживание которых другими методами невозможно или экономически неоправданно. При этом различают следующие виды термического обезвреживания сточных вод: термоокислительное и жидкофазное окисление.

Сущность термоокислительного («огневого») метода (рис. 13.20) заключается в том, что сточная вода, вводимая в распыленном состоянии в высокотемпературные (900 - 1000°С) продукты горения топлива, испаряется, а органические компоненты сгорают, образуя продукты полного окисления. При этом минеральные примеси образуют расплавленные или твердые частицы, которые либо уносятся дымовыми газами, либо выводятся из камеры сгорания. Обычно для обезвреживания сточных вод методом сжигания применяют специальные печи: камерные, или шахтные, циклонные, или с псевдоожиженным слоем. Высокий расход топлива ограничивает применение огневого метода и делает его целесообразным лишь в отдельных случаях, например в случае высокотоксичных и трудноразрушаемых органических компонентов и относительно небольших объемов сточных вод.

Рис. 13.20. Вариант схемы огневого метода очистки сточных вод:

- Сборник сточных вод; 2,7 – насосы; 3 – печь; 4 – воздуходувка; 5 – скруббер; 6 – сборник воды; 8 – дымосос; 9 –дымовая труба

Сущность метода жидкофазного окисления, или метода «мокрого» сжигания, состоит в окислении органических компонентов сточных вод кислородом воздуха при относительно невысоких температурах (до 35°С) и давлениях, обеспечивающих нахождение воды в жидкой фазе. В зависимости от температуры и времени контакта окисление органических примесей сточных вод происходит полностью или частично. Преимуществом метода являются значительно меньшие затраты тепла, так как отсутствует необходимость в испарении воды.

Глубокая очистка (доочистка) сточных вод применяется для удаления содержащихся в биологически очищенных сточных водах частиц активного ила, биопленки, остаточных загрязнений органического происхождения, ПАВ, биогенных элементов (азот и фосфор), бактериальных загрязнений, которые вредно влияют на водоемы, вызывая их эвтрофикацию и затрудняя повторное использование сточных вод в системах оборотного обеспечения. Необходимая степень глубокой очистки обусловливается техническим регламентом производства или повышенными требованиями к санитарному состоянию водоемов.

Глубокая очистка сточных вод предусматривает: уменьшение концентрации взвешенных веществ в очищенных сточных водах; снижение БПК, содержания биогенных элементов; обеззараживание сточных вод; насыщение очищенных сточных вод кислородом при спуске их в водоемы рыбохозяйственного значения.

Для глубокой очистки от взвешенных и растворенных веществ применяют фильтры различных конструкций с загрузкой из песка, гравийного щебня, антрацита, пластмассовых гранул. При начальных концентрациях взвешенных веществ и БПК 15-20мг/дм3 эффективность очистки по взвешенным веществам составляет 0,75-0,9, а по БПК - 0,5- 0,6. Для глубокой очистки от биологически окисляемых загрязнений применяют биологические пруды, обеспечивающие снижение  БПК до З- 5мг/ дм3. Биологически неокисляемые загрязнения могут удаляться из сточных вод с помощью сорбционных и ионообменных установок.

Обеззараживание (дезинфекция) очищенных сточных вод проводится для уничтожения содержащихся в них болезнетворных бактерий, вирусов и микроорганизмов; эффект обеззараживания должен составлять практически 100%. Поэтому после полной очистки в сточные воды вводят соединения хлора или другие сильные окислители (например, озон), обеспечивающие защиту водоемов от попадания в них возбудителей заболеваний.

Для природных вод, здоровья людей, для животных и рыб наиболее опасны различные радиоактивные отходы, которые образуются главным образом на атомных электростанциях при обработке ядерного топлива. Обработка сточных вод, содержащих радиоактивные загрязнения, зависит от уровня активности и солесодержания. Воды с низким солесодержанием обрабатываются ионообменными и намывными фильтрами. При высоком солесодержании применяют методы электродиализа, выпаривания, обратного осмоса, а остаточные загрязнения снимаются на ионообменных установках. Все сточные воды с радиоактивностью, выше допустимой, сливают в специальные подземные резервуары или закачивают в глубокие подземные бессточные бассейны.

Отходы от выпарных установок, отработавшие ионообменные смолы после соответствующей обработки, т.е. получения специальных «блоков», захораниваются в контролируемых местах.

13.8 Подготовка питьевой воды к употреблению

На обеспечение высокого качества питьевой воды во многих странах тратятся очень большие суммы. По некоторым данным, в США 48% всех расходов на охрану окружающей среды направлены на обеспечение качества воды (на охрану воздуха тратится до 35%, на ликвидацию твердых отходов - 15%, на борьбу с шумом - 1%), и эта сумма ежегодно достигает до 100 млрд. долл.

Снабжение населения водой осуществляется по схеме, показанной на рис. 13.21. Основным элементом водоснабжения является очистка воды.

Водозабор

Водоподготовка

Транспортирование питьевой воды к потребителю

Доочистка воды у потребителя

Рис.13.21. Схема снабжения населения питьевой водой.

Вредные примеси, которые встречаются в воде, обычно подразделяют на три категории. К первой относят неорганические химические вещества, в первую очередь такие, как арсенатионы, нитрат-ионы, ионы фтора (в избыточных концентрациях), а также другие вещества, способные неблагоприятно влиять на здоровье человека (например, тяжелые металлы). Ко второй относят органические химические соединения, которые могут присутствовать в воде в растворенном виде и обладать канцерогенными свойствами (например, пестициды). К третьей относят микроорганизмы, вызывающие различные заболевания, такие как тиф, холера, полиомиелит и др.

Основные элементы очистки воды:

-	введение сульфата меди и последующая аэрация для удаления неприятных вкуса и запаха;

-	первое хлорирование для удаления болезнетворных микроорганизмов

-	коагуляция и осаждение загрязнений из воды;

фильтрование для  удаления  болезнетворных  микроорганизмов;

заключительное хлорирование для завершения уничтожения микроорганизмов.

Для предупреждения роста водорослей и водных растений в накопительные резервуары вводят сульфат меди (медный купорос). Далее воду подвергают аэрации (т.е. воздействуют на нее воздухом), разбрызгивая в воздухе с помощью рядов фонтанов или пропуская через сетку. После аэрации в воду добавляют газообразный хлор для уничтожения болезнетворных микроорганизмов. Не растворяющиеся в воде мельчайшие взвешенные частицы, которые придают ей тот или иной цвет, называются коллоидными. Для удаления этих частиц из воды используют процесс, именуемый коагуляцией. На первом этапе коагуляции в воду добавляют либо сульфат аммония, либо железо, в результате в воде образуются хлопьевидная взвесь. Опускаясь на дно отстойника, она перемешивается с взвешенными в воде частицами и захватывает их. Осадок со дна отстойника удаляют скребками.

На многих водоочистных станциях в воду одновременно с сульфатом аммония или железа вводят небольшое количество крошки активированного угля, который хорошо связывает коллоидные частицы, находящиеся в воде. Кроме того, обработка активированным углем не только обесцвечивает воду, но и значительно улучшает ее вкус и запах

Пройдя через отстойник, вода фильтруется через слой песка т.е. очищается от сравнительно крупных частиц, которые могут засорить фильтр, обеспечивающий эффективность следующего этапа очистки. Фильтрование через песок обеспечивает дальнейшее удаление частиц из воды, однако основное назначение фильтра - это захват и удержание бактерий, вирусов и других микроорганизмов. Периодически песок в фильтрах необходимо промывать для того, чтобы сохранить их способность эффективно задерживать микроорганизмы.

Несмотря на высокую эффективность песчаных фильтров для удаления из воды микробов и вирусов полностью вода от них не освобождается. Дополнительный этап очистки - второе хлорирование воды - разрушает любые микроорганизмы, остающиеся после фильтрование через песок. Хлор также взаимодействует с аммиаком, который может содержаться в воде. Хлор добавляется в избытке по сравнению с уровнем, при котором погибают все микроорганизмы, а также уровнем, необходимым для взаимодействия с присутствующим в воде аммиаком. Это приводит к появлению «свободного» (т.е. не прореагировавшего) хлора в растворе. Одна из причин того, что хлорирование -столь предпочтительная дезинфекция общественных источников воды, состоит в том, что этот избыточный или остаточный хлор обеспечивает быстрый и простой тест на его присутствие. Когда такой тест указывает на присутствие в воде свободного хлора, можно быть уверенным, что любые новые микроорганизмы, попавшие в воду, также погибнут.

Следует отметить, что в результате хлорирования в воде может образоваться небольшое количество хлорированных углеводородов, часть которых, как было установлено, обладает канцерогенными свойствами.

Одной из альтернатив хлорированию воды является ее обеззараживание с помощью озона. Озонирование, как и хлорирование, осуществляется просто путем контакта воды с газом. В отличие от хлорирования, при котором хлор может соединяться с углеводородами, содержащимися в воде, при озонировании хлорированных углеводородов не образуется; наоборот, озон может разрушать присутствующие в воде углеводороды путем их окисления. Более того, озон сам по себе эффективен при обесцвечивании воды и не создает постороннего привкуса и запаха. Однако при озонировании в обработанной воде не остается никаких следов свободного озона, даже если он добавляется в количестве, избыточном для обеззараживания воды и окисления вредных соединений. А это означает, что невозможно быстро удостовериться в полном уничтожении всех содержащихся в воде бактерий и вирусов, как это имеет место в случае хлорирования воды.

Тот факт, что при озонировании воды в ней отсутствует остаточный озон, серьезно препятствует к его широкому применению. Другая причина - продукты реакции озона с органическими веществами, содержащимися в воде, до сих пор не идентифицированы, хотя были обнаружены альдегиды и другие простые органические соединения. Однако, придя к потребителю, водопроводная вода теряет свое качество из-за коррозии металлических труб, а также из-за застоя в водопроводной сети. Поэтому во многих странах широко применяют доочистку воды с помощью бытовых фильтров коллективного или индивидуального пользования. Так, в США ими пользуются более четверти населения, в Израиле - более 40%.

Вопросы для самопроверки

- Классификация природных вод по целевому назначению.

- Основные методы очистки сточных вод.

- Как работают отстойники?

- Назовите основные физико-химические методы очистки сточных вод.

- Биохимическая очистка сточных вод.

- Приведите схему процессов обработки осадков.

- Основные элементы системы водного хозяйства населенного пункта.