7  ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ БИОСФЕРЫ

По информации Минздрава РФ, только 15 % городских жителей России проживают на территориях, где уровень загрязнения воздуха находится в пределах нормативов; 40 % городских жителей живут в условиях периодического превышения в атмосфере предельно допустимых концентраций вредных веществ в 5-10 раз; две трети водных источников России непригодны для питья; многие реки превращены в сточные канавы; доля загрязнений от автотранспорта составляет 46 % общего выброса вредных веществ и доходит до 70-80 % в Москве и  Санкт-Петербурге.  Практически в каждом экономическом районе есть регионы с наиболее неблагоприятной экологической обстановкой, которая обусловлена деятельностью комплекса конкретных производств.

За последние годы, несмотря на значительное падение производства и остановку многих промышленных предприятий выбросы загрязняющих веществ в атмосферу достигли 40-43 млн. т, в том числе от стационарных источников – 21 – 24  млн. т.  Наибольшее загрязнение атмосферы  происходит в результате деятельности предприятий энергетики – 27 %, цветной металлургии – 20,4 % и черной металлургии – 15,1 % (табл. 7.1).

Таблица 7.1 Распределение отраслей промышленности по производимым ими выбросам загрязняющих веществ в атмосферу

| Отрасль промышленности | Доля выброса, % |
| --- | --- |
| Электроэнергетика | 27,7 |
| Цветная металлургия | 20,4 |
| Черная металлургия | 15,1 |
| Нефтедобыча | 7,8 |
| Нефтепереработка | 5.0 |
| Машиностроение | 4,0 |
| Газовая | 3,9 |
| Промстройматериалы | 3,7 |
| Угольная | 3,6 |
| Деревообработка | 2,9 |
| Химическая | 2,6 |
| Пищевая | 1,7 |
| Оборонная | 0,8 |
| Легкая | 0,4 |

Суммарный объем загрязненных сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты РФ, распределяются между жилищно-коммунальным хозяйством  (51 %), промышленностью (35 %) и сельским хозяйством (13  %) и в течение последних нескольких лет практически не изменяются. Распределение отраслей промышленности по производимым  ими  сбросам загрязняющих сточных вод приведено в табл. 7.2

Таблица 7.2  Распределение отраслей промышленности по производимым сбросам загрязняющих сточных вод

| Отрасль промышленности | Доля сброса, % |
| --- | --- |
| Деревообработка | 21,0 |
| Химическая | 16,9 |
| Электроэнергетика | 12,7 |
| Машиностроение | 9,1 |
| Черная металлургия | 8,8 |
| Угольная | 8,6 |
| Цветная металлургия | 6,2 |
| Нефтепереработка | 3,7 |
| Оборонная | 2,1 |
| Легкая | 2,0 |
| Пищевая | 2,0 |
| Промстройматериалы | 1,5 |
| Нефтедобыча | 0,4 |
| Газовая | 0,4 |

Энергетическая промышленность. К основным воздействиям энергетики на окружающую среду относятся потребление воды, кислорода воздуха, изменение ландшафта,  а также многообразные выбросы, сбросы и отходы, поступающие в окружающую среду.

Производство энергии на тепловых электростанциях (ТЭС), основанное на сжигании органического топлива, приводит к значительному загрязнению окружающей среды и, в первую очередь, атмосферного воздуха. Одним из факторов воздействия ТЭС, работающих на угле, на окружающую среду являются выбросы из систем складирования и транспортировки топлива, пыле- и золоудаления. При транспортировке и складировании топлива возможно не только пылевое загрязнение, но и выделение продуктов окисления топлива.

Годовой объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу тепловыми электростанциями составляет 4,4 - 4,6 млн. т твердых веществ (диоксида серы, оксидов азота и углерода) или около 85—89% общих, выбросов по энергетической промышленности. Наибольшие объемы валовых выбросов вредных веществ в атмосферу производят (тыс. т/год): Рефтинская ГРЭС (г. Асбест) - до 250, Новочеркасская ГРЭС -  до 209, Троицкая ГРЭС -  до 1645 и Рязанская ГРЭС - до 145. В состав отходящих дымовых газов входят СО2, SO2 и SO3 и ряд других компонентов. Наряду с газообразными выбросами теплоэнергетика является «производителем» огромных масс твердых отходов; к ним относятся «хвосты» углеобогащения, зола и шлаки. В настоящее время огромные площади занимают твердые отходы тепловых электростанций (ТЭС) - золы и шлаки, близкие по составу к металлургическим. Их ежегодный выход достигает 70 млн. т, тогда как степень использования не превышает 1-2%.

Энергетическая промышленность — крупнейший потребитель пресной и морской воды, на ее долю приходится 66% общего объема забора пресной воды промышленностью и 98% забора морской воды; а по использованию воды — около 70%. Наиболее значительные объемы валовых сбросов загрязненных сточных вод в природные водные объекты производят (млн. м3): ТЭЦ-10 (г. Ангарск) - 168, Безымянская ТЭЦ (г. Самара) - 90 и Красноярская ТЭЦ-2 - 52.

Водохранилища, возникшие в результате сооружения плотин гидроэлектростанций, кроме положительного эффекта (регулирование речного стока, снижение опасности наводнений и развития эрозии почв, снабжение водой и др.), оказывают и отрицательное воздействие на природную среду (затопление земель и населенных пунктов, засоление или заболачивание почв, затопление и разложение наземной растительности, развитие новых видов водной флоры и фауны и т.п.).

Нефтедобывающая промышленность. Воздействие этой отрасли промышленности на атмосферу, гидросферу и литосферу характеризуется:

- загрязнением атмосферы выбросами вредных веществ;

- потреблением воды для буровых установок и компрессорных станций, заводнением и сбросом загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды, на рельеф;

- извлечением с нефтью высокоминерализованных попутных вод;

- изменением ландшафта (земляные работы, изъятие земель для строительства объектов нефтегазодобычи, застройка, перемещение грузов волоком), вырубкой лесов, загрязнением почвы нефтепродуктами, разрушением пластов недр и др.;

- захоронением отходов бурения;

- аварийными разливами нефти.

Несмотря на то, что вклад отрасли в промышленное загрязнение атмосферы незначителен (7,8%), она характеризуется, самой низкой в промышленности Российской Федерации степенью улавливания вредных веществ, поступающих в атмосферу (в целом по отрасли - 1,7%, в том числе по твердым веществам - 5,8%, жидким и газообразным - 1,6%). Характерными загрязняющими веществами, образующимися в процессе добычи нефти, являются углеводороды и оксид углерода. Значительная масса загрязнений поступает в атмосферу при сжигании нефтяного газа в факелах.

В нефтедобывающей промышленности экономия свежей воды за счет использования оборотных систем водоснабжения достигает 89%, что выше среднего показателя по промышленности (78%). Большая часть сточных вод сбрасывается нефтедобывающими предприятиями в поглощающие горизонты (в основном для поддержания пластового давления в нефтяных пластах), поверхностные водоемы (биологически очищенные и неочищенные загрязненные воды), а также на рельеф. Сброс загрязненных сточных вод в водоемы невелик (31,1 млн. м3), большая их часть (около 80%) сбрасывается недостаточно очищенными.

Особый случай представляют «залповые» выбросы нефти и нефтяного газа в результате ошибок, что вызывает локальные, но очень сильные загрязнения окружающей среды. При выбросах газа («газовых шапок») нефтяных месторождений его компоненты осаждаются на поверхности суши и водоемов, загрязняют растительный покров, проникают с атмосферными  осадками в глубь почвы. Серьезный ущерб окружающей среде наносится разливами нефти и минерализованных сточных вод вследствие прорывов трубопроводов, вызванных различными причинами.

Нефтеперерабатывающая промышленность. Размещение предприятий отрасли, которая является одним из крупнейших водопотребителей, вблизи водоемов или на территории крупных городов создает опасность для водных объектов и оказывает отрицательное воздействие на экологическую обстановку городов, что требует принятия дополнительных природоохранных мер.

Доля отрасли в общепромышленном сбросе загрязненных сточных вод составляет около 4%, однако следует отметить значительный рост этого сброса в 1995 г., который достиг 317,4 млн. м3. Наибольший объем сброса сточных вод этой категории приходится на АО «Ангарскнефтеоргсинтез» (г. Ангарск) - 173,2 млн. м3 (или 54,6% сбросов, производимых этой отраслью).

На нефтеперерабатывающих предприятиях основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферу, являются углеводороды и летучие органические соединения, диоксид серы, оксид углерода и оксиды азота. Среди других проблем можно выделить образование большого количества отходов производства (кислые гудроны, стоки синтетических жирных кислот, сернистощелочные стоки, отработанные отбеливающие земли).

Значительное количество нефти и нефтяных углеводородов поступает в биосферу при ее переработке. По мере того как возрастает глубина переработки нефти, увеличивается и количество стоков, которые отличаются более сложным составом и включают 	 разнообразные токсические соединения, в том числе пропан, бутан, этилен, фенол, бензол и другие углеводороды.

Объем выбросов диоксида серы на нефтеперерабатывающем заводе мощностью 12 млн. т составляет 219 тыс. т в год, причем их отрицательное влияние проявляется на расстоянии до 20 км от предприятия. Мощные предприятия нефтепереработки имеют стабильно высокое содержание загрязняющих веществ вблизи источника, очень медленно снижающееся по мере удаления от него. Наиболее опасная обстановка возникает в аварийных ситуациях, риск которых нельзя исключать даже при использовании современных технологий и новейшей аппаратуры.

Значительно загрязняют почвы и поверхностные воды городские стоки, содержащие продукты неполного сгорания нефти и нефтепродуктов, отработанные смазочные масла, охлаждающие эмульсии и другие соединения нефтяного происхождения. Большую опасность представляют перевозки нефти крупнотоннажными танкерами-нефтевозами (табл. 7.3). Общая масса нефтепродуктов, ежегодно попадающих в моря и океаны, приближенно оценивается в 5-10 млн. т.

Таблица 7.3

Источники загрязнения гидросферы нефтью.

| Источники загрязнения | Общее количество, млн.т/год | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Морские перевозки В том числе: обычные перевозки катастрофы | 2,13 1,83 0,3 | 34,9 30,0 4,9 |
| Вынос реками | 1,9 | 31,1 |
| Попадание из атмосферы | 0,6 | 9,8 |
| Природные источники | 0,6 | 9,8 |
| Промышленные отходы | 0,3 | 4,9 |
| Городские отходы | 0,3 | 4,9 |
| Отходы прибрежных нефтеочистительных заводов | 0,2 | 1,3 |
| Добыча нефти в открытом море В том числе: обычные операции аварии | 0,08 0,02 0,06 | 1,3 0,3 0,98 |

Сухогрузный и пассажирский водный транспорт также сбрасывает в воды большое количество отработанной нефти и нефтепродуктов. В настоящее время почти 100% морских судов работает на жидком топливе, причем их мощность возрастает из года в год. Нефть и нефтепродукты поступают в Мировой океан в процессе бункеровки топлива, вследствие утечек, при перекачке за борт трюмных вод, из-за неполного сгорания топлива и т.п. Своего рода «залповыми» выбросами нефтепродуктов в биосферу стали аварии нефтеналивных судов при столкновениях, посадке на мель. Использование при транспортировке нефти супертанкеров, обладающих большой массой, глубокой осадкой и малой маневренностью, с экологической точки зрения весьма опасно, тем не менее, суда водоизмещением 500 тыс. т уже спущены на воду, а суда водоизмещением 800 тыс.т проектируются и строятся в ряде государств.

Газовая промышленность. При добыче, переработке, хранении и транспортировке природного газа ущерб окружающей природной среде наносится выбросами вредных веществ в атмосферу. Ряд населенных пунктов, расположенных в местах добычи и переработки газа, включен в перечень городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Особенно сильно это влияние проявляется в Астраханской области. Улавливание вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу предприятиями отрасли, составляет 27,1% (в том числе твердых веществ - 12,9%, диоксида серы - 73,2%, оксида углерода - 19%), практически не улавливаются оксиды азота и углеводороды.

Воздействие на водные объекты связано с потреблением воды для буровых установок, компрессорных станций и заводнения, сбросом неочищенных сточных вод, тепловым загрязнением водоемов.

Последствия воздействия газовой промышленности на литосферу многообразны: изменение ландшафта (земляные работы, система очистки промывочного раствора, застройка, перемещение грузов волоком), вырубка лесов, загрязнение почвы нефтепродуктами, разрушение пластов недр и др.

Угольная промышленность. На экологическую обстановку Кузнецкого, Канско-Ачинского, Печорского, Южно-Якутского, Подмосковного, Ростовского угледобывающих регионов, городов и поселков воздействуют более 200 шахт, около 70 разрезов, свыше 70 обогатительных фабрик и примерно 350 других предприятий отрасли.

Если в других отраслях промышленности со спадом производства сократились в той или иной степени объемы выбросов вредных веществ в атмосферу и сбросов неочищенных сточных вод, то в угольной промышленности все наоборот. Несмотря на то, что объем добычи угля за последние 5 лет сократился с 353 до 263 млн. т, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных установок за этот же период возросли с 236 до 626,5 тыс. т, а сбросы загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты - с 552 до 740,2 млн. м3.  Увеличились объемы выброшенных вредных веществ (тыс. т): жидких и газообразных - с 275,7 до 540,1, оксида углерода - с 63 до 64,4, оксида азота - с 14,9 до 16,3 и углеводородов - с 36,5 до 403,4; возрос также сброс загрязненных сточных вод с 664,1 до 740,2 млн. м3.

К основным факторам угольной промышленности, влияющим на состояние окружающей природной среды, относятся:

- изъятие земель, их загрязнение отходами добычи и обогащения угля и горючих сланцев;

- истощение водных ресурсов и изменение гидрологического режима подземных и поверхностных вод;

- загрязнение подземных и поверхностных водных объектов  производственными и хозяйственно-бытовыми сточными водами от предприятий и населенных пунктов;

- загрязнение воздушного бассейна твердыми и газообразными вредными веществами при добыче, переработке и сжигании твердого топлива (многочисленные котельные, дымящиеся породные отвалы т.д.).

Из общего объема загрязненных сточных вод (740,2 млн. м3) около 80% сбрасываются недостаточно очищенными, остальные - без очистки.

Из предприятий отрасли 80% имеют сооружения для очистки сточных вод, однако только 25% мощностей работают эффективно.

Основными источниками выбросов вредных веществ в атмосферу в отрасли являются промышленные и бытовые котельные, вентиляционные и аспирационные системы шахт »и обогатительных фабрик, породные отвалы и др. Выбросы в атмосферу достигли 626,5 тыс. т вредных веществ, из них около 50% приходится на объединение «Воркутауголь».

Площадь нарушенных горными работами земель составляет 107 тыс. га, из которых почти половина расположена в Кузнецком бассейне.

Горнодобывающая промышленность. Минеральные ресурсы, почти все виды, которых относятся к невозобновимым, современной горной промышленностью используются далеко не полностью. В большинстве стран остается в недрах или выбрасывается в отвалы 12-15% руд черных и цветных металлов.  При разработке полиметаллических руд из них, как правило, извлекаются один-два металла, которые в настоящий момент особенно нужны, а остальные сопутствующие металлы выбрасываются вместе с вмещающей породой. При добыче калийных солей  и слюды в отвалах остается до 80% сырья.

К XXI в. мировой объем добычи полезных ископаемых достиг 650 млрд. т; для их извлечения перемещаются сотни миллиардов тонн вскрышных пород, грунта, почвы. Геологическая деятельность человека превосходит по мощи природные процессы и приводит к резкому ухудшению экологической обстановки на землях горного отвода и прилегающих к ним территориях. Массовые взрывы на карьерах стали регулярными и являются очень крупными источниками пыли и ядовитых газов. Как правило, при мощном взрыве пылегазовое облако рассеивает 200-250 т пыли в радиусе 2-4 км от эпицентра взрыва, вызывая загрязнение окружающей среды на прилегающих территориях.

Разработка месторождений полезных ископаемых в большинстве случаевt негативно влияет на гидрогеологические условия района добычи и приводит к образованию депрессионных воронок и обезвоживанию земель и водоемов на прилегающих территориях. В то же время сброс карьерных вод и вод шахтного отлива в природные водоемы повышает их кислотность. Ведение горных работ открытым (наиболее дешевым) способом приводит к ландшафтным нарушениям, которые по своим масштабам соизмеримы с последствиями крупных природных катастроф.

Черная металлургия - одна из наиболее емких отраслей промышленности по загрязнению окружающей природной среды. Производство чугуна и стали в нашей стране ежегодно сопровождаются образованием более 70 млн. т металлургических шлаков, из которых используется немногим более 50%. Кроме того, различные виды металлургического производства и металлообработки (доменное, сталеплавильное, горячий прокат, травление металлов и т.д.) дают большие массы разнообразных по составу шламов и пыли, используемых частично или вообще не используемых. Только накопление шламов с содержанием железа около 50% на заводах черной металлургии достигает 20 млн. т/год. В целом производство 1 т стали сопровождается образованием около 0,4 т твердых отходов, не считая дымовых газов и загрязненных сточных вод.

Металлургические шлаки представляют собой силикатные системы с различным содержанием железа. Те же шлаки содержат тяжелые металлы, мышьяк, сурьму, остатки флотагентов и другие примеси, которые из отвалов и других накопителей отходов попадают в окружающую среду. На выплавку 1 т чугуна различные предприятия расходуют от 25 до 700 м3 воды, на 1 т ферросплавов - от 40 до 800 м, а на 1 т алюминия — около 1500 м3, что обусловлено применением недостаточно совершенных технологий.

Металлургическое производство является опасным источником загрязнения атмосферы отходящими газами и твердыми выбросами. Выбросы предприятий черной металлургии имеют высокую (300-400, а иногда до 800°С) температуру и могут быть использованы как теплоносители. Загрязнение воздуха от предприятий черной металлургии в зависимости от силы ветра распространяется на расстояние 15-25 км. Воздушный бассейн загрязняют и многочисленные источники «неорганизованных» выбросов данной отрасли: рудные дворы, бункерные эстакады, узлы агломерационного производства и переработки шлаков. Так, выброс SO2 при агломерировании составляет около 190 г на 1 т руды, а в отходящих газах мартеновских печей, работающих на кислородном дутье, содержится до 60 кг СО и до 3 кг SO2 в расчете на 1 т готовой продукции. Значительные выбросы специфических вредных веществ, таких как сероводород, сероуглерод, фтористые соединения, бенз(а)пирен, аммиак, фенол, углеводород, из-за большой токсичности предопределили превышение допустимых санитарно-гигиенических норм. Средние за год концентрации сероуглерода превышают предельно допустимые концентрации в Магнитогорске - в 5 раз, в Кемерово - в 3 раза, бенз(а)пирена: в Новокузнецке - в 13 раз , Магнитогорске - в 10 раз, Новотроицке - в 7 раз, Нижнем Тагиле - в 5 раз, Череповце - в 13 раз и т.д.

Наибольшее количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, приходится на АО «Северсталь» (г. Череповец) до 394 тыс. т в год, Новолипецкий металлургический комбинат - до 356 тыс. т, Магнитогорский металлургический комбинат - до 290 тыс. т.

В городах, где расположены крупные предприятия черной металлургии, систематически отмечается высокое загрязнение воздуха несколькими примесями, а также одной примесью с высоким классом опасности или наибольшими уровнями концентрации, причем максимальные концентрации примесей достигают 10-155 ПДК.

На предприятиях отрасли продолжают сбрасывать большой объем загрязненных сточных вод в водоемы, куда вместе с этими водами попадают загрязняющие взвешенные вещества, сульфаты, хлориды, соединения железа и тяжелых металлов. Эти сбросы настолько велики, что превращают реки и водоемы в «чрезвычайно грязные». В целом по отрасли из года в год увеличивается общий объем сбрасываемых загрязненных сточных вод в поверхностные воды и составляет около 757 млн. м3 в год. Существенное воздействие на состояние подземных вод оказывают предприятия через фильтрующие накопители. Так, Новолипецкий металлургический комбинат явился источником загрязнения подземных вод родонитами (до 957 ПДК), цианидами (до 308 ПДК), нефтепродуктами (до 80 ПДК), фенолами (до 50 ПДК).

Крупные предприятия черной металлургии представляют значительные источники загрязнения почвенных покровов. По данным аэрокосмической съемки, зона загрязнения почвенного покрова прослеживается на расстоянии до 60 км от источника загрязнения.

Огромные объемы выбросов и сбросов загрязнителей объясняются следующими причинами: каждый третий источник загрязнения не оснащен очистными установками, каждая пятая пылегазоочистная установка не работает или работает неэффективно, только половина сточных вод очищается до установленных нормативов. Коэффициент обезвреживания газообразных вредных веществ составляет около 60%.

Цветная металлургия. Наиболее крупные предприятия цветной металлургии расположены в Красноярском крае, Мурманской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской и Новосибирской областях, Республике Башкортостан и Приморском крае.

Предприятия отрасли оказывают существенное влияние на формирование экологической обстановки в районах их расположения, а в некоторых случаях и полностью ее определяют. Особое место по масштабам производства и влиянию на окружающую природную среду занимают предприятия Российского акционерного общества (РАО) по производству цветных и драгоценных металлов «Норильский никель», которые обеспечивают выпуск 75% никеля, меди и кобальта в стране. Основные предприятия РАО сосредоточены в двух экологически напряженных регионах - Мурманской области и на п-ове Таймыр. Особенность районов расположения этих предприятий - их экологическая уязвимость.

Неблагоприятные физико-географические условия Приполярья определяют пониженный уровень устойчивости природной среды, который в несколько раз меньше, чем в средних широтах. Загрязняющие вещества переносятся в атмосфере на 100 - 200 км и более.

Цветная металлургия продолжает оставаться одним из лидеров загрязнения окружающей природной среды России. Несмотря на снижение за последние 6 -7 лет производства цветных металлов (алюминий, медь, цинк, свинец, никель, олово, магний, кобальт, сурьма и титан), выброс вредных веществ по отрасли в целом не снижается и составляет около 3693 тыс. т или 20,4% объема выбросов промышленности.

Цветная металлургия является вторым после теплоэнергетики загрязнителем биосферы диоксидом серы. В процессе обжига и переработки сульфидных руд цинка, меди, свинца и некоторых других металлов в атмосферу выбрасываются газы, содержащие 4-10% SO2 - концентрация, достаточная для организации производства серной кислоты.

Основную нагрузку на воздушный бассейн по объему выбросов загрязняющих веществ (тыс. т) оказывают: АО «Норильский комбинат» - 2041,2; АО «ГМК «Печенганикель»-256,9; АО «Комбинат «Южуралникель» - 197,2; АО «Комбинат «Североникель» - 142,1; АО «Красноярский алюминиевый завод»-  87,9; АО «Ачинский глиноземный комбинат» - 74,4 и др.

В нескольких десятках городов, где расположены предприятия цветной металлургии, в почвенном покрове обнаружены тяжелые металлы в количестве, превышающем ПДК в 2 - 5 раз и более. По суммарному индексу загрязнения почвенного покрова первое место занимает г. Рудная Пристань (Приморский край), в котором расположен свинцовый завод. В почвах зоны радиусом 5 км вокруг Рудной Пристани наблюдается загрязнение почв: свинцом- 300 ПДК, марганцем - 2 ПДК и др. К чрезвычайно опасной категории загрязнения почв относятся города: Белово Кемеровской области, где содержание свинца в почвенном покрове достигает 50 ПДК, Ревда Свердловской области - содержание свинца до 5 ПДК и ртути - до 7 ПДК.

В мире ежегодно выплавляется цветных металлов приблизительно в 15 раз меньше, чем черных. Однако на 1 т производимого цветного металла выход шлаков составляет 10-200 т, поэтому их масса вполне сопоставима с выходом шлаков в черной металлургии.

В отвальных шлаках цветной металлургии обнаруживают значительные массы ценных компонентов, причем в ряде случаев их содержание выше, чем в добываемых рудах. Так, в отвалах шлаков медеплавильных  заводов  содержится более 27 млн. т железа, 335 тыс. т меди и 2 млн. т цинка, в шлаковых отвалах свинцовых заводов - до 3 млн. т железа, более 900 т цинка, 150 тыс. т свинца, 70 тыс. т меди. Подобные шлаки  должны перерабатываться для извлечения ценных металлов, но они же являются и опасным источником загрязнения почв и поверхностных вод тяжелыми металлами. Производство цветных металлов и сплавов, также гальваническое производство поставляют в биосферу Se, As, Sb, Cu, Ag, Ni, /n, Cd, Hg, Al, Sn, Pb, Bi, Mo, W, Ni. Кроме твердых отходов металлургические и металлообрабатывающие заводы сбрасывают в реки и другие водоприемники сточные воды, содержащие твердые взвеси, растворы
и эмульсии солей, кислот и щелочей, растворимые соединения тяжелых металлов, цианиды и углеводороды.

Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Крупнейшие предприятия отрасли сосредоточены в Восточной Сибири, на севере и северо-западе европейской территорий России, на Урале, а также в Калининградской области. Данная отрасль относится к числу водоемких  отраслей, оказывающих значительное воздействие на поверхностные воды. Объемы используемой воды в целом по отрасли достигли 2010,3 млн. м3. На эту отрасль приходится более 20% общего промышленного сброса загрязненных сточных вод в стране.

Наибольшие объемы сброса загрязненных сточных вод (млн. м3) приходятся на: Котласский ЦБК - 232,4, Братский ЛПК - 222,6, Архангельский ЦБК - 177, Усть-Илимский ЛПК -99,6 и Байкальский ЦБК - 69.

При используемых в отрасли технологиях около 50% сырья поступает в отходы в виде загрязненных смесей с водой (древесина и кора, сухие вещества, содержащиеся в последрожжевой бражке, шламы водоочистных сооружений, шламолигнин). Составной частью технологических линий являются сооружения для очистки воды, транспортировки и захоронения отходов, которые занимают большие площади. В аспекте воздействия на окружающую среду важнейшей проблемой целлюлозно-бумажной промышленности признана переработка жидких сульфитных щелоков.

Выбросы загрязняющих веществ по отрасли составляют до 522,2 тыс. т в год или около 3% объема выбросов от промышленности России; доля уловленных и обезвреженных веществ в отрасли — ниже средней по промышленности (73,5% против 79,4%).

Химическая и нефтехимическая промышленность. Предприятия отрасли расположены во многих регионах России, крупные комплексы сформировались в Татарстане, Башкортостане, Омской, Ярославской, Нижегородской, Самарской, Волгоградской, Пермской, Кемеровской и Иркутской областях. В ряде населенных пунктов России воздействие предприятий отрасли на окружающую среду доминирует.

Предприятия химической промышленности являются источниками менее крупнотоннажных, но значительно более разнообразных и токсичных стоков и выбросов в биосферу. К ним в первую очередь следует отнести органические растворители, амины, альдегиды, хлор и его производные, оксиды азота, циановодород, фториды, сернистые соединения (диоксид серы, сероводород, сероуглерод), металлорганические соединения, соединения фосфора, ртуть.  Содержание вредных веществ в воздушном бассейне повышается из-за размещения технологического оборудования на открытых площадках, нарушения его герметичности, большого  количества наружных технологических коммуникаций. При сернокислотном производстве происходит выброс больших объемов SO2 и пр. соединений серы. Заводы азотных удобрений выбрасывают в сутки  2-5 т  NOX, HNO3 и HNO2. Поставщиками хлора в атмосферу являются предприятия по производству пестицидов, органических красителей, соды, соляной и уксусной кислот, а фтор и его соединения поступают в атмосферу в выбросах заводов по производству фосфорных удобрений, эмалей и т.п. Заводы синтетического каучука выбрасывают в воздушный бассейн стирол, толуол, ацетон, изопрен, а содовые заводы - аммиак, Р2О5, SO2. Температура многих отходящих газов заводов химической промышленности практически не отличается от температуры окружающей среды, в результате чего происходит скопление токсических веществ вблизи источников выбросов.

Производственные потребности химического комплекса в воде на 91% удовлетворяются оборотными системами. Вместе с тем водоемкость химических процессов велика, что приводит к образованию значительных объемов сточных вод. В частности, предприятия отрасли за год сбрасывают в водоемы около 1450 млн. м3 загрязненных сточных вод. Вместе с этими водами в водоемы поступают нефтепродукты, взвешенные вещества, азот общий, азот аммонийный, нитраты, нитриды, хлориды, сульфаты, фосфор общий, цианиды, роданиды, кадмий, кобальт, марганец, медь, никель, ртуть, свинец, хром, цинк, сероводород, сероуглерод, спирты, бензол, формальдегид, фурфурол, фенолы, СПАВ, карбамид, пестициды.

Многочисленные накопители предприятий отрасли остаются источниками загрязнения подземных вод кадмием, никелем, цинком, свинцом, метанолом, фенолом, аммонием на площадях в десятки квадратных километров, что делает невозможным использование водоносных горизонтов для питьевого водоснабжения.

На предприятиях химической и нефтехимической промышленности образовалось свыше 11 млн. т отходов (шламы, ртутьсодержащие отходы, отработанные соляная и серная кислоты, дистиллированная жидкость и шлам аммиачно-хлоридных производств кальцинированной соды, лигнин, фосфогипс, изношенные шины, резиносодержащие отходы и др.), из которых примерно 30% используется, а остальные отходы либо уничтожаются и вывозятся на свалки, либо складируются, занимая огромные территории земельных ресурсов.

Специфика микробиологической подотрасли состоит в производстве белково-витаминного концентрата и выбросах белка, пыли БВК, который отрицательно воздействует на здоровье населения в районах расположения Киришского биохимического завода, Благовещенского биохимкомбината, Светлоярского завода БВК. Этими предприятиями за год выбрасывается в атмосферу около 36 тыс. т вредных веществ, из которых улавливается только 67%. Объем сброса загрязненных сточных вод этими же предприятиями за год составляет 73,7 млн. м3, в основном это сточные воды, образующиеся при выделении и сгущении биомассы. Со сточными водами в водоемы поступают сульфаты, хлориды, фосфор, соединения азота, метанол, фурфурол и другие вещества.

Промышленность строительных материалов. Предприятия этой отрасли расположены во всех регионах Российской Федерации. Наибольшее загрязнение атмосферного воздуха производствами стройматериалов отмечено в Ленинградской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Ростовской, Липецкой, Белгородской, Московской и Новосибирской областях, в Краснодарском, Алтайском и Приморском краях, а также в Бурятии. Вокруг заводов, производящих цемент, асбест и другие строительные материалы, сложились зоны с повышенным содержанием в воздухе пыли, в том числе цементной пыли, бенз(а)пи-рена и других вредных веществ.

Выбросы загрязняющих веществ от предприятий промышленности строительных материалов содержат в основном пыль и взвешенные вещества (54% суммарного выброса по отрасли), а также оксид углерода (23,3%). Кроме того, в выбросах присутствуют диоксид серы, оксиды азота, сероводорода, формальдегид, толуол, бензол, пентоксид ванадия, ксилол и другие вещества. Наибольшая доля выбросов приходится на предприятия, производящие цемент, - 273 тыс. т или 40,5%.

Машиностроительная промышленность. Предприятия этой отрасли расположены почти во всех республиках, краях и областях Российской Федерации.

Основными источниками загрязнения окружающей среды на машиностроительных предприятиях являются линейное производство, травильные и гальванические цехи, цехи механической обработки, сварочные и покрасочные цехи и участки.

Отрасль за год выбрасывает в атмосферу около 725 тыс. т, из которых улавливается всего лишь 46,8-45,5%.

Поскольку предприятия машиностроения размещены по всей стране, большие объемы сбрасываемых сточных вод загрязняют многочисленные водоемы, мелкие и большие реки. Из сброшенных в поверхностные водоемы за год 1,82 млрд. м3 сточных вод загрязненные сточные воды составили 780 млн. м3, в том числе 170 млн. м3 без очистки.

Общие для всех видов машиностроения технологические процессы термообработки, гальванотехники, нанесения лакокрасочных покрытий и обработки пластмасс по-разному воздействуют на окружающую среду. Сточные воды этих производств содержат токсичные вещества, образующиеся из кислот (концентрация серной кислоты в отработанных травильных растворах достигает 2—4%), неорганических солей хрома, цинка, меди, никеля, других тяжелых металлов.

На машиностроительных предприятиях образуются твердые отходы (черные и цветные металлы, шлак, окалина, зола, горелая формовочная смесь, шламы и флюсы, абразивы, древесные отходы, пластмассы). Отходы гальванического производства, относящиеся к первому классу опасности, в основном, вывозятся на полигоны (Калужская область), часто для этого неприспособленные (Алтайский край, Курская область), или накапливаются на территории предприятий (Нижегородская область и Красноярский край).

Транспортно-дорожный комплекс. Воздействие транспорта и обеспечивающей его функционирование инфраструктуры сопровождается значительным загрязнением окружающей среды. Основные виды воздействия — загрязнение атмосферного воздуха токсичными компонентами отработавших газов транспортных двигателей, выбросы в атмосферный воздух от стационарных источников, загрязнение водных объектов, образование производственных отходов и воздействие транспортного шума.

Транспортный комплекс, к которому относятся автомобильный,  водный,  воздушный и железнодорожный транспорт,  а также дорожное хозяйство, является крупнейшим источником загрязнения атмосферного воздуха. Оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу этим комплексом, по данным Министерства транспорта Российской Федерации, проводилась для передвижных (транспортные средства) и стационарных (доки, ремонтные заводы, терминалы, котельные и др.) источников.

Оценивались выбросы семи наиболее массовых вредных веществ: оксида углерода, углеводородов, диоксида азота, сажи, диоксида серы, соединений свинца и твердых веществ. В среднем общая масса загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от передвижных источников, составляет около 12 млн. т в год, в том числе от автотранспорта - 95%, воздушного транспорта - 2,5%, морского и речного транспорта  2,8%.

Годовой валовой выброс вредных веществ в атмосферу от стационарных источников, по данным Минтранса России, определяется в 840 тыс. т, в том числе твердых частиц (пыли) — 409,4 тыс. т и диоксида серы—233 тыс. т. Таким образом, суммарная масса выбросов вредных веществ от передвижных и стационарных источников составляет около 12,4 млн. т.

Многие отходы, образующиеся на предприятиях транспортного комплекса, представляют собой вторичное сырье, а также отработанные нефтепродукты, отходы красок и шлаки.

Автомобильный транспорт. В промышленно развитых странах основным  источником загрязнения  атмосферы  является автотранспорт, парк которого  непрерывно растет. Если в 1900 г. на планете насчитываемо 6 тыс. автомобилей, то к началу XXI в. численность мирового парка автомашин достигла 500 млн. единиц.

В крупных городах России доля выбросов от автотранспорта соизмерима с выбросами от промышленных предприятий (Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Уфа, Омск и др.). В городах с менее развитой промышленностью вклад автотранспорта в суммарное загрязнение атмосферного воздуха возрастает и в отдельных случаях достигает 80-90% (Нальчик, Якутск, Махачкала, Армавир, Элиста, Горно-Алтайск и др.). В 150 городах-  среди них Москва, Томск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург - выбросы от транспорта превышают промышленные. Нередко концентрации вредных веществ от автомобильных выхлопов превышают ПДК в 10—20 раз.

Отработавшие газы автомобильных двигателей содержат около двухсот веществ, большинство из которых токсичны. К токсичным относят, прежде всего,  следующие компоненты выхлопных газов: СО, NО2, углеводороды. Кроме того, некоторые виды топлива содержат серу, что обусловливает содержание в выхлопных газах SО2.  С начала 30-х гг. к подавляющему большинству бензинов добавляют в качестве антидетонатора  тетраметил- или тетраэтилсвинец в количестве 80 мг/л. При движении автомобиля от 25 до 75% этого свинца выбрасывается в атмосферу, осаждается на землю, попадает в поверхностные воды. Свинец аккумулируйся в почве и растительности вдоль автострад (в городах - вдоль улиц с оживленным движением), заметное количество соединений свинца содержится в воздухе крупных городов. По данным США и Великобритании, до 90% всего свинца, содержащегося в атмосфере, следует отнести  на счет выхлопных газов. В настоящее время в ряде стран (Япония  и др.) использование этилированного бензина запрещено.

Автотранспорт является также источником загрязнения биосферы нефтепродуктами. Исходя из средних потерь нефтепродуктов на одну машину 10-11 л в год, общий выброс  нефтепродуктов мировым автомобильным парком составляет около 5 млн. т в год, причем большая часть его попадает в почву и в гидросферу.

Водный транспорт. Воздействие его на окружающую среду, прежде всего,  на водные ресурсы связано с потерей нефтепродуктов при погрузке и выгрузке, сбросами загрязненных вод, а также сносами сыпучих грузов с причалов, потерями при работе земляных снарядов и т.п. Сточные воды от судов, административных и производственных корпусов портов направляются в городской коллектор и далее на городские очистные сооружения.

Воздушный транспорт. Для современной авиации характерны два определяющих фактора воздействия воздушных судов — авиационный шум и выбросы авиадвигателями загрязняющих веществ. Хотя в России в последнее время появились самолеты, шум от которых существенно ниже, чем у ныне эксплуатируемых, наибольшее воздействие на окружающую среду оказывают самолеты, удовлетворяющие лишь минимальным требованиям международного стандарта по шуму.

Железнодорожный транспорт. Основными видами воздействия его на окружающую среду являются преобразование территорий, потребление топливных ресурсов и электроэнергии, потребление воды предприятиями и подвижным составом, а также разнообразные выбросы твердых, жидких и газообразных веществ во все компоненты окружающей среды.

В отрасли остро стоит проблема использования, обезвреживания, переработки и захоронения отходов от деятельности железнодорожных предприятий, особенно отходов, содержащих нефтепродукты (шламы, замазученный грунт, котельные шлаки, зола). Категорийность отходов по классу опасности различна по железным дорогам и определяется преобладанием малоопасных отходов четвертого класса (64%).По данным Министерства путей сообщения Российской Федерации, из общего количества накопленных отходов использовано, полностью обезврежено, передано другим предприятиям для использования и обезвреживания 136,8 тыс. т (61%), направлено в места захоронения и складирования в целом по отрасли 53,8 тыс. т (24%). Имеются случаи размещения отходов в несанкционированных местах их хранения (700 т или 0,3% общей массы образовавшихся отходов).

Жилищно-коммунальное хозяйство. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) являются основными источниками поступления загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты страны. На долю ЖКХ приходится половина объема сброса сточных вод этой категории в целом по Российской Федерации и более трети объема сброса нормативно-очищенных сточных вод.

Аварийные загрязнения водных источников сопровождаются остановкой городских и поселковых водозаборов, нарушением режима водоснабжения. Размещение промышленных предприятий и других экологически опасных объектов в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения привело к тому, что вся вода, забираемая из поверхностных источников, подвергается специальной обработке. В большинстве городов Российской Федерации ощущается недостаток мощностей водопроводных сооружений. Вследствие этого около 50% населения России вынуждено использовать для хозяйственно-питьевых нужд воду, не соответствующую санитарно-гигиеническим требованиям.

Износ систем водоснабжения и канализации с каждым годом нарастает, что ведет к залповым сбросам загрязненных сточных вод, вызывающим экстремально высокое загрязнение водных объектов, а также вспышки инфекционных заболеваний. Более трети всех водопроводных сетей требует полной замены; прорывы, отключения и аварии вызывают не только потери воды, но и временное прекращение водоснабжения.

Из всего объема сточных вод, поступающих через коммунальные сети в поверхностные водные объекты,— 13,7 млрд. м3 более 90% (12,5 млрд. м3) сбрасываются загрязненными. Около 70% промышленных предприятий сбрасывают в систему коммунальной канализации сточные воды, в которых содержатся, в частности, соли тяжелых металлов и ядовитые вещества, что не позволяет использовать образующийся осадок в сельском хозяйстве и создает проблемы с его утилизацией.

Наибольшие объемы сброса загрязненных сточных вод в отрасли имеют водопроводно-канализационные предприятия следующих городов (млн. м3): Москва - 2197,2; Санкт-Петербург - 1282,6; Нижний Новгород - 328,9; Новосибирск - 300,5; Самара - 264,3; Челябинск - 256,9; Красноярск -239,9;  Омск -232,8; Екатеринбург – 224; Саратов - 184,6.

В настоящее время средняя концентрация загрязняющих веществ в сточных водах коммунально-бытового сектора составляет приблизительно 1 кг/м³, причем около 50% загрязняющих веществ находится в растворенном состоянии.

Весьма опасная разновидность загрязнений, свойственных стокам городов -детергенты, или синтетические поверхностно-активные вещества (ПАВ),  которые являются сильными токсикантами, устойчивыми к процессам биологического разложения. В экономически развитых странах концентрация ПАВ в сточных водах достигает 5-15 мг/л. Воды плохо подвергаются очистке от детергентов и в водоемы сбрасывается до 50-60% их первоначального количества. Практически концентрация этих веществ в городских стоках составляет в среднем 4-6 мг/л, а в речных водах - 0,3-1,0 и даже 1,5 мг/л, хотя предельно допустимая концентрация ПАВ в природных водах не должна превышать 0,3 мг/л.

Кроме коммунально-бытовых стоков в городскую канализацию поступают и сточные воды промышленных предприятий, энергетики, транспорта. Для этих видов стока характерна относительная равномерность поступления, а их ингредиенты определяются промышленными предприятиями города. В городскую канализацию поступает поверхностный сток, т.е. дождевые или снеговые воды с территории жилого сектора и промышленных предприятий, содержащие как загрязнения общего типа, так и специфические, зависящие от технологии производства.

Определенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят коммунальные котельные, а также принимаемые на баланс ЖКХ котельные других ведомств, зачастую маломощные и не имеющие установок для очистки дымовых газов. Ежегодно суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями ЖКХ составляет около 500 тыс. т, из которых улавливается только 11,1% вредных веществ, что значительно ниже среднего показателя по Российской Федерации — 76,8%.

В результате жизнедеятельности населения образуется значительное количество твердых бытовых отходов (ТБО), которые необходимо утилизировать или уничтожать как бесполезные, нежелательные или опасные. По составу ТБО неоднородны и включают макулатуру (20-40% по массе), черные и цветные металлы (2-5% и более), пищевые отходы (20-40%), пластмассу (1-5%), стекло (4-6%), текстиль (4-6%) и др. В табл. 7.4 показано количество ТБО  (мусора), образующееся в некоторых странах мира в среднем на душу населения (по различным источникам на начало 80-х гг.).

Таблица 7.4

Количество ТБО на душу населения в некоторых странах мира

| Страна | Количество ТБО, кг/год | Страна | Количество ТБО, кг/год |
| --- | --- | --- | --- |
| США | 520-600 | Швеция | 210 |
| Канада | 380 | Норвегия | 200 |
| Франция (Париж) | 300 - 360 | Испания | 200 |
| Финляндия | 310 | Польша | 180 – 200 |
| Великобритания | 240 - 420 | Нидерланды | 165 –190 |
| Дания | 210 - 310 | Швейцария | 150 – 320 |
| ФРГ | 210 - 300 | Россия (Москва) | 307 - 320 |

В середине 80-х гг. из населенных пунктов нашей страны ежегодно вывозили 213 млн. м³ ТБО. Городские свалки вокруг городов не только занимают обширные территории (для захоронения 1 т ТБО требуется 3 м2), но и представляют опасность для здоровья людей и являются потенциальным источником загрязнения подземных вод и распространения неприятных запахов. Они пожароопасны и способствуют распространению инфекций. Как правило, спустя год после начала складирования отходов на свалке начинается интенсивное выделение биогаза, состоящего на 54% из метана и на 46% - из диоксида углерода. В процессе разложения 1 т отходов выделяется 11,4 тыс. м3 такого газа, неконтролируемые выбросы которого создают опасность взрыва или воспламенения метана, содержащегося в биогазе.

Дополнительным источником ТБО являются городские очистные сооружения, в которых накапливается в больших количествах осадок/ил,  состоящий на 70-80% из органических веществ. Он имеет неприятный запах и содержит патогенную микрофлору. Обезвреживание осадка является обязательным условием очистки сточных вод, однако в ряде случаев в осадке могут остаться трудноудаляемые примеси (например, тяжелые металлы).

Оборонная промышленность и вооруженные силы. В оборонной промышленности основными источниками загрязнения окружающей среды являются промышленные котельные, испытательные станции авиационных и ракетных двигателей, литейные и гальванические производства, производство печатных плат, участки переработки пластмасс и окраски изделий, производства спецхимии.

Выброс в атмосферу загрязненных веществ этими объектами невелик, но доля улавливаемых и обезвреженных веществ составляет около 55%, что ниже среднего по промышленности России уровня, равного 79,4%.

В выбросах предприятий оборонного комплекса присутствуют оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, пыль, диоксид серы и специфические вещества.

Вооруженные Силы в России - крупнейший потребитель природных,  людских,  финансовых,  энергетических и других материальных ресурсов. Особенности воздействия их на окружающую среду обусловлены рядом факторов. К основным из них относятся:

- содержание ядерного  и  химического  оружия,  атомного флота, ракетных средств — потенциальных источников экологической опасности;

- загрязнение природной среды и околоземного космического пространства при использовании по назначению, утилизации и уничтожении ядерного, ракетного, химического и обычного вооружения;

- загрязнение природной среды сбросами с береговых объектов ВМФ, а также сбросом с кораблей сточных вод без очистки во внутренних и международных водах;

- загрязнение остатками высокотоксичного горючего и продуктами его трансформации в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей (в ряде случаев и прилегающих территорий);

- загрязнение нефтепродуктами и горюче-смазочными материалами в результате неудовлетворительного технического состояния, несвоевременного ремонта и реконструкции складов горючего;

- выброс в воздух вредных веществ от гарнизонных котельных, автопарков и ремонтных заводов, сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от военных городков,   сельскохозяйственных  предприятий,   стройиндустрии,   а также образование твердых отходов, бытового мусора и т.д.

Крупной проблемой является утилизация компонентов жидких ракетных топлив и восстановление территорий, загрязненных ими. Во избежание загрязнения поверхностных и грунтовых вод высокотоксичными веществами Минобороны России проведены работы по вывозу для нейтрализации и захоронения более 500 т промышленных стоков несимметричного диметилгидразина.

В местах базирования подводных и надводных атомных кораблей Северного флота хранилища отработанного ядерного топлива морально и физически устарели и полностью заполнены. В Приморском крае не решена проблема обезвреживания и безопасного хранения радиоактивных отходов, образующихся в процессе эксплуатации подводных лодок и судов Военно-Морского Флота.

Список отраслей промышленности и комплексов, активно загрязняющих окружающую среду, можно было бы продолжить. Это и строительный комплекс, и легкая и пищевая промышленность, и многочисленные объекты, не входящие в государственные структуры народного хозяйства: коммерческие предприятия, фермерские и частные хозяйства. Однако из всего вышеизложенного становится очевидно, что в целом идет наступление на окружающую природную среду по ее загрязнению и, по-видимому, эта тенденция сохранится в ближайшие 5—10 лет, пока наше общество не усовершенствует законодательство по охране окружающей среды.

Сельское хозяйство. Все виды сельскохозяйственного производства так или иначе взаимосвязаны с окружающей средой. Эрозия почв, истощение и загрязнение водных источников, засоление земель, образование подвижных песков и оврагов, снижение содержания гумуса и основных элементов минерального питания растений в почвах сельскохозяйственных угодий, повышение кислотности почв, ухудшение состояния сельскохозяйственных земель — все это представляет важные проблемы связанные с невосполнимым ущербом, наносимым ресурсам и окружающей среде.

Практически все площади сельскохозяйственных угодий Северного Кавказа являются эродированными и эрозионно-опасными, а в таких крупных сельскохозяйственных районах, как Поволжье, Западная Сибирь и Южный Урал, каждый третий или четвертый гектар пашни подвержен эрозии. Аналогичное положение и в Центрально-Черноземном районе.

Особую тревогу вызывает состояние мелиорированных земель, площадь которых в России составила 9,7 млн. га, из них орошаемых — 5 млн. га и осушенных — 4,7 млн. га. В последние годы наметилась устойчивая тенденция роста земель с неблагоприятной мелиоративной обстановкой и снижения их продуктивности. В зоне недостаточного увлажнения, особенно в Поволжье, идет интенсивный подъем уровня грунтовых вод и на многих оросительных системах Астраханской, Волгоградской, Самарской и Саратовской областей он достиг критических отметок. Эти процессы в большинстве случаев сопровождаются вторичным засолением и осолонцеванием почв, а также минерализацией грунтовых вод. Из-за высокого уровня грунтовых вод, засоления земель и недопустимых сроков отвода поверхностных вод в настоящее время в неудовлетворительном состоянии находятся 739 тыс. га орошаемых и 760 тыс. га осушенных угодий, или соответственно 15 и 16% их площадей.

В Курской, Липецкой и Самарской областях, а также в Башкортостане и Карелии наметилась устойчивая тенденция снижения содержания гумуса в почвах.

Значительный ущерб водным ресурсам (как поверхностным, так и подземным) наносят многочисленные склады минеральных и органических удобрений, ядохимикатов и пестицидов, а также горюче-смазочных материалов, на которых нарушаются регламенты их хранения и транспортировки. Для окружающей среды большую опасность представляют продукты сгорания топлива сельскохозяйственной техники, эксплуатационные и технологические разливы топливно-смазочных материалов и их склады котельные, устаревшее холодильное оборудование.

К опасному загрязнению окружающей среды приводят навозные и пометные стоки животноводческих комплексов и птицефабрик. Из образующихся стоков в качестве удобрений используют в среднем менее 70%, остальная часть переполняет пруды-накопители, сбрасывается на прилегающие земли, в очистные сооружения и водоемы (в том числе источники питьевого водоснабжения), поступает в подземные воды, загрязняя их соединениями азота в количествах, во много раз превышающих ПДК.

На долю сельского хозяйства приходится шестая часть объема сброса сточных вод в водоемы России и почти восьмая часть сброса загрязненных сточных вод. Годовой объем сброса в водоемы составляет около 10,25 млрд. м3, сброс загрязненных сточных вод — около 3,2 млрд. м3.

Воздействие сельского хозяйства на загрязнение воздушного бассейна незначительно и в основном связано с выбросами дымовых газов котельных.

Минеральные удобрения. Продуктивность современного сельского хозяйства в значительной степени зависит от использования минеральных и органических удобрений.

По оценке ученых, удельный вес минеральных удобрений в системе мер повышения урожаев достигает 41%, по данным других специалистов - 50%, а, по мнению французских исследователей - даже 50-70%.

В нашей стране производство минеральных удобрений в послевоенные годы стало значительно расширяться (табл. 3.7) в повышении урожайности сельскохозяйственных культур. Необходимость применения минеральных удобрений одновременно с повышением урожайности вызывает загрязнение почв и поверхностных вод биогенными элементами и балластными веществами. Например, при внесении в почву калийного удобрения КС1 вместе с необходимым для растений калием вносится не только бесполезный, но и вредный хлор; при мелиорации солонцовых почв фосфогипсом в почву попадает некоторое количество стронция. Если балластные соединения хорошо растворимы, они вымываются из почвы и поступают в поверхностные и подземные воды, загрязняя их. Если они малорастворимы, то аккумулируются в почве и при достижении определенной концентрации поступают в растения и далее по пищевым (трофическим) цепям в организм животных и человека.

Основной причиной загрязнения биосферы являются грубые нарушения научно обоснованной технологии транспортировки минеральных удобрений, их хранения и внесения в почву. Чаше всего загрязняющие элементы, содержащиеся в удобрениях, поступают в окружающую среду: 1) при транспортировке от завода до поля; 2) вследствие смыва удобрений с поверхности полей в реки, озера, моря и вымывания по профилю почвы до  грунтовых вод; З) в процессе водной и ветровой эрозии почвы; 4) вследствие аккумуляции избыточного количества удобрений в почвенном профиле при передозировке, или неравномерном внесении; 5) при бесконтрольном использовании в качестве минеральных удобрений отходов различных отраслей промышленности.

В наши дни возникла угроза локального и регионального повышения концентрации соединений азота до уровня, токсичного для человека. В полевых условиях растениями усваивается лишь  около 40%, в отдельных случаях - 60-70% действующего вещества азотных удобрений; 18-33% азота иммобилизуется в почве, а 10-30% его улетучивается в виде различных газообразных соединений. Потери азота зависит от дозы вносимых удобрений и соотношения содержания азота и других питательных элементов, сроков и способов внесения, формы азотных удобрений и особенностей технологии их применения, а также почвенно-климатических условий местности. Выделение оксидов азота в атмосферу влечет за собой не только экономические потери, но и грозит нарушением озонового экрана планеты.

Сельское хозяйство является основным источником поступления в атмосферу соединений фосфора. Ассортимент фосфатов постоянно изменяется и зависимости от требований сельского хозяйства. В общем объеме выпуска фосфорных удобрений постоянно возрастает доля концентрированных и комплексных форм. От других биогенных элементов фосфор отличается практическим отсутствием газообразных соединений  и тем, что большинство фосфатов плохо растворимы. Тем не менее,  большое количество соединений фосфора ежегодно поступает в природные воды вследствие смыва фосфорных удобрений с полей под воздействием орошения и эрозионных процессов; в результате возрастания производства различных фосфорсодержащих препаратов (ядохимикатов, детергентов и т.п.), используемых в сельском хозяйстве, быту, промышленности; вследствие вовлечения в биогеохимический круговорот фосфора, входящего в состав горных пород, - фосфоритов и апатитов.

Постоянная миграция вызывает постоянное увеличение содержания фосфора в водоемах суши (эвтрофикация). Подсчитано, что только за счет поверхностного смыва с каждого гектара пашни ежегодно уносится до 10 кг фосфора. Наряду с удобрениями источником фосфорного загрязнения почвы  и воды являются фосфорсодержащие  пестициды.

Кроме азотных и фосфорных в современном земледелии используется широкий ассортимент калийных удобрений, поставки которых достигают  12 млн. т в год. Калий играет важную и многообразную роль в жизнедеятельности  растений, однако большинство калийных удобрений содержит балластные вещества, не только загрязняющие почву, но и в определенных количествах вредные для растений. Так, сильвинит mKCl +n NaCl, каинит KCl-MgSO4-3H2O, карналлит KClMgCl-6H2O содержат хлор и натрий в больших количествах, токсичных для растений, причем доля натрия и хлора составляет 75-80 и 50% соответственно. С фосфорными удобрениями в почву поступает также фтор.

Пестициды. В современном земледелии широко используют различные виды  пестицидов (от лат. pestis - зараза, caedo - убивать).

Пестициды - вещества, используемые при возделывании, уборке и хранении продукции  растениеводства для борьбы с вредителями, сорняками, фитопатогенными и другими растительными, животными и микробиологическими формами, вредными для растений. К пестицидам относят также регуляторы роста растений - дефолианты, десикаторы и т.п.

Высокая экономическая эффективность пестицидов способствует их активному применению и расширению ассортимента используемых ядохимикатов, принадлежащих к различным классам органических и неорганических соединений. Даже тщательная дозировка и контроль при массовом применении пестицидов (например, при истреблении комаров) оказываются недостаточными: гибнут птицы и мелкие животные, планктон и бентос.  Поэтому Мировой океан можно считать аккумулятором особо стойких пестицидов. Так, для  ДДТ (4,4'-дихлордифенилтрихлорметилметан)  установлено, что в гидросферу поступило более 25% общего количества использованного препарата. Следовательно, использование долгоживущих пестицидов должно быть ограничено или запрещено. Например, применение ДДТ уже запрещено во всем мире, в СССР - с 1970 г. Остро стоит вопрос об утилизации вышедших из употребления пестицидов.

Вопросы для самопроверки:

- Назовите отрасли, которые оказывают  наибольшее негативное воздействие  на окружающую среду.

- Охарактеризуйте химическую промышленность, как источник загрязнения окружающей среды.

- Влияние автотранспорта на окружающую среду.