9 НОРМИРОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ.

9.1 Виды норм и нормативов качества окружающей среды

В последние десятилетия проблема профилактики неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды на здоровье человека выдвинулась на одно из первых мест среди других общемировых проблем. Это связано с быстрым нарастанием числа различных по своей природе (физических, химических, биологических, социальных) факторов, сложным спектром и режимом их воздействия, возможностью одновременного (комбинированного), совокупного действия, а также с многообразием патологических состояний, вызываемых этими факторами.

В Законе Российской Федерации «Об охране окружающей среды» установлены требования к нормированию качества среды обитания и уровней воздействия на окружающую среду. Под качеством  природной среды понимают состояние естественных и преобразованных человеком экосистем, сохраняющее их способность к постоянному обмену веществ и энергии и воспроизводству жизни. Нормативы качества окружающей природной среды определяют научно обоснованную меру сочетания жестких экологических требований общества к качеству среды обитания и возможностей природопользователей соблюдать их в хозяйственной деятельности.

В основу нормативов качества положены три показателя:

-  медицинский (пороговый уровень угрозы здоровью человека, его генетической программе);

-  технологический (способность экономики обеспечить выполнение установленных пределов воздействия на человека и условия его жизнедеятельности);

-  научно-технический   (способность   технических   средств обеспечить контроль соблюдения пределов воздействия по всем параметрам).

Эффективность системы нормативов по ограничению вредного воздействия обеспечивается:

- соответствием нормативов современному уровню науки и техники, международным стандартам;

- утверждением этих нормативов специально уполномоченными органами государства;

- обязательностью выполнения данных нормативов для всех хозяйственных субъектов;

-  ответственностью предприятий, организаций и граждан за их неисполнение.

Экологические требования, предъявляемые ко всем хозяйственным структурам, составляют нормативно-методическую природоохранную базу. Они адресуются предприятиям, организациям и учреждениям независимо от форм собственности и подчиненности, а также отдельным гражданам.

Нормы и нормативы качества окружающей среды подразделяются на санитарно-гигиенические, экологические, производственно-хозяйственные и временные.

## Санитарно-гигиенические нормативы

К санитарно-гигиеническим нормативам относятся гигиенические и санитарно-защитные нормативы.

Под гигиеническими нормативами понимают предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосфере, водоемах и почве, уровни вредных физических воздействий — вибраций, шума, электромагнитного и радиоактивного излучения, не оказывающих какого-нибудь вредного воздействия на организм человека в настоящее время и в отдаленном будущем, а также на здоровье последующих поколений.

Эти нормативы наиболее распространены и едины по всей территории страны. Наряду с ними в необходимых случаях устанавливают более жесткие нормативы вредных воздействий для отдельных районов.

Санитарно-защитные нормативы предназначены для защиты здоровья человека от вредного воздействия источников загрязнения и обеспечения достаточной чистоты пунктов водопользования. Их используют при образовании санитарных зон источников водоснабжения, пунктов водопользования, санитарно-защитных зон предприятий.

# Экологические нормативы

Экологические нормативы определяют предел антропогенного воздействия на окружающую среду, превышение которого может создать угрозу сохранению оптимальных условий совместного существования человека и его внешнего окружения. Они включают в себя эколого-гигиенические и эколого-защитные нормативы, а также предельно допустимые нормативные нагрузки на окружающую среду.

При установлении эколого-гигиенических нормативов следует учитывать, что многие живые организмы более чувствительны к загрязнениям, чем человек, для которого установлены существующие нормативы, и поэтому целесообразно определять их на уровне, обеспечивающем нормальную жизнедеятельность живых организмов.

Эколого-защитные нормативы направлены на сохранение генофонда Земли, восстановление экосистем, сохранение памятников всемирного культурного и природного наследия и т.п. Они используются при организации охранных зон заповедников, природных национальных парков, биосферных заповедников, зеленых зон городов и т.п.

Применение системы предельно допустимых нормативов нагрузки на окружающую среду направлено на предотвращение истощения природной среды и разрушения ее экологических связей, обеспечение рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. Эти нормативы представляют собой  научно обоснованные предельно допустимые антропогенные воздействия на определенный природно-территориальный комплекс

## Производственно-хозяйственные нормативы

Производственно-хозяйственные   нормативы   предназначены для  ограничения   параметров   производственно-хозяйственной деятельности конкретною предприятия с точки зрения экологической защиты природной среды. К ним относятся технологические, градостроительные, рекреационные и другие нормативы хозяйственной деятельности.

Технологические нормативы включают: предельно допустимый выброс (ПДВ) вредных веществ в атмосферу, предельно допустимый сброс (ПДС) загрязняющих веществ в водоемы.  Эти нормативы устанавливаются для каждого источника поступления загрязнений в окружающую среду и тесно связаны с профилем работы, объемом и характером загрязнений конкретного предприятия, цеха, агрегата. В связи с этим они могут быть разными даже в рамках одного предприятия. Область регламентированного воздействия ПДВ и ПДС  на качество окружающей среды весьма широка. С помощью этих нормативов лимитируются отходы и выбросы, производимые в результате осуществления отдельных видов работ на предприятиях. В то же время данные нормативы, характеризуя предельно допустимое количество загрязнений, поступающих в окружающую среду в зоне расположения источников, оборудованных системами обезвреживания, не позволяют дать оценку самим системам обезвреживания.

Градостроительные нормативы разрабатывают для обеспечения экологической безопасности при планировке и застройке городов и других населенных пунктов.

Рекреационные нормативы определяют правила пользования природными комплексами в целях обеспечения условий для полноценного отдыха и туризма.

В тех случаях, когда по тем или иным объективным причинам не представляется возможным разработать гигиенические или технологические нормативы, устанавливают временные нормативы. По мере роста научных знаний, развития и совершенствования техники и технологии их регулярно пересматривают в сторону ужесточения с тем, чтобы воздействие на природу было минимальным.

В настоящее время в нашей стране и за рубежом определяющее значение для контроля и управления качествами окружающей  среды имеют гигиенические нормативы, преимущественно направленные на профилактику неблагоприятного воздействия химических веществ на здоровье человека.

В течение длительного времени санитарно-гигиенические нормативы  оставались  единственными  критериями качества окружающей среды. До настоящего времени гигиенические ПДК остаются пока ведущим критерием качества окружающей среды и используются для оценки опасности экологической обстановки, расчета предельно допустимых выбросов и сбросов, установления связи загрязнения окружающей среды с риском развития нарушений здоровья населения. Действующие ПДК по своей сути являются антропоцентрическими и  не могут гарантировать отсутствие биоэкологических изменений (нарушения экосистем, влияние на популяции и биообъекты различных видов). Однако данный факт не может свидетельствовать о малой надежности гигиенического норматива, а лишь подчеркивает необходимость скорейшей разработки концепции экологического нормирования и включения в законодательство не только санитарно-гигиенических нормативов, но и экологических стандартов. В последнее время  при гигиеническом нормировании химических веществ в некоторых     средах     (вода,     почва)     наряду     с     медико-биологическими показателями учитываются и экологические критерии. Например, наряду с гигиеническими ПДК водоемов бытового назначения  разрабатываются также ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения. Нормируются химический состав ирригационных вод, содержание вредных веществ в кормах; устанавливаются ПДК химических соединений в сточных водах, подаваемых на сооружения по биологической очистке. Разработаны ПДК химических соединений в воздухе особо охраняемых территорий (например, для усадьбы-заповедника «Ясная Поляна»); предложены ПДК, предназначенные для защиты древесных    растений.

9.2 Санитарно-гигиенические нормативы химических соединений

Среди комплекса антропогенных (техногенных) воздействий на окружающую среду и здоровье человека особое место занимают многочисленные химические соединения, широко используемые в промышленности, сельском хозяйстве и других сферах производства. Химические соединения, обладающие токсическими свойствами (токсичностью), способны вызывать практически все патологические процессы и состояния, известные в общей патологии.

Токсичность (ядовитость) - это способность химических элементов, соединений или биогенных веществ оказывать вредное воздействие на организмы. Токсическое действие может проявляться в виде общетоксичного, канцерогенного, мутагенного, иммунотоксического, аллергизирующего, гонадо- и эмбриотоксического и другого типа действий.

Все загрязняющие вещества в токсикологии принято оценивать по резорбтивным (токсическим) и рефлекторным (органолептическим) воздействиям.  Рефлекторное  - в форме ощущения запаха, вкуса, световой чувствительности и т.д.

Для оценки токсического воздействия используют  токсикометрические показатели, представляющие собой концентрации или дозы вредных веществ, которые вызывают  фиксируемые реакции организма. К ним относятся следующие показатели:

- летальная доза  DL50 – доза химического вещества, при котором погибает 50 % подопытных животных (орально для крыс или  мышей);

- коэффициент кумуляции, т.е. способности вещества накапливаться в организме и вызывать хронические отравления;

- сенсибилизирующая и кожно-резорбтивная способность.

Существует несколько принципиальных подходов к предупреждению неблагоприятных эффектов действия химических веществ: полный запрет производства и применения; запрет поступления в окружающую среду и любого воздействия на человека; замена токсичного вещества менее токсичным и опасным;  ограничение   (регламентация)   содержания   в   объектах   окружающей среды и уровней воздействия на работающих и население в целом.

При  выборе стратегии профилактики определяющим является критерий предупреждения (недопущения) вредного действия. В нашей стране и за рубежом запрещено производство и использование ряда опасных промышленных канцерогенов и пестицидов. Введен запрет контакта работающих и выброса в окружающую среду наиболее биологически активных химических соединений, например некоторых лекарственных препаратов. Вместе с тем на современном этапе развития технологий ведущим критерием по-прежнему остается ограничение содержания химических соединений в объектах окружающей среды. Несовершенство используемых технологий, как в технологическом, так и в экологическом отношении, невозможность изъятия из производственной сферы многих необходимых для современной цивилизации химических веществ определяют необходимость введения и неукоснительного соблюдения нормативов качества окружающей среды. Отсутствие норматива, как правило, приводит к неконтролируемому, скрытому воздействию химических соединений на человека.

В основе методологии гигиенического нормирования химических веществ в производственной и окружающей средах  лежат следующие принципы.

1. Принцип безвредности гигиенического норматива (примата медико-биологических показателей перед технологическими, экономическими и другими критериями). Он  основан на том, что при обосновании норматива вредного фактора преимущественное значение имеют особенности его действия на организм человека и санитарные условия жизни. Доводы об экономической или технологической целесообразности, возможности применения средств индивидуальной защиты не могут служить основанием для установления норматива на более высоком уровне.

2. Принцип порогового действия вредных факторов.  В   соответствии  с данным принципом по мере снижения уровня воздействия веществ может быть достигнута доза (концентрация), не вызывающая неблагоприятных изменений. Вопрос о возможности установления порога вредного действия для большинства типов химических соединений не вызывает сомнения. Еще в XVI в. известный врач Парацельс отметил: «Все вещества являются ядами; нет ни одного, который бы не был ядом. Только доза разделяет яд и лекарство».

3. Принцип порогового действия неразрывно связан с другим принципом гигиенического нормирования — зависимостью эффекта от концентрации (дозы) и времени воздействия. Величина дозы и продолжительность воздействия не только определяют время появления биологического эффекта, но и нередко влияют на его качественные характеристики. Например, в условиях острых воздействий бензол в основном оказывает влияние на центральную нервную систему, а при длительном воздействии малых доз и концентраций вызывает поражение системы кроветворения.

4. Принцип моделирования вредного действия химических веществ в эксперименте при обосновании гигиенических нормативов отражает необходимость опережающей разработки допустимых уровней воздействия по сравнению с моментом внедрения химических соединений в производство. Базовой моделью при исследовании токсических и отдаленных эффектов химических соединений в нашей стране и за рубежом являются лабораторные животные. При этом воспроизводятся соответствующие реальные условия поступления веществ в организм (путь введения, экспозиция, режим воздействия и т. д.), учитываются возрастные, видовые, половые особенности чувствительности к действию вещества. Значение порога вредного действия, установленное в эксперименте на животных, при обосновании ПДК уменьшается на величину коэффициента запаса, зависящего от показателей опасности исследуемого соединения, полноты данных об особенностях его вредного действия.

5. Принцип лимитирующего показателя. В связи со специфичностью и изменчивостью физико-химических свойств воды, почвы, атмосферного воздуха, пищевых продуктов животного и растительного происхождения, а также особенностями их воздействия на организм, гигиенические нормативы устанавливаются отдельно для каждого объекта (принцип разделения объектов санитарной охраны). Воздействие химических соединений, как известно, может быть не только прямым, но и косвенным. Поэтому при нормировании химических соединений в объектах учитываются различные виды неблагоприятных воздействий: влияние на органолептические показатели (внешний вид, запах, привкус и др.), рефлекторное действие, влияние на общесанитарные показатели (например, изменение численности сапрофитной микрофлоры, ее состав и т. д.), возможность миграции из одной среды в другую (переход вещества или его метаболита из почвы в воду, воздух, растения), санитарно-бытовой (изменение прозрачности атмосферы, бытовых условий проживания и др.), санитарно-токсикологический.

При установлении окончательной величины ПДК используется принцип лимитирующего показателя вредности, в соответствие с ним величина норматива выбирается на уровне наименьшей из значений концентрации, установленных по различным критериям вредности (принцип учета «слабого звена»).

6. Как известно, в реальных условиях человек подвергается не изолированному воздействию какого-либо одного вещества, поступающего в организм конкретным путем (через воду или воздух), а сложному многофакторному воздействию. Необходимость учета всего многообразия воздействий отражена в принципе комплексного (единого, интегрального) гигиенического нормирования. В настоящее время особенности комбинированного действия веществ учитываются при гигиеническом нормировании вредных веществ во всех средах. Так, для атмосферного воздуха населенных мест установлены 56 коэффициентов комбинированного действия (для 36 бинарных смесей, 20 смесей из 3- 5 компонентов).

Перспективной задачей является разработка максимально допустимых нагрузок всей совокупности факторов окружающей среды. При этом, несомненно, должен учитываться принцип дифференциации нормативов с учетом климато-географических условий. В частности, данный принцип был использован при гигиеническом нормировании содержания фтора в питьевой воде.

Дело в том, что на проведение исследований традиционная методология гигиенического нормирования требует больших затрат и значительного времени (от 1 до 3 лет). Так, в США токсикологические исследования одного химического вещества стоят около 500—600 тыс. долл. Вместе с тем только в США работающие подвергаются воздействию более 650 тыс. промышленных химических веществ, в то время как допустимые уровни воздействия в этой стране установлены менее чем для 1000 соединений.

Рост числа новых химических веществ требует, с одной стороны, тщательной регистрации всех существующих и внедряемых в производство соединений, а с другой — значительного ускорения исследований по обоснованию гигиенических нормативов.

Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 1992 г. № 869 в нашей стране введена обязательная государственная регистрация химических соединений, осуществляемая Российским Регистром потенциально опасных химических и биологических веществ (табл. 20.2). Данная мера, несомненно, позволит полностью инвентаризировать все химические соединения, производимые и используемые в России, и в конечном итоге будет способствовать повышению надежности оценок потенциальной опасности веществ для здоровья человека и окружающей среды.

Для ликвидации диспропорций между числом новых химических веществ и количеством разрабатываемых гигиенических нормативов в санитарное законодательство введены наряду с ПДК временные ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) и ориентировочные допустимые уровни (ОДУ). Обоснование временных нормативов проводится с использованием ускоренных экспериментальных и расчетных методов, а также по аналогии с ранее нормированными структурно близкими соединениями.

Гигиенические нормативы утверждаются Министерством здравоохранения и социальной политики РФ. Они входят в состав санитарно-гигиенических норм и правил, а также в некоторые ГОСТы.

9.3 Нормирование загрязняющих веществ в воздухе

Методологические основы гигиенического нормирования атмосферных загрязнений включают следующие положения.

1.Допустимой признается только такая концентрация химического вещества в атмосфере, которая не оказывает на человека прямого или косвенного вредного либо неприятного действия не влияет на самочувствие и работоспособность.

2. Привыкание к вредным веществам, находящимся в атмосферном  воздухе, рассматривается  как  неблагоприятный

3 Концентрация химических веществ в атмосфере, которые неблагоприятно действуют на растительность, климат местности, прозрачность атмосферы и бытовые условия жизни населения считается недопустимой.

Существующая в настоящее время практика гигиенического нормирования загрязняющих веществ в атмосферном воздухе основана главным образом на первых двух критериях вредности . Экологические эффекты атмосферных загрязнении при разработке ПДК учитываются пока редко.

В России устанавливаются нормативы для двух периодов усреднения проб атмосферного воздуха: максимальная разовая и среднесуточная ПДК. Максимальная разовая ПДК (время осреднения пробы 20—30 мин) направлена на предупреждение рефлекторных реакций, связанных с пиковыми, кратковременными подъемами концентраций вредного вещества.

Среднесуточная ПДК предназначена для предотвращения хронического воздействия атмосферных загрязнителей, вызывающих общетоксический или специфический эффект.

Таким образом, оценка качества атмосферного воздуха населенных мест осуществляется по следующим нормативам:

- Предельно допустимая максимальная разовая концентрация загрязняющего вещества в воздухе населенных мест ПДКм.р, мг/м3. При вдыхании в течение 30 мин эта концентрация не должна вызывать рефлекторных (в том числе субсенсорных) реакций в организме человека.

- Предельно допустимая среднесуточная концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест ПДКсс, мг/м3, которая не должна вызывать отклонений в состоянии здоровья настоящего и последующих поколений при неопределенно долгом  (в течение нескольких лет) вдыхании.

- Временно   допустимая   концентрация    вредного вещества в атмосфере ВДКа.в (ориентировочный безопасный уровень воздействия- ОБУВ), мг/м3, размер которой устанавливается расчетным путем и действует в течение 3 лет.

В зависимости от токсичности и опасности, т.е. от величины ПДК, атмосферные загрязнители подразделяются на четыре класса опасности. Для веществ I и II классов опасность достижения токсических концентраций в случае превышения ПДК, как правило, наиболее велика.

Важно учитывать, что для 2/3 всех нормированных веществ ПДК в атмосферном воздухе установлены исходя из их рефлекторного действия (пороги запаха или рефлекторного действия). Поэтому последствия превышения ПДК некоторых веществ могут ограничиваться появлением жалоб населения на посторонние запахи, но при этом риск развития токсических эффектов будет незначительным.

Если в атмосферном воздухе одновременно присутствует несколько веществ, обладающих эффектом суммации (совмещенного действия), то их суммарная концентрация не должна превышать единицы при расчете по формуле:

С1                С2                Сn

------  +  ------ + ····· + ------  ≤ 1

ПДК1     ПДК2           ПДКn

где С1, С2, Сn – фактическая концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе;

ПДК1, ПДК2, ПДКn предельно допустимые концентрации вредных веществ а атмосферном воздухе.

Эффектом однонаправленного действия (суммации) обладают, например, следующие сочетания вредных веществ: ацетон и ацетофенол; ацетон и фталевый ангидрид; ацетон и фенол; ацетон, фурфурол, формальдегид, фенол, ацетальдегид, винилацетат; бензол, ацетофенол, азот, диоксид азота; диоксид серы и сероводород; формальдегид и оксид углерода; диоксид азота, формальдегид, гексан и др.

В   отличие  от   атмосферных  загрязнителей,   действующих круглосуточно на все группы населения, включая детей и лиц с ослабленным здоровьем, промышленные химические вещества в условиях производства действуют в течение 6 – 8 часов на лиц трудоспособного возраста, походящих предварительные (перед поступлением на работу) и периодические медицинские осмотры. В связи с этим критерии установленных ПДК в воздухе рабочей зоны отличаются от критериев обоснования гигиенических нормативов атмосферных загрязнителей.

- Предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны ПДКрз, мг/м3. При ежедневной восьми-, семи- и шестичасовой работе (кроме выходных дней) или при другой продолжительности рабочего дня, но не более 41 ч в неделю, эта концентрация в течение всего рабочего дня не должна вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, которые могут быть обнаружены современными методами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни человека.

- Временно   допустимая   концентрация    загрязняющего вещества в воздухе рабочей зоны ВДКрз (ориентировочный безопасный уровень воздействия - ОБУВрз), мг/м3. Числовые значения этого показателя для различных веществ  определяются расчетным путем и действуют в течение 2 лет.

Различают максимальные разовые и среднесменные ПДК загрязняющего вещества в воздухе рабочей зоны. Первые устанавливают для всех без исключения химических веществ, используемых в промышленности и сельском хозяйстве. Среднесменные ПДК разрабатываются наряду с максимальными разовыми для химических веществ,  обладающих выраженными кумулятивными свойствами.В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» о степени опасности промышленные вредные вещества делятся на четыре класса 1- чрезвычайно опасные, 2 - высокоопасные, 3- опасные, 4 – мало опасные. Класс опасности устанавливается в  зависимости от величины ПДК, DL50, CL50), а также таких показателей, как зона острого действия (отношение CL50 к порогу острого действия, зона хронического действия (соотношение порогов острого и хронического  действия), коэффициент возможности ингаляционного отравления (отношение летучести к показателю токсичности). В зависимости от особенностей вредного действия в гигиенические нормативы (ГН) вносят пометки об опасности веществ: О – вещества  остронаправленным механизмом  действия, требующие автоматического контроля  их содержания в воздухе; А – вещества, способные вызывать аллергические заболевания; К – канцерогены; Ф - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия..

Уровень концентрации вредных веществ в атмосфере зависит от объема выбросов промышленными предприятиями загрязняющих веществ. В соответствии с этим для каждого источника загрязнения атмосферы устанавливают предельно допустимый выброс вредных веществ из условия, что выбросы вредных веществ из данного источника или совокупности источников от других промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую ПДК для населения, растительности и животного мира. Размер предельно допустимых выбросов определяется расчетным путем. Если по каким-либо объективным причинам не представляется возможным установить ПДВ для данного населенного пункта, то определяют временно согласованные выбросы (ВСВ). При этом объемы выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ поэтапно должны снижаться.

-  Предельно допустимый выброс загрязняющих веществ в атмосферу ПДВ, кг/сут (г/ч). Этот показатель должен обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических нормативов в воздухе населенных мест при наиболее неблагоприятных для рассеивания метеорологических условиях. Он определяется расчетным путем на 5 лет.

-  Временно согласованный выброс ВСВ, кг/сут (г/ч) устанавливается в том случае, если по объективным причинам нельзя определить ПДВ для источника выброса в данном населенном пункте. Срок действия этого норматива не более 5 лет.

Основными критериями качества атмосферного воздуха при обосновании ПДВ являются предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе населенных мест. При этом максимальная приземная концентрация вредных веществ, равная концентрации, которая образуется у поверхности земли в результате выброса загрязняющих веществ при неблагоприятных метеорологических условиях, не должна превышать ПДКм.р с учетом фоновой концентрации.

9.4 Нормирование качества воды

Качество воды  - это характеристика свойств и состава воды , которые определяют ее пригодность для конкретных видов использования.

Требования к качеству воды в водоемах зависит от отнесения их к различным категориям водопользования. Различают две категории водопользования (рис.9.1).

К первой относятся объекты двух видов: 1) для централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения, водоснабжения предприятий пищевой промышленности; 2) для купания, спорта и отдыха населения, а также водоемы в черте населенных мест. Ко второй категории относятся 1) объекты, используемые для сохранения и воспроизводства ценных видов рыб, обладающих высокой чувствительностью к кислороду; 2) объекты  для всех других рыбохозяйственных целей.

Категории

водопользования

Хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения

Рыбохозяйственное

назначение

объекты, используемые для сохранения и воспроизводства ценных видов рыб, обладающих высокой чувствительностью к кислороду

Культурно-бытового назначения

Хозяйственно-питьевого назначения

объекты  для всех других рыбохозяйственных целей

Рис. 9.1. Категории водопользования.

Тип водопользования, а также ближайшие к месту выпуска сточных вод участки устанавливаются органами Роспотребнадзора с учетом перспектив использования водного объекта.

Выделяют следующие показатели качества воды, регламентированные соответствующими документами: органолептические, гидрохимические, микробиологические, содержание химических токсинов.

Определение органолептических показателей обязательно при любом исследовании воды. К ним относится цветность, запах, вкус и привкус, мутность и пенистость.

В число гидрохимические показателей качества воды входят водородный показатель рН, растворенный кислород (РК), минерализация (карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, сухой остаток, общая жесткость, катионы натрия, калия, кальция, магния),  биогенные элементы (нитриты, нитраты, фосфаты, аммоний), фториды, общее железо.  К гидрохимическим показателям относятся также химическая и биологическая потребность воды в кислороде.

Химическая потребность в кислороде (ХПК) – количество кислорода, эквивалентное количеству расходуемого окислителя, необходимого для окисления всех восстановителей, содержащихся в воде, мг/ на 1 мг вещества.

Биологическая потребность в кислороде (БПК) – количество кислорода, используемого в биогеохимических процессах окисления органических веществ (за исключением процессов нитрификации) за определенное время (2,5,8, 10 и 20 суток), мг/ 1 мг вещества, (БПК2, БПК5 и т.д.). Полная биохимическая потребность в кислороде (БПКполн) до начала процессов нитрификации  (до появления 0,01 мг/л нитритов), мг/ на 1 мг вещества.

Микробиологический показатель качества воды предусматривает определение числа бактерий группы кишечной палочки (БГКП) в единице объема воды – так называемый коли-индекс.

Содержание вредных и ядовитых веществ в водоемах обеих категорий и в морях не должно превышать предельно допустимых концентраций, установленных по санитарно-токсикологическому, общесанитарному и органолептическому лимитирующим показателям.

Определение ПДК основывается на регламентировании концентрации вредных веществ в водоемах с помощью следующих основных критериев: влияние на общий санитарный режим водоема, влияние на органолептические свойства воды (окраска, запах, привкус), влияние на здоровье населения. Обоснование ПДКВ проводится по одному из трех лимитирующих признаков нормирования на основе экспериментальных исследований.

Изучение влияния вредных веществ на общий санитарный режим водоемов направлено на предупреждение нарушения процессов самоочищения водоема в основном от органических загрязнений в сточных водах. В результате исследований определяется интенсивность процессов обеспечения биохимической и химической потребностей в кислороде (БПК и ХПК), интенсивность минерализации азотосодержащих веществ, интенсивность развития и отмирания сапрофитной микрофлоры.

К особенностям гигиенического нормирования химических веществ в водной среде относится необходимость исследования стабильности химических соединений, процессов их трансформации. При этом проводится оценка влияния на водный объект и организм млекопитающих не только исходных веществ, но и продуктов их деструкции и трансформации.

Для  всех  водных  объектов,   используемых  населением  (поверхностные и подземные воды, питьевая вода, вода систем горячего водоснабжения), устанавливаются единые гигиенические нормативы (ПДК, ОДУ). Отдельно устанавливается ПДК в воде водоемов, используемых для рыбохозяйственных целей.

В качестве ПДК принимается наименьшая концентрация из пороговых уровней, установленных по разным критериям вредного действия. Более чем для половины всех нормированных веществ ПДК в воде обоснованы по органолептическому или общесанитарному показателю. Изучение органолептических свойств воды имеет большое значение, так как ухудшение этих свойств легко обнаруживается и ведет к значительному снижению использования водоисточника. Практика показывает, что устранить эти нарушения обычными методами очистки фактически не удастся.

Оценка качества водных ресурсов осуществляется с помощью системы основных показателей:

- Предельно  допустимая   концентрация   загрязняющих   веществ в воде водоема культурно-бытового и хозяйственно-питьевого водоснабжения  ПДКВ, мг/дм3, при которой не должно оказываться прямого или косвенного вредного воздействия на организм человека в течение всей его жизни, а также на здоровье последующих поколений и не должны ухудшаться гигиенические условия водопользования.

- Предельно  допустимая   концентрация   загрязняющих   веществ в воде водоемов, используемых для рыбохозяйственных целей, ПДКв.р, мг/дм3. Для подавляющего большинства нормируемых веществ величина этого показателя всегда значительно меньше ПДКВ в связи с тем, что токсические соединения могут накапливаться в организме рыб в весьма значительных количествах без влияния на их жизнедеятельность.

- Временно    допустимая    концентрация    (ориентировочно допустимый  уровень - ОДУ) загрязняющих веществ в воде водоемов ВДКВ, мг/ дм3. Нормативы, определяемые этим показателем, устанавливаются расчетным путем на срок 3 года.

При сбросе сточных вод в водоемы в обязательном порядке должны соблюдаться нормативы состава и свойств воды водных объектов соответствующих категорий водопользования. Так, содержание взвешенных веществ в 1л воды для водоемов первого вида не должно превышать 0,25 мг и для водоемов второго вида — 0,75 мг.

Наряду с ограничениями допустимого роста содержания взвеси в воде водоемов лимитируется крупность взвешенных частиц, которые могут содержаться в сточных водах. В проточные водоемы запрещается сбрасывать сточные воды, содержащие взвеси со скоростью осаждения более 0,4 мм/с, а в водохранилища — сточные воды с взвесями, скорость осаждения которых превышает 0,2 мм/с.

При сбросе сточных вод в пункте водопользования вода не должна приобретать запахи и привкусы, которые могут быть обнаружены непосредственно или при последующем хлорировании, интенсивностью более 3 баллов для морей и 2 баллов применительно к водоемам, а, также сообщать посторонние запахи и привкусы мясу рыб.

Окраска воды должна обнаруживаться в столбике воды высотой не более 20 см для водоемов первого вида и не более 10 см — для водоемов второго вида и морей.

В результате спуска сточных вод температура воды летом в водоемах первой категории не должна превышать среднемесячную температуру воды в самый жаркий месяц года за последние 10 лет более чем на 3°С, а температура воды в рыбохозяйственных водоемах не должна быть выше естественной температуры этих водоемов более чем на 5°С.

Реакция воды в водоемах после смешивания ее со сточными водами не должна выходить за пределы 6,5<рН<8,5.

Содержание минеральных примесей в воде водоемов, относящихся к первому виду, не должно превышать по сухому остатку 1000 мг/дм3, в том числе по хлоридам -350 мг/дм3 и сульфатам - 500 мг/дм3. Минеральный состав для водоемов второго вида нормируется по показателю привкуса.

Полная биохимическая потребность в кислороде при температуре 20°С не должна превышать 3 мг/дм3 для водоемов первого вида, в том числе и для рыбохозяйственных водоемов обоих видов, а для водоемов второго вида первой категории водопользования - 6 мг/ дм3.

Количество растворенного в воде кислорода после смешивания ее со сточными водами должно быть не менее 4 мг/дм3 в любой период года в пробе, отобранной до полудня в водоемах первой категории, и не меньше 6 и 4 мг/дм3 в зимний период для рыбохозяйственных водоемов соответственно первого и второго видов, а также  6 мг/ дм3 в летний период.

При наличии в сточных водах возбудителей заболеваний вода должна подвергаться обеззараживанию после соответствующей очистки. При этом коли-индекс очищенных и обеззараженных сточных вод в водоемах не должен превышать 1000 палочек в 1 дм3 воды при остаточном содержании хлора не менее 1,5 мг/ дм3.

Интегральная оценка качества воды производится обычно по гидрохимическим показателям  несколькими способами.

В общем случае, при наличии результатов о нескольких оцениваемых показателях, можно рассчитать сумму приведенных концентраций параметров к ПДК (принцип суммации воздействия). При этом критерием качества воды является значение

∑(Сi / ПДКi) ≤  1,

где Сi – фактическая концентрация i-ого вещества в воде водоема.

При наличие результатов о достаточном количестве  показателей модно оценить индекс загрязненности воды (ИЗВ), который рассчитывается как сумма приведенных к ПДК фактических показателей качества для 6 основных загрязнителей воды:

ИЗВ = (∑(Сi / ПДКi))/6,

где Сi – среднее значение определяемого показателя за период наблюдения (год);  ПДКi – предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества; 6 – строго ограниченное число показателей, используемых для расчета.

При расчете ИЗВ в число шести показателей обязательно входят концентрация РК, значение БПК5, а также 4 показателя, являющиеся для данного водоема наиболее неблагополучными, т.е. имеющие наибольшие относительные концентрации (отношение Сi / ПДКi).

В качестве интегральной характеристики загрязненности поверхностных вод используются классы качества воды, которые устанавливаются в зависимости от ИЗВ (табл. 9.1).

Таблица 9.1  Классы качества воды

| ИЗВ | Класс качества воды | Оценка качества (характеристика) вод |
| --- | --- | --- |
| Менее и равно 0,2 | 1 | Очень чистые |
| Более 0,2…1 | 2 | Чистые |
| Более 1 … 2 | 3 | Умеренно загрязненные |
| Более 2…..4 | 4 | Загрязненные |
| Более 4….6 | 5 | Грязные |
| Более 6….10 | 6 | Очень грязные |
| Более 10 | 7 | Чрезвычайно грязные |

Аналогично тому, как для атмосферного воздуха устанавливают предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ, для вод водоемов определяют предельно допустимый сброс в них вредных веществ. Значения этого норматива для предприятий обосновываются исходя из санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к составу и свойствам воды в местах водопользования.

- Предельно допустимый сброс ПДС, г/ч (кг/сут), регламентирующий массу загрязняющего вещества в сточных водах, сбрасываемых в водоем. Применение этого показателя должно обеспечивать  соблюдение  санитарно-гигиенических  нормативов, установленных для водных объектов. Величина ПДС определяется расчетным путем на период, установленный органами по регулированию использования и охране вод. После этого она подлежит пересмотру в сторону уменьшения вплоть до прекращения сброса загрязняющих веществ в водоемы.

Расчет ПДС веществ, поступающих в водные объекты со сточными водами предприятий, проводят раздельно для взвешенных веществ, минерального состава (по сухому остатку), хлоридов, сульфидов и др. Кроме того, регламентируют следующие свойства сточных вод, для которых нормативы предельно допустимых сбросов не рассчитываются: плавающие примеси (вещества), запахи, привкусы, температура, рН, коли-индекс, растворенный кислород.

9.5 Гигиеническое регламентирование химических веществ в почве

Почва представляет собой сложную малодинамичную систему, меняющуюся на небольших климато-ландшафтных территориях.

Основные положения теории и практики гигиенического нормирования содержания вредных веществ в почве заключаются в следующем.

- Не всякое поступление экзогенных химических веществ в почву следует рассматривать как опасное для здоровья человека и окружающей среды.

- Безопасность поступления химических веществ в почву определяется   недопустимостью   превышения   адаптационной возможности самых чувствительных групп населения или порога экологической (самоочищающей) способности почвы.

Установление норматива основывается на данных, полученных  в  экстремальных  почвенно-климатических условиях (максимальная миграция вещества в контактирующие с почвой среды) с учетом влияния на процессы самоочищения и микробиоценоза.

Гигиенические нормативы устанавливаются с учетом лимитирующего показателя вредности: общесанитарного, миграционного водного, воздушного (переход из почвы в воду или воздух), органолептического, фитоаккумуляционного (переход и накопление в растениях) и санитарно-токсикологического. Последний учитывает возможность поступления веществ, содержащихся в почве, в организм человека одновременно несколькими путями: с пылью, вдыхаемым атмосферным воздухом, питьевой водой, продуктами питания и др.

Если учитывать чрезвычайную вариабельность климато-географических условий формирования почв, то экспериментально обоснованную ПДК можно рассматривать как эталонную величину отсчета, используемую для оценки опасности загрязнения почвы в конкретных почвенно-климатических условиях.

Предельно допустимые концентрации экзогенного химического вещества в почве — максимальное его количество (в мг/кг пахотного слоя абсолютно сухой почвы), установленное в экстремальных почвенно-климатических условиях, которое гарантирует отсутствие отрицательного прямого или опосредованного через контактирующие с почвой среды воздействия на здоровье человека, его потомство и санитарные условия жизни населения.

Принципиальная схема гигиенического нормирования предусматривает обоснование пороговых концентраций вещества по шести показателям вредности: органолептическому (изменение запаха, привкуса, пищевой ценности фитотест -растений, а также запаха атмосферного воздуха, вкуса, цвета и запаха воды); общесанитарному (влияние на процессы самоочищения почвы); фитоаккумуляционному (транслокационному); водно-миграционному, воздушно-миграционному, санитарно-токсикологическому.

Оценка качества почвы проводится по нормативам, установленным в соответствии со следующими основными показателями.

- Предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в пахотном слое почвы ПДКП, мг/кг. При такой концентрации не должно оказываться прямого или косвенного отрицательного воздействия на контактирующие с почвой воду, воздух и, следовательно, здоровье человека, а также на самоочищающую способность почвы.

- Временно допустимая концентрация (ориентировочно допустимая концентрация) вредного вещества в пахотном слое почвы ВДКП, мг/кг, устанавливается расчетным путем и действует в течение 3 лет.

Регламентирование предельно допустимых концентраций вредных веществ в почве существенно отличается от методики регламентирования поступлений загрязняющих веществ в атмосферный воздух и воду водоемов. Это связано с тем, что непосредственно из почвы вредные вещества в организм человека не поступают. Однако химические соединения, находящиеся в почве, могут поступать в организм посредством контактирующих с почвой воздухом, водой, растениями. Исходя из этого, при нормировании вредных веществ, содержащихся в почве, особое внимание уделяют тем, которые могут мигрировать в атмосферный воздух и почвенные воды, снижать урожаи или качество сельскохозяйственной продукции.

Нормирование предельно допустимых концентраций в почвах осуществляется в два этапа. На первом этапе проводят исследования в лабораторных условиях, а на втором — на натуре. Целью проводимых исследований является установление:

- допустимой концентрации вредного вещества в почве, гарантирующей переход его в растения в количестве, не превышающем предельно допустимых концентраций для продуктов питания;

- допустимой концентрации вредного вещества в почве, гарантирующей переход его в грунтовые воды в количестве, не превышающем предельно допустимых концентраций для водных объектов;

- допустимой концентрации вредного вещества в почве, не влияющей на процессы самоочищения и почвенный микробиоценоз.

Результаты этих исследований используют при обосновании лимитирующего показателя вредности и ПДКП.

Область применения временно допустимых концентраций вредных веществ в пахотном слое почвы ограничивается в настоящее время только пестицидами и теми препаратами, которые находятся на стадии государственных производственных испытаний или допущены к опытно-производственному применению, а ПДКП для них еще не установлены.

Временно допустимая концентрация вредных веществ в пахотном слое рассчитывается на базе предельно допустимых концентраций соответствующего пестицида в овощах или плодовых культурах по формуле:

ВДКП=1,23+0,48 1gПДКпр,

где ПДКпр — предельно допустимая концентрация вредных веществ в продуктах питания, мг/кг.

Эта концентрация не должна оказывать на человека прямого или косвенного вредного воздействия на протяжении всей его жизни, а также на здоровье последующих поколений. В том случае, если для овощных или плодовых культур установлено несколько нормативов, то к расчету принимается минимальное значение. Приведенное выше уравнение дает возможность рассчитывать ВДКП при ПДК<0,003 мг/кг.

Если после установления предельно допустимой концентрации пестицидов в продуктах питания, выявляются отдаленные последствия их действия на организм (канцерогенность, эмбриотоксичность, мутагенность и т.п.), то в расчет вводят коэффициенты запаса, учитывающие степень выраженности отдаленных последствий и данные о фактическом загрязнении почвы остаточными количествами пестицидов.

9.6 Гигиеническое нормирование химических веществ в продуктах питания

При нормировании химических веществ в пищевых продуктах ПДК устанавливаются с учетом допустимой суточной дозы (ДСД) или допустимого суточного поступления (ДСП). Необходимость такого подхода обусловлена чрезвычайным разнообразием пищевого рациона и его химического состава, что не позволяет нормировать допустимое содержание химического вещества в каждом пищевом продукте.

При нормировании вредных веществ в продуктах питания используются следующие показатели вредности: органолептический; общегигиенический (предупреждение возможного снижения биологической ценности пищевого продукта, ухудшения технологических свойств в процессе обработки); технологический (присутствие веществ в обрабатываемом продукте в соответствии с технологическим регламентом его получения); токсикологический.

Величина ПДК определяется расчетным путем исходя из значения ДСП, количества продукта в суточном рационе. ДСП и ДСД устанавливаются на основе пороговых доз, уменьшаемых на величину коэффициента запаса. Значения ДСП и ДСД для многих пищевых добавок и пестицидов разработаны комитетом экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной секции Организации Объединенных Наций и экспертной группой ВОЗ (ФАО/ВОЗ).

Наряду с вышеописанными нормативами существуют допустимые уровни выделения вредных веществ из полимерных материалов в контактирующие с ними среды (вода, воздух, продукты питания). Устанавливаются также нормативы выделения опасных химических веществ, образующихся в результате термодеструкции различных материалов. Эти нормативы используются при гигиенической оценке новых материалов и изделий с целью недопущения выпуска продукции, создающей опасность для здоровья человека из-за миграции химических соединений или образования в результате горения высокотоксичных компонентов.

9.7  Предельно допустимые уровни радиационного воздействия

Среди нормативов качества окружающей природной среды особое место занимают ПДУ радиационного воздействия, устанавливаемые в величинах доз облучения. ПДУ не должны быь опасными для здоровья человека и его потомства.

Радиационное воздействие — это действие корпускулярно-волнового излучения радиоактивных атомов или действие рентгеновских лучей. Дозиметрия радиационного воздействия хорошо разработана. Прежде чем перейти к характеристике радиационного нормирования, кратко познакомимся с дозиметрией ионизирующего излучения, а также величиной естественного и техногенного радиационного фона.

Одна из основных характеристик ионизирующего излучения - радиоактивность - количество распадающихся ядер за единицу времени. Радиоактивность в системе СИ измеряют в беккерелях [Бк, Bq] (1 Бк = распад/с). Для оценки реальных ситуаций эта единица слишком мала, поэтому используют производные единицы: килобеккерель (1 кБк= 103Бк), мегабеккерель (1 МБк = 106Бк), гигабеккерель (1 ГБк = 109Бк), терабеккерель (1 ТБк = 1012Бк) и петабеккерель (1 ПБк = 1015Бк).

Широко используется внесистемная единица радиоактивности - кюри (Ки). 1 Ки - это радиоактивность 1 г-эквивалента радия, находящегося в равновесии с продуктами своего распада 1Ки = 3,7-1010 Бк - громадная радиоактивность. Поэтому на практике чаще всего применяют производные от Ки величины: милликюри (1мКи = 10-3Ки); микрокюри (1мкКи = 10-6 Ки); нанокюри (1нКи = 10-9 Ки); пикокюри (1пКи = Ю-12 Ки); аттокюри (1аКи = 10-18 Ки). В результате 37 МБк - это 1 мКи.

Перейдем к единицам измерения доз ионизирующего излучения или, как говорят, доз радиации. Греческое слово «доза» означает меру, в данном случае меру радиации. Для описания воздействия радиации на человека и живую природу введены несколько понятий дозы.

Экспозиционная доза - это доза гамма-квантов или квантов рентгеновского излучения, при прохождении которых через воздух в нем образуется определенное число ионов. Единица измерения экспозиционной дозы в системе СИ - 1 кулон электрического заряда обоих знаков, образующегося под действием излучения в 1 килограмме воздуха. Старая единица экспозиционной дозы - рентген (Р) - количество рентгеновского или гамма-излучения, при котором ассоциированные вторичные электроны образуют ионы, несущие заряд любого знака, равный 2,58-10¯4Кл/кг воздуха. Мощность экспозиционной дозы на практике выражают в мкР/ч.

Поглощенная доза - это энергия излучения, переданная единице массы вещества. Для измерения поглощенной дозы в 1956 году введена единица рад (radiation absorbed dose).

1 рад - это величина поглощенной энергии радиации, равная 10 2 Дж/кг массы вещества. Энергия, соответствующая экспозиции в 1 Р, дает поглощенную дозу, равную 0,95 рад. Следовательно, на практике эти величины взаимосвязаны и численно практически равны. В системе СИ величину поглощенной дозы измеряют в греях (Гр): 1 Гр = 1 Дж/кг = 100 рад.

Оценивая поглощенную дозу, мы не акцентировали внимания на  виде излучения, а точнее, на его качестве. Эквивалентная доза учитывает эти различия. Из-за разной ионизирующей  способности  α-, β-, γ-излучений и нейтронов они даже при одной и той же поглощенной дозе оказывают разное поражающее действие. Различие в величине радиобиологического воздействия учитывают, вводя коэффициент качества излучения К.

К - безразмерный коэффициент - характеризует степень разрушающего воздействия на биологическую ткань или клетки.  По общему согласованию К выражают по отношению к действию рентгеновского излучения с энергией 200 кэВ. В табл.9.2. приведены значения К для разных видов излучения.

Таблица 9.2.  Коэффициенты качества различных видов излучения

| Вид излучения | Величина коэффициента качества |
| --- | --- |
| Рентгеновское излучение | 1 |
| γ- излучение | 1 |
| β- излучение | 1 |
| α- излучение с энергией менее 10 МэВ | 20 |
| Протоны с энергией менее 10 МэВ | 10 |
| Нейтроны с энергией менее 20 кэВ | 3 |
| Нейтроны с энергией от 0,1 до 10 МэВ | 10 |
| Заряженные ионы | 20 |

С учетом коэффициента качества формула для расчета эквивалентной дозы выражается в виде:

H = KD,

где Н - эквивалентная доза, Зв(зиверс); D — поглощенная доза, Гр; К -  коэффициент качества излучения.

Единица эквивалентной дозы меньше поглощенной в К раз

1 Зв = 1 Гр/К.

Старая внесистемная единица эквивалентной дозы - бэр (биологический эквивалент рентгена) 1 Зв = 100 бэр.

Эффективная эквивалентная доза (или, для краткости, просто эффективная доза) — расчетная величина, используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облучение всего тела и отдельных органов с учетом их радиочувствительности. Разные органы и биологические ткани имеют разную радиочувствительность. Эффекты радиоактивного облучения в значительной степени зависят от радиочувствительности организмов, от вида радиации и режима облучения, т.е. от распределения дозы во времени или от ее мощности. До 50-х годов XX в. основным фактором непосредственного воздействия радиации считалось прямое радиационное поражение некоторых особе радиочувствительных органов и тканей - кожи, костного мозга и центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта (так называемая лучевая болезнь). Вскоре выяснилось, что огромную роль в лучевом поражении играет не только общее внешнее, но и внутреннее облучение организма, связанное с концентрированием в отдельных органах и тканях инкорпорированных радионуклидов. Они поступают в организм с пищей, водой, атмосферным воздухом и через кожу и задерживаются в органах или тканях. В первую очередь при относительно небольших дозах облучения поражаются красный костный мозг, половые железы, мутнеет хрусталик глаза, тогда как нервная ткань очень устойчива к облучению.

Подразделяют детерминированные и стохастические эффекты, вызванные воздействием ионизирующего излучения.

Эффекты излучения детерминированные - это клинически выявляемые вредные биологические эффекты, вызываемые ионизирующим излучением, в отношении которых предполагается существование порога дозы излучения, ниже которого эффект отсутствует; выше - тяжесть эффекта зависит от дозы.

Эффекты излучения стохастические - вредные биологические эффекты, вызванные ионизирующим излучением, не имеющие дозового порога возникновения, вероятность возникновения которых пропорциональна дозе и для которых тяжесть проявлений не зависит от дозы.

Установлено, что соотношение между вероятностью стохастических эффектов и эквивалентной дозой неодинаково для различных облученных органов и тканей. Поэтому удобно определить величину, полученную из эквивалентной дозы и представляющую такое сочетание различных доз в нескольких различных тканях, которое, вероятно, могло бы соответствовать сумме всех стохастических эффектов. Множитель, с помощью которого взвешивается эквивалентная доза в ткани или органе Т, называется тканевым весовым множителем WT. Значения WT  выбраны такими, чтобы равномерное по всему телу облучение данной эквивалентной дозой давало значение эффективной дозы, численно равной этой эквивалентной дозе.

Следовательно, сумма тканевых весовых множителей равна единице. Ниже представлены значения WT для разных органов и тканей (табл. 9.3).

Таблица 9.3. Тканевые весовые множители WТ для различных органов и тканей

| Орган или ткань | Величина WТ | Орган или ткань | Величина WТ |
| --- | --- | --- | --- |
| Красный костный мозг | 0,12 |  | 0,12 |
| Половые железы | 0,2 | Мочевой пузырь | 0,05 |
| Молочные железы | 0,05 | Печень | 0,05 |
| Легкие | 0,12 | Пищевод | 0,05 |
| Щитовидная железа | 0,05 | Кожа | 0,01 |
| Кость (поверхность) | 0,03 | Остальные органы | 0,05 |
| Толстая кишка | 0,12 | Все тело | 1 |

Формула для вычисления эффективной дозы имеет вид:

H = HWT=D WT K,	(2.3)

где WT - тканевый весовой множитель.

Коллективная доза. Для оценки ущерба от действия радиации с использованием понятия радиационного риска необходимо определить коллективную дозу облучения.

Коллективную дозу рассчитывают по формуле:

S = ∑NiHi

где N,— число людей в i-й группе облученных людей, человек; Hi - эффективная доза облучения, полученная каждым из этих  людей, Зв.

Зная величину S, можно оценивать масштаб радиационного поражения. В табл. 9.4 сведены наиболее часто используемые на практике показатели дозы облучения и коэффициенты перехода между  ними.

Рассмотрим случаи облучения человека. Первый - облучение от естественного радиационного фона. Знание величины естественного радиационного фона (ЕРФ) необходимо для сравнения с предельными нормативами доз облучения человека.

Таблица 9.4.  Перечень, единицы измерения и коэффициенты перевода разных видов доз радиационного воздействия

| Доза | Единицы |  | Перевод |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система СИ | Внесистемная |  |
| Экспозиционная | Кл/кг | Рентген (Р) | 1кл/кг = 3876 Р |
| Поглощенная | Грей (Гр) | рад | 1 Гр = 100 рад |
| Индивидуальные: эквивалентная эффективная ожидаемая эффективная | Зиверт (Зв) Зв Зв | бэр бэр бэр | 1 Зв = 100 бэр 1 Зв = 100 бэр 1 Зв = 100 бэр |
| Коллективные: эффективная ожидаемая эффективная | чел·Зв чел·Зв | чел· бэр чел· бэр | 1 чел·Зв = 100 чел· бэр 1 чел·Зв = 100 чел· бэр |

Естественные источники (если сравнивать их с техногенными) обусловливают самую высокую дозу облучения, которую в среднем получает каждый землянин, непосредственно не сталкивающийся с радиоактивным излучением. Средняя годовая доза от естественных источников - 2,4 мЗв. Это исходный уровень радиационного воздействия ЕРФ. На рис. 9.2 представлены источники и дозы составляющих ЕРФ.

Рис.9.2.  Расчетные годовые дозы на душу населения за счет конкретных естественных источников облучения человека

Источники, вносящие вклад в естественный радиационный фон:

- космос, из которого люди подвергаются непрерывному облучению космическими лучами;

-	биосфера Земли, включающая радионуклиды, которые в течение миллиардов лет существовали в земной коре.

Наряду с естественным облучением каждый человек на Земле подвергается действию техногенного радиационного фоне (ТРФ) облучения. Видов источников техногенного происхождения еще меньше, чем естественных. В среднем для каждого жителя Земли величина ТРФ меньше, чем ЕРФ. В этом можно убедиться, обратившись к рис. 9.3.

Рис. 9.3. Средние годовые эффективные дозы облучения от естественных т техногенных источников: 1 ЕРФ, 2,4мЗв/год; 2 – испытание атомного оружия, 0,02 мЗв/год; 3 – источники в медицине, 0,4 мЗв/год; 4 – атомная энергетика, 0,002 мЗв/год.

Как видно из рис. 9.2, основную дозу облучения средний житель Земли получает от ЕРФ. Средние дозы облучения от ЕРФ и ТРФ - основа, на которой строится радиационное гигиеническое нормирование.

Еще в 1925 г. постановлением Народного комиссариата труда РСФСР утверждены нормы защиты от рентгеновского излучения. В качестве безопасного для здоровья персонала принята величина, равная 1 Р в неделю или 10 мР/ч на рабочем месте. Это почти в 600 раз больше, чем мощность дозы от ЕРФ. В последнее десятилетие продолжалось уточнение некоторых положений системы радиационной безопасности, отраженных в публикациях МКРЗ; введено понятие «предел годовой эффективной дозы», которую нельзя превышать в течение года.

Последние российские нормы радиационной безопасности (НРБ-99), утвержденные в 1999 г., предусматривают следующие основные принципы:

-	непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения (принцип нормирования);

- 	запрещение всех видов деятельности по использованию источников ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риска возможного вреда, причиненного дополнительным к естественному фону облучением (принцип обоснования);

- поддержка на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника ионизирующего излучения (принцип минимизации).

В табл.. 9.5 приведены основные дозовые пределы, отраженные в НРБ-99.

Таблица 9.5 Основные дозовые пределы

| Нормируемые пределы | Дозовые пределы, мЗв |  |
| --- | --- | --- |
|  | Персонал (группы А) | Население (группа Б) |
| Эффективная доза за год | 20 в среднем за любые последовательные пять лет, но не более 50 в год | 1 в среднем за любые последовательные пять лет, но не более 5 в год |
| Эквивалентная доза за год |  |  |
| в хрусталике | 150 | 15 |
| в коже | 500 | 50 |
| В костях и стопах | 500 | 50 |

Программа «Радон»

В ежегодной дозе облучения, получаемой человеком, доля продуктов ядерных испытаний составляет всего 0,7%. От атомной энергетики и прочих техногенных источников человек получает 0,3%. Зато ионизирующие излучения при медицинских обследованиях и лечении, к которым многие относятся довольно легкомысленно, дают 34% этой дозы. И все-таки главная опасность исходит от природных источников: на естественный фон приходится 22% суммарной дозы, а на продукты распада радона - 43%. Радон образуется при распаде урана-238, тория-232 и радия-226, содержащегося в почвах и многих минералах.

Инертный радиоактивный газ без цвета и запаха, радон через трещины и «поры» земной поверхности непрерывно и повсеместно поступает в атмосферу. Распадаясь, он порождает новые короткоживущие радиоактивные продукты. Земля, на которой стоят дома, материалы, из которых они построены, могут служить мощными источниками радона. Просачиваясь через фундамент и пол из грунта или высвобождаясь из строительных материалов, он накапливается в помещениях, особенно в частных домах и на первых этажах. В результате часто возникают довольно высокие уровни радиации.

Опасен не столько радон, сколько его дочерние продукты — естественные радиоактивные аэрозоли. При дыхании они попадают в легкие, прикрепляются к тканям, в результате чего происходит внутреннее облучение человека альфа-частицами, биологический эффект которых в 20 раз выше, чем от дозы гамма-частиц. Медицинские последствия такого действия выражаются в росте онкологических заболеваний. По данным научного комитета ООН по воздействию атомной радиации, около 20% всех заболеваний раком легких может быть обусловлено воздействием радона и продуктов его распада. По оценкам этого комитета, в промышленно развитых странах люди проводят внутри помещений около 80% времени. Там они и получают наибольшую дозу радонового облучения. Вот почему на Западе в широких масштабах проводят замеры уровня радона в воздухе жилых и производственных зданий.

Уроки конца 70-х гг., когда в Швеции и Финляндии обнаружили строения, внутри которых концентрация радона в 5000 раз превышала его содержание в наружном воздухе, побудили к организации разветвленной сети контроля за радоном, особенно в Скандинавии, где преобладает скальный грунт. Агентство США по защите окружающей среды на основании более 2 млн. измерений внутри жилых и служебных зданий установило, что в ряде штатов около 30% помещений имеют повышенный уровень содержания радона. Результаты подобных измерений обязательно учитываются при оценке стоимости домов и участков под застройку. По данным специалистов США, сотни тысяч американцев, живущих в домах с высокой концентрацией радона, получают за год такую же дозу радиации, какую получили жители Чернобыля и его окрестностей во время аварии. Чрезвычайно обеспокоенное этим обстоятельством агентство выпустило специальную «Памятку для граждан США по радону».

В некоторых районах графств Корнуэлл и Девоншир (Великобритания) 30% домов имеют «активный уровень» содержания радона. Есть неблагополучные районы и в Дербишире, Сомерсете, Нортхемптоншире. Английское национальное управление по радиологической защите задачей номер один считает определение всех жилищ с повышенным содержанием радона.

Уже заготовлено более 240 тыс. анализаторов для проведения обследований.

В России систематические исследования доз облучения населения от природных радионуклидов по всей территории страны не проводились. Однако имеющиеся фрагментарные данные позволяют считать, что по уровням облучения России принципиально не отличается от хорошо изученных районов Европы и Америки. По различным оценкам, коллективная доза «природного» облучения населения России в 25—300 раз больше, чем «техногенного», включая и аварии на АЭС.

В России утверждена федеральная целевая программа «Радон». Она предусматривает организацию и проведение широкомасштабных обследований, осуществление неотложных реабилитационных мероприятий. Финансирование программы предполагалось в размере 45 млрд. руб. В январе 1996 г. принят «Закон о радиационной безопасности населения», в котором впервые подчеркивалось, что защита должна обеспечиваться не только от техногенных, но и от природных источников радиации. В этом законе говорится о необходимости обследования на радиационную безопасность жилых и общественных зданий.

Вне рамок программы по договорам с региональной администрацией и заинтересованными ведомствами обследован ряд населенных пунктов. По уровню радоноопасности выделяются некоторые территории Читинской области, Ставропольского края, Южного Урала, Северо-Западного региона и др. Однако и в относительно благополучных районах страны имеются участки с повышенным содержанием радона в жилых и производственных зданиях.

Проведенные обследования явились одним из обоснований федеральной целевой программы «Радон» на 1997 -2000 гг. Выполнение ее позволит снизить среднюю дозу облучения от природных источников на 20 - 25%, в радоноопасных регионах -  в 2-3 раза, а для наиболее облучаемых групп населения- в десятки раз.

По состоянию на начало 1996 г. в разных стадиях подготовки находилось около 25 региональных целевых программ «Радон». Запланированный объем их финансирования, по неполным данным, составляет примерно 30 млрд. руб. из бюджетов субъектов РФ и 16 млрд. руб.- из внебюджетных источников. В общий объем ассигнования на финансирование программы из средств федерального бюджета - 177,4 млрд. руб.

9.8  Комплексные нормативы качества окружающей среды

К наиболее разработанным  нормативам относятся предельно допустимые нормы (ПДН)  нагрузки на окружающую природную среду и нормативы санитарных и защитных зон. При строительстве промышленных и сельскохозяйственных предприятий, развитии населенных пунктов, формировании территориально-производственных комплексов проектировщики и местная администрация руководствуются ПДН нагрузки на окружающую среду. ПДН подразумевает допустимые размеры антропогенного воздействия на природные ресурсы или природные комплексы, не приводящие к нарушению их экологических функций. Для определения таких нагрузок используют показатель емкости природной среды, отражающий потенциальные возможности экосистем. Цель разработки и применения ПДН - обеспечение рационального сочетания хозяйственной деятельности с охраной природы. Различают отраслевые и региональные ПДН.

Отраслевые ПДН относятся к отдельным видам природных  ресурсов:

максимальное (или оптимальное) число охотников в расчете на число диких животных или единицу площади охотничьих угодий;

предельная численность домашнего скота в расчете на единицу пастбищных угодий;

предельные нормы посетителей, прибывающих одновременно на экскурсии в заповедник.

Региональные ПДН разрабатывают с учетом хозяйственной деятельности или рекреационной нагрузки на природные комплексы (экосистемы). Например, подготовлены ПДН воздействия на экосистему озера Байкал. Принятые в них ограничения должны согласовываться с интересами сохранения экосистемы озера.

Нормативы ПДН разрабатываются и утверждаются отраслевыми или местными экологическими органами. ПДН по лесам устанавливаются органами лесного хозяйства, а по заповедникам - администрацией парка. В основе этих норм, как правило, рекомендации ученых. Необходимость разработки и применения показателей ПДН несомненна. Пренебрежений подобными требованиями чревато серьезными последствиями как для природы, так и для общества. Например, нежелание  считаться с нормами содержания скота на пастбищах в  Колмыкии привело к опустыниванию пастбищ. Закон не предусматривает уголовной ответственности за несоблюдение ПДН. Виновные в нарушении предприятия и их должностные лица  должны нести ответственность в виде возмещения ущерба природе, если они не докажут, что вред наступил в результате стихийного бедствия или если виновник вредного воздействия не мог знать о вредных последствиях своих действий по объективным причинам.

Нормативы санитарных и защитных зон также очень важны для  охраны природы. Согласно ГОСТ  17.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения» санитарная и защитная зона определяется как территория или акватория, на которой устанавливаются особый  санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения  ухудшения качества воды в источниках центрального хозяйственного и питьевого водоснабжения и охрана водопроводных сооружений. Нормативы санитарных и защитных зон  определяются характером их целей и задач. Эти зоны выполнят охранительные и оздоровительные функции. К числу санитарных зон относятся зоны вокруг заповедников, памятников  природы, национальных парков, защитные зоны вокруг рек и водоемов, зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных экологических ситуаций и катастроф. Каждая из существующих зон имеет свои контрольные задачи. Например, после  аварии на Чернобыльской АЭС прилегающие к ней территории в зависимости от степени поражения и строгости режима разделены на четыре зоны:  отчуждения; отселения;  проживания с правом отселения; проживания с льготным социально-экономическим статусом.

Для улучшения гидрологического режима, сохранения рек, озер и водохранилищ, их прибрежных территорий создается водоохранная зона, в пределах которой устанавливается специальный режим охраны водных объектов от загрязнения, истощения и заиливания вод. Ширина такой зоны зависит от протяженности русла реки или периметра водохранилища и колеблется от 100 до 500 м.

9.9  Некоторые недостатки системы нормируемых показателей

Система нормируемых показателей (ПДК, ПДУ, ПДД и др.) оказалась неидеальной для оценки качества среды обитания.  Появление и установление системы предельно нормируемых показателей определяются изначальным консерватизмом биосферы. Например, используется также нормируемый показатель ПДВ - допустимого значения выбросов отдельным источником загрязнения в единицу времени. Считается, что превышение ПДВ, приводит в последующем к превышению ПДК в воздушной и водной среде, окружающей источник загрязнения. Недостаток системы ПДК и ПДВ в том, что при разработке ПДВ, общих для огромных территорий, не учитывались ландшафтно-геохимические особенности и история геохимического развития отдельных участков загрязненной территории. Концентрирование, рассеивание, распределение и форма нахождения техногенных поллютантов определяются конкретными ландшафтно-геохимическими условиями загрязняемой территории. При установлении ПДВ не учитывается все многообразие сочетаний совместного расположения источников выбросов вредных веществ. Следовательно, ПДВ - это «средневыдуманная нормирующая величина», призванная способствовать ограничению количеств выбросов до концентраций, не приводящих к превышении значений ПДК химических элементов в объектах окружающей среды.

Сделаем акцент на неоднозначности ПДК тех или иных химических веществ для воды, воздуха, с одной стороны, и для почвы - с другой. Действительно, наиболее быстро сказывающиеся последствия загрязнения воздуха или воды обычно связаны с повышенными концентрациями поллютантов (вред ных веществ) в воздухе и питьевой воде. Однако такие повышенные концентрации в воздухе и в водоемах сохраняются непродолжительное время благодаря деятельности специальных служб по охране окружающей среды. Кроме того, водоемы и наземные экосистемы способны к самоочищению. В то же время большинство загрязняющих веществ длительное время присутствует в почвах. В последующем эти вещества могут почвы попасть в поверхностные воды, атмосферный воздух или продукты питания. Однако нормирование загрязнения почв является сложной задачей, поскольку подвергается критике сама объективность этих нормирующих критериев.

В последнее время большинство гигиенистов и экологов сходятся во мнении, что значения ПДК химических веществ можно использовать в практической деятельности лишь в качестве предварительных, ориентировочных показателей. Они  пригодны и необходимы в странах с низкой экологической культурой, а также на первых этапах обследований в новых регионаx. Однако широко использовать ПДК для оценки состояния окружающей среды невозможно по целому ряду причин.  По современному определению, ПДК - это нормы содержания различных веществ в среде обитания человека, гарантирующие его безопасное существование в определенных участках биосферы или городской среды. В этом случае под существованием подразумевается или проживание (ПДКсс), или только нахождение во время работы в местах(ПДКрз). Это справедливо для питьевой воды и продуктов питания, для которых также установлены  ПДК. Для большинства химических веществ критерии ПДК появился в последние десятилетия, а последствия многих видов загрязнений проявляются через десятилетия контакта с ними. Поэтому большинство отдаленных последствий при нормировании не было учтено.

Существуют также генотоксические вещества. Изменения, вызываемые ими, проявляются либо через несколько лет (соматические мутации), либо даже в последующих поколениях (наследственные мутации), что в основном пока не принимается во внимание. Уже только это позволяет рассматривать систему ПДК в качестве одного из показателей и лишь для оценки и прогнозирования быстрого воздействия на человеческий организм некоторых ксенобиотиков или вообще загрязнителей среды обитания. Ксенобиотик – любое чужеродное для данного организма или их сообществ вещество, способное вызвать нарушение биотический процессов, в том числе,  заболевание и гибель организмов.

Современная система ПДК не учитывает последствия совместного действия на человека смеси химических веществ или различных токсических соединений одного и того же химического элемента при самых разных концентрациях. Ассоциации основных загрязнителей антропогенной природы известны, но практически невозможно учесть все возможные комбинации совместного действия поллютантов, к тому же находящихся в разных концентрациях.

К настоящему времени выполнены исследования, направленные на изучений комбинированного, комплексного или сочетанного действия различных экологических факторов. Определенные закономерности удалось установить и прогнозировать только для таких комбинаций, как ионизирующее излучение и гипертермия. Что касается прогнозирования и нормирования комбинации нескольких химических веществ, то в этом направлении успехи скромнее. Они связаны с математическим моделированием биологического действия нескольких факторов химической и/или физической природы или экспериментальными исследованиями на животных.

Ряд химических элементов при их недостатке в окружающей среде или продуктах питания замещаются своими химическими аналогами, если концентрация аналогов достаточно велика. В результате возникают многие тяжелые болезни, ухудшается здоровье у животных и человека, нарушаются функции размножения, роста и развития у растений и микроорганизмов. В этом отношении наиболее известны пары элементов: Ca-Sr, S-Se, K-Cs. Поражение скелета человека и животных - искривление позвоночника, изменения в суставах, ломкость костей, выпадение зубов - характерно только для районов с пониженным содержанием биологически доступного Са при избытке Sr или, в меньшей степени, Ва.

В районах с повышенным содержанием в почвах селена, доступного растениям, наблюдается специфическое отравление этим элементом, получившее название алкалоза. При концентрации селена в зелени 12 мг/кг крысы, кролики, лошади и рогатый скот, поедающие ее, через несколько месяцев погибали. Однако внесение в почвы серы при том же содержании селена уменьшало эффективную концентрацию селена в зерне до 4 мг/кг. В малых количествах селен рассматривается сейчас как эффективное средство, предотвращающее развитие канцерогенеза у людей. Являясь кофактором одного из ферментов метаболизма у человека, он предотвращает возникновение и развитие раковых опухолей. Естественно, когда селен выступает в роли кофактора, его эффективная концентрация в организме должна быть очень низкой. На этом основано приготовление специального препарата «селексен» в обнинском «Медбиофарме». Следовательно, для геохимически подобных друг другу элементов крайне важное значение имеет относительное содержание каждого из них (по отношению друг к другу и к среднему значению). В этих случаях одна и та же концентрация одного из них в одном случае токсична, а в другом - совершенно безвредна. Это свойство необходимо учитывать при установлении ПДК того или иного вещества, элемента или соединения.

Особенности потребления организмами отдельных элементов в резко повышенных или пониженных количествах при их неизменном и невысоком содержании в воде или почве в зависимости от изменения концентрации других элементов сопровождается болезнями организмов. Это очевидное в настоящее время явление совершенно не отражено в нормативах ПДК. Все только что рассмотренное, исходя из позиций совместного токсического воздействия нескольких химических элементов, объясняет практическую невозможность разработки ПДК для больших территорий, включая районы или отдельные геохимические провинции с повышенным или пониженным фоновым содержанием.

Токсичность химических элементов и их соединений зависит не только от концентрации, но и от формы их нахождения в биосфере. Например, в почвах большинство химических элементов находятся в форме минералов. Чем труднее растворим минерал, тем менее доступны организмам составляющие его элементы. Следовательно, тем меньше их токсическое действие даже при высоких концентрациях. Например, натрий из разных соединений по-разному доступен живым организмам. В частности, NaCl растворим и доступен, a Na3AlF6 - нет. Поэтому при выработке ПДК (для того или иного элемента) учесть все формы соединения для этого элемента практически невозможно. Кроме этого, растворимость многих соединений (например, А1) зависит от рН среды, температуры и многих других факторов биосферы.

Природное распределение химических элементов в различных типах горных пород крайне неравномерно. Горные породы во многом обусловливают состав формирующихся на них и из них почвенных структур, воды, а также растений и животных. К неравномерностям распределения химических элементов в породах все виды живых организмов приспособились за многие тысячи лет. Пример резких геохимических отличий существования организмов - участки биосферы с карбонатными и ультраосновными горными породами. В первых содержание Сг и Со в 100 и 1500 раз меньше (соответственно), чем во вторых. Отличаются эти породы и содержанием других элементов. Существенны геохимические отличия и между другими типами горных пород. Так, ПДК Со в почвах 0,005%, Сг-0,01%, а соответствующие кларки в ультраосновных породах равны соответственно 0,015 иО,16%. То есть в этих породах кларковые значения выше ПДК. Теперь рассмотрим эти ПДК и сравним с кларками в карбонатных толщах (соответственно 0,00001 и 0,0011%), и соотношение резко изменится. В этом случае содержание в почвообразующих породах Со в 500 раз меньше ПДК, а для Сг - почти в 10 раз. Следовательно, с точки зрения геохимии природных образований выбрать для всех районов России единые ПДК невозможно. Поэтому ориентация на предлагаемые в нормировании цифры без учета конкретной ландшафтно-геохимической обстановки приведет к принципиально неверным выводам.

Для живых организмов, начиная от микробов и кончая человеком, не существует изначально полезных или заведомо вредных химических элементов. Для нормального развития большинства организмов необходимы все элементы, но только в определенных концентрациях и формах присутствия в различных частях биосферы. Однако многие химические элементы при повышении их концентрации (уже в организме) становятся токсичными. С другой стороны, очень низкое содержание определенных элементов лимитирует рост и развитие живых организмов. Например, недостаток йода вызывает заболевания щитовидной железы у человека со всеми вытекающими последствиями для работы сердца и головного мозга.

В настоящее время доказано, что для следующих перечисленных элементов существенное антропогенное увеличение может негативно сказаться на развитии большинства живых организмов. Это Ag, Bi, F, W, Be, Au, Br, Zn. Следовательно, при определении нормируемых показателей для каждого химического элемента надо учитывать максимальную и минимальную их концентрации в окружающей среде, а также эффективную концентрацию в самом организме.

В последнее время все большую роль начинают играть химические соединения техногенной природы, не имеющие природных аналогов. Токсичность и время ее проявление для большинства из этих соединений не установлена.

Это, как правило, истинные ксенобиотики, их количество в той или иной степени поддается учету. Практически не изучен метаболизм этих соединений в разных условиях как природной, так и урбанизированной среды.

Классический пример в этом отношении - изучение появления в биосфере фреона и продуктов его разложения, влияющих на озоновый слой. Мощность озонового слоя определяет интенсивность ультрафиолетового излучения Солнца, крайне губительного для всего живого в биосфере. Появление этих соединений на рынке значительно опережает установление для них величин ПДК.

Система ПДК учитывает токсичность химических соединений по отношению к человеку. При этом не придается никакого значения их воздействию на живые организмы, хотя, как правило, они определяются на четырех группах живых организмов: кроликах, лабораторных мышах, крысах и морских свинках. Соотношение величин ПДК никак не увязано с  токсическим действием этих соединений на растения, микроорганизмы, а тем более на сообщества этих организмов. Можно теоретически предполагать, что при правильном установлении значений ПДК по отношению к человеку, они (ПДК) гарантируют безвредность химических веществ в первое время. Но может оказаться, что при тех же самых безвредных концентрациях этих веществ будут наблюдаться гибель, возникновение мутаций или злокачественного роста у других видов живых организмов. Далее это может определять развитие губительного процесса по экологической цепи. Выделение каких-либо ПДК веществ в настоящее время бессмысленно. Вот почему, не отвергая пока действующую систему ПДК, человечество ведет поиск более адекватных экологических критериев. Таким критерием может оказаться экологический риск.

В настоящее время в качестве основной формы защиты населения и экосистем от пагубного действия химических, физических и биологических факторов разработаны системы ПДК, ПДУ, ПДВ и ПДН. В течение почти всего XX в. эта система исправно работала, защищая людей и природу от вредного воздействия. Однако в последние десятилетия из-за значительного усиления комплексной антропогенной нагрузки на человека, а также появления новых научных данных о механизмах действия вредных веществ и электромагнитного излучения все больше ощущалась некоторая упрощенность системы регулирования взаимоотношений человека и природы. Аргументировать это можно следующими причинами:

- доказана беспороговость действия ионизирующей радиации; можно предполагать, что по такому же принципу на все живое действуют химические вещества и радиоволны;

- воздействие на человека и природу стало комплексным, комбинированным и сочетанным, что уже ограничивает применение системы ПДК и ПДУ, так как нет единого принципа сравнения действия этих факторов в рамках применяемой методологии;

- установлено, что при совместном действии различных факторов среды обитания, наряду с аддитивными эффектами их действия, возможны синергизм или антагонизм, если судить по конечному биологическому эффекту.

Перечень причин ограничения старой системы нормирования можно продолжать, но пока только разрабатываются новые технологии оценки вредного воздействия.

Вопросы для самопроверки:

- Классификация нормативов качества окружающей среды.

- Основные принципы, лежащие в основе методологии гигиенического нормирования.

- Гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха.

- Показатели качества воды.

- К каким нормативам относятся ПДК в воде  водоемов рыбохозяйственного назначения?

- Классы качества воды.

- ПДВ и ПДС.

- Отличие в регламентировании предельно допустимых концентраций в почве от ПДК в атмосферном воздухе и ПДК в воде.

- Дозы облучения.

- Основные источники радиационного  излучения.

- Комплексные нормативы качества окружающей среды.