# 12 ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ЗАЩИТА АТМОСФЕРЫ

12. 1 Качество атмосферы и особенности ее загрязнения

Под качеством атмосферы понимают совокупность ее свойств, определяющих степень воздействия физических, химических и биологических факторов на людей, растительный и животный мир, а также на материалы, конструкции и окружающую среду в целом. Качество атмосферы зависит от ее загрязненности.  В глобальном масштабе наибольшую опасность представляет загрязнение атмосферы примесями, т.е. химическими, механическими и биологическими загрязнениями.  Атмосферный воздух выступает своего рода посредником загрязнения всех других объектов природы, способствуя распространению больших масс загрязнения на значительные расстояния. Промышленными выбросами,  переносимыми по воздуху, загрязняется Мировой океан, закисляются почва и вода, изменяется климат и разрушается озоновый слой.

Под загрязнением атмосферы понимают привнесение в нее примесей, которые не содержатся в природном воздухе или изменяют соотношение между ингредиентами природного состава воздуха.

Как известно, различают естественные примеси, т.е. обусловленные природными процессами, и антропогенные, т.е. возникающие в результате хозяйственной деятельности человечества.  Уровень загрязнения атмосферы примесями от естественных источников является фоновым и имеет малые отклонения от среднего уровня во времени.

Антропогенные загрязнения отличаются многообразием видов примесей и многочисленностью источников их выброса. Наиболее устойчивые зоны с повышенными концентрациями загрязнений возникают в местах активной жизнедеятельности человека.

Примеси поступают в атмосферу в виде газов, паров, жидких и твердых частиц. Газы и пары образуют с воздухом смеси, а жидкие и твердые частицы - аэрозоли (дисперсные системы), которые подразделяют на пыль (размеры частиц более 1 мкм), дым (размеры твердых частиц менее 1 мкм) и туман (размер жидких частиц менее 10 мкм).

Основными химическими примесями, загрязняющими атмосферу, являются следующие.

Окись углерода (СО) - бесцветный газ, не имеющий запаха, известен также под названием «угарный газ». Образуется в результате неполного сгорания ископаемого топлива (угля, газа, нефти) в условиях недостатка кислорода и при низкой температуре. При этом 65% от всех выбросов приходится на транспорт, 21% - на мелких потребителей и бытовой сектор, а 14% - на промышленность. При вдыхании угарный газ  образует прочные комплексные соединения с гемоглобином крови человека и тем самым блокирует поступление кислорода в кровь. Это вызывает головные боли, тошноту, а при более высокой концентрации смерть.

Максимальная разовая ПДК СО - 5 мг/м3 а среднесуточная -3 мг/м3. При 14 мг/м3 возрастает вероятность смерти от инфаркта миокарда. Столь экстремальные концентрации часто наблюдаются в районах повышенной антропогенной нагрузки на окружающую среду: в часы пик на транспорте или  в условиях слабого воздушного обмена, благоприятствующих возникновению смога. Уменьшение выбросов угарного газа достигается путем дожигания отходящих газов и использования альтернативных источников топлива.

Двуокись углерода (СО2), или углекислый газ, - бесцветный газ с кисловатым запахом и вкусом, продукт полного окисления углерода. Является одним из парниковых газов.

Двуокись серы (SO2) (диоксид серы, сернистый ангидрид) -бесцветный газ с резким запахом. Образуется в процессе сгорания серосодержащих ископаемых видов топлива, в основном угля, а также при переработке сернистых руд. Он в первую очередь участвует в формировании кислотных дождей. Общемировой выброс SО2 оценивается в 190 млн т в год. Концентрация диоксида серы особенно велика в районах, где расположены крупные тепловые станции, металлургические и горнообогатительные заводы. Максимальная разовая ПДК для диоксида серы составляет 0,5 мг/м3, а среднесуточная - 0,05 мг/м3.

Длительное воздействие диоксида серы на человека приводит вначале к потере вкусовых ощущений, стесненному дыханию, а затем - к воспалению или отеку легких, перебоям в сердечной деятельности, нарушению кровообращения и остановке дыхания. Растения гораздо чувствительнее к воздействию диоксида серы, чем человек. Так, листовые пластинки растений, произрастающих на расстоянии менее 1 км от предприятий, выбрасывающих диоксид серы, обычно густо усеяны мелкими некротическими пятнами, образовавшимися в местах оседания капель серной кислоты.

Окислы азота (оксид и диоксид азота) - газообразные вещества: монооксид азота N0 и диоксид азота NO2 объединяются одной общей формулой NOX. При всех процессах горения образуются окислы азота, причем большей частью в виде оксида. Оксид азота достаточно быстро окисляется до диоксида, который представляет собой красно-белый газ с неприятным запахом, сильно действующий на слизистые оболочки человека. Чем выше температура сгорания, тем интенсивнее идет образование окислов азота.

Другим источником окислов азота являются предприятия, производящие азотные удобрения, азотную кислоту и нитраты, анилиновые красители, нитросоединения, вискозный шелк, целлулоид. Количество окислов азота, поступающих в атмосферу, составляет 65 млн т в год. От общего количества выбрасываемых в атмосферу окислов азота на транспорт приходится 55%, на энергетику - 28%, на промышленные предприятия - 14%, на мелких потребителей и бытовой сектор - 3% .

В летний период при интенсивном солнечном облучении продолжительностью 12-14 ч вследствие высокой растворимости в воде (облака, дождь) и сорбции на увлажненных поверхностях азотная кислота быстро выпадает на земную поверхность. В городах наиболее высокие концентрации окислов азота наблюдаются утром, до начала фотохимических процессов. При ярком солнечном свете окислы азота реагируют с несгоревшими бензиновыми парами и другими углеводородами, образуя низкоатмосферный озон, или смог, т.е. красно-бурую дымку.

Максимальная разовая ПДК диоксида азота составляет 0,085 мг/м3, а среднесуточная - 0,04 мг/м3. При концентрациях свыше 0,15 мг/м3 возникают острые заболевания органов дыхания. При остром отравлении диоксидом азота может развиться отек легких. Признаками хронического отравления являются головные боли, бессонница, раздражение слизистых оболочек.

Озон (О3) - газ с характерным запахом, более сильный окислитель, чем кислород. Его относят к наиболее токсичным из всех обычных загрязняющих воздух примесей, В нижнем атмосферном слое озон образуется в результате фотохимических процессов с участием диоксида азота и летучих органических соединений (ЛОС). Поскольку к ЛОС относят порядка 260 химических соединений, при образовании озона получаются смеси, состоящие из сотен химических веществ и называемые фотохимическим «смогом». Наиболее высокие концентрации озона наблюдаются в промышленных районах. Однако, поскольку эмиссии диоксида азота и ЛОС участились даже в сельской местности, то и здесь зафиксированы повышенные концентрации озона. Озон относят к 1-му классу опасности, при этом максимально разовая ПДК составляет 0,16 мг/м3 а среднесуточная - 0,03 мг/м3.

Углеводороды - химические соединения углерода и водорода. К ним относят тысячи различных загрязняющих атмосферу веществ, содержащихся в несгоревшем бензине, жидкостях, применяемых в химчистке, промышленных растворителях и т.д. Многие углеводороды опасны сами по себе. Например, бензол, один из компонентов бензина, может вызвать лейкемию, а гексан - тяжелые поражения нервной системы человека. Бутадиен является сильным канцерогеном.

Свинец (Рb) - серебристо-серый металл, токсичный в любой известной форме. Широко используется для производства припоя, красок, боеприпасов, типографского сплава и т.п. Около 60% мировой добычи свинца, которая составляет порядка 4·107 т, ежегодно расходуется для производства кислотных аккумуляторов. Однако основным источником (около 80%) загрязнения атмосферы соединениями свинца являются выхлопные газы транспортных средств, в которых используется этилированный бензин, в который в качестве антидетонационной присадки вводят тетраэтилсвинец. Для свинца и его соединений (кроме тетраэтилсвинца) среднесуточная ПДК составляет 0,0003 мг/м3, а для тетраэтилсвинца установлен ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ), равный 3·106 мг/м3.

Свинец и его соединения, попадая в организм человека, снижает активность ферментов и нарушают обмен веществ, кроме того, они обладают кумулятивным действием, т.е. способностью накапливаться в организме человека. Особенно серьезную угрозу соединения свинца представляют для детей до шести лет. В организме ребенка остается до 40% попавших в него соединений свинца, а это нарушает умственное развитие, замедляет рост, ухудшает слух и речь ребенка и лишает его способности сосредоточиться.

Фреоны - группа галогеносодержащих веществ, синтезированных человеком. Их преимуществом перед другими веществами является то, что они не горючи, не токсичны и нейтральны. Фреоны, представляющие собой хлорированные и фторированные углероды (ХФУ), как недорогие и нетоксичные газы широко применяют в качестве хладагентов в холодильниках и кондиционерах, пенообразующих агентов, в установках для газового пожаротушения, рабочего тела аэрозольных упаковок (лаков, дезодорантов и т.д.).

Промышленные пыли в зависимости от механизма их образования подразделяют на следующие 4 класса:

механическая пыль - образуется в результате измельчения продукта в ходе технологического процесса;

возгоны - образуются в результате объемной конденсации паров веществ при охлаждении газа, пропускаемого через технологический аппарат, установку или агрегат;

летучая зола - содержащийся в дымовом газе во взвешенном состоянии несгораемый остаток топлива, образуется из его минеральных примесей при горении;

промышленная сажа - входящий в состав промышленного выброса твердый высокодисперсный углерод, образуется при неполном сгорании или термическом разложении углеводородов.

К опасным факторам антропогенного характера, способствующим серьезному ухудшению качества атмосферы, следует отнести ее загрязнение радиоактивной пылью. Так, при ядерных взрывах или авариях на АЭС большая часть радионуклидов образуется в результате деления урана-235, урана-238 и плутония-239. Особую потенциальную опасность для человека и животных представляет стронций-90 не только как долгоживущий элемент, но и как аналог кальция, способный заменять его в костях.

Во время ядерных взрывов радионуклиды находятся в газообразном состоянии и по мере понижения температуры конденсируются в аэрозольное облако. Наиболее крупные частицы (диаметром более 40 мкм) выпадают из атмосферы и оседают на земной поверхности. Мелкие же частицы (диаметром от 1 до 20 мкм) попадают не только в верхние слои тропосферы, но и в стратосферу, обусловливая так называемое глобальное загрязнение, сопровождающееся выпадением радионуклидов в пределах обоих полушарий.

Следует отметить, что время пребывания мелких частиц в нижнем слое тропосферы составляет в среднем несколько суток, а в верхнем - 20...40 суток. Что касается частиц, попавших в стратосферу, то они могут находиться в ней до года, а иногда и больше.

12.2  Экологические последствия глобального загрязнения атмосферы

Кислотные дожди. Загрязнение атмосферы соединениями серной и азотной кислот с последующим выпадением осадков называется кислотными дождями. Кислотные дожди образуются в результате выброса в атмосферу оксидов серы и азота предприятиями топливно-энергетического комплекса, автотранспортом, а также химическими и металлургическими заводами.

Примерно две трети кислотных дождей вызываются диоксидом серы. Оставшаяся треть обусловлена в основном окислами азота, которые также служат одной из причин парникового эффекта и входят в состав городского смога.

Попадая в атмосферу эти загрязнители могут разноситься ветром на тысячи километров от источника и возвращаться на землю с дождем, снегом или туманом. Они превращают озера, реки и пруды в «мертвые» водоемы, уничтожая в них практически все живое - от рыб до микроорганизмов и растительности, губят леса, разрушают сооружения и памятники архитектуры. Многие животные и растения не могут выжить в условиях повышенной кислотности. В Канаде, например, из-за частых кислотных дождей более 4 тыс. озер объявлены мертвыми, еще 12 тыс. - на грани гибели. Нарушено биологическое равновесие 18 тыс. озер в Швеции. В половине озер южной части Норвегии исчезла рыба.

Кислотные дожди не только вызывают подкисление поверхностных вод и верхних горизонтов почв, но и распространяются с нисходящими потоками воды на весь почвенный профиль и вызывают значительное подкисление грунтовых вод.

Огромный урон кислотные дожди наносят лесам, садам, паркам. Опадают листья, молодые побеги делаются хрупкими, как стекло, и гибнут. Деревья становятся более подверженными воздействию болезней и вредителей, отмирает до 50% их корневой системы, главным образом мелкие корни, питающие дерево. В ФРГ кислотными дождями уже погублена почти треть всех елей. В таких лесистых районах, как Бавария и Баден, пострадало до половины лесных угодий. Кислотные дожди наносят урон не только лесам, расположенным на равнинах, ряд повреждений зарегистрирован в высокогорных лесах Швейцарии, Австрии, Италии.

Влияние кислотных дождей на широкую гамму конструкционных материалов становится из года в год все очевиднее. Так, ускоренная коррозия металлов под воздействием кислотных осадков, как отмечает американская печать, приводит к гибели самолетов и мостов в США. Серьезной проблемой, как известно, стало сохранение античных памятников в Греции и Италии. Основными повреждающими ингредиентами являются катион водорода, диоксид серы, оксиды азота, а также озон, формальдегид и пероксид водорода.

По данным Европейского парламента, экономический ущерб от кислотных осадков составляет 4% валового национального продукта. Это должно учитываться при выборе стратегии борьбы с кислотными дождями в долгосрочной перспективе.

Конкретные меры по уменьшению выбросов серы в атмосферу реализуются в двух направлениях:

использование на ТЭЦ углей с низким содержанием серы;

очистка выбросов.

Малосернистыми считаются угли с содержанием серы менее 1%, а высокосернистыми - с содержанием серы более 3%. Чтобы уменьшить вероятность образования кислотных дождей, высокосернистые угли подвергают предварительной обработке. В состав угля обычно входят пиритная и органическая сера. Современные многостадийные методы очистки угля позволяют извлечь из него до 90% всей пиритной серы, т.е. до 65% общего количества ее. Для удаления органической серы в настоящее время разрабатываются методы химической и микробиологической очистки.

Аналогичные методы необходимо применять и к высокосернистой нефти. Мировые запасы нефти с низким содержанием серы (до 1 %) невелики и составляют не более 15%.

При сжигании мазута с высоким содержанием серы используют специальные химические присадки, которые позволяют снизить содержание диоксида серы в выбросах.

Одним из наиболее простых способов снижения количества оксидов азота при сжигании топлива является проведение процесса в условиях недостатка кислорода, что обеспечивается скоростью подачи воздуха в зону горения. В Японии разработана технология «дожигания» первичных продуктов сгорания. При этом сначала топливо (нефть, газ) сжигают в оптимальном режиме для образования оксидов азота, а затем в зоне дожигания уничтожают непрореагировавшее топливо. При этом реакции, приводящие к восстановлению оксидов, и их выброс снижаются на 80%.

Следующим направлением в решении этой проблемы является отказ от практики рассеивания газообразных выбросов. Их следует не рассеивать, уповая на огромные масштабы атмосферы, а, наоборот, улавливать и концентрировать.

Наиболее эффективный способ очистки выбросов от диоксида серы основан на реакции его с измельченной известью. В результате реакции 90% двуокиси серы связывается с известью, образуя гипс, который можно использовать в строительстве. Так, теплоэлектроцентраль мощностью 500 МВт, снабженная установкой для очистки выбросов, дает за год 600 тыс. м3 гипса.

Изменение природного состава воздуха. В наибольшей степени на процессы жизнедеятельности на Земле влияет изменение кислородного баланса и повышение концентрации углекислого газа. Это ведет к двум прогнозируемым последствиям: нехватке кислорода и парниковому эффекту.

Нехватка кислорода обусловлена, с одной стороны, сокращением его поступления из природных источников, а с другой - неуклонным увеличением его потребления. Основными причинами сокращения поступления кислорода в атмосферу является интенсивное загрязнение поверхностных вод Мирового океана и уменьшение общей площади лесных массивов. Установлено, что водная поверхность океана регенерирует около 50% атмосферного кислорода.

Увеличение потребления кислорода связано:

- с ростом населения земного шара, так как за сутки при дыхании человек через свои легкие пропускает до 120... 150 м3 воздуха;

- с широким внедрением технологических процессов, в которых окислительные реакции осуществляются за счет атмосферного кислорода.

Нарушение кислородного баланса будет иметь глобальные последствия. Подсчитано, что при 5%-ном ежегодном приросте потребления свободного кислорода на технологические нужды более чем через 100 лет его содержание в гомосфере может снизиться до критического для человека предела - до 17% (по массе). И тогда человечеству необходимо будет искать эффективные способы получения свободного кислорода из минералов земной коры.

Суть парникового эффекта заключается в том, что парниковые газы хорошо пропускают солнечное излучение, доходящее до поверхности Земли и нагревающее ее, и заметно поглощают отраженное тепловое (длинноволновое) излучение нагретой поверхности и нижних слоев атмосферы. Часть этого поглощенного теплового излучения возвращается атмосферой к поверхности Земли. Не будь этого эффекта, средняя температура земной поверхности была бы на 3,2...5,0°С ниже нынешних 14,5°С.

Для последних 20 лет характерны климатические аномалии. Так, среднегодовые глобально усредненные температуры воздуха у поверхности Земли были наивысшими за последние 130 лет. Во многих местах отмечены сильные региональные аномалии в виде засух или, наоборот, необычайно обильных осадков, наводнений и т.д. Среднегодовая температура за последнее столетие выросла примерно на полградуса. Не исключено, что это наибольшая скорость глобальных изменений за прошедший миллион лет.

Согласно расчетам, при таких темпах годовое потепление для суши будет около 1 ккал /см2 в год. Исходя из этого к 2025 г. вероятное повышение средней глобальной температуры составит 2,5°С, а к 2050 г. - 3...4°С. При этом рост температуры будет несколько выше для Северного полушария Земли. Расчеты показывают, что увеличение средней глобальной температуры даже на 1°С приведет к значительному изменению атмосферной циркуляции и условий увлажнения почвы. Последствием потепления будет подъем уровня Мирового океана на 0,5...1,5 м, что приведет к затоплению громадных прибрежных территорий, увеличению частоты и силы тайфунов, ураганов, торнадо и других глобальных возмущений атмосферы.

Для территории России такое потепление скажется на смещении зон, оптимальных для земледелия, на север и увеличении стока рек, текущих с севера на юг. Наряду с этим на севере и востоке России начнет оттаивать вечная мерзлота, что усложнит сохранение возведенных здесь строительных сооружений.

Предотвратить глобальное потепление можно только комплексными мерами, охватывающими промышленность, науку, да и самим стилем жизни людей, особенно в развитых странах. Первая и наиболее очевидная мера - это широкое внедрение энергосберегающих технологий и устройств. Вторая - экономия ископаемых видов топлива.

Одним из основных мероприятий в этом направлении является переход на широкое использование газового топлива. При производстве одинакового количества энергии нефть дает на 15%, а газ - на 43% меньше углекислого газа, чем уголь. Если же учесть, что КПД газовых установок заметно выше, чем потребляющих уголь, то выигрыш будет в 2...3 раза.

Третья мера - это форсирование научных и опытно-конструкторских работ в области новых, так называемых альтернативных источников энергии.

Четвертая мера - изменение стиля жизни позволит экономить энергетические ресурсы. Объем их потребления определяется тем жизненным стандартом, который достигнут в промышленно развитых странах и к достижению которого стремится оставшаяся значительная часть населения Земли.

Разрушение озонового слоя.  В течение последнего десятилетия ученые и мировая общественность обеспокоены судьбой озонового слоя. Озон (изотоп кислорода) обладает сильными окислительными свойствами. В атмосфере озон встречается у земной поверхности и на высотах до 80 км, однако максимальная его концентрация наблюдается в стратосфере, которая располагается в средних широтах на высоте 20...24 км., в тропиках - на высоте 24...27 км, а в высоких широтах опускается до высот 13... 15 км.

Если весь атмосферный озон привести к нормальным условиям земной поверхности (давление 760 мм рт. ст. и температура ОС), то средняя толщина озонового слоя не превысит 3 мм.

На протяжении многих лет в озоновом слое наблюдаются локальные уменьшения содержания озона - озоновые дыры. Под озоновой дырой понимают пространство в озоносфере, характеризующиеся значительным понижением концентрации озона (до 50%) под воздействием естественных и антропогенных факторов. Время от времени эти громадные по площади дыры возникают над разными территориями и висят над ними от нескольких дней до недели, частота их появления увеличивается.

Наибольшие понижения концентрации озона  зафиксированы над Антарктикой. Как установлено, в цепочке процессов, обусловливающих формирование озоновой дыры, можно выделить три важных звена: высокие концентрации хлорных соединений, низкие температуры в стратосфере и наличие аэрозольных облаков.

Причиной разрушения озонового слоя является попадание в него хлора и оксидов азота, которые содержатся в основном в промышленных выбросах и выбросах автомобилей. В этих процессах наиболее значимо первое вещество.

Сохранение озонового слоя - одна из глобальных задач мирового сообщества. Для предотвращения разрушения озонового слоя необходим отказ от хлорсодержащих веществ. В 1987 г. 34 страны подписали Монреальский протокол об ограничениях производства хлорированных и фторированных углеводородов. Эта практика расширяется, и за этим направлением большое будущее. Другим направлением является создание систем генерации озона в атмосфере, что связано с серьезными затратами.

12.3  Классификация методов и средств  очистки воздуха

Все известные методы и средства защиты атмосферы от химических примесей можно объединить в три группы.

В первую группу входят мероприятия, направленные на снижение мощности выбросов, т.е. уменьшение количества выбрасываемого вещества в единицу времени. Во вторую группу входят мероприятия, направленные на защиту атмосферы путем обработки и нейтрализации вредных выбросов специальными системами очистки. В третью группу входят мероприятия по нормированию выбросов как на отдельных предприятиях и устройствах, так и в регионе в целом.

Для снижения мощности выбросов химических примесей в атмосферу наиболее широко используют:

- замену  менее  экологичных видов топлива экологичными;

- сжигание топлива по специальной технологии;

- создание замкнутых производственных циклов.

В первом случае применяют топливо с более низким баллом загрязнения атмосферы. При сжигании различных топлив такие показатели, как зольность, количество диоксида серы и оксидов азота в выбросах, могут сильно различаться между собой, поэтому введен суммарный показатель загрязнения атмосферы в баллах, который отражает степень вредного воздействия на человека. Так, для сланцев он равен 3,16, подмосковного угля - 2,02, экибастузского угля - 1,85, березовского угля - 0,50, природного газа - 0,04.

Сжигание топлива по особой технологии  осуществляется либо в кипящем (псевдоожиженном) слое, либо предварительной их газификацией.

Для уменьшения мощности выброса серы твердое, порошкообразное или жидкое топливо сжигают в кипящем слое, который формируется из твердых частиц золы, песка или других веществ (инертных или реакционно-способных). Твердые частицы вдуваются в проходящие газы, где они завихряются, интенсивно перемешиваются и образуют принудительно равновесный поток, который в целом обладает свойствами жидкости.

Предварительной газификации подвергаются уголь и нефтяные топлива, однако на практике чаще всего применяют газификацию угля. Поскольку в энергетических установках получаемый и отходящий газы могут быть эффективно очищены, то концентрации диоксида серы и твердых частиц в их выбросах будут минимальными.

Одним из перспективных способов защиты атмосферы от химических примесей является внедрение замкнутых производственных процессов, которые сводят к минимуму выбрасываемые в атмосферу отходы, вторично используя их и потребляя, т. е. превращая их в новые продукты.

По агрегатному состоянию загрязнители воздуха подразделяются на пыли, туманы и газопарообразные примеси. Промышленные выбросы, содержащие взвешенные твердые или жидкие частицы, представляют собой двухфазные системы. Сплошной фазой в системе являются газы, а дисперсной - твердые частицы или капельки жидкости.

Методы очистки воздуха от пыли (рис. 12.1) делятся на четыре основные группы: сухие и мокрые пылеуловители, а также электрофильтры и фильтры.

|  |  | Методы очистки воздуха от примесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От пылей |  |  |  | От тумана |  |  |  |  | От газообразных примесей |  |  |
|  | Сухие пылеуловители |  |  |  | Туманоуловители |  |  |  |  | Абсорбционные |  |  |
|  | Мокрые пылеуловители |  |  |  |  |  |  |  |  | Адсорбционные |  |  |
|  | Электрофильтры |  |  |  |  |  |  |  |  | Хемосорбционные |  |  |
|  | Фильтры |  |  |  |  |  |  |  |  | Термические |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каталитические |  |  |

Рис. 12.1  Методы очистки воздуха от примесей.

Для очистки воздуха от туманов (например, кислот, щелочей, масел и др. жидкостей) используют системы фильтров, называемых туманоуловителями.

Средства защиты воздуха от газопарообразных примесей зависят от выбранного метода очистки. По характеру протекания физико-химических процессов выделяют метод абсорбции (промывка выбросов растворителями примеси), хемосорбции (промывка выбросов растворами реагентов, связывающих примеси химически), адсорбции (поглощение газообразных примесей на пористых поверхностях)), каталитической и термической нейтрализации.

Все процессы извлечения из воздуха взвешенных частиц включают, как правило, две операции: осаждение частиц пыли или капель жидкости на сухих или смоченных поверхностях и удаление осадка с поверхностей осаждения. Основной операцией является осаждение, по ней собственно и классифицируются все пылеуловители. Однако вторая операция несмотря на кажущуюся простоту связана с преодолением ряда технических трудностей, часто оказывающих решающее влияние на эффективность очистки или применимость того или иного метода.

12.4 Системы и аппараты пылеулавливания

Выбор того или иного пылеулавливающего устройства, которое представляет систему элементов, включающую пылеуловитель, разгрузочный агрегат, регулирующее оборудование и вентилятор, предопределяется дисперсным составом улавливаемой частицы промышленной пыли. Поскольку частицы имеют разнообразную форму (шарики, палочки, пластинки, игла, волокна и т.д.), то для них понятие размера условно. В общем случае принято характеризовать размер частицы величиной, определяющей скорость ее осаждения, - седиментационным диаметром. Под ним подразумевают диаметр шара, скорость осаждения и плотность которого равны скорости осаждения и плотности частиц.

Для очистки выбросов от жидких и твердых примесей применяют различные конструкции улавливающих аппаратов, работающих по принципу (рис 11.2):

а) инерционного осаждения путем резкого изменения направления вектора скорости движения выброса, при этом твердые частицы под действием инерционных сил будут стремиться двигаться в прежнем направлении и попадать в приемный бункер;

б) осаждения под действием гравитационных сил из-за различной кривизны траекторий движения составляющих выброса (газов и частиц), вектор скорости движения которого направлен горизонтально;

в) осаждения под действием центробежных сил путем придания выбросу вращательного движения внутри циклона, при этом твердые частицы отбрасываются центробежной силой к сетке, так как центробежное ускорение в циклоне до тысячи раз больше ускорения силы тяжести, это позволяет удалить из выброса даже весьма мелкие частицы;

- механической фильтрации - фильтрации выброса через пористую перегородку (с волокнистым, гранулированным или пористым фильтрующим материалом), в процессе которой аэрозольные частицы задерживаются, а газовая составляющая полностью проходит через нее.

Эффективность очистки характеризуется  степенью снижения вредных примесей в применяемом средстве и характеризуется коэффициентом

Свх - Свых

η = -----------------

С вх

а                                             б                            в

Рис. 12.2 Пылеотделители: а – пылеосадочная простая камера; б – пылеосадочная

лабиринтная камера; в – центробежный пылеотделитель.

Сухие пылеулавливания. К сухим пылеуловителям относятся такие, в которых очистка движущегося воздуха от пыли происходит механически под действием сил гравитации и инерции. Эти системы называются инерционными, так как в них при резком изменении направления движения газового потока частицы пыли, по инерции сохраняя направление своего движения, ударяются о поверхность, теряют свою энергию и под действием сил гравитации осаждаются в специальном бункере.

Для сухой очистки газов наиболее употребительны центробежные обеспыливающие системы (циклоны) (рис. 11.3). В общем случае частицы пыли выделяются в циклоне под действием центробежной силы в процессе вращения газового потока в корпусе аппарата. Газовый

поток, попадая во внутренний корпус циклона 1 через

Рис. 12.3  Циклон           патрубок 2, совершает вращательно-поступательное

движение вдоль корпуса по направлению к бункеру 4. Под действием сил инерции частицы пыли осаждаются на стенках корпуса, а затем попадают в бункер. Очищенный газовый поток выходит из бункера через патрубок 3.

В промышленности используют циклоны, рассчитанные на скорость газового потока от 5 до 20 м/с. Эффективность их зависит от концентрации пыли и размеров ее частиц и резко снижается при уменьшении этих показателей. Средняя эффективность обеспыливания газов в циклонах составляет 0,98 при размере частиц пыли30...40 мкм, 0,8 - при 10 мкм, 0,6 - при 4...5 мкм. Преимущество циклонов - простота конструкции, небольшие размеры, отсутствие движущихся частей; недостатки - затраты энергии на вращение и большой абразивный износ частей аппарата пылью.

Кроме циклонов, применяются и другие типы сухих пылеуловителей, например ротационные, вихревые, радиальные. При общих принципах действия они различаются системами пылеулавливания и способами подачи воздуха. К наиболее эффективным следует отнести ротационный пылеуловитель.  Основной частью здесь является вентиляционное колесо, при работе которого частицы пыли под действием центробежных сил отбрасываются к стенке кожуха  и, оседая на стенках, попадают в пылеприемник,  а чистый воздух выходит через патрубок. Благодаря активному действию такие системы имеют эффективность 0,95...0,97.

Мокрые пылеуловители. Особенностью этих систем очистки является высокая эффективность очистки от мелкодисперсной пыли (менее 1,0 мкм). Эти системы обеспечивают возможность очистки от пыли горячих и взрывоопасных газов. Эти системы работают по принципу осаждения частиц пыли на поверхность капель (или пленки) жидкости под действием сил инерции и броуновского движения. Конструктивно мокрые пылеуловители разделяют на форсуночные скрубберы и скрубберы Вентури, а также аппараты ударно-инерционного и барботажного и других типов (рис 12.4)

Пылеулавливатели, реализующие мокрый метод очистки газовых выбросов

.

Скруббер

Инерционный

Пенный

Конденсационный

Полый

Насадочный

Механический

Центробежный

Вентури

Ударно- инерционный

Рис. 12.4 Классификация мокрых пылеуловителей

Наибольшее практическое применение находят скрубберы Вентури (рис. 12.5), которые работают следующим образом. Через патрубок 4 газ подается в устройство 2, которое называется соплом Вентури.

Сопло Вентури имеет конфузор (сужение), в который через форсунки 1 подается вода на орошение. В этой части сопла скорость газа увеличивается, достигая максимума в самом узком

Рис. 12.5. Скруббер Вентури                      сечении (с 10-20 до 100-150 м/с).

Увеличение скорости способствует осаждению частиц пыли на каплях воды.  В диффузорной части сопла Вентури скорость потока мокрых газов уменьшается до 10 - 20 м/с. Этот поток подается в корпус 3, где под действием сил гравитации происходит осаждение загрязненных пылью капель. В верхнюю часть корпуса выходит очищенный газ, а в нижнюю попадает шлам.

Эффективность скрубберов Вентури 0,97 - 0,98. Расход  воды составляет  0,4- 0,6 дм3/м3.

Полый скруббер (рис. 12.6,а) представляет    собой     колонну круглого сечения. В нее подается жидкость через систему форсунок, число которых может достигать 14-16 по сечению колонны. В насадочном скруббере (рис. 11.6,б) используется система поперечного орошения с наклонно установленной насадкой. Эффективность таких систем достигает 0,9.

Рис 12.6. Скрубберы:

а- полый форсуночный (1 –корпус; 2 – форсунки); б – насадочный с горизонтальным орошением (1 – корпус; 2 – форсунки; 3 – оросительное устройство; 4 – опорная решетка;

5 – насадка; 6 – шламосборник)

Среди систем мокрой пылеочистки высокая эффективность отмечена в скрубберах ударно-инерционного действия (рис. 12.7). В этих аппаратах контакт газов с жидкостью осуществляется при ударе  газового потока о поверхность жидкости с последующим пропусканием газожидкостной взвеси через отверстия различной конфигурации или непосредственным отводом газожидкостной взвеси в сепаратор жидкой фазы. Один из вариантов такого скруббера состоит из цилиндри-ческого кожуха 3, сливного конического бункера 9, корпуса 4 и выхлопной трубы 5 для вывода очи-щенного воздуха (газа). Запыленный воздух посту-пает через воздуховод 6 в вертикальный стояк 7.

Перед поворотом на 180° воздух ударяется о поверх

Рис. 12.7 Скруббер             ность воды А - А, вследствие чего сепарируются

ударно-инерционного         крупные частицы пыли. Далее воздух проходит

действия                           через решетку 1 с отверстиями. На нее же через трубу

2 подается вода, излишки которой сливаются через трубу 8 и частично через отверстия решетки 1.  Между решеткой и уровнем

В - В образуется водяная пена, которая затем распространяется в объеме К, заполненном короткими фарфоровыми цилиндрами. Мелкие частицы пыли последовательно улавливаются в пене, а затем в

Электрофильтры. Их работа основана на одном из наиболее эффективных видов очистки газов от пыли - электрическом. Следует отметить, что электрофильтры также  используют-ся и для очистки тумана. Основной принцип ра-боты - ударная ионизация газа в неоднородном электрическом поле, которое создается в зазоре между коронирующим 1 и осадительным 2 электродами (рис. 12.8). Загрязненные газы, попав между электродами, способны проводить электрический ток вследствие имеющейся частичной ионизации. При увеличении напряжения электрического тока число ионов растет, пока не насту-пит предельное насыщение и все ионы не окажутся вовлеченными в движение от одного

Рис. 11.8  Схема                    электрода к другому.  Отрицательно заряженные расположения электродов     частицы движутся к осадительному электроду, а в электрофильтре                      положительно заряженные  оседают  на  корони-

рующем электроде.

Так как большинство частиц пыли получают отрицательный заряд, основная масса пыли осаждается на положительном осадительном электроде, с которого пыль легко удаляется. Эффективность очистки газов электрофильтрами достигает 0,9...0,99,            производительность их — до 1 млн м3/ч.

Фильтры. Широко используются для тонкой очистки промышленных выбросов. Работа их основана на фильтровании воздуха через  пористую перегородку, в процессе которой твердые частицы примесей задерживаются на ней. В общем случае в корпусе

1 фильтра расположена воздухопро- Рис. 12.9 Схема процесса фильтрования        ницаемая перегородка 2, на которой

осаждаются улавливаемые частицы 3

(рис.12.9).

В фильтрах применяются перегородки различных типов:

1) в виде зернистых слоев, например гравия (неподвижные свободно насыпанные материалы);

2) гибкие пористые (ткани, войлоки, губ- чатая резина, пенополиуретан);

3) полужесткие пористые (вязаные сетки, прессованные спирали и стружка);

4) жесткие пористые (пористая керамика, пористые металлы).
       Фильтры 1-го типа (из гравия) используются для очистки от пылей механического происхождения (дробилок, грохота, мельниц); они дешевы, просты в эксплуатации, эффективность 0,99.

Фильтры 2-го типа широко используются для тонкой очистки газов от примесей; их основные недостатки - малая термостойкость, низкая прочность.

Фильтры 3-го типа, изготавливаемые из различных сталей, меди, бронзы, никеля и других металлов, могут работать в широком диапазоне частот до 1000 К, в агрессивных средах.

Фильтры 4-го типа, изготавливаемые из пористой керамики и пористых металлов, обладают высокой прочностью, коррозионной стойкостью, жаростойкостью; они технологичны, находят широкое применение для очистки горючих газов и жидкостей, выбросов дыма, туманов, кислот, масел.

Фильтры 3-го типа, изготавливаемые из различных сталей, меди, бронзы, никеля и других металлов, могут работать в широком диапазоне частот до 1000 К, в агрес- сивных средах

В промышленности наиболее употребительны тканевые рукавные фильтры (рис. 12.10). В корпусе фильтра устанавливается необходимое число рукавов, на которые подается загрязненный воздух, при этом очищенный воздух выходит через патрубок. Частицы загрязнений оседают на фильтре. Насыщенные загрязненными частицами рукава продувают и встряхивают для удаления осажденных  частиц  пыли.   Эффективность таких фильтров достигает 0,99 для частиц размером более 0,5 мкм

Рис.12.10 Схема рукавного фильтра:

1 -входной патрубок; 2 рукав; 3-подвеска рукавов;

4-встряхивающий механизм; 5- выходной патрубок;

6-бункер.

12.5  Туманоуловители

Для очистки воздуха от туманов, кислот, щелочей, масел и других жидкостей используются волокнистые фильтры, принцип действия которых основан на осаждении капель на поверхности пор с последующим их стеканием под действием гравитационных сил (рис 12.11). В пространстве между двумя цилиндрами 3, изготовленными из сеток, размещается волокнистый фильтрующий материал 4. Жидкость, оседающая на фильтрующем материале, стекает через гидрозатвор 6 в приемное устройство 7. Крепление к корпусу туманоуловителя 1 осуществляется фланцами 2 и 5.

В качестве материала фильтрующего элемента используется войлок, лавсан, полипропилен и другие материалы толщиной 5... 15 ел Эффективность туманоуловителей для размеров частиц менее 3 мкм может достигать 0,99.

Для улавливания кислотных туманов применяются также сухие электрофильтры.

Рис. 12.11 Фильтрующий элемент туманоуловителя

12.6  Методы и системы очистки  от  газообразных примесей

Метод абсорбции заключается в разделении газовоздушной смеси на составные части путем поглощения одного или нескольких газовых компонентов поглотителем (абсорбентом) с образованием раствора. Состав абсорбента выбирается из условия растворения в ней поглощаемого газа. Например, для удаления из технологических выбросов таких газов, как аммиак, хлористый водород и др. целесообразно применять в качестве поглотительной жидкости воду. Для улавливания водяных паров используют серную кислоту, а ароматических углеводородов (из коксового газа) — вязкие масла.

Установки, реализующие метод абсорбции, называются абсорберами. В абсорберах жидкость дробится на мелкие капли для обеспечения более высокого контакта с газовой средой. В орошаемом скруббер-абсорбере (рис. 12.12) насадка 1 размещается в плоскости вертикальной колонны 3. В качестве насадки используют кольца с перфорированными стенками, изготавливаемыми из металла, керамики, пластмассы и других материалов с

максимальной коррозионной устойчивостью. Орошение

колонны абсорбентом осуществляется из разбрызгтвате-

лей  2.  Загрязненный газ поступает снизу и направляется вверх, подвергаясь непрерывной очистке.

Метод хемосорбции основан на поглощении газов и паров твердыми или жидкими поглотителями с образованием химических соединений.

Установки для хемосорбции внешне напоминают используемые при методе абсорбции. Оба эти метода называются мокрыми и в зависимости от очищаемого компонента и                применяемого растворителя или поглотителя

их эффективность может достигать 0,75-0,92.  Рис. 12.11 Орошаемый

скруббер-абсорбер с насадкой

Метод адсорбции основан на физических свойствах некоторых пористых материалов селективно извлекать из газовоздушной смеси отдельные ее компоненты. Широко известный пример адсорбента с ультрамикроскопической структурой - активированный уголь. Метод адсорбции позволяет проводить очистку вредных выбросов при повышенных температурах.

Конструктивно адсорберы   выполняются в виде вертикальных или горизонтальных емкостей, заполненных адсорбентом, через который проходит поток очищаемых газов. Рассмотрим работу установки для удаления оксида серы (SO2) из горячего топочного газа с    температурой в области адсорбера 100-150°С   (рис. 12.12). Адсорбер 1 заполнен древесным активированным углем. Горячий газ через  теплообменник 2, где подогревается воздух, подается в адсорбер. Адсорбент после насыщения подается в десорбер 5, где нагревателем 3 поддерживается температура 300- 600°С. Регенерированный адсорбент поступает в бункер            Рис. 12.12. Адсорб           4, откуда вновь может поступить в адсорбер 1 механиче-

ционная установка для     ским путем.

удаления  SO2 из горю-

чего топочного газа

При каталитическом методе токсичные компоненты газовоздушной смеси, взаимодействуя со специальным веществом - катализатором, превращаются в безвредные вещества. В качестве катализаторов используются металлы или их соединения (платина, оксиды меди и марганца и пр.). Катализатор, выполняемый в виде шаров, колец или спиральной проволоки, играет роль ускорителя химического процесса.

Добавка благородных металлов в виде пленки на поверхности катализатора составляет сотые доли процента к его массе.

В качестве примера катализатора рассмотрим систему очистки выхлопных газов автомобиля - двухступенчатый каталитический нейтрализатор (рис. 12.13). Установка состоит из восстановительного 2 и окислительного 4 катализаторов. Отработавшие газы через патрубок 1 поступают к восстановительному катализатору, где нейтрализуется оксид азота, после восстановительного катализатора для создания окислительной среды к отработавшим газам подается воздух через патрубок 3. На окислительном катализаторе происходит нейтрализация оксида углерода и  углеводородов.

Рис.12.13 Двухступен-             Показанный на рис. 11.13  катализатор  снижает

чатый  каталитический      концентрацию оксида углерода в 10 раз, а

нейтрализатор                    углеводородов — в 8 раз

.

Схема промышленной установки для каталитической очистки газов приведена на рис. 12.14.

Рис. 12.14. Схема установки каталитической очистки газов:

1 – подогреватель хвостовых газов; 2 – камера сгорания; 3 – реактор каталитической очистки; 4 – газотурбинный агрегат; 5 – котел – утилизатор; 6 – выбросная труба.

Рассмотрим примеры очистки газовоздушных смесей от газообразных примесей.

Очистка газов от оксидов углерода. Одним из самых распространенных методов улавливания является поглощение водой — способ, не требующий сложной, дорогостоящей аппаратуры, расхода теплоты и основан на использовании дешевого растворителя. Однако он недостаточно эффективен.

Более эффективными поглотителями СО2 являются растворы этаноламинов. Чаще всего для этой цели используют моно-, ди- и триэтаноламины (МЭА, ДЭА и ТЭА). Обычно для поглощения СО2 используют растворы моноэтаноламина. Он дешев, обладает высокой реакционной способностью, легко регенерируется.

Хорошим поглотителем диоксида углерода является холодный метанол СН3ОН, поглощающая способность которого резко возрастает с понижением температуры и повышением давления в системе СО2 -метанол.

Эффективными поглотителями диоксида углерода из отходящих газов являются цеолиты — алюмосиликаты с пористой структурой и высокой емкостью поглощения.

Размер молекул СО2 (их диаметр составляет ~ 0,31 нм) позволяет им проникать внутрь структуры цеолитов. С помощью цеолитов СО2 извлекают не только из отходящих, но и из природных газов и используют этот процесс для удаления СО2 из современных экологически изолированных систем, например из атмосферы космических кораблей.

В отличие от малотоксичного диоксида углерода его оксид СО - высокотоксичный газ: его ПДКр3 - 20 мг/м3, ПДКМр - 3 мг/м3 и ПДКСС - 1 мг/м3. Для очистки газовых выбросов от СО используют реакцию его доокисления до СО2

СО + Н2О ↔ СО2 + Н2 + 3,75 кДж/моль

Реакцию проводят  с использованием оксидных железных катализаторов.

Для удаления небольших остаточных (до 2 % от суммы газов) количеств оксида углерода используют в процессе метанирования:

СО + 3H2 ↔ CH4 + Н2О + 218 кДж/моль

СО2 + 4Н2 ↔ СН4 + 2Н2О + 180 кДж/моль

Обычно эти реакции используются как заключительная ступень очистки газа после каталического окисления СО до СО2 и выделения последнего растворами этаноламинов. Процесс метанирования проводится на катализаторах, содержащих 76 - 78 % NiO и 20 - 22 % А12О3.

Если оксид углерода необходимо удалить практически полностью, используют метод его абсорбции медно-аммиачным раствором. Оксид углерода под высоким давлением поглощается в противоточном абсорбере раствором медно-аммиачного комплекса:

[Cu(NH3)2]+ + СО + NH3 → [Cu(NH3)3CO]+

2NH4OH + СО2  →  (NH4)2CO3 + H2O

(NH4)2CO3 + CO2 + H2O → 2NH4HCO3

Чтобы улучшить условия очистки, абсорбцию проводят при высоком давлении (32 МПа) и температуре около 0° С, десорбцию осуществляют при атмосферном давлении и температуре около 80° С.

Очистка газов от диоксида серы. Диоксид серы SO2 оказывает сильное токсическое действие уже при концентрации в воздухе 0,25— 0,50 мг/м3, а при средней концентрации более 0,50 мг/м3 отмечается повышение смертности и числа госпитализаций. В нашей стране на SO2 установлены следующие предельно допустимые концентрации: ПДКр.з- 10 мг/м3; ПДКмр- 0,02 мг/м3 и ПДКсс - 0,005 мг/м3.

Используемые в промышленных масштабах методы очистки отходящих газов от SO2 можно разделить на три основные группы:

- аммиачные методы, позволяющие получать сульфит и гидросульфит аммония, которые используются как товарные продукты;

- методы нейтрализации, обеспечивающие высокую степень очистки газов, но дающие в качестве побочных продуктов сульфиты и сульфаты, не имеющие широкого спроса в народном хозяйстве;

- методы каталитического окисления SO2 до SO3 с последующим получением разбавленной серной кислоты.

Очистка отходящих газов от аммиака. Аммиак NH3, являющийся исходным сырьем для производства азотной кислоты и находящий применение во многих химических производствах, обладает токсическими свойствами и вызывает раздражение слизистых оболочек, ожоги, удушье. В воздухе рабочей зоны его ПДКр.з составляет 20 мг/м3, а в воздухе населенных пунктов ПДКм.р. и ПДКсс не превышают 0,2 мг/м3.

В зависимости от вида производства концентрация NH3 в газах, подлежащих очистке, может изменяться в широких пределах — от 0,05 до 70-80 %.

Простейшим способом очистки отходящих газов от аммиака является его абсорбция водой.

Иногда водную очистку дополняют доочисткой раствором серной кислоты с получением сульфата аммония:

2NH3 + H2SO4  (NH4)2SO4

Этот процесс практически необратим, и его можно проводить в простых одноступенчатых аппаратах. Если доочистку производить с помощью раствора фосфорной кислоты, полученный раствор (NН4)зРО4 может быть использован в качестве ценного жидкого удобрения.

Очистка отходящих газов от галогенов и их соединений. Основными источниками поступления в атмосферу соединений фтора являются производства фосфорных удобрений, плавиковой кислоты и ее солей, фтороганических соединений и металлического алюминия. В дымовые газы фтор поступает в виде HF, SiE, и тумана H2SiF6. Для их выделения используют методы сухой и мокрой абсорбции.

В качестве сухих хемосорбентов используют известняк СаСОз, активированный оксид алюминия А12О3. При пропускании сквозь слой молотого известняка отходящих газов протекает реакция

2HF + СаСО3 → CaF2 + Н2О + СО2

Отработанный хемосорбент содержит 80 - 95 % CaF2 и используется как товарный флюорит. Степень очистки газовых выбросов от HF достигает 95 %.

В основе очистки фторсодержащих газов методом мокрой абсорбции лежит улавливание HF и SiF4 водой в насадочных колонках, пенных скрубберах, скрубберах Вентури.

Газообразный фтороводород растворяется в воде согласно реакции

HF(r) + Н2О → НР(ж) → Н3О+ + F-

равновесие которой сильно сдвинуто вправо. Парциальное давление HF над водным раствором очень мало и зависит от температуры и концентрации HF в жидкой фазе: при повышении ее до 1 % и выше орошающая жидкость заменяется.

Тетрафторид кремния, улавливаемый из газов при контакте с водой, подвергается гидролизу по реакции

3SiF4 + 2H2O →  2H2SiF6 + SiO2

Степень мокрой очистки отходящих газов суперфосфатного производства от HF и SiF4 в скрубберах Вентури достигает 94,5 - 97,8 %; если же их содержание в атмосферных выбросах превышает предельно допустимый уровень, необходимо применение двухступенчатой очистки. Из разбавленных стоков, образующихся при очистке фторсодержащих газов водой, фторид-ион извлекают неорганическими сорбентами, и образующийся твердый фторид возвращается в цикл производства HF.

При промышленном получении хлора и щелочей методом электролиза хлоридов, переработке руд титана, ниобия, тантала и других металлов методом хлорирующего обжига, получения хлористоводородной кислоты и многих хлорорганических соединений в атмосферу выбрасываются газы, содержащие хлор, хлороводород и другие соединения хлора. В последнее время источниками поступления НС1 в окружающую среду стали печи сжигания хлорсодержащих промышленных отходов и бытового мусора, содержащего полимерные материалы.

Для очистки атмосферных выбросов от хлора используются абсорбционные и хемосорбционные способы. В качестве сорбентов для хлора используются вода, растворы щелочей, водорастворимых органических соединений и в ряде случаев растворы щелочных компонентов: едкого натра, кальцинированной соды, известкового молока.

Хлороводород выделяется из отходящих газов значительно легче, чем хлор. Его выделение осуществляется вследствие абсорбции НС1 водой или щелочными растворами в разнообразных аппаратах — насадочных скрубберах, скрубберах Вентури, в аппаратах пенного типа. Недостатком поглощения хлороводорода водой в насадочных аппаратах является интенсивное образование тумана капельно-жидкой соляной кислоты, улавливание которой происходит менее интенсивно, чем газообразного НС1. Поэтому степень извлечения НС1 этим методом не превышает 88 %.

Применение для очистки отходящих газов от хлороводорода растворов щелочных реагентов (NaOH, Na2CO3, CaO) существенно повышает эффективность улавливания и одновременно позволяет нейтрализовать образующийся сток. Утилизация НС1 отходящих газов представляет собой сложную проблему современной химической промышленности. В использовании хлороводорода из промышленных газов возможно несколько направлений:

- переработка в концентрированную соляную кислоту;

- получение хлоридов некоторых металлов (СаС12, FeCl2, ZnCl2,ВаС12 и др.);

- использование хлористого водорода для гидрохлорирования и окислительного хлорирования органических соединений;

- переработка хлористого водорода и соляной кислоты в хлр методом простого и каталитического окисления, электролиза и химической конверсии.

Конкретный выбор направления утилизации хлористого водорода из продуктов газоочистки решается эколого-экономической оценкой отдельных вариантов.

Термический метод или высокотемпературное дожигание, который иногда называют термической нейтрализацией, требует поддержания высоких температур очищаемого газа и наличия достаточного количества кислорода. Схема промышленной установки для термической нейтрализации показана на рис. 12.15.  В термических катализаторах сжигаются такие газы, как, например, углеводороды, оксид углерода, выбросы лакокрасочного производства. Эффективность этих систем очистки достигает 0,9...0,99, температура в зоне горения – 500 - 700°С.

Рис. 12.15. Схема термических нейтрализаторов газовых отходов без теплообменника (а) и с теплообменником (б).

Вопросы для самопроверки:

- Дайте определение термину «эффективность очистки»

- Пылеулавливающее оборудование и его классификация.

- Приведите основные типы аппаратов «сухой» очистки от пыли.

- Приведите основные типы аппаратов «мокрой» очистки от пыли

- Принцип работы электрофильтров.

- Назовите пять основных методов очистки промышленных выбросов от газообразных примесей.

- Типы газоулавливающих установок.