16 ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

16.1 Акустические загрязнения.

Основные понятия

Среди глобальных проблем современной экологии (парниковый эффект, разрушение озонового слоя, загрязнение воды и атмосферы, радиоактивные отходы и др.) акустическое загрязнение -  одно из наиболее тревожных. Неблагоприятное акустическое воздействие в той или иной мере, по-видимому, ощущает каждый второй человек на планете. Широкое внедрение в промышленность новых интенсивных технологий, рост мощности и быстроходности оборудования, широкое использование многочисленных средств наземного, воздушного и водного транспорта, повсеместное применение разнообразного электрифицированного бытового оборудования - все это привело к тому, что человек - на работе, в быту, на отдыхе подвергается многократному воздействию вредного шума.

Основные источники акустического загрязнения окружающей среды - транспорт, строительство, промышленные предприятия Удельный вклад этих источников варьируется в определенных пределах для различных городов и населенных пунктов, но основным остается автомобильный транспорт.

Шум - случайное сочетание звуков различной интенсивности и частоты; мешающий, нежелательный звук.

Звук - упругие волны, распространяющиеся в упругой среде, колебания в среде, вызванные каким-либо источником.

Звуковое поле  - область среды, в которой распространяются звуковые волны.

Звук характеризуется звуковым давлением Р, скоростью распространения с, длиной волны λ, частотой f, интенсивностью I.

В звуковом поле возникают деформации разрежения и сжатия, что приводит к изменению давления в любой точке среды по сравнению с атмосферным; разность между этими давлениями звукового поля называют звуковым давлением.

По мере удаления от источника звук затухает в пространстве, причем в результате расширения площади фронта волны S (м2) звуковое давление сферической волны изменяется обратно пропорционально расстоянию г.

Распространение звука связано с переносом энергии. Средний поток звуковой энергии, проходящий в единицу времени через единицу поверхности, называется интенсивностью звука I (Вт/м2). Общее количество звуковой энергии, Вт, излучаемой источником в единицу времени, называется звуковой мощностью W:

W =  I· S,

Спектральный состав шума оценивают по уровню звукового давления (УЗД), дБ:

L = 20lg(Р/Р0),

где Р – среднеквадратичное звуковое давление, ТА, в данной полосе частот; Р0  = 2·10-5 Па – значение давления, приблизительно соответствующее порогу чувствительности при частоте  1000 Гц (порог слышимости).

Для интегральной оценки шума используют уровень звука (УЗ), дБА:

LА = 20lg(РА /Р0),

где РА -среднеквадратичное звуковое давление, Па, измеренное с учетом коррекции А шумомера(рис. 16.1).

Частотная коррекция А и соответственно, измерение уровня звука, дБА, широко используется для оценки шума в окружающей среде.

Прибор для измерения УЗД и УЗ называется шумомер.    Шумомер измеряет звуковое давление, как правило, в диапазоне 2×10¯5 - 200 Па, что соответствует диапазону 0-130 дБ. Используемый логарифмический масштаб (шкала А) измерений не только более  удобен, но

Рис. 16.1. Стандартная частотная         хорошо согласуется с восприятием шума

шумомера  фильтра А                           человеком: значение 0 соответствует

нулевому порогу, а 130 дБ - болевому порогу;

между этими двумя порогами находится область слухового восприятия.

Чтобы представить, в какой области слухового восприятия находятся окружающие человека звуки, рассмотрим табл. 16.1. При этом следует помнить, что снижение (увеличение) УЗ на 5 дБА означает снижение (увеличение) воспринимаемой слухом субъективной громкости в 1,5 раза, на 10 дБА -в 2 раза, 15 дБА -в 3 раза, 20 дБА - в 4 раза и т.д.

Таблица 16.1   Шум и звук, которые нас окружают

| Источник шума, его месторасположение | УЗ, дБА | Расстояние, на котором измеряется источник, м |
| --- | --- | --- |
| Шепот листвы при полном безветрии | 20 | - |
| Тихая сельская местность | 40 | - |
| Обычный разговор в комнате | 60 | 1,0 |
| Легковой малошумный автомобиль | 70 | 7,5 |
| Скоростной поезд | 75 | 100 |
| Оживленная магистраль | 80 - 85 | 7,5 |
| Механический цех | 85 - 90 | - |
| Передвижная компрессорная станция | 100 | 1,0 |
| Симфонический оркестр | 110 | 10 |
| Взлет реактивного самолета | 120 - 125 | 100 |
| Взлет ракеты | 160-170 | 100 |

Спектр- зависимость УЗД от частоты. Человеческое ухо воспринимает звуки в частотном диапазоне приблизительно от 20 до 20000 Гц. Звук с частотой ниже 20 Гц называется инфразвуком, а звук с частотой выше 20000 Гц  -ультразвуком. На практике шум принято измерять и рассчитывать в октавных полосах частот со стандартными среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Помимо информации о характере шума (высокочастотный, среднечастотный, низкочастотный), спектр шума может дать представление о превышении шума в данной измерительной точке над нормами (в какой полосе октавных частот и на сколько децибел УЗД превышает допустимые нормы).

Шум в окружающей среде характеризуется изменениями во времени, что особенно характерно для различных транспортных средств. По временным характеристикам шум может быть постоянным (если за время выборки УЗ изменяются не более чем на 5 дБА) и непостоянным (в противном случае). Характеристикой постоянного шума являются УЗД в октавных полосах частот. Характеристикой непостоянного шума - эквивалентный (по энергии) УЗ (дБА).

Нормирование шума в окружающей среде

Повышенный шум действует как на органы слуха (специфические изменения), так и на весь организм (неспецифические изменения). У человека, находящегося в условиях повышенного шума, через 5 лет слух ухудшается, а через 10 лет может возникнуть заболевание, называемое невритом слуховых нервов и глухота.

Неспецифическое воздействие шума проявляется, в первую очередь, в нарушениях нервной и сердечно-сосудистой деятельности. При длительном воздействии шума возрастает артериальное давление, появляются раздражительность, апатия, подавленное настроение. Возможно также ослабление памяти, замедление психических реакций, снижение темпа работы, ухудшение качества переработки информации и, как следствие, уменьшение производительности труда. Принято считать, что при увеличении шума на каждые 1...2 дБ (дБА) сверх нормативных значений производительность труда снижается на 1%.

Степень вредного воздействия шума зависит от его интенсивности, спектрального состава, времени воздействия, местонахождения человека, характера выполняемой им работы и индивидуальных особенностей человека. Шум, УЗ которого составляет 35...40 дБА, в ночное время является серьезным беспокоящим фактором при нахождении человека в квартире. Шум при уровне 50...60 дБА создает ощутимую нагрузку на нервную систему, особенно если человек занимается умственной деятельностью. Шум с уровнем выше 70 дБА вызывает физиологическое воздействие, а при 85...90 дБА может привести к ухудшению слуха. Некоторые из этих особенностей учтены в принятых нормах (табл. 16.2) Принятые в нашей стране нормы шума основываются на спектральной и интегральной оценке, хотя за рубежом применяются нормы, устанавливающие предельные уровни звука в акустических децибелах. Обратим внимание, что в отечественных нормах нормируемыми параметрами являются как УЗД, дБ в октавных полосах частот, так и допустимые или эквивалентные УЗ, дБА.

Таблица 16.2 Нормы допустимых уровней звука в жилой застройке

(СН 2.2.4/2.1.562-96)

| Территории | Допустимые УЗД,дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими значениями, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Допустимые и и эквивалентные УЗ, дБА | Максимальные УЗ, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| Непосредственно прилегающие: - к зданиям больниц, санаториев; - к жилым домам (2м от ограждающих конструкций), площадки отдыха | 76 83 | 59 67 | 48 57 | 40 49 | 34 44 | 30 40 | 27 37 | 25 35 | 23 33 | 35 45 | 60 60 |
| Жилые помещения | 72 | 55 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 30 | 45 |

В зарубежных нормах, в частности Европейского союза, основным нормируемым параметром являются УЗ или эквивалентные УЗ, дБА:

Дневное время

внутри здания	50

снаружи здания	55

Ночное время

спальные помещения	30

снаружи здания	45

Допустимые значения УЗ в отечественных и зарубежных нормах в основном совпадают (например, шум вблизи зданий в дневное время ограничен 55 дБА).

В последнее время наряду с шумом начинает уделяться внимание воздействию на людей инфразвука. Инфразвук вызывает чувство страха, потерю ориентировки в пространстве, вредно воздействует на сердечно-сосудистую систему. В отличие от шума, инфразвук нормируется только в УЗД.

Классификация средств и методов защиты от шума

Для снижения акустического загрязнения окружающей среды используют:

- замену шумных источников и технологий на малошумные;

- изменение направленности излучения шума источником;

- снижение шума по пути распространения от источника до защищаемого от шума места;

- комплекс средств защиты от шума в шумном  агрегате, транспортном средстве;

- архитектурно-планировочные меры в жилой застройке;

- организационные мероприятия;

- улучшение качества воспринимаемого звука;

- новые акустические технологии.

Снижение шума в источнике путем изменения его направленности

Замена шумных источников на малошумные едва ли не самая кардинальная мера борьбы с шумом. Например, замена двигателя внутреннего сгорания на электродвигатель существенно снижает внешний шум автомобилей, строительных машин и др. Электромобиль на 15-20 дБА менее шумен, чем автомобиль с дизельным двигателем. Примером удачного использования малошумной технологии можно считать погружение свай с помощью бурения, что позволяет снизить шум по сравнению с вибропогружением или ударным погружением на 30-40 дБА. Можно привести и другие примеры снижения шума в источнике образования. Например, шум, генерируемый шинами автомобиля при движении, может быть снижен на 3-4 дБА при замене асфальтового покрытия на специальные покрытия с содержанием резины. Шум при качении колеса по рельсам можно ослабить на 8- 10 дБА, снизив волнообразный износ рельсов путем их шлифования.

В общем случае ослабление шума в источнике обеспечивается уменьшением силового воздействия в источнике или звукоизлучающей способности элементов источника шума. В первом случае уравновешивают вращающиеся части, увеличивают время соударения деталей, уменьшают зазоры в сочленениях и соединениях, а также частоту вращения, линеаризируют аэродинамические и гидравлические потоки, снижают скорость движения. Во втором демпфируют вибрирующую поверхность, излучающую звук, уменьшают площадь звукоизлучения, нарушают синфазность колебаний излучающей поверхности, увеличивают коэффициент потерь материалов, из которых изготавливаются детали источника шума.

Снижение шума в окружающей среде путем изменения направленности излучения основано на том, что некоторые источники шума (в основном аэродинамического происхождения) неравномерно излучают шум в окружающее пространство. Показатель направленности, например, для реактивной струи может достигать 10-15 дБ, поэтому при направлении среза струи в сторону, противоположную защищаемому объекту, на это значение может быть уменьшен шум в окружающей среде. Несколько меньший эффект (до 5 дБ) может быть достигнут при направлении, например, среза трубы для сброса воздуха или отверстия воздухозаборной шахты в сторону, противоположную жилому району.

Снижение шума на пути его распространения

Для снижения шума на пути распространения используются два принципа: защита расстоянием, которое обеспечивает затухание звука в пространстве, и установка на пути распространения сооружений, которые обеспечивают отражение звука. В частности, при удвоении расстояния от точечного источника звука, например, со 100 до 200 м или с 500 до 1000 м шум уменьшается на 6 дБА. Если источник шума протяженный, линейный (например, движущийся поезд), то на расстояниях, сравнимых с его длиной, действует закон снижения шума на 3 дБА при удвоении расстояния. Вблизи больших плоских источников заметного затухания звука не происходит (рис. 16.2).

Рис. 16.2. Зависимость снижения уровней звукового давления от расстояния от источника:  с – длина линейного источника;  а и b – размеры плоского источника

Основной конструкцией, снижающей шум на пути от источника до защищаемого объекта (жилого района), являются акустические экраны (АЭ) или иные сооружения, которые могут дать экранирующий эффект, например дома, стенки, выемки, зеленые насаждения (рис. 16.3).

Рис. 16.3. Экранирующие сооружения для защиты от шума на пути его распространения: 1 – источник шума; 2 –АЭ; 3 – защищаемое здание; 4 – зеленые насаждения; 5 – насыпь; 6 – выемка; 7 – вспомогательное здание - экран;

Принцип работы акустического экрана основан на создании зоны звуковой тени за ним в результате частичного отражения звука от его поверхности. Эффективность АЭ или экранирующего сооружения ухудшается из-за огибания (дифракции звуковых волн) препятствия между источником звука и защищаемым от шума объектом. Дифракция возрастает с увеличением длины звуковой волны и снижается при увеличении размеров АЭ. Эффективность экранирующих сооружений ориентировочно составляет (в зависимости от размеров и других особенностей): АЭ и насыпи -5-15дБА; зеленых насаждений -3-8дБА; выемки -до 25-30 дБА; зданий -экрана -15-20дБА.

Акустические экраны используются для установки вдоль автодорог, железнодорожных магистралей, вблизи аэропортов. Длина АЭ, установленных в США, Германии, Японии, Швейцарии, Италии, Франции и других странах, достигает десятков тысяч километров. Их изготавливают из бетона, стекла, дерева, металла, пластиков, старых покрышек и других материалов высотой в зависимости от назначения и места установки от 2-4 м (автодороги) до 20-25 м (аэропорты).

Шумовиброзащитные конструкции

Источниками излучения шума в окружающую среду являются автомобили, самолеты, суда, строительные машины и установки, пневмоинструмент, воздухозаборные шахты, компрессоры, трамваи, троллейбусы и т.д. Шум, в основном, возникает в результате совершения работы или движения. Для снижения шума от таких источников применяется комплекс мер. Для перечисленных примеров характерно образование механического шума (двигатели внутреннего сгорания, компрессоры и др.), аэродинамического (выхлоп и всасывание двигателей, реактивная струя, обтекание движущегося с большой скоростью транспортного средства), электромагнитного (электродвигатели, генераторы), ударного (падение ударной части на сваю, качение колеса по рельсу), гидродинамического (гидронасосы, гидромоторы). Все средства шумозащиты от работы этих источников можно свести к трем основным принципам действия: отражение, поглощение звука (вибрации) или комбинированные.

По принципу действия средств шумовиброзащиты выделяют:

- звукоизоляцию, которая основана на отражении звуковыхволн от плоской массивной протяженной преграды. Основные звукоизолирующие конструкции   - звукоизолирующие  капоты (кожухи), перегородки, кабины;

- звукопоглощение, которое основано на поглощении звуковых волн при их падении на плоскую, мягкую, пористую или волокнистую поверхность. Основная конструкция -звукопоглощающая облицовка в замкнутых объемах (помещениях, капотах и т.д.);

- виброизоляцию, которая основана на отражении вибрации в устройствах, называемых виброизоляторами. Конструкции виброизоляторов   - резиновые, резинометаллические, пружинные, пневматические;

- вибродемпфирование, основанное на поглощении вибрации в вибродемпфирующих покрытиях, которые снижают как амплитуду колебания демпфируемой пластины, так и ее звукоизлучение. Вибродемпфирующие покрытия бывают мягкими, жесткими и
комбинированными.

Глушители шума также основаны или на отражении звуковой энергии (реактивные), или на ее поглощении (абсорбционные), или на их комбинации (комбинированные).

Отметим, что эффективное использование перечисленных средств защиты от шума возможно только в комплексе. Например, для снижения наружного шума автомобиля применяются глушители на выхлопе и всасывании ДВС, звукоизолирующий капот на ДВС, установка АЭ на элементах капота и на шумящих агрегатах либо двигателя на резинометаллических виброизоляторах, а также демпфирование металлических конструкций и пр. Такой комплекс защитных устройств позволяет ослабить шум на 20-25 дБА. В то же время опыт использования супершумозаглушенных передвижных компрессорных станций (именно к этим агрегатам предъявляются особенно строгие требования по шумоглушению) показывает, что в них внешний шум удается снизить до 30-35 дБА за счет дополнительных затрат, которые могут достигать 40% их стоимости.

Архитектурно-планировочные меры защиты от шума

В современном градостроительстве накоплен целый комплекс архитектурно-планировочных методов снижения шума в жилой застройке. К их числу следует отнести приемы, способствующие как снижению шума, так и повышению звукоизолирующей способности ограждающих конструкций зданий и сооружений. Для реализации первого направления наряду с уже упомянутыми акустическими экранами, зелеными насаждениями, расположением транспортных потоков в выемках, используются шумозащитные дома, в которых приняты меры по уменьшению воздействия шума от транспортного потока (на транспортную магистраль выходят окна нежилых помещений), а сам дом располагается по отношению к шумной магистрали так, чтобы за ним образовывалась зона акустической тени. Такие дома позволяют снизить шум на15-20дБА.

Как правило, архитектурная планировка, обеспечивающая акустический комфорт, включает комплекс мер по защите от шума (районирование жилых массивов, зеленые насаждения, расположение шумных магистралей на значительном удалении, применение шумозащитных домов и пр.). Шумозащитное зонирование территории города предполагает отделение транспортных магистралей промышленной зоной и торговыми предприятиями от жилого района (рис. 16.4).     Особое внимание обращено на звукоизоляцию окон. В последние годы в решении этого вопроса достигнуты большие успехи благодаря применению специального акустического двойного и даже тройного остекления с уплотнением притворов, введением звукопоглощения по контуру в межоконном пространстве, увеличением толщины воздушного промежутка. Кроме того, используют окна из тяжелого стекла с увеличенной звукоизоляцией.  Звукоизолиоуюшая  способность акустически обработанного остекления достигает 45-50 дБА, что близко к звукоизоляции стен и обеспечивает акустический комфорт в помещениях.

Рис. 16.4 Шумозащитное экранирование г. Ньюбери (США):

1 – транспортные магистрали; 2 – промзона;

3 – торговые предприятия; 4 – жилые районы

Организационные и прочие мероприятия по снижению шума в окружающей среде

К организационным мероприятиям по снижению шума в окружающей среде можно отнести:

- запрещение звуковых сигналов (это позволило повсеместно снизить шум в городах до 10 дБА);

- контроль за шумностью в городах;

- ограничение времени и места движения грузовых автомобилей и мотоциклов;

- вынесение шумных предприятий из спальных зон;

- рациональную организацию движения транспортных потоков;

- запрещение работы шумных источников (например, громкоговорящей связи на сортировочных и грузовых станциях);

- регламентацию работы шумных источников (например, запрещение включать громкую музыку после 23.00).

Помимо этого, внедряется еще одно направление улучшения качества воспринимаемого звука - изменение его спектра на более приятный, маскировка неприятных звуковых сигналов и пр. Это - предмет изучения бурно развивающейся науки, которая носит название психоакустика.

Активная шумозащита

В заключение рассмотрим новые технологии снижения шума. В зависимости от дополнительного источника шума все многообразные средства защиты от шума можно разделить на две большие группы: пассивные и активные.

К пассивным средствам относятся те, в которых не используется дополнительный источник энергии. В активных средствах задействован дополнительный источник энергии, а принцип такой защиты от шума называется активной шумозащитой.

Активная шумозащита основана на хорошо известном явлении наложения звуковых волн с одинаковой частотой и амплитудой А в противофазе, которое легко понять из рис. 16.5. Такое явление, называемое интерференцией, приводит к ослаблению амплитуды

Рис. 16.5. Схема наложения звуковых волн (1 и 2) в противофазе.

Из схемы активного шумоглушения (рис. 15.6)  можно понять, что звуковая волна излучается динамиком (вторичным источником) в противофазе к первичному источнику звука. При наложении звуковых волн от первичного и вторичного источников в пространстве наблюдается зона снижения шума.

В последние годы устройства активной шумозащиты начали выпускаться серийно и нашли широкое применение для снижения шума ряда транспортных средств (самолетов, автомобилей), систем вентиляции, различных агрегатов.

Рис. 15.6. Схема устройства для активной шумозащиты:

1 – источник шума; 2 – микрофон; 3 – усилитель; 4 – анализатор;

5 – фазоинвертор; 6 – динамик.

Высокая эффективность на низких частотах - большое преимущество активных методов шумозащиты, поскольку именно на этих частотах звукоизоляция, звукопоглощение и другие методы сравнительно мало результативны. В то же время   большой   недостаток активной шумозащиты - малая эффективность на высоких частотах. Кроме того, она сложна в эксплуатации и достаточно дорога. Тем не менее ее усовершенствование и широчайшее использование в самых различных условиях впереди.

16.2 Электромагнитные поля и их воздействие на окружающую среду

Общие сведения

В процессе эволюции и жизнедеятельности человек испытывает влияние естественного электромагнитного фона, характеристики которого используются как источник информации, обеспечивающий непрерывное взаимодействие с изменяющимися условиями внешней среды. Результаты современных исследований свидетельствуют, что все живые организмы - от одноклеточных до высших животных и человека - обнаруживают исключительно высокую чувствительность к электрическим и магнитным полям, параметры которых близки к естественным параметрам полей биосферы. Многочисленными статистическими данными показано, что электромагнитные поля (ЭМП) естественных источников (геомагнитные поля, атмосферные разряды, излучения звезд и галактик) существенно влияют на формирование биологических ритмов. Выявлены достаточно достоверные взаимосвязи между солнечной и геомагнитной активностью и ростом числа гипертонических кризов, инфарктов миокарда, психопатологических расстройств.

В последнее время проблема взаимодействия человека с ЭМП становится весьма актуальной в связи с интенсивным развитием радиосвязи и радиолокации, расширением сферы применения электромагнитной энергии для выполнения технологических операций, массовым распространением бытовых электрических и радиоэлектронных устройств.

Если еще 20-25 лет назад проблемы защиты от электромагнитного облучения относились в основном к производственным условиям (персонал радиолокационных станций (РЛС), операторы технологических установок), то на сегодняшний день большинство населения фактически живет в ЭМП искусственной (антропогенной) природы, обладающим весьма сложной пространственной, временной и частотной структурой.

Искусственные источники создают ЭМП значительно больших интенсивностей, чем естественные. Клинико-физиологическими исследованиями установлено, что ЭМП искусственного происхождения играют определенную роль в развитии сердечно-сосудистых, онкологических, аллергических заболеваний, болезней крови, а также могут оказывать влияние на генетические структуры. При систематическом воздействии ЭМП вызывают выраженные изменения в состоянии здоровья населения, в том числе у лиц, профессионально не связанных с источниками ЭМП, причем эффекты воздействия слабоинтенсивных полей могут носить отдаленный характер. Отмечена высокая чувствительность и по-ражаемость нервной системы, хрусталика глаза, семенных желез у мужчин, выявлены нарушения функциональной регуляции всех звеньев эндокринного аппарата, нарушение липидного обмена и ряд других отклонений. Значительное число работ свидетельствует об отрицательном воздействии ЭМП на генетические структуры, клеточные мембраны, иммунную систему, гормональный статус. В публикациях последних лет активно обсуждается вопрос о канцерогенной опасности ЭМП так называемой «промышленной» частоты -50 Гц в России и Европе, 60 Гц в Америке.

Электромагнитные излучения антропогенных источников («электромагнитное загрязнение») представляют большую сложность с точки зрения как анализа, так и ограничения интенсивностей облучения. Это обусловлено следующими основными причинами:

- в большинстве случаев невозможно ограничение выброса загрязняющего фактора в окружающую среду;

- невозможна замена данного фактора на другой, менее токсичный;

- невозможна «очистка» эфира от нежелательных излучений;

- неприемлем методический подход, состоящий в ограничении ЭМП до природного фона;

- вероятно долговременное воздействие ЭМП (круглосуточно и даже на протяжении ряда лет);

- возможно  воздействие  на большие  контингента людей, включая детей, стариков и больных;

-	трудно статистически описать параметры излучений многих источников, распределенных в пространстве и имеющих различные режимы работы.

В последнее время проблема электромагнитной безопасности приобретает социальное значение. Ситуация осложняется тем, что органы чувств человека за редчайшими исключениями не воспринимают ЭМП до частот видимого диапазона, в связи с чем без соответствующей аппаратуры оценить степень опасности облучения практически невозможно.

Рассмотрим основные характеристики и источники ЭМП в частотном диапазоне 0...300 ГГц.

Основные характеристики и классификация электромагнитных полей

Период и частота. Периодом Т электромагнитного колебания называют наименьший промежуток времени, по истечении которого повторяются значения всех величин, характеризующих колебание. Частотой f электромагнитных колебаний называют число полных колебаний за единицу времени:

f = 1/Т.

Частота электромагнитного колебания (частота переменного ЭМП) имеет размерность герц (Гц). Кратными единицами являются килогерц (1 кГц = 103 Гц), мегагерц (1 МГц = 106Гц) и гигагерц (1 ГГц= 109Гц).

Круговой частотой ω  переменного ЭМП называют число колебаний, которые совершаются за 2п единиц времени:

ω = 2πf = 2π/Т .

Угловая частота имеет размерность радиан в секунду.

Электромагнитные поля с частотой, равной нулю, называются статическими (электростатическими и магнитостатическими). В настоящее время используются три шкалы частот ЭМП:

- «радиотехническая» (принятая Международным консультативным комитетом по радиосвязи (МККР) и отраженная в Регламенте радиосвязи);

- «медицинская» (изложенная в документах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ);

-	«электротехническая» (предложенная Международной электротехнической комиссией (МЭК)).

Использование трех шкал частот вызывает определенные разночтения в терминологии. При дальнейшем изложении будет использована в силу ее простоты «электротехническая» шкала источников ЭМП:

- низкочастотные (НЧ) от 0 до 60 Гц;

- среднечастотные (СЧ) от 60 Гц до 10 кГц;

- высокочастотные (ВЧ) от 10 кГц до 300 МГц;

- сверхвысокочастотные (СВЧ) от 300 МГц до 300 ГГц.

Скорость и длина волны. Электромагнитной волной называется распространяющееся в пространстве (или среде) переменное электромагнитное поле. Скорость v распространения электромагнитной волны определяется свойствами среды:

v  = 1/ εμ,

где ε - абсолютная диэлектрическая проницаемость среды, имеющая разерность фарад на метр (Ф/м); μ  - абсолютная магнитная проницаемость среды, имеющая размерность генри на метр (Гн/м). В вакууме  ε = ε0,  μ  = μ0, где  ε0 = 8,85·10¯12 Ф/м.

электрическая постоянная; μ0 = 1,257·10¯6 Гн/м - магнитная постоянная. В вакууме скорость волны:               ____

v  =1/  √ε0μ0 = с = 2,998•108

Длиной волны λ называется расстояние, на которое распространяется фронт электромагнитной волны за время Т, равное периоду колебаний в источнике (длину волны можно также определять как ближайшее расстояние между точками ЭМП с одинаковыми фазами):

λ = v/f.

Зоны воздействия. У переменных ЭМП различают ближнюю и дальнюю зоны воздействия. Границы раздела ближней зоны (зоны индукции), где электромагнитная волна еще не сформировалась, и дальней зоны (зоны излучения) определяются следующими простыми соотношениями:

-	для ненаправленных излучателей и антенн

R = λ /2π;

-	для направленных апертурных антенн (зеркальной, линзовой и др.)

R = d2/2λ, где d - диаметр апертуры, м;

-	для антенн других типов

R = LlL2/2λ,

где Ll L2 - горизонтальный и вертикальный размеры антенны, м.

Интенсивность.   В   гигиенической   практике   интенсивность ЭМП характеризуется следующими величинами в диапазоне частот 0 - 300 МГц:

- Е - среднеквадратическим значением напряженности электрического поля, выражаемой в вольтах на метр (В/м);

- Н - среднеквадратическим значением напряженности магнитного поля, имеющей размерность ампер на метр (А/м), либо В - магнитной индукцией, выраженной в тесла (Т).

Для поля в вакууме справедливо соотношение

В = μ0Н

В воздухе на расстояниях от источника, больших длины волны (в дальней зоне), напряженности Е и Н связаны простым соотношением:

E/H = Z0,

где Zo - волновое сопротивление свободного пространства, равное 377 Ом.

В диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц интенсивность ЭМП характеризуется S - плотностью потока энергии, выраженной в ваттах на квадратный метр (Вт/м2). Для дальней зоны справедлива формула

S = Е2/377 = 377H2.

Классификация ЭМП.

По энергетическому спектру различают ЭМП:

- синусоидальные (монохроматические);

- модулированные;

- импульсные;

- флуктуационные (шумовые).

По виду источника принято разделять ЭМП от естественных источников земных и внеземных и ЭМП от искусственных (антропогенных) источников.

По видам воздействия различают ЭМП:

- изолированное (от одного источника);

- сочетанное (от двух и более источников одного частотного диапазона);

- смешанное (от двух и более источников различных частотных диапазонов);

- комбинированное (в случае одновременного действия какого-либо другого неблагоприятного фактора).

Отношение облучаемого лица к источнику облучения может быть профессиональным, т.е. связанным с выполнением производственных операций, и непрофессиональным (прочее население).

Отдельную группу составляют люди с имплантированными электронными кардиостимуляторами; в некоторых странах (например, в Германии) разработаны специальные гигиенические стандарты для этой категории населения.

При облучении тела различают общее облучение, когда воздействию электромагнитного поля подвергается все тело, и локальное (местное), когда электромагнитное поле воздействует преимущественно на какие-либо части тела.

По времени облучение может быть постоянным и прерывистым.

Электромагнитные поля естественных источников

Все естественные источники ЭМП разделяют на две категории: земные и внеземные. К первым относят электрические и магнитные квазистатические поля Земли, атмосферные разряды, а также излучения живых организмов, ко вторым - излучения звезд, планет и галактик.

Электрическое поле Земли направлено нормально к земной поверхности, заряженной отрицательно относительно верхних слоев атмосферы. Напряженность электрического поля у поверхности Земли составляет 120-130 В/м и убывает с высотой примерно экспоненциально. Годовые изменения электрического поля сходны по характеру на всем земном шаре: напряженности максимальны в (до 150-250 В/м) январе-феврале и минимальны (100-120 В/м) в июне -июле. Суточные вариации электрического поля в атмосфере определяются главным образом грозовой деятельностью.

Магнитное поле Земли имеет две пространственные составляющих: горизонтальная максимальна у экватора (20-30А/м) и убывает к полюсам (2-10А/м), а вертикальная составляющая у полюсов составляет 50-60А/м, уменьшаясь к экватору до пренебрежимо малого значения. На напряженность магнитного поля в конкретной точке влияют так называемые «магнитные аномалии» в некоторых районах Земли, а также излучения Солнца.

Частотный спектр атмосферных разрядов лежит в диапазоне от сотен герц до примерно 30 МГц. Максимум интенсивности находится вблизи 10 кГц. Данный вид ЭМП определяется электрическими грозовыми разрядами и полярными сияниями. Во время вспышек на Солнце интенсивность атмосферных разрядов усиливается.

К земным же источникам относятся излучения живых организмов. На сегодняшний день известно 7 разновидностей ЭМП, излучаемых человеком в окружающую среду. Наиболее интенсивные из них - электростатические поля, создаваемые электризацией и трением поверхности тела человека. С появлением тканей из искусственных полимеров генерация статических зарядов на коже увеличилась, напряженность создаваемых электростатических полей составляет до 5-10кВ/м на расстояниях 10-20 см. Следует отметить низкочастотные (доли герца) колебания с частотой дыхания, а также ЭМП, вызванные биоэлектрической активностью сердца (спектр простирается от долей герца до 100-120 Гц, а при высокой частоте сердечных сокращений -до 470 Гц).

Данные о воздействии на людей ЭМП, создаваемых биологическими объектами, носят в основном курьезный характер, поскольку научный анализ подобных явлений еще не проводился, а многочисленные и разноплановые обследования экстрасенсов вряд ли можно принимать в расчет.

Электромагнитные поля искусственных источников

Любое техническое устройство, использующее либо вырабатывающее электрическую энергию, является источником ЭМП, излучаемых во внешнее пространство. Особенностью облучения в городских условиях является воздействие на население как суммарного электромагнитного фона (интегральный параметр), так и сильных ЭМП от отдельных источников (дифференциальный параметр).

ЭМП от отдельных источников могут быть классифицированы по нескольким признакам, наиболее общий из которых - частота ЭМП.

Электромагнитный фон в городских условиях имеет выраженный временной максимум от 10.00 до 22.00, причем в суточном распределении наибольший динамический диапазон изменения ЭМ-фона приходится на зимнее время, а наименьший - на лето. Для частотного распределения ЭМ-фона характерна многомодальность. Наиболее характерные полосы частот: 50-1000 Гц (до 20-й гармоники частоты 50 Гц) – энергоснабжение, 1-32 МГц -вещание коротковолновых станций, 66-960 МГц -телевизионное и радиовещание, радиотелефонные системы, радиорелейные линии связи.

Интенсивность фона зависит от:

- географических координат места наблюдения;

- состояния ионосферы;

- излучения Солнца и галактик;

- расписания работы радиостанций;

- интенсивности автомобильного движения;

- близости к электроэнергетическим источникам.

Низкочастотные ЭМП. Поверхности с электростатическим зарядом

Источниками электростатических полей в бытовых условиях могут быть любые поверхности и предметы, легко электризуемые при трении: ковры, линолеумы, лакированные покрытия, одежда из синтетических тканей, обувь. Кроме того, электростатический заряд накапливается на экранах электронно-лучевых трубок телевизоров, видеотерминалов, осциллографов. Напряженность электростатических полей в жилых зданиях может составлять до 20 - 40 кВ/м.

Воздушные линии электропередачи (50 Гц). Интенсивности ЭМП от данного источника во многом зависят от напряжения линии (110, 220, 330 кВ и выше). Средние значения на рабочих местах электромонтеров: Е = 515 кВ/м, Н= 1-5 А/м; на маршрутах обхода обслуживающего персонала: Е — 5-30 кВ/м, Н= 2-10 А/м. В жилых зданиях, расположенных вблизи высоковольтных линий, напряженность электрического поля, как правило, не превышает 200-300 В/м, а магнитного поля 0,2-2 А/м (5 = 0,25-2,5 мТ).

Электрические сети жилых домов и бытовые НЧ-приборы. Основными особенностями жилых помещений в России являются:

- малометражность комнат и кухонь, что вынуждает человека находиться вблизи электропроводки и электроприборов;

- наличие железосодержащих конструкций и коммуникаций, что, с одной стороны, ведет к искажению и ослаблению геомагнитного поля, с другой - создает эффект «экранированной комнаты» для размещенных внутри нее электроприборов.

В подавляющем большинстве случаев используется сеть с одним нулевым (нулевым рабочим) проводником, сети с нулевыми рабочим и защитным проводниками встречаются достаточно редко. Такая ситуация имеет следующие особенности:

- возрастает риск поражения электрическим током при замыкании фазного провода на металлический корпус или шасси прибора;

- металлические кожухи, шасси и корпуса приборов не заземлены и являются источником электрических полей (при выключенном приборе с вилкой в розетке) или электрических и магнитных полей промышленной частоты (при включенном приборе).

Напряженности электрических полей вблизи протяженных проводов, включенных в сеть 220 В, составляют 0,7-2 кВ/м, вблизи бытовых приборов с металлическими корпусами (пылесосы, холодильники) -1-4 кВ/м

Высокочастотные и сверхвысокочастотные ЭМП

СВЧ-печи. Производимые в нашей стране и ввозимые из-за рубежа СВЧ-печи работают на частоте 2450 МГц. Колебательная мощность магнетронных генераторов подобных устройств зависит от емкости печи и может достигать до 800 Вт. Излучение электромагнитной энергии в окружающее пространство обусловлено главным образом технологическими неисправностями и нарушениями (например, неплотно закрытыми дверцами и зазорами в волноводных трактах). Проведенные измерения неисправных печей показали, что максимальное значение плотности мощности составляло до 100 мВт/см2 на расстоянии 5 см от корпуса.

Новым направлением в производстве СВЧ-печей является использование полимерных ферромагнитных материалов, обладающих как поглощающими свойствами, так и механической эластичностью. Эти материалы позволяют обеспечить плотное прилегание экранирующего и радиогерметизирующего материала к корпусу или соединениям при высоком коэффициенте экранирования.

Радиопередающие устройства. Радиопередающие устройства, используемые для радиолокации, радионавигации и связи, работают в очень широком частотном диапазоне: от 9 кГц до сотен гигагерц. Мощности, излучаемые передающими антеннами, также весьма разнообразны.

Особым типом радиопередающих устройств являются радиотелефонные системы с «сотовой» структурой и бесшнуровые телефоны. Распространенными стандартами сотовой радиосвязи в нашей стране являются:

GSM-900 (диапазоны частот 890-915 и 935-960 МГц);

NMT-450 (диапазоны частот 453-457 и 463-467 МГц);

AMPS, AMPS-D (диапазоны частот: 824-849 и 869-894 МГц).

Начали свое развитие сети стандарта GSM-1800 (диапазоны частот: 1710-1785 и 1805-1880 МГц).

Выходная мощность базовых станций сотовой радиосвязи составляет до 100 Вт, современных передатчиков автомобильных станций - до 6 Вт, ручных радиотелефонов -до 2 Вт (с автоматическим управлением мощности).

Режим облучения различных контингентов лиц имеет некоторые особенности по времени воздействия: лица, профессионально связанные с радиотелефонами (персонал станций, связисты, диспетчеры, работники дорожной инспекции, пожарной охраны), подвергаются облучению в течение рабочего дня, а непрофессиональные пользователи радиотелефонов - только во время телефонных переговоров, которые составляют, по данным исследований, не более 1,5 ч для 85% этой группы лиц.

Режим работы базовых станций зависит от времени суток. Так, для центра города характерный максимум излучений приходится на период с 11.00 до 17.00, а для «спальных» районов имеют место два максимума -с 09.00 до 10.00 и с 19.00 до 20.00.

Бесшнуровые бытовые и офисные телефоны рассчитаны на весьма малый радиус действия, их излучаемая мощность не превышает 20 мВт, основные частоты: 31-39, 46-49, 900 МГц. Каких-либо сведений о вредности для здоровья подобных систем связи в литературе нет.

Мониторы с электроннолучевыми трубками персональных ЭВМ

Электронно-лучевые трубки (ЭЛТ) являются источниками электромагнитных излучений весьма широкого диапазона частот. Порождаемое ЭЛТ низкочастотное, высокочастотное, инфракрасное, видимое световое, ультрафиолетовое и рентгеновское излучения требуют специального анализа и специфических защитных мероприятий. Основными источниками электромагнитных полей в НЧ- и ВЧ-диапазонах являются:

- экран монитора (электростатические поля);

- питающие провода и системный блок (частота 50 Гц);

- система строчной развертки (диапазон частот 15-130 кГц);

- система кадровой развертки (диапазон частот 50-150 Гц).

Относительно недавно появившейся источник ЭМП - импульсный блок питания. Для уменьшения габаритных размеров и массы сетевого трансформатора в последних моделях частоту напряжения питания сначала повышают до 100-150 кГц, а затем трансформируют уже на этой частоте. Наиболее сильные уровни излучений наблюдаются от верхней и боковых стенок мониторов, причем зона превышения российских гигиенических стандартов может простираться до 2,5 м.

С позиции обеспечения электромагнитной безопасности требуют внимания ПЭВМ типа Notebook. В них отсутствует высоковольтный блок строчной развертки и суммарное излучение практически полностью определяется импульсными блоками питания. Таких блоков несколько: сетевой адаптер, блок питания электроники, блок питания люминесцентной лампы, подсвечивающей изнутри плоский экран. Отечественные нормативные документы, регламентирующие ЭМП, создаваемые данным типом ПЭВМ, отсутствуют.

Биологические эффекты электромагнитных воздействий

Биологический эффект электромагнитного облучения зависит от частоты, продолжительности и интенсивности воздействия, площади облучаемой поверхности, общего состояния здоровья человека. Кроме того, на развитие патологических реакций организма влияют:

- режимы генерации ЭМП, в том числе неблагоприятны амплитудная и угловая модуляции;

- факторы внешней среды (температура, влажность, повышенный уровень шума, рентгеновского излучения и др.);

- некоторые другие параметры (возраст человека, образ жизни, состояние здоровья и пр.);

- область тела, подвергаемая облучению.

Наиболее чувствительны больные организмы, в частности страдающие аллергическими заболеваниями или имеющие склонность к образованию опухолей. Весьма опасно облучение в период эмбрионогенеза и в детском возрасте.

Тепловые эффекты. Наиболее хорошо исследованным эффектом воздействия ЭМП на биологические ткани является процесс преобразования падающей на ткани энергии в кинетическую энергию молекул, что приводит к нагреву среды (проявляется в диапазонах ВЧ и СВЧ). Нагрев обусловлен одновременно ионной проводимостью и колебанием дипольных молекул воды и белков. Распределение тепловых полей зависит от частоты и конфигурации источника, формы и диэлектрических свойств тканей, тепловых свойств тканей и терморегуляционных способностей организма.

По мере увеличения поглощенной энергии (или плотности потока энергии воздействующего ЭМП выше 10 мВт/см2) нарушаются защитные механизмы, регулирующие температуру, что приводит к неконтролируемому повышения температуры тела. Наиболее уязвимы ткани с плохой циркуляцией крови и терморегуляцией (хрусталик глаза, семенные железы, желчный пузырь, участки желудочно-кишечного тракта).

Энергия, поглощенная единицей массы за единицу времени, служит основой дозиметрической оценки - так называемой удельной поглощенной мощности (SAR - в английской абревиатуре), измеряемой в ваттах на килограмм.

Если длина волны в тканях соизмерима с размерами облучаемого биологического объекта или отдельных его органов, то наблюдаются явления резонанса и стоячих волн, что приводит к росту электромагнитного поглощения. На рис. 16.7 приведены частотные зависимости SAR для человека ростом 1,75 м и частей его тела, облучаемого электромагнитной волной в свободном пространстве.

Рис. 16.7. Рис. Удельное поглощение для человека, облучаемого в свободном

пространстве плоской волной  (S= 1 мВт/см2):

1 – голова; 2 – все тело; 3 – нога; 5 – торс; 6 – рука.

Нетепловые (информационные) эффекты. Последствия данных эффектов весьма разноречивы. Приведем лишь те, которые встречаются во многих независимых исследованиях.

1. Изменение ионной проницаемости клеточных мембран под действием слабоинтенсивных ЭМП, что связывается с раковыми заболеваниями, в частности с лейкемией (раком крови).

Безопасным уровнем поля в жилищах считают значения индукции 0,1-0,3 мкТ, что гораздо ниже уровня 100 мкТ, принятого в качестве международного, причем в некоторых странах по итогам исследований уже принимаются меры по защите. Например, государственными органами Швеции рекомендовано впредь до получения новых научных данных размещать детские учреждения и строить жилые дома только на тех участках, где значения индукции не превышают 0,2 - 0,3 мкТ.

- Неблагоприятное воздействие слабоинтенсивных ЭМП на центральную нервную систему. Различают три степени воздействия: легкую, которая характеризуется начальным проявлением астенического и нейроциркулярного синдромов; среднюю, когда симптомы указанных синдромов усилены и сочетаются с начальными проявлениями эндокринных нарушений; тяжелую, при которой усилена симптоматика нарушений функций центральной нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем человека и
появляются разнообразные психические нарушения.

- Эффект «жемчужной цепочки» (pearl chain effect), обусловленный силами, действующими на клетки крови (эритроциты и лейкоциты), помещенные в импульсное или постоянное поле с частотой 1-100 МГц. Образование цепочек связано с притяжением между частицами, которые под действием поля приобретают дипольные  моменты.  Цепочки параллельны  силовым линиям электрического поля.

4. Насыщение  диэлектрической   проницаемости   растворов белков или других биологических макромолекул, что приводит к резонансным поглощениям излучения живой клеткой.

Гигиеническое нормирование параметров ЭМП для населения

Нормативной базой в России являются санитарные правила и нормы, а также предельно допустимые уровни (ПДУ) для некоторых источников ЭМП.

Зарубежные нормативные документы базируются главным образом на тепловом действии ЭМП при наличии ограничений на эффекты микрошоков, судорожных сокращений мышц и др. Стандарты опираются преимущественно на экспериментально-расчетные методы, причем выводы делаются на основе опытов с ярко выраженными поражениями биообъекта. Первичными нормируемыми параметрами являются токи и удельное поглощение в тканях, вторичными - интенсивности воздействующего ЭМП, приводимые к плотности потока мощности эквивалентной плоской волны. Такой подход позволяет непрерывно нормировать ЭМП во всем диапазоне от статического поля до СВЧ.

Отечественные нормативные документы основаны на комплексе биоэффектов, помимо теплового (влияние на нервную систему, эффекты слабоинтенсивных воздействий, кумуляция биоэффектов при хроническом действии ЭМП и др.). Такой подход требует значительного объема медико-биологических исследований и не позволяет интерполировать результаты нормирования на другие частотные диапазоны. Этим объясняется разрывный (ступенчатый) характер отечественных ПДУ, не перекрывающих весь частотный диапазон.

Особую группу представляют нормативные документы для излучений видеодисплейных терминалов персональных ЭВМ.

ПДУ электромагнитных воздействий (Россия)

Электростатические поля. ПДУ напряженности электростатического поля в жилых и нежилых помещениях не должен превышать 15 кВ/м. Такой же ПДУ установлен для телевизоров, видеомониторов, осциллографов, эксплуатируемых в бытовых условиях.

Электрические поля промышленной частоты (50 Гц). ПДУ напряженности электрического поля в жилых помещениях составляет 500 В/м. Кроме того, вводятся следующие ПДУ для электрических полей, излучаемых воздушными ЛЭП напряжением 300 кВ и выше:

- внутри жилых зданий -500 В/м;

- на территории зоны жилой застройки -1кВ/м;

- в населенной местности вне зоны жилой застройки, а также на территориях огородов и садов -5 кВ/м;

- на участках пересечения высоковольтных линий с автомобильными дорогами категории 1.. .4  -10 кВ/м;

- в населенной местности - 15 кВ/м;

- в труднодоступной местности и на участках, специально выгороженных для исключения доступа населения, -20 кВ/м.

Для защиты населения вдоль ЛЭП устанавливаются санитарно-защитные зоны, в пределах которых запрещается строить жилые и общественные здания. Границы таких зон вдоль трассы ЛЭП с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения поля по обе стороны от нее устанавливаются на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ЛЭП, напряжением 330 кВ -20 м, 500 кВ -30 м, 650 кВ -40 м, 1150кВ-5 5 м.

Что касается магнитного поля промышленной частоты, то специальных отечественных норм для населения не разработано и приходится ориентироваться на нормы, относящиеся к производственному облучению, либо пользоваться международными нормами (500 мкТ для времени облучения до 2 ч в сутки, 100 мкТ для времени облучения до 24 ч).

Радиопередающие устройства

Предельно допустимые уровни ЭМП для мест жилой застройки, мест массового отдыха и для внутренних помещений жилых общественных и производственных зданий приведены в табл. 14.2 и 14.3.

Согласно российским нормативным документам, для мощных радиопередающих средств вводятся санитарно-защитные зоны. Внешние границы их определяются на высоте 2 м от земли в зависимости от частоты и мощности излучения по значениям ПДУ. Для радиовещательных и телевизионных станций, имеющих ненаправленное излучение, санитарно-защитная зона имеет круговую форму.

Кроме санитарно-защитных зон, вводятся зоны ограничения -территории, где на высоте более 2 м от поверхности земли интенсивности  ЭМП  превышают  ПДУ.   В этих зонах запрещается строительство жилых зданий.

Не подлежит согласованию с учреждениями Госсанэпиднадзора размещение вне зданий (в том числе на крышах) передающих средств со слабонаправленными антеннами, если их максимальная мощность не превышает:

- 40 Вт в диапазоне частот 30 кГц- 3 МГц;

- 20 Вт в диапазоне частот 3- 30 МГц;

- 2 Вт в диапазоне частот 30 МГц- 300 ГГц.

Ряд специальных ПДУ разработан также для метеорологических РЛС и радиопередающих средств аэропортов гражданской авиации.

Для систем сотовой связи, работающих в частотном диапазоне 400- 1200 МГц, ПДУ плотности потока энергии составляют:

- 100 мкВт/см2для пользователей радиотелефонов;

- 10 мкВт/см2для населения, облучаемого от базовых станций.
Для СВЧ-печей ПДУ плотности потока энергии составляет 10 мкВт/см2 для расстояний 50 см от любой точки корпуса печи.

Для видеомониторов с электронно-лучевыми трубками персональных ЭВМ ПДУ электрического и магнитного полей на расстоянии 50 см от любой точки поверхности монитора составляют:

-	25 В/м и 250 нТ (0,2 А/м) для диапазона частот 5 Гц- 2 кГц;

-	2,5 В/м и 25 нТ (0,02 А/м) для диапазона частот 2 кГц- 400 кГц.

Поверхностный электростатический потенциал экрана монитора не должен превышать 500 В. (Приведенные ПДУ не распространяются на игровые приставки и на ПЭВМ, размещенные на подвижных объектах.)

Основные действующие нормативные документы

- Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты. № 2971-84.

- Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц. № 3206-85 (относятся к профессиональному облучению).

- Ориентировочные безопасные уровни воздействия переменных магнитных полей частотой 50 Гц при производстве работ на воздушных линиях электропередачи напряжением 220-1150 кВ. № 5060-89 (относятся к профессиональному облучению).

- Предельно-допустимые  уровни  воздействия  постоянных магнитных полей при работе с магнитными устройствами и магнитными материалами. № 1742-77 (относятся к профессиональному облучению).

- Переменные магнитные поля промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях. Санитарные правила и нормы № 2.2.4.723-98.

- Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях. № 2.1.8.042-96.

- Предельно-допустимые уровни плотности потока энергии, создаваемой микроволновыми печами. № 2666-83.

- Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона. Санитарные правила и нормы № 2.2.4/2.1.8.055-96.

- Определение уровней электромагнитного поля, границ санитарно-защитных зон и ограничения застройки в местах размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто- и декаметрового диапазонов. Методические указания № 4.3.044-96.

- Определение электромагнитного поля воздушных высоковольтных линий электропередачи и гигиенические требования к их размещению. Методические указания № 4109-86.

- Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарные правила и нормы № 2.2.2.542-96.

- Определение параметров неионизирующих электромагнитных излучений на рабочих местах пользователей персональных электронно-вычислительных машин и видеодисплейных терминалов. Методические указания МУК 4.3.007-98.

- Временные допустимые уровни воздействия электромагнитных излучений, создаваемых системами сотовой радиосвязи Гигиенические нормативы № 2.1.8/2.2.4.019-94.

Защитные мероприятия

Мероприятия по защите биологических объектов от ЭМП подразделяют на организационные; инженерно-технические; медицинско-профилактические и лечебные.

К основным организационным мероприятиям относят:

- нормирование параметров электромагнитных воздействий;

- периодический контроль облучаемости;

- рациональное размещение источников и приемников излучения (территориальный разнос);

- ограничение времени пребывание в ЭМП;

- предупредительные надписи и знаки.

Например, при пользовании радиотелефоном рекомендуется:

- ограничивать время пользования радиотелефоном (лучше использовать обычную проводную телефонную связь, а радиотелефон -только в экстренных случаях);

- пользоваться радиотелефоном в неэкранированных помещениях и на открытых площадках;

- плотно охватывать трубку рукой;

- попеременно прикладывать трубку к левому и правому уху;

- иметь зазор между ухом и трубкой (при хорошем качестве связи).

Для минимизации вредных воздействий питающих проводов в жилых домах и бытового электрооборудования необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- не находиться рядом с длинными проводами под напряжением;

- избегать свивания проводов в кольца, поскольку это увеличивает интенсивность излучения (эффект магнитного диполя);

- не оставлять вилку в розетке при выключенном приборе, поскольку в этом случае питающий провод становится дополнительным источником электрического поля;

- не  размещать  электроприборы   в  углах  железобетонных комнат - в этом случае уровень излучения значительно возрастает («уголковый отражатель»), это особенно относится к приборам, излучающим   спектр  частот:  телевизорам,   электронно-лучевым
трубкам персональных ЭВМ.

Магнитные поля промышленной частоты могут быть ослаблены только толстостенными ферромагнитными экранами, что в бытовых условиях невозможно. В связи с этим рекомендуется пользоваться изделиями ведущих фирм-производителей (приборы излучают существенно меньшие поля), а также ограничивать по возможности время пребывания рядом со включенными приборами.

К основным инженерно-техническим мероприятиям относятся уменьшение мощности излучения непосредственно в источнике и электромагнитное экранирование. Экраны могут размещаться вблизи источника (кожухи, сетки), на трассе распространения (экранированные помещения, лесонасаждения), вблизи защищаемого человека (средства индивидуальной защиты - очки, фартуки, халаты).

Иногда необходимо совместное применение организационных и технических мероприятий. Например, для снижения воздействия электростатических полей рекомендуется:

- использовать  мониторы   персональных  ЭВМ   с   антистатическим покрытием экрана либо с заземленными защитными экранами-фильтрами;

- выдерживать расстояние до телевизора с экраном диагональю до 36 см не менее 1 м и не менее 2 м до телевизора с экраном диагональю свыше 51 см;

- производить влажную уборку в жилых помещениях; использовать антистатические аэрозоли и бытовые ионизаторы воздуха.

Медицинско-профилактические и лечебные мероприятия предполагают:

- гигиенические и терапевтические мероприятия по лечению пострадавших от электромагнитного воздействия;

- временный или постоянный перевод на другую работу от дельных категорий граждан (например, женщин в период беременности и кормления);

- просветительную   работу  среди   населения   о   возможных
биологических эффектах электромагнитных воздействий, о действующих стандартах и методах защиты.

Вопросы для самопроверки:

- Средства  и методы защиты от шума.

- Основные  характеристики звука,  определяющие степень его вредного воздействия на организм человека.

- Мероприятия по защите биологических объектов от ЭМП.