6  ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ.

6.1 Классификация  загрязнений окружающей среды

Исторически сложилось так, что производство, т.е. превращение продуктов природы в общественно полезную продукцию, представляет собой открытую на входе систему, построенную в соответствии с принципом одноразового использования природных ресурсов, причем с каждым новым циклом воспроизводства данной продукции в него вовлекаются новые природные ресурсы. Эта система открыта и в самом процессе производства, и на выходе - человек выбрасывает на свалки подавляющую часть предметов потребления, утративших свои потребительские свойства в результате физического или морального износа. Такой тип производства может существовать достаточно продолжительное время лишь в малых объемах. С ростом производства оно рано или поздно приходит в противоречие с общим принципом, на котором строится жизнь, - принципом рециркуляции.

Известно, что всякое загрязнение вызывает у природы защитную реакцию, направленную на его нейтрализацию. Эта способность природы долгое время (и по настоящее время) эксплуатировалась обществом за счет открытых производственных систем без учета степени воздействия на окружающую природную среду. Из века в век складывалась практика широкого использования способности атмосферы и гидросферы к самоочищению. Отходы производства и потребления выбрасывались в атмосферу и сбрасывались в гидросферу в расчете на то, что все они в итоге будут обезврежены и переработаны самой природой. Полагалось, что независимо от общей массы отходов они незначительны по сравнению с защитными ресурсами природы.

Количество отходов длительное время увеличивалось пропорционально росту производства и населения. Пока в качестве сырья широко использовались вещества растительного и животного происхождения (древесина, лен, хлопок, кожа, жиры и т.д.), образующиеся отходы вовлекались в естественный круговорот вещества, природа обеспечивала самоочищение. Например, загрязненная мылом сточная вода, сброшенная в реки, быстро очищается разлагающими организмами (редуцентами). При сжигании дров в атмосферу выбрасывается диоксид углерода (СО2), который усваивается растениями в процессе фотосинтеза. Внесенный в почву навоз и другие растительные и животные остатки, разлагаются с выделением диоксида углерода и питательных веществ (элементов N, Р, К), используемых растениями в процессе фотосинтеза. Микроорганизмы (продуценты), существующие в естественной природной среде, в процессе биогеохимического цикла миграции вещества способны разлагать отходы естественного происхождения на элементарные химические соединения.

Иначе происходит превращение остатков и отходов веществ синтетического и минерального происхождения. Например, отходы синтетических моющих средств (стиральных порошков), не усваиваемые микроорганизмами, накапливаются в водоемах, куда они поступают вместе со сточными водами, загрязняют их. При сжигании нефтяного топлива (мазута) и каменного угля в атмосферу вместе с дымовыми газами, содержащими оксиды углерода (СО, СО2), выбрасывается оксид серы (SO2), который, взаимодействуя с влагой и кислородом воздуха, образует серную кислоту - возникают так называемые кислотные дожди.

Значительная часть химических веществ, выбрасываемых в биосферу, токсична, многие из них обладают канцерогенными и мутагенными свойствами.

Кроме первичных загрязнителей, поступающих в природу от предприятий, наблюдается эффект сенсибилизации - усиление техногенного воздействия при взаимодействии химических выбросов или физических полей от разных предприятий. Некоторые вредные вещества промышленных отходов, которые попадают в биосферу, не нейтрализуются в биологическом круговороте и пребывают в нем, не распадаясь годами. Они нарушают природное равновесие, газовый, водный и геохимический режимы биосферы.

Загрязнением называют привнесение в какую-либо среду или возникновение в ней новых, не характерных для нее физических, химических или биологических веществ, агентов или превышение в рассматриваемое время естественного среднего многолетнего уровня концентрации перечисленных агентов в среде в количествах, вызывающих вредное воздействие на человека, флору и фауну.

Загрязнения природной среды классифицируют по большому числу факторов.

По характеру возникновения загрязнения подразделяют на естественные и антропогенные. Естественные загрязнения возникают в результате природных, как правило, катастрофических процессов (например, мощное извержение вулкана, селевой поток и т.п.), вне всякого влияния человека на эти процессы, антропогенные - в результате хозяйственной деятельности человека. Интенсивность антропогенных загрязнений непосредственно связана с ростом численности населения земного шара и в первую очередь с развитием крупных промышленных центров.

Антропогенные загрязнения подразделяются на промышленные, сельскохозяйственные и военные. Промышленные загрязнения вызываются отдельно взятым предприятием или их совокупностью, а также транспортом. Сельскохозяйственные загрязнения обусловлены применением пестицидов, дефолиантов и других агентов, внесением удобрений в количествах, не усваиваемых культурными растениями, сбросом отходов животноводства и другими действиями, связанными с сельскохозяйственным производством. Военные загрязнения возникают в результате работы предприятий военной промышленности, транспортировки военных материалов и оборудования, испытания образцов оружия, функционирования военных объектов и всего комплекса военных средств в случае ведения военных действий. Последствия войны с применением атомного оружия могут привести к апокалипсису - «ядерной зиме».

Различают загрязнения атмосферы, гидросферы, почвы, космического пространства, а по объекту воздействия - загрязнения фауны, флоры, людей, материалов и конструкций.

Загрязнение атмосферы - привнесение в воздух или образование в нем химическими веществами или организмами физических агентов, неблагоприятно воздействующих на среду жизни или наносящих урон материальным ценностям, а также образование антропогенных физических полей.

Загрязнение  гидросферы - поступление в воду загрязнителей в количествах и концентрациях, способных нарушить нормальные условия среды и значительных по размерам водных объектах.  Загрязнение почвы - привнесение и возникновение в почве новых, обычно не характерных для нее физических, химических или биологических агентов, которые меняют ход почвообразовательного процесса (тормозят его). Резко снижая урожайность. Вызывают накопление загрязнителей в растениях (например, тяжелых металлов). Из которых эти загрязнения прямо или косвенно (через растительные или животные продукты питания) попадают в организм человека.

Загрязнение космического пространства - общее засорение околоземного и ближнего космического пространства космическими объектами. Наиболее опасно радиоактивное загрязнение из-за вывода на орбиты и разрушения ядерных реакторов, кроме того «космического мусора», который вносит помехи в нормальное функционирование наземных радиотехнических и астрономических приборов.

По характеру воздействия загрязнения подразделяют на первичные и вторичные.

Первичное загрязнение - поступление в окружающую среду непосредственно загрязнителей, образуемых в ходе естественных природно-антропогенных и чисто антропогенных процессов.

Вторичное загрязнение - образование (синтез) опасных загрязнителей в ходе физико-химических процессов, идущих непосредственно в окружающей среде. Так, из нетоксичных составляющих в некоторых условиях образуются ядовитые газы - фосген; фреоны, химически инертные у поверхности Земли, вступают в стратосфере в фотохимические реакции, вырабатывая ионы хлора, служащие катализатором при разрушении озонового слоя (экрана) планеты. Отдельные реагенты такого взаимодействия могут быть неопасными.

По продолжительности воздействия загрязнения подразделяются на кратковременные и долговременные.

По масштабу воздействия различают локальные, региональные и глобальные загрязнения. Локальные загрязнения охватывают небольшие территории, обычно вокруг промышленного предприятия, населенного пункта и т.п. Выделяют точечные и распределенные источники загрязнения. Региональные загрязнения выявляются в пределах значительных пространств, но не всей планеты. Глобальные загрязнения обнаруживаются в любой точке планеты далеко от их источника, охватывают большие пространства с угрозой для жизнедеятельности большого количества людей и организмов.

По механизму воздействия загрязнения подразделяются на механические, физические (тепловые, световые, акустические, электромагнитные), химические, радиационные, биологические (биотические, микробиологические).

Механические загрязнения - засорение среды агентами, оказывающими главным образом неблагоприятное механическое воздействие на естественные и искусственные объекты.

Механические - запыление атмосферы, твердые частицы и разнообразные предметы в воде и почве.

Химические - всевозможные газообразные, жидкие и твердые химические соединения и элементы, попадающие в атмосферу и гидросферу и вступающие во взаимодействие с окружающей средой.

Физические загрязнения связаны с изменением физических параметров среды: температурно-энергетические (тепловые), волновые (световые, акустические, электромагнитные), радиационные (радиационные, радиоактивные).

Тепловые (термальные) загрязнения обусловлены повышением температуры среды, главным образом в связи с промышленными выбросами нагретого воздуха, отходящих газов (продукты сгорания, выбрасываемые в дымовую трубу) и вод. Могут возникать и как вторичный результат изменения химического состава среды (например, парниковый эффект - постоянное потепление климата на планете в результате накопления в атмосфере углекислого и других газов (метана, фтор- и хлоруглеродов), которые аналогично покрытию теплицы, пропуская солнечные лучи, препятствуют длинноволновому тепловому излучению уходить с поверхности Земли).

Световые загрязнения вызваны нарушением естественной освещенности местности в результате действия искусственных источников света и могут приводить к аномалиям в жизни растений и животных.

Акустические загрязнения связаны с превышением естественного уровня шума и ненормальным изменением звуковых характеристик в населенных пунктах и других местах вследствие работы транспорта, промышленных установок, бытовых приборов, поведения людей или других причин.

Электромагнитные загрязнения возникают в результате изменения электромагнитных свойств среды (от линий электропередачи, радио и телевидения, работы некоторых промышленных установок и т.п.), приводят к изменениям в тонких клеточных и молекулярных биологических структурах.

Радиоактивные загрязнения обусловлены превышением естественного уровня содержания радиоактивных веществ в среде. Их последствием является радиационное загрязнение, вызванное действием ионизирующих излучений.

Биологические загрязнения вызваны проникновением (естественным или благодаря деятельности человека) в эксплуатируемые экосистемы и технологические установки видов организмов, чуждых данным сообществам и установкам и обычно там отсутствующих. Выделяют биотические и микробиологические загрязнения.

Биотические (биогенные) загрязнения связаны с распространением определенных, как правило, нежелательных с точки зрения людей биогенных веществ (выделений, мертвых тел и т.п.) на территории и (или) акватории, где они ранее не наблюдались.

Микробиологические (микробные) загрязнения возникают из-за появления в среде необычно большого количества микроорганизмов, связанного с массовым их размножением в средах, измененных в ходе хозяйственной деятельности человека.

Отрицательно влияя на окружающую среду, загрязнения, в свою очередь,  могут подвергаться определенному воздействию окружающей среды. По этому важному с экологической точки зрения признаку различают стойкие (неразрушаемые) загрязнения и разрушаемые разрушаемые под действием природных химико-биологических процессов

Источники загрязнений окружающей среды подразделяются на сосредоточенные (точечные) и рассредоточенные. К точечным относятся дымовые и вентиляционные трубы, шахты и т.п., к рассредоточенным - фонари цехов (их несколько), ряды близко расположенных труб, открытые склады и т.п. Источники загрязнения могут быть также непрерывного и периодического действия.

По своему происхождению промышленные загрязнения могут быть механическими, химическими, физическими и биологическими.

Механические - запыление атмосферы, твердые частицы и разнообразные предметы в воде и почве.

Химические - всевозможные газообразные, жидкие и твердые химические соединения и элементы, попадающие в атмосферу и гидросферу и вступающие во взаимодействие с окружающей средой.

Физические - все виды энергетических полей: шум, вибрация, электромагнитные поля, ионизирующие излучения и т.д.

Биологические - это виды организмов, появившиеся при участии человека и наносящие вред ему или живой природе.

Источники загрязнений окружающей среды подразделяются на сосредоточенные (точечные) и рассредоточенные. К точечным относятся дымовые и вентиляционные трубы, шахты и т.п., к рассредоточенным - вентиляционные фонари цехов (их несколько), ряды близко расположенных труб, открытые склады и т.п. Источники загрязнения могут быть также непрерывного и периодического действия.

Загрязнения разделяют на две основные группы (рис. 6.1): материальные, включая химические загрязнения, и энергетические. Отрицательно влияя на окружающую среду, загрязнения, в свою очередь, могут подвергаться определенному воздействию окружающей среды. По этому важному с экологической точки зрения признаку различают стойкие (неразрушимые) загрязнения и  разрушаемые под действием природных химико-биологических процессов.

Рис. 6.1 Классификация промышленных загрязнений

6.2   Основные химические загрязнители окружающей среды

Загрязняющими биосферу веществами могут быть соединения практически всех элементов Периодической системы Д.И.Менделеева.

По данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в практике в настоящее время используется до 500 тыс. химических соединений. При этом около 40 тыс. соединений обладают весьма вредными для живых организмов средствами, а 12 тыс. – токсичны.  В экологии химические загрязняющие ингредиенты  обозначают терминами «токсиканты» или «экотоксиканты».

Наиболее распространенными загрязнителями являются зола и пыль различного состава, оксиды цветных и черных металлов, различные соединения серы, азота, фтора, хлора, радиоактивные газы. Наибольшее загрязнение атмосферы приходится на долю оксидов углерода – около 200 млн.т. в год;  углеводородов – около 50 млн. т в год.  Прогрессирует насыщение биосферы тяжелыми металлами.

Ранее в теме 4 рассмотрен кругооборот основных биогенных элементов и глобальный характер антропогенного загрязнения этими элементами.

Продолжим рассмотрение наиболее распространенных в биосфере экотоксикантов.

6.2.1 Галогены

Самым распространенным из галогенов является хлор, который содержится в биосфере в макроколичествах, тогда как фтор, бром, йод являются микроэлементами. Все галогены имеют сходное строение внешнего электронного слоя.

Галогены в природных условиях играют важную роль в биохимических процессах. Их анионы подвижны в земной коре, хотя могут проявлять литофильные свойства.

Соединения хлора. Химия соединений хлора в биосфере сравнительно проста. Практически все встречающиеся в почвах хлориды легко растворимы: NaCl, KC1, СаС12, MgCl2. Растворимы также хлориды большинства микроэлементов, за исключением хлоридов серебра и ртути. Хлорид-ион может удерживаться в почве в виде обменного аниона. Уровни содержания хлоридов колеблются в широких пределах: от 1-10 мг/кг. В природной обстановке хлориды в значительных количествах накапливаются только в засоленных почвах, преимущественно в регионах с аридным климатом. Однако широкое применение хлорида натрия для очистки автострад от снега и льда и в других технических целях привело к тому, что даже в условиях влажного климата хлорид-ион стал входить в число наиболее распространенных загрязняющих веществ.

Так, в Англии  в период 1974-1979 гг. в среднем вносили на 1 км дороги от 4 до 13 т NaCl в год в зависимости от погодных условий. Среднее содержание натрия в верхнем слое почвы разделительной полосы составляло примерно от 500 до нескольких тысяч микрограммов на 1 г почвы. Содержание Сl-было значительно ниже (в 2-10 раз), что подтверждает значительно большую подвижность Сl-. Максимальное накопление наблюдалось в январе - марте, минимальное - в сентябре, что соответствует срокам наиболее частого использования NaCl и интенсивности дождей, способствующих вымыванию солей.

Соединения йода. Содержание йода в земной коре колеблется от 0,01 до 6 мг/кг, достигая максимума в обогащенных органическим веществом сланцах . Йод образует ряд самостоятельных минералов и может присутствовать в виде изоморфной примеси.

Минеральные соединения йода легкорастворимы, поэтому йод энергично выносится в гидросферу при выветривании горных пород. Геохимия йода как биофильного элемента во многом обусловлена его участием в биологических процессах. Йод входит в состав тироксина — гормона щитовидной железы, и недостаток йода ослабляет ее деятельность, приводя к заболеваниям человека (зоб) и животных.

В почвах содержится йода от 0,1 до 40 мг/кг при среднем содержании порядка 3 мг/кг. В почвах ряда островов (Ирландия, Япония, Новая Зеландия) содержание йода может достигать 80 мг/кг, что обусловлено высоким содержанием йода в морской воде. Почвы прибрежной зоны также обогащены йодом, тогда как почвы, сформированные на современных ледниковых отложениях, обычно им обеднены.

При обычных условиях йод существует в виде йодидов, йодатов, йодорганических соединений. Накоплению йода в почвах способствует обогащение их коллоидными частицами и органическим веществом. Подвижность йода возрастает в кислых почвах, что способствует его потерям.

Загрязнение окружающей среды йодом и его соединениями возможно при сжигании углей (вблизи ТЭЦ) или бурых водорослей, из которых добывают йод, а также в районах автомагистралей. Некоторые осадки сточных вод могут служить источником загрязнения поверхностных горизонтов йодом. В связи с развитием ядерной энергетики особую актуальность приобретает проблема выбросов и обнаружения и биосфере долгоживущих радионуклидов.

Соединения брома. Содержание брома в земной коре колеблется от 0,2 до 10 мг/кг. Бром - сильнолетучий элемент, его соли легкорастворимы. К числу природных минералов брома относятся AgBr, Ag (Вг, С1,I), а также несколько полигалогенидов.

Основными антропогенными источниками брома могут быть фумиганты (метилбромид) или пестициды, используемые в газообразном состоянии, калийные удобрения, а также автомобильные выхлопы.

Содержание брома в почвах колеблется от 5 до 40 мг/кг, в почвах, обогащенных органическим веществом, содержание брома может достигать 120 - 170 мг/кг. В почвах прибрежных районов Японского моря, на вулканических пеплах и андезитах, а также в почвах северных районов Норвегии содержание брома достигает 500 мг/кг.

Избыток брома токсичен для растений.

Соединения фтора. Свойства соединений фтора значительно отличаются от свойств других галогенопроизводных.

Фториды щелочных металлов растворимы в воде и их растворимость уменьшается в ряду KF > NaF > LiF. Кларк фтора в земной коре невелик и составляет 0,08 %; в гидросфере п·10-5 %, в живом веществе п·10-4 %. Фтор образует 92 минерала, в том числе фторапатит Ca10(PO4)6F2, флюорит CaF2 (48,7 % F), криолит 3NaF · A1F3 (54,3 % F), биотит, мусковит (3 - 4 % F); фосфориты (апатиты, химически связанные в разной пропорции с фосфатами кальция) содержат 0,1- 6 % F.

Кислые породы содержат значительно больше фтора, чем основные и ультраосновные.

Повсеместное распространение растворимых фторсодержащих соединений в породах обусловливает присутствие фтора в природных водах в широком диапазоне концентраций - от 0,01 до 27 мг/ дм3. Атмосферные осадки содержат в среднем и п·10-6 % фтора. В большинстве поверхностных вод концентрация фтора не превышает 0,8 мг/дм3. Подземные воды содержат больше фтора по сравнению с поверхностными, особенно если они залегают на богатых фтором водоупорных горизонтах (до 6-7 мг/ дм3).

Главными источниками фтора в окружающей среде, в том числе в почве, являются  разрушающиеся горные породы, содержащие в среднем 0,03 % F, и их минералы (апатит, турмалин, биотит, мусковит, другие слюды);  вулканические газы;  газопылевые выбросы алюминиевых, сталелитейных, стекольных и фарфоровых заводов, в состав которых входят NaF, KF, NaAlF4, A1F3, CaF2, HF, SiF4;  фосфорные удобрения, содержащие от 1 до 4 % фтора, фосфогипс (0,3 - 0,8 % F) и другие химические мелиоранты.

Фтор накапливается преимущественно в илистой фракции почв, тогда как в песчаной фракции его содержание не превышает 0,2 - 4 % от общего количества, поэтому глинистые почвы всегда содержат Польше фтора, чем песчаные. Содержание фтора в почвах зависит от его количества в материнской породе.  Для большинства почв содержание фтора колебнется в пределах 150 - 400 мг/кг.

Природный фтор малодоступен растениям. Напротив, поступающие в почву при техногенном загрязнении соединения фтора легкорастворимы и доступны для растений. Значительная часть поступившего фтора либо фиксируется почвенными компонентами (глинистыми минералами, карбонатами кальция, соединениями фосфора), либо выщелачивается из почв легкого механического состава в нижележащие горизонты. Способность почв удерживать фтор обусловливается значениями рН почвенного раствора. Наиболее высокой поглотительной способностью по отношению к фтору обладают кислые почвы. По мере возрастания рН способность почв связывать фторид-ион быстро падает. Нет единого мнения об оптимальных количествах фтора, необходимых для организма человека. Так, поражение зубов «пятнистой жалью» наступает при содержании фтора в питьевой воде выше ПДК (1,2 мг/л).

На территориях, прилегающих к алюминиевым, суперфосфатным, металлургическим заводам, значительно повышается содержание фтора в почвах и растениях. Наибольшие концентрации в почвах аридных регионов бывают приурочены к летнему периоду, в периоды дождей содержание подвижного фтора несколько снижается благодаря его связыванию твердыми фазами и частичному выщелачиванию.

Для фторид-иона характерно интенсивное его поглощение почвами и породами, а также значительное влияние на свойства и состав загрязненных почв. Уровень связывания F- определяется многими факторами. В первую очередь сорбция фтора почвами зависит от характера материнской породы. Почвы на известняках сорбируют примерно в 2 раза больше фтора, чем почвы на базальтах, и в 3 - 4 раза больше, чем песчаные почвы. Интенсивная сорбция фтора имеет важное экологическое значение; это, в частности, снижает поступление фтора в почвенно-грунтовые воды при химическом загрязнении. Преимущественные механизмы связывания — взаимодействие фторид-иона с оксидами и гидроксидами алюминия и железа. При хемосорбции фторида на гидроксидах, вероятно, обменно выделяется в раствор гидроксид-ион и рН равновесного раствора повышается. Связывание фторид-иона гидроксидами железа зависит от концентрации фторид-иона, от рН и строения минеральной фазы. Минимальное связывание наблюдается при рН > 7. В кислой среде связывание фторид-иона увеличивается в ряду гематит < лимонит < гидроксид железа.

При взаимодействии фторидов с А1(0Н)3 значительная часть гидроксида алюминия растворяется вследствие образования комплекса АFх, если, конечно, в реагирующей системе было высокое отношение F: A1. При низких соотношениях фтор-иона и алюминия твердые фазы устойчивы в диапазоне рН 4-7 и интенсивно фиксируют фторид-ион. Таким образом, избыток фторид-иона может переводить в раствор почвенный алюминий, но в диапазоне рН 4 - 7 твердый А1(ОН)3 может удалять F- из водной фазы, очищая почвенный раствор и предупреждая загрязнение фтором природных вод и растений.

Фтор вызывает сильные изменения нативных почв. Добавление к почве NaF практически всегда вызывает увеличение рН, повышает растворимость органического вещества. В кислых почвах эта закономерность более выражена, чем в щелочных. Значительно увеличивается подвижность Al, Fe, Ca, умеренное увеличение характерно для Mg, К, Ми, Р. Небольшое увеличение растворимости (подвижности) выявлено имя Cd, Cr, Ni, Cu, Zn, В, Мо, Ва.

6.2.2 Озон

Содержание озона О3 в атмосфере Земли незначительно и составляет 4·10-5 (по объему), или 7,6· 10-5 % (по массе); общая масса озона постигает 3,1·1015 г. Озон образуется в атмосфере под действием электрических разрядов, синтезируется из кислорода под влиянием коротковолновой космической ультрафиолетовой радиации. В пределах атмосферы повышенные концентрации озона образуют озоновый слой, имеющий важное значение для обеспечения жизни на Земле. Границы слоя варьируют в зависимости от широты и времени года. Существенное влияние на мощность озонового слоя оказывает экологическое состояние планеты, степень ее загрязнения. Максимальная концентрация озона характерна для верхней приграничной зоны слоя, и пределах которой задерживается значительная доля УФ-излучения и происходит синтез молекул озона. Если бы коротковолновое УФ-излучение достигло биосферы при начальной интенсивности, это оказало бы губительное воздействие на живые организмы. Озоновый слой экранирует и защищает Землю от гибельного воздействия УФ-лучей. Но излишне высокое содержание озона также нежелательно, поскольку он может оказывать токсичное, разрушительное воздействие на живые организмы из-за высоких окислительных свойств.

2.3 Фреоны

Группа фтор- и фторхлоруглеводородов жирного ряда, главным образом, метана, которые благодаря своим термодинамическим свойствам нашли широкое применение в практике как хладоносители в холодильных машинах, называется фреонами (слово фреон происходит от лат. frigor - холод). Фреоны представляют собой газообразные или жидкие вещества, как правило, хорошо растворимые в органических растворителях, а также во многих смазочных маслах и практически нерастворимые в воде. Фреоны не горючи, не образуют взрывоопасных смесей с воздухом и относительно инертны. Они не действуют на большинство металлов (до 200° С), стойки к окислителям, кислотам. При контакте с открытым пламенем фреоны разлагаются с образованием токсичных дифтор- и фторхлорфосгена.

Наибольшее значение имеет фреон-12 (Ф-12), получаемый при действии фторида сурьмы (III) на тетрахлорид углерода (катализаторы Вr или SbCl3).

ЗСС14 + 2SbF3 = 3CC12F2 + 2SbCl3

Производство Ф-12 достигает 85 % всей мировой продукции фторорганических соединений. Фреоны устойчивы к действию серной кислоты и концентрированных щелочей, не взаимодействуют с большинством металлов. Они практически безвредны, однако их воздействие на окружающую среду может иметь и негативные последствия —  способствуют образованию озоновых «дыр».

6.2.4 Селен

Селен относится к числу микроэлементов, его содержание в земной коре составляет около 6•10-5 %. В обедненных селеном почвах оно понижается до (1- 2)•10-6, а в обогащенных повышается до (1 - 2)•10-4 %. В малых количествах селен необходим живым организмам, но на почвах, обогащенных селеном, растительность нередко оказывается токсичной для животных. В природе встречаются как области пониженного содержания селена, так и области его повышенной концентрации.

В химическом отношении селен является аналогом серы, находясь с ней в главной подгруппе VI группы элементов. Для селена характерны степени окисления - 2, + 4, + 6; он образует диоксид SeO2 и триоксид SeO3, соответственно селенистую H2SeО3 и селеновую кислоты H2SeO4 (соли - селениты и селенаты). Селенистая кислота слабая, ее константы диссоциации: К1 = 2•10-3и К2 = 5• 10-9. Селеновая кислота сильная, степень ее диссоциации близка к степени диссоциации серной кислоты. Селениты щелочных металлов хорошо растворимы, другие селениты имеют низкую растворимость. Селенаты, как правило, хорошо растворимы в воде. Для содержания селенатов в воде установлен ПДК 0,2 мг/м3 в расчете на селен. Соли слабой селеноводородной кислоты Н2Se — селениды — сходны по свойствам с сульфидами.

Для селена характерно также образование селеноорганических соединений, содержащих связь Se — С; в их числе различают следующие основные классы: селенолы; селениды; селенониевые соединения; селеноальдегиды и селенокетоны; моно- и диселенокарбоновые кислоты; селеносодержащие аминокислоты; гетероциклические соединения селена.

В биосфере встречаются немногие из них. Допускается вероятным и присутствие в почве элементарного селена. В природе соединения селена могут поступать в атмосферу вследствие вулканической деятельности; летучие соединения продуцируются также почвенными микроорганизмами, особенно грибами в кислородной среде, а также люцерной и селено-аккумулирующими растениями, такими как астрагалы. Значительные количества селена поступают в атмосферу техногенным путем — при сжигании различных видов топлива, особенно угля.

Из атмосферы селен вновь возвращается на земную поверхность с осадками, а также в виде твердых пылевых выпадений. О роли атмосферных выпадений свидетельствуют исследования шведских ученых. Выло установлено, что гумусовые слои типа «мор» (или грубый гумус) в лесах Швеции содержат селена от 150 до 2000 мг/кг при среднем содержании порядка 600 мг/кг. При этом с севера на юг концентрация нарастает в 2,4 раза, а с востока на запад - в 2 раза. Главные факторы, влияющие на концентрацию селена, в этих случаях, - количество осадков, близость к индустриальным источникам селена, расстояние от моря.

Диапазон концентраций селена в почвах велик. Например, содержание селена в пахотном слое почв Финляндии в среднем равно 0,290 мг/кг  при колебаниях от 0,050 до 0,633 мг/кг, причем наивысшее содержание (1,28 мг/кг) найдено в органогенной почве. В то же время в некоторых сланцах штата Вайоминг (США) содержание селена достигает 277 мг/кг.  Почвы, развитые на таких сланцах, содержат большие количества селена; в таких районах обогащены селеном и природные воды. Так,  в грунтовых водах сланцевых отложений в Калифорнии были найдены  концентрации селена от 58 до 3700 мкг/дм3.

Содержание селена в почвах обусловлено главным образом материнской породой и климатическими особенностями региона. В гумидных и семигумидных регионах соединения селена, как и серы, обычно  выщелачиваются из почвы и поэтому токсичные уровни накопления  селена обнаруживаются преимущественно в аридных и семиаридных  условиях.

Растения очень сильно различаются по способности накапливать  селен. Большая группа растений одинаково хорошо растет как на  обычных почвах, так и на богатых селеном, и они накапливают селен  в количествах порядка  n· 103 мг/кг (например, некоторые виды астра гала). Вторая группа растений накапливает селен до п· 102 мг/кг. Третья  группа - это растения, обычно не накапливающие более 50 мг/кг  селена (злаки, травы, некоторые древесные породы).

Содержание соединений селена в биосфере и его миграция обусловлены рядом факторов: 1) окислительно-восстановительные условия и рН, от которых зависят формы минеральных и частично органических соединений  селена; 2) деятельность микроорганизмов и высших растений, накапливающих селен или трансформирующих его соединения в летучие органические формы; 3) адсорбция, влияющая на закрепление соединений селена в почвах и породах; 4) миграция с водными потоками, включающая выщелачивание в гумидных ландшафтах и аккумуляцию при соленакоплении в аридных областях.

В биосферных циклах  селена большое значение имеет трансформация нелетучих соединений селена в летучие продукты. Это позволяет использовать микробиологическое образование алкилселенидов для регулирования подвижности и токсичности соединений селена в почвах. Опытами установлено, что летучие соединения селена, выделяющиеся из почв, представлены главным образом диметилселенидом и, метилдиселенидом и, возможно, диметилселенидом. Интенсификация превращения соединений селена в летучие метилселениды достигается обогащением почвы соединениями углерода, причем наиболее эффективны в этом отношении пектин, листья кукурузы, крахмал. Целлюлоза почти не влияет на этот процесс, а осадки сточных вод даже оказывают некоторое ингибирующее влияние. Неодинаково влияют и микроэлементы: Mo, Hg, Pb, Си ингибировали выделение селена, Со, Ni, Zn увеличивали выделение его в 2,5 раза. Это показывает возможность управления процессом образования летучих алкилселенидов, в том числе для снижения уровня концентрации селена в тех почвах, где этот уровень превышает ПДК

6.2.5 Тяжелые металлы

Словосочетание "тяжелые металлы  большинством людей  воспринимается как синоним понятия "токсичные металлы". Однако надо иметь в виду, что многие из причисляемых к этой группе элементов жизненно необходимы для различных живых организмов.

К "тяжелым металлам" относят более 40 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева с атомными массами свыше 50 а. е. м. Набор тяжелых металлов во многом совпадает с перечнем «микроэлементов».

К числу тяжелых металлов относят хром, марганец, железо, кобальт, никель, медь, цинк, галлий, германий, молибден, кадмий, олово, сурьму, теллур, вольфрам, ртуть, таллий, свинец, висмут.

Основными молекулярными и клеточными мишенями для ионов тяжелых металлов служат:

- гемсодержащие белки и ферменты,

- ферменты, участвующие в процессах конъюгации;

- системы пероксидного и свободнорадикального окисления липидов и белков, а также системы антиоксидантного и антипероксидной зашиты;

- ферменты транспорта электронов и синтеза АТФ.

Главным природным источником тяжелых металлов являются породы (магматические и осадочные) и породообразующие минералы. Многие минералы в виде высокодисперсных частиц включаются в качестве акцессорных (микропримеси) в массу горных пород. Многие элементы поступают в биосферу с космической и метеоритной пылью, с вулканическими газами, горячими источниками, газовыми струями.

Поступление тяжелых металлов в биосферу вследствие техногенного рассеяния осуществляется разнообразными путями. Важнейшим из них является выброс при высокотемпературных процессах (черная и цветная металлургия, обжиг цементного сырья, сжигание минерального топлива). Кроме того, источником загрязнения биоценозов могут служить орошение водами с повышенным содержанием тяжелых металлов; внесение осадков бытовых сточных вод в почвы в качестве удобрения; вторичное загрязнение вследствие выноса тяжелых металлов из отвалов рудников или металлургических предприятий водными или воздушными потоками; поступление больших количеств тяжелых металлов при постоянном внесении высоких доз пестицидов, органических и минеральных удобрений, содержащих тяжелые металлы.

Несмотря на значительное разнообразие соединений тяжелых металлов, поступающих в почву из окружающей среды, фазовый состав элементов в составе газопылевых выбросов предприятий цветной металлургии довольно однотипен — они представлены преимущественно оксидами. Количество сульфидов и водорастворимых фракций тяжелых металлов сравнительно невелико (табл. 6.1).

Таблица 6.1

Фазовый состав соединений тяжелых металлов в пыли, взятой с фильтров тонкой очистки свинцового завода

| Форма соединения | Цинк |  | Свинец |  | Медь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мг/г | % | мг/г | % | мг/г | % |
| Общее содержание тяжелых металлов В том числе в составе оксидов сульфидов водорастворимой фракции остаток | 232 200 18 3 11 | 100 86,2 7,8 1,3 4,7 | 335 295 29 0 11 | 100 88,0 8,7 0 3,3 | 21,5 15,4 0,4 5,8 0 | 100 71,3 1,8 26,9 0 |

Первым этапом трансформации оксидов тяжелых металлов в почвах является взаимодействие их с почвенным раствором и его компонентами. Даже в такой простой системе, как вода, находящаяся в равновесии с СО2 атмосферного воздуха, оксиды тяжелых металлов подвергаются изменениям и существенно различаются по своей устойчивости. Оксид цинка - наиболее стабилен и менее растворим по сравнению с оксидами свинца и кадмия. Его растворимость в диапазоне рН 4 - 8 более чем в 100 раз ниже, чем растворимость РЬО, и почти в 10000 раз ниже CdO. В отличие от оксида цинка оксиды свинца и кадмия неустойчивы в воде и преобразуются в гидроксид и (или) карбонат (гидроксокарбонат) свинца и карбонат кадмия.

Парциальное давление СО2 в почвенном воздухе во много раз превышает таковое в атмосфере и поэтому в почве преобладают более устойчивые гидроксокарбонаты и карбонаты цинка и свинца. Следующими реакциями после растворения неустойчивых оксидов являются катионный обмен и специфическая адсорбция. Ионы тяжелых металлов способны специфически адсорбироваться почвами с образованием относительно прочных связей координационного типа с некоторыми поверхностными функциональными группами.   Так,   при   взаимодействии   ионов   тяжелых   металлов   с  поверхностными ОН-группами алюмосиликатов или гидроксида алюминия возможно образование следующих соединений:

где Mn+ — ион металла.

Специфическая адсорбция более избирательна, чем неспецифическая, и зависит как от свойств сорбируемых ионов, так и от природы поверхностных функциональных групп, поэтому тяжелые металлы энергично адсорбируются почвами из растворов. Механизм специфического поглощения более свойствен свинцу, чем цинку и кадмию. Коэффициенты селективности, рассчитанные для обменной реакции  катионов тяжелых металлов с поглощенным кальцием, подтверждают преимущественное поглощение тяжелых металлов по сравнению с кальцием, а в ряду тяжелых металлов селективность адсорбции свинца более чем в 1000 раз выше, чем цинка и кадмия. Таким образом, процесс трансформации поступивших в почву в процессе техногенеза тяжелых металлов включает следующие стадии:

- преобразование оксидов тяжелых металлов в гидроксиды (карбонаты, гидрокарбонаты);

- растворение гидроксидов (карбонатов, гидроксокарбонатов) тяжелых металлов и адсорбция соответствующих катионов тяжелых металлов твердыми фазами почвы;

- образование фосфатов тяжелых металлов и их соединений с органическими веществами почвы.

Железо. При окислительном выветривании и почвообразовании образуются и накапливаются в биосфере минералы железа (III), преимущественной оксиды и гидроксиды, слаборастворимые и геохимически относительно инертные. В почвах обнаружены многие минералы железа (II) и железа (III), в том числе оксиды: гематит Fe2O3, магнетит FeO ·Fe2O3; маггемит Fe2O3; гидроксиды: гетит FeOOH, лимонит 2Fe2O3 · ЗН2О; сульфиды; кислые железистые минералы: ярозит [NaKFe6(OH) 2(SO4)4], феронатрит [Na3Fe(SO4)3 · ЗН2О], фосфаты, силикаты, арсенаты железа, органожелезистые соединения, аморфные осадки гидроксидов.

Различные соединения железа играют существенную и весьма сложную роль в почвенных процессах в связи со способностью элемента менять степень окисления с образованием соединений различной растворимости, окисленности, подвижности. Железо в очень высокой степени вовлечено в антропогенную деятельность, оно отличается настолько высокой технофильностью, что нередко говорят о современном «ожелезнении» биосферы. В техносферу в процессе антропогенной деятельности вовлечено более 10 млрд. т железа, 60 % которого рассеяно в пространстве.

Биогеохимический цикл соединений железа и марганца представляется следующим. Выветривание и почвообразование сопровождаются десиликацией пород и потерей оснований, окислением соединений железа и марганца, образованием осадков оксидов и гидроксидов, относительным обогащением почвы оксидами.  Этот процесс осложняется растущей кислотностью среды, наличием органического вещества, анаэробиозом, деятельностью микроорганизмов. При развитии восстановительных процессов активизируется геохимическая миграция железа и марганца в виде хелатных соединений, гидрокарбонатов, сульфатов.

С водными потоками геохимически активные соединения железа, марганца интенсивно мигрируют, но при смене теплового, окислительно-восстановительного, кислотно-основного режимов, минерализации органического вещества (иными словами, при прохождении потоков через геохимические барьеры) соединения железа и марганца осаждаются и аккумулируются как в транзитных, так и в аккумулятивных ландшафтах. Выветривание, переувлажнение, кислотно-анаэробное почвообразование способствуют постоянному пополнению подвижных соединений железа и марганца в количестве до 800 - 820 кг/(га·год).

Аэрация восстановленных горизонтов почвы, различных отвалов, терриконов приводит к реакциям окисления; при этом присутствующие в таких материалах сульфиды железа преобразуются в сульфаты железа с одновременным образованием серной кислоты:

4FeS2 + 6Н2О + 15О2 → 4FeSO4(OH) + 4H2SO4

В таких средах значения рН могут опускаться до 2,5 - 3,0. Серная кислота разрушает карбонаты с образованием гипса, сульфатов магния и натрия. Периодическая смена окислительно-восстановительных условий среды приводит к декарбонизации почв, дальнейшему развитию устойчивой кислой среды с рН 4 - 2,5, причем соединения железа и марганца накапливаются в поверхностных горизонтах.

Гидроксиды и оксиды железа, марганца при образовании осадков легко захватывают и связывают никель, кобальт, медь, хром, ванадий, мышьяк.

Свинец. В IV группе периодической системы особое значение имеет свинец вследствие высокой токсичности его соединений. Свинец ингибирует ферментативные реакции, вступая в химическое взаимодействие с белками и осаждая их. Присутствие повышенных концентраций свинца в воздухе и продуктах питания представляет угрозу для здоровья человека.

В характерных для биосферы условиях свинец представлен соединениями со степенями окисления свинца + 2 и + 4 (оксид РbО и диоксид свинца РbО2). Более устойчивы и распространены в природе соединения РbЬ (II). Наибольшее влияние на состав соединений свинца в почвах могут оказать анионы: СО2-, ОН-, S2-, PO43-  и SO42-. Попадающий при химическом загрязнении в почву свинец сравнительно легко образует гидроксид при нейтральной или щелочной реакции. Если почва содержит растворимые фосфаты, тогда Рb(ОН)2 переходит постепенно в Рb3(РО4)2 или другие труднорастворимые фосфаты, например плюмбогуммит РbА13Н(ОН)6(РО4)2. Эти соединения преимущественно определяют уровень содержания Рb в почвенных растворах, который в нейтральной среде близок к 10-8 моль/дм3.

Растворимость соединений свинца в диапазоне рН 8,5 - 11,0 и в восстановительных условиях при рН 2 низкая — менее 1 мг/дм3; в интервале рН 6 - 8 растворимость элемента является сложной функцией рН, концентрации СО2 и соединений серы в воде.

Мировое производство свинца составляет 34·106 т в год и постоянно возрастает, причем выбросы свинца в атмосферу достигают 4,3·106 т в год и его антропогенное поступление значительно превышает природное. При сжигании нефти и бензина в окружающую среду поступает не менее 50 % всего антропогенного свинца, что является важной составляющей в глобальном цикле элемента. Автомобильные выхлопы дают около 50 % общего неорганического свинца, попадающего в организм человека. Другим важным источником антропогенного поступления свинца в окружающую среду является производство черных и цветных металлов, а также горнодобывающая промышленность. Существенное значение, особенно для морских и пресноводных систем, имеют атмосферные выбросы соединений Рb.

Показатель технофильности свинца очень высокий и уступает лишь углероду, хлору и золоту. Добыча, переработка, выплавка металла сопровождаются рассеиванием свинца в биосфере, причем часто в более активной, миграционноспособной форме, чем его природные соединения. Большая часть элемента находится в природе в рассеянном состоянии; он входит в состав более чем 200 минералов, и только три из них образуют промышленные запасы элемента: галенит PbS, англезит PbSO4, церрусит РbСО3. Свинец входит в состав многих породообразующих минералов. Так, в калиевых полевых шпатах (ортоклаз и микроклин) содержится от 10 до 280 мг/кг свинца.

Ртуть. В соединениях ртуть может быть как двухзарядной, так и формально однозарядной; она характеризуется высоким потенциалом ионизации и окислительным потенциалом, является химически стойким элементом. Одной из главных особенностей иона ртути является способность к образованию комплексных соединений с координационными числами от 2 до 8. Связь ртуть — лиганд во всех комплексах является ковалентной. Наиболее устойчивы комплексы с лигандами, содержащими атомы галогенов, углерода, азота, фосфора, серы. Ртуть образует также значительное число комплексов с органическими реагентами, характеризующихся высокой прочностью (8-меркаптохинолин, тиомочевина). Известны и ртутьорганические соединения типа  RHgX или R2Hg, обнаруженные в последнее время в различных компонентах биосферы — донных осадках, природных водах.

Ртуть встречается в природе как в самородном состоянии, так и в соединениях, образуя ртутные минералы: киноварь HgS, тиманит HgSe, нивингстонит HgS· 2Sb2S3, монтроидит HgO. Ртуть входит в качестве изоморфной или механической примеси в реальгар, антимонит, молибденит, пирит, пирротин, сфалерит. Среднее содержание ртути в каменном угле составляет 1 · 10-6 %.

За геологическое время в биосферу в результате природных процессов (вулканическая деятельность, фумаролы) поступило около 1,6·1010 т ртути. Около 0,1 % от этого количества остается в океанах в растворенном виде. Количество ртути, поступившее в окружающую среду в текущем столетии в результате антропогенной деятельности, почти в 10 раз превышает природное поступление и составляет 57 000 т.

Хром. Хром отличается широким разнообразием состояний окисления (от + 2 до + 6) и способностью образовывать комплексные анионы и катионы, например Сr(ОН)2+, СrО42-, СrО3-. В природных соединениях он имеет степени окисления + 3 и + 6. Высокоокисленные формы хрома менее устойчивы, чем Сr3+.

Главными источниками хрома в биосфере являются промышленные отходы (гальванические осадки, отходы кожевенных заводов и производств, где хром входит в состав пигментов и красителей), осадки сточных вод. Другими, менее важными, источниками загрязнения хромом являются воды из циркуляционных систем охлаждения, производства клея, средств для стирки белья. Источниками загрязнения являются также жидкие стоки кожевенных производств, красилен, отвалы шлаков при производстве феррохрома, хромовых сталей; некоторые фосфорные удобрения содержат хрома до 102 - 104 мг/кг.

Поступающий из антропогенных источников Сr6+ в пресных водах восстанавливается до Сr 3+, а затем сорбируется взвесью и донными осадками. Поступление бытовых стоков в реки вызывает резкое падение содержания растворенного кислорода и образование сероводорода. Это в 2,5 - 3 раза снижает долю Сr6+ от общего содержания хрома в растворе.

Поскольку Сr 3+ в кислой среде инертен (выпадая почти полностью в осадок при рН 5,5, его соединения в почве весьма стабильны. Напротив, Сr6+ крайне нестабилен и легко мобилизуется в кислых и щелочных почвах. Снижение подвижности хрома в почвах может приводить к его дефициту в растениях.

Установлено, что известкование, а также применение органических веществ и соединений фосфора существенно снижает токсичность хроматов в загрязненных почвах. При загрязнении почв Сr6+ подкисление, а затем применение восстанавливающих агентов (например, серы) используется для восстановления его до Сr3+, после чего проводится известкование для осаждения соединений Сr3+.

Поведение хрома зависит как от рН, так и от окислительно - восстано-вительного потенциала. Так, при одном и том же значении Eh - 500 мВ в интервале рН > 5 - 7 преобладает Сr3+, а при рН 7 - Сr6+ . На поведение хрома существенное влияние оказывают органические вещества. Биогеохимические циклы хрома подробно изучены на примере экосистем пресных и соленых водоемов. Два главных окислительных состояния хрома в природных водах — это Сr3+ и Сr6+. В кислородсодержащих водах термодинамически устойчив Сr6+. Однако Cr3+ благодаря кинетической стабильности может присутствовать в связанной с твердыми частицами форме. Условия взаимного перехода Сr3+ и Сr6+ близки к условиям природных вод. Сr6+ легко восстанавливается в присутствии Fe2+, растворенных сульфидов и некоторых органических веществ, содержащих SH-группы. Сr3+, напротив, быстро окисляется лишь при большом избытке МпО2 и медленно -  кислородом в условиях природных вод.

Исследования форм нахождения хрома в Тихом океане и Японском море показали, что хром присутствовал на 10- 20 % в неорганической форме Сr3+, на 25 - 40 % в форме Сr6+ и на 45 - 65 % в органических формах. Соотношения растворенной и взвешенной форм были 0,42 : 0,07 мкг/дм3 (Тихий океан) и 0,42 : 0,08 мкг/ дм3  (Японское море). Однако вертикальное распределение Сr6+ в этих двух бассейнах оказалось различным: в Тихом океане концентрация хрома Сr6+ росла на глубине > 1000 м, а в Японском море убывала. Отношение Сr6+/Сr3+неорг было около 2,7 в Тихом океане и 1,8 в Японском море. Это различие связано с присутствием сильного окислителя — диоксида марганца на больших глубинах в Тихом океане и отсутствием его в Японском море. Для круговорота хрома в морской воде предложена модель, изображенная на рис. 6.2.

Случаев значительного загрязнения хромом поверхностных вод зафиксировано немного. Концентрации растворенного хрома в незагрязненных озерах и реках обычно колеблются в пределах 1 - 2 мкг/дм3, а в океане - 0,05 - 0,5 мкг/ дм3. Более высокие значения (5 - 50 мкг/ дм3) были обнаружены в некоторых крупных реках, протекающих через индустриальные районы. Это обычно связано со сбросами в них стоков крупных промышленных предприятий.

Установлено повышение уровня содержания хрома в донных осадках за счет антропогенных источников. Обогащение осадков коррелирует с источником поступления золы — от сжигания нефти, угля и древесины.

Рис. 6.2 Круговорот хрома в морской воде

Относительно высокая скорость осаждения хрома в городах ведет к существенному загрязнению почв. Например, в Копенгагене (Дания) среднее содержание хрома в почве составляет 85 мг/кг, тогда как в штате Нью-Джерси (США) - 9,3 мг/кг. Высокая скорость поступления хрома в городах связана с повышенными концентрациями его в дождевых и поверхностных водах (27 мкг/ дм3).

6.2.6 Углеводороды.

К числу глобальных загрязнений биосферы следует отнести ее загрязнение углеводородами, 95 % выбросов которых также приходится на северное полушарие.

Почти не представляя опасности как самостоятельные загрязняющие вещества воздушной среды (за исключением высоких концентраций — до 10 частей на миллион и более), углеводороды обусловливают мощность и плотность фотохимического смога. При этом в результате фотохимических реакций углеводороды образуют весьма токсичные продукты: альдегиды, кетоны.

Метан и другие низшие алканы, такие, как этан, пропан, накапливаясь в атмосфере, влекут за собой постепенное повышение среднегодовой температуры, что является следствием «парникового» эффекта.

Все участвующие в формировании «парникового» эффекта газы могут быть как природного (естественного), так и антропогенного происхождения. Углеводороды до сих пор поступают в атмосферу преимущественно как продукт биологических процессов; считается, например, что до 80 % поступающего в атмосферу метана СН4 образуется биологическим путем. Однако, человеческая деятельность, направленная на увеличение площадей орошаемых и затапливаемых почв и развитие животноводства,  расширяет масштабы  и интенсифицирует  эти процессы.

Метан СН4 образуется преимущественно в болотных и затапливаемых почвах рисовых полей (рисовые почвы), частично в любых почвах после орошения. По расчетам ряда авторов, эмиссия метана из затапливаемых рисовых почв достигает от 80 - 90 до 180 - 200 Тг/год. Конечно, такие расчеты могут быть только ориентировочными, поскольку эмиссия любых газов, в том числе метана, зависит от температуры, времени года и времени суток, уровня содержания в почвах органического вещества, внесения органических удобрений, окислительно-восстановительного потенциала почв. Метанобактерии образуют метан только в восстановительной среде, причем в качестве субстратов они используют сравнительно небольшое число простых соединений: метанол, формальдегид, ацетат и некоторые другие.

Метан устойчив в восстановительной среде, но при доступе кислорода и повышении окислительных потенциалов он уже в почве может окисляться метанотрофами с образованием СО2 и Н2О.

Из рисовых почв до 90 % всего метана выделяется в атмосферу путем транспорта его растениями; около 10 % СН4 преодолевает слой воды на рисовых чеках в форме газовых микропузырьков и менее 1 % - диффузией через слой воды, так как растворимость метана в воде невелика и составляет при обычных условиях  -  2 - 5 мг в 100 мдм3. Из почв, занятых под рисом, в атмосферу выделяется лишь небольшая часть всего метана - порядка 4 - 10 %, остальная часть вторично используется микробным населением почвы. Эмиссия СН4 из почв тропических лесов считается сравнительно небольшой, не более 4 - 5 % от общего объема круговорота метана в атмосфере.

Другим источником метана могут быть животноводческие фермы, так как СН4 самопроизвольно выделяется в навозохранилищах. По некоторым данным, жвачные животные выделяют в атмосферу до 15 % всего метана.

Сельское хозяйство и климат всегда были неразрывно связаны. Возможное глобальное повышение температуры в новом столетии и последующие изменения в распределении осадков неизбежно скажутся на сельскохозяйственном производстве и демографической ситуации. Грядущие климатические изменения могут быть вызваны ростом концентрации некоторых газов в атмосфере, таких, как диоксид углерода СО2, метан СН4 и закись азота N2O. На основании ряда компьютерных моделей разработаны прогнозы увеличения роли эмиссии N2O и СН4 в будущих глобальных изменениях. Около 70 % СН4 и 90 % N2O поступают в атмосферу из почв. Почвы, вместе с тем, могут быть и хранилищем этих газов, поэтому соотношение между обеими функциями почвы (эмиссия и связывание газов) имеет существенное значение для определения стратегии улучшения использования земель, когда одновременно стимулируется как продукция газов, так и их поглощение почвой.

6.2.7 Ароматические соединения

Ароматические соединения поступают в биосферу различными путями и их источниками служат промышленные предприятия, транспорт, бытовые стоки. Особое внимание, уделяемое ароматическим соединениям, в значительной степени вызвано их канцерогенными, свойствами. Собственно ароматические соединения (бензол, его гомологи и производные, фенолы), а также полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) поступают в атмосферу в результате выбросов и отходов коксохимических заводов, некоторых химических заводов, выхлопов двигателей внутреннего сгорания, продуктов сжигания различных видов топлива. В стоках коксохимических заводов содержится и большое количество фенольных соединений. Грунтовые воды нередко загрязняются ПАУ за счет различных осадков сточных вод. Фенольными соединениями вообще представлена большая группа ксенобиотиков антропогенного происхождения.

Полициклические ароматические углеводороды. К настоящему времени накоплено довольно много материалов о содержании ПАУ в почвах, их устойчивости, темпах накопления в результате техногенных процессов. Изучены многие соединения, в том числе нафталин, антрацен, пирен, хризен, фенантрен, флуорантен, бензантрацен, бензпирен. коронен и др. Развитие промышленности и транспорта за последнее столетие резко увеличило содержание ПАУ в верхних горизонтах почв. Например, в верхнем слое почвы Ротамстедской опытной станции (Великобритания), где единственным источником ПАУ могли быть только атмосферные выпадения, содержание ПАУ увеличилось с 1850 г. от 250 - 300 нг / г до 1700 - 1800 нг/ г к 1985 г. -  примерно в 6 - 7 раз. С наибольшей скоростью нарастало содержание бензфлуорантенов, флуорантена, пирена и бензпиренов.

Попадающие в почву и природные воды ПАУ могут мигрировать, связываться твердыми фазами и взвесями, трансформироваться в другие соединения. Из ароматических углеводородов только бензол может диффундировать в пористой почвенной среде в газообразной форме, но его коэффициенты диффузии невелики и при 20° С близки к 9· 10-6 м2/с

Закономерности адсорбции ПАУ как неполярных гидрофобных соединений различными минеральными и органическими частицами полностью не изучены. Сорбционная способность в значительной мере зависит от уровня растворимости ароматического соединения.

Особое значение для оценки уровня опасности загрязнения природных сред ароматическими углеводородами имеет скорость их трансформации, разложения или потерь из водных и почвенных сред. Для оценки скорости потерь или устойчивости ПАУ в почве проводили специальные лабораторные опыты. Такого рода наблюдения не говорят однозначно об исчезновении ПАУ из почвы; возможна их частичная трансформация и частичная  адсорбция твердыми фазами. В последнем случае токсичность ПАУ снижается, но может происходить их постепенное накопление со временем и проявление токсичных эффектов при достижении определенного уровня содержания.

В числе механизмов разрушения ПАУ особенно важны два: трансформация конкретными видами микроорганизмов и фотохимическая деструкция.

Высокая устойчивость ПАУ обычно рассматривается как неблагоприятное свойство, поскольку по этой причине они длительно сохраняются в почвах. Ускорить трансформацию полициклических ароматических углеводородов, в частности бензпирена, удается при их облучении ультрафиолетовым светом с длиной волны около 300 нм или природным солнечным светом. ПАУ легко поглощают энергию электромагнитных колебаний и через 1,5 ч облучения количество бензпирена снижается на 50—60 %. Трансформация ускоряется в несколько раз в присутствии окислителей, например пероксида водорода. Эта реакция интересна еще и потому, что природные гуминовые вещества также быстро подвергаются деструкции при фотооблучении и для поверхностных слоев почвы, которые обычно наиболее сильно загрязнены ПАУ, такой процесс может иметь существенное значение.

Среди большого спектра соединений ароматической природы ПАУ наиболее устойчивы в почвах. Менее устойчивы, но способны образовывать в почвах устойчивые продукты их трансформации — анилин, индолы; наименее устойчивы фенолы и их производные, относящиеся к группе веществ, обладающих высокой фитотоксичностью.

Фенолы. Фенолы поступают в биоценозы различными путями, в том числе  с промышленными стоками коксохимического производства и некоторых химических производств. Фенолы содержатся в осадках городских сточных вод и могут выщелачиваться оттуда атмосферными осадками, попадая с жидким стоком в почвы и водоемы. Скорость разложения фенолов в почвах довольно велика: при исходных дозах 500 мг/кг фенол не обнаруживался в почвах уже через 6 сут, крезолы — через 7 - 11 сут. Скорость трансформации составляет примерно 40 - 120 мг в сутки. Наиболее вероятные механизмы реакции разложения связаны с деятельностью микроорганизмов; так, установлены реакции окисления, катализируемые фенолоксидазой.

По другим данным наибольшая скорость трансформации в почве найдена для о-крезола — 62 мг/(кг·сут), наименьшая — для пентахлорфенола (1,0 мг/кг·сут). Скорость разложения тесно связана с типом и положением заместителей в фенольном кольце: наиболее устойчивы вещества с заместителями в мета-положении по отношению к фенольному гидроксилу, а метальные производные менее устойчивы, чем хлорфенолы. Характерно, что менее токсичные фенолы разлагаются быстрее высокотоксичных, что прямо указывает на биологический характер процесса разложения. Продукты окисления могут связываться глинистыми минералами или инкорпорироваться гуминовыми веществами.

Аналогичные механизмы установлены и для большой группы ксенобиотиков, в том числе для пестицидов (особенно для производных фе-нилуксусной кислоты), хлоранилинов; сходным путем трансформируются феноксикислоты — ванилиновая и сиреневая. Например, установлено, что смесь диметилфенола и сиреневой кислоты в присутствии группы грибных ферментов (лакказы) образует ряд продуктов: димеры, гримеры и тетрамеры, включающие окисленные исходные вещества. Характерно, что такие продукты не образуют полимеров из-за блокирования концов димерных цепочек метальными и метоксильными группами.

Отсутствие фенолов в почве, которое обнаруживается по аналитическим данным, не всегда связано с их разложением или трансформацией. Как и для многих других органических соединений, возможна адсорбция фенолов глинистыми минералами, обратимая или необратимая, в частности в зависимости от характера алкильных заместителей в фенольном кольце и состава катионов, насыщающих глинистые минералы. Для большинства фенольных соединений сорбция (или хемосорбция) наиболее хорошо выражена для глин, насыщенных ионами железа, меньше сорбируют А1-глины, еще меньше - глины, насыщенные медью или ионами кальция.

Влияние поглощенных (обменных) катионов на сорбцию фенолов явно связано со способностью последних образовывать с катионами различных металлов комплексные соединения. Если в образовании таких соединений участвуют свободные катионы почвенного раствора, то могут возникать растворимые комплексы и в таком виде многие металлы, в том числе переходные или тяжелые металлы, активно мигрируют в почвенном профиле и в ландшафте. Почва при этом освобождается от загрязнения тяжелыми металлами, хотя природные воды испытывают вторичное загрязнение. В этом также проявляется противоречивость многих почвенно-химических процессов.

Полихлорированные бифенилы  (ПХБ)  относятся   к  продуктам,  промышленное производство которых дало значительный экономический  эффект, но  в конечном счете нанесло тяжелейший удар по биосфере, оказавшийся фатальным для некоторых биологических видов.   Выпускаемые промышленностью ПХБ являются смесью множества индивидуальных соединений, содержащих различное число и атомов хлора:

Для обозначения полихлорированных бифенилов, различающихся по числу и положению атомов хлора в молекуле предложен специальный термин – конгенеры.  Теоретически возможное число конгенеров ПХБ равно 209. В разных странах  ПХБ выпускались под различными названиями - арохлоры (США), фенохлоры (Франция), соволы (СССР) и т, д

Применение ПХБ основано на их химической инертности, негорючести, стабильности до температур порядка 500 °С и высокой диэлектрической постоянной.  ПХБ используются в  качестве пластификатора при производстве пластмасс (главным образом - поливинилхлорида), нитроцеллюлозных лаков,  копировальной бумаги (примерно12 г ПХБ на 1 кг бумаги).

ПХБ применяются, как электроизоляционная жидкость в конденсаторах, в трансформаторах как теплоноситель. Кроме того, большие количества ПХБ применялись в качестве фунгицидов для защиты древесины от микробиологического разрушения, как смазочные материалы и добавки в судовые и другие краски. Получают ПХБ чаще всего газофазным хлорированием бифенила в присутствии хлорного железа как катализатора.

В 1970-х гг. не только в США, но и во многих других странах мира производство и импорт ПХБ были или полностью запрещены, или взяты под строгий контроль. В частности, в рамках Международной Хельсинкской конвенции 1974 г. все страны бассейна Балтийского моря прибегли к таким мерам.

По некоторым оценкам, из различных источников к середине 1980-х годов поступило в окружающую  среду в общей сложности около 750 тыс. т ПХБ.  Одним из основных   путей миграции ПХБ является  атмосферный перенос. По мировым данным, их концентрация  в воздухе Антарктиды находилась в 1980-х гг. в пределах  0,06 - 0,18 нг/м3. В воздухе над континентами содержание, как правило, выше на один - два порядка (в районе Великих озер в США она достигает 4 нг/м3).Таким образом, загрязнение этими экотоксикантами носит глобальный характер.

Для континентальных экосистем главным источником ПХБ служит атмосферное выпадение. Интенсивность его особенно высока в районах, примыкающих к крупным городам. В почвах высокохлорированные продукты концентрируются в поверхностном слое и в силу малой растворимости практически не вымываются водой. Снижение их концентрации происходит за счет  испарения и биотрансформации.

За счет высокой инертности ПХБ их абиотическая минерализация в окружающей среде происходит очень медленно. То же самое относится и к энзиматическим процессам. Наименее устойчивы по отношению к ферментативному окислению ПХБ с малым содержанием атомов хлора. Поэтому в водных экосистемах пo мере перехода от низших звеньев трофических цепей к высшим наблюдается накопление высокохлорированных веществ. Например, изучение поведения ПХБ в антарктических экосистемах показало преобладание (более 80%) в морской воде низкохлорированных соединений с двумя - тремя атомами хлора в молекуле. Однако в рыбах на их долю приходилось всего лишь, примерно, 20 % общего содержания всех веществ. В жире тюленя Уэдделла (высший трофический уровень) около -75 % уже составляли конгенеры с шестью-семью атомами хлора.

Полихлорированные дибензо-n-диоксины  (ПХДД)  и дибензофураны (ПХДФ) не относятся к числу целевых продуктов синтеза, а образуются в виде примесей в различных технологических процессах и в процессах горения некоторых материалов. Всего известно 75 соединений ПХДД и 135 ПХДФ.

В последние годы было установлено, что ПХДД и ПХДФ всегда циркулировали  в окружающей; человека среде, поскольку в небольших количествах образуются при горении древесины. Доказательством служит их присутствие в донных отложениях с возрастом  более 100 лет (некоторые озера Северной  Америки и Европы).

Основными антропогенными  источниками этих соединений являются:

- загрязненные продукты химической промышленности, такие как ПХБ и хлорированные фенолы;

- предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, использующие для отбеливания хлор;

- предприятия по сжиганию муниципальных (бытовых) и  промышленных отходов, а также осадков сточных вод;

- автомобильный транспорт, использующий этилированный бензин с добавками галогенуглеводородов;

Очевидно, практически все выпускаемые химической промышленностью хлорорганинеские продукты в тех или иных количествах содержат примеси ПХДЦ и ПХДФ.

Еще большие количества (до 0,3 %) ПХДД и ПХДФ присутствуют в техническом пентахлорфеноле. В нем содержится также 2 - 6 % полихлорированных феноксифенолов, которые вследствие их легкого превращения в ПХДД называют предоксинами. Пентахлорфенол широко используется в качестве гербицида, фунгицида и антисептика  для предотвращения микробиологического разрушения древесины. При горении обработанной им древесины (содержание в ней ПХФ может достигать 7,5 г/кг) образуются дополнительные количества феноксифенолов, а также полихлорированные дифениловые эфиры. Образовавшиеся в результате  циклизации октахлордибензол-п- диоксин (ОХДД) и октахлордибензофуран (ОХДФ) в условия, окружающей среды подвергаются дехлорированию, превращаясь в более токсичные соединения с числом атомов хлора в молекуле менее восьми:

Для решения одной из наиболее острых экологических проблем современных крупных городов, связанных с накоплением городских отходов, все чаще прибегают к их уничтожению на специальных мусоросжигающих предприятиях.  Однако было установлено, что при горении хлорсодержащих материалов (например, изделий из поливинилхлорида) образуются ПХДД и ПХДФ. Высокотемпературный синтез этих соединений происходит также при совместном сжигании не содержащего хлора органического материала и неорганических хлоридов.

Полихлорированные дибензо-п-диоксины и дибензофураны чрезвычайно устойчивы термически; они разлагаются при температурах выше 1100°С,  но даже при таких условиях может происходить их синтез, если продукты быстро выводятся из зоны горения Поэтому на современных мусоросжигающих заводах прибегают к двухступенчатой технологии: отходы сжигают при относительно  низких температурах (порядка 600 - 750°С),  а отходящие газы попадают в камеру, в которой они находятся не менее 4 - 7 с при температуре 1200-1400 °С.

Предприятия лесохимической и, в частности, целлюлозно-бумажной промышленности,  относятся к числу главных загрязнителей водных объектов хлорорганическими экотоксикантами.  Процессы отбеливания, при которых разложение остаточного  количеств лигнина осуществляется хлором и хлорсодержащими  реагентами и которые сопровождаются сбросом очень больших объемов сточных  вод, характеризуются образованием многих классов хлорорганических соединений.

Как в атмосфере, так и в водной среде более 90 % ПХДД и ПХДФ находится в адсорбированном состоянии. Попадая с атмосферными осадками в почву, они накапливаются в поверхностном слое и практически не подвергаются выщелачиванию. Эти соединения чрезвычайно устойчивы к гидролизу и микробиологическому разложению. Из 100 штаммов  микроорганизмов, способных метаболизировать персистентные  ХОС, только пять могли разрушать ПХДД. Поэтому в почвах они сохраняются более 10 лет.  Вместе с тем установлено, что на  поверхности частиц и в растворах они могут подвергаться хлорированию при облучении светом с длиной волны менее 300 нм.

Высокая химическая устойчивость и чрезвычайно широкий спектр биологического действия ПХДД и ПХДФ стали причиной их в категорию  суперэкотоксикантов. В животном организме они аккумулируются в жировой ткани, в обогащенных липидами и некоторыми белками клетках, долгое время  циркулируют с клеточными элементами крови, поступают в молоко, проникают через плацентарный барьер и очень медленно метаболизируются.  В плазме крови пострадавших людей  ПХДД обнаруживались через 11 лет после воздействия.

Токсические эффекты этих ксенобиотиков связаны с их  способностью образовывать прочные комплексы с рецептарами  стероидных и тироидных гормонов. В организме высших животных мишенями токсического действия ПХДД и ПХДФ в первую очередь оказываются печень, легкие, лейкоциты крови и кожа.

Близким биологическим действием обладают некоторые полихлорированные соединения, не принадлежащие к числу ПХДД или ПХДФ. Это 3,3',4,4',5-пектахлорбифенил, 1,2,3,5,6,7-гексахлорнафталин, полихлорированные S- и S,О-аналоги дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов (I - III), ксантены и ксантоны (IV, V), бифенилены (VI), а также ряд полихлоразо- и  полихлоразоксибензолов (VII, VIII). Такие соединения называют  «диоксиноподобными».

Токсическое действие различных конгенеров ПХДД и ПХДФ, а также любых диоксиноподобных соединений  приводят к токсичности 2,3,7,8-ТХДД, выражаемой в единицах полуэффективной концентрации  ЭК50:

[ЭК50]ТХДД

ЭК50 = -------------

[ЭК50]Х

Экотоксикологическую характеристику таких соединений выражают в единицах так называемого «диоксинового эквивалента» ДЭ:

[ЭК50]ТХДД

ДЭ = ------------- Сх

[ЭК50]Х

где Сх - реальная концентрация ПХДД, ПХДФ или другого диоксиноподобного вещества в объекте окружающей среды.

6.2.8 Нефть и нефтепродукты

Нефть представляет собой сложную смесь углеводородов и их производных; каждое из этих соединений может рассматриваться как самостоятельный токсикант. В ее составе обнаруживается свыше 1000 индивидуальных органических веществ, содержащих 83 - 87 % углерода, 12 - 14 % водорода, 0,5 - 6,0 % серы, 0,02 - 1,7 % азота и 0,005 - 3,6 % кислорода, и незначительная примесь минеральных соединений; зольность нефти не превышает 0,1 %.

В состав нефти входят следующие группы углеводородов: алифатические (метановые), циклические насыщенные (нафтеновые), циклические ненасыщенные (ароматические). Имеются также смешанные (гибридные) углеводороды: метанонафтеновые, нафтеновоароматические. Нафтеновые углеводороды присутствуют во всех типах нефти, но преобладают редко.

Нефть разных месторождений содержит одни и те химические компоненты, но может различаться соотношением парафинов, циклопарафинов, ароматических и нафтеноароматических углеводородов. В жидких углеводородах нефти растворены смолисто-асфальтеновые высокомолекулярные соединения, содержащие до 88 % С, около 10 % Н и до 14 % гетероатомов.

Для оценки нефти как загрязняющего вещества природной среды предложено использовать следующие признаки: содержание легких фракций

(tкип < 200° С); содержание парафинов; содержание серы.

Легкие фракции обладают повышенной токсичностью для живых организмов, но их высокая испаряемость способствует быстрому самоочищению природной среды. Напротив, парафины не оказывают сильного токсического воздействия на почвенную биоту или планктон и бентос морей и океанов, но благодаря высокой температуре отвердевания существенно влияют на физические свойства почвы. Содержание серы свидетельствует о степени опасности сероводородного загрязнения почв и поверхностных вод.

При попадании в водную среду нефть разливается по поверхности воды тонким, зачастую мономолекулярным слоем и образует нефтяное пятно, захватывающее в зависимости от масштабов выброса пространство в десятки, сотни и тысячи квадратных километров. В результате физических, химических и биологических процессов, протекающих под воздействием воды и солнечных лучей, нефтяные углеводороды постепенно утрачивают свои первоначальные индивидуальные свойства. Поэтому привнос в водную среду сырой нефти, ее отдельных компонентов и продуктов нефтепереработки принято рассматривать как единую категорию нефтяных загрязнений. Перемещаясь по поверхности океана под воздействием ветра, течений, приливов и отливов, нефть растворяется, осаждается, подвергается фотолизу и биологическому разложению. Ее состав постоянно меняется вследствие разложения и трансформации отдельных компонентов. В результате наблюдений установлено, что в течение нескольких дней до 25 % нефтяного пятна исчезает вследствие испарения и растворения низкомолекулярных фракций, причем ароматические углеводороды растворяются быстрее, чем парафины с открытыми цепями.

Ультрафиолетовая составляющая солнечной радиации существенно ускоряет деструкцию компонентов нефти, однако с экологической точки зрения этот процесс опасен из-за образования продуктов распада, как правило, сильно токсичных для гидробионтов. После испарения наиболее летучих компонентов процесс разрушения нефтяной пленки замедляется, так как остатки подвергаются биологическому и химическому разрушению.

Биохимическое разложение основной массы разлитой нефти протекает очень медленно, так как в природе не существует какого-либо определенного вида микроорганизмов, способного разрушить все компоненты нефти. Бактериальное воздействие отличается высокой селективностью и полное разложение нефти требует воздействия многочисленных бактерий разных видов, причем для разрушения образующихся промежуточных продуктов требуются свои микроорганизмы. Легче всего протекает микробиологическое разложение парафинов. Более стойкие циклопарафины и ароматические углеводороды сохраняются в океанской среде гораздо дольше.

Скорость разложения углеводородов нефти зависит от температуры, доступа кислорода, питательного режима водной среды, т. е. от тех факторов, которые определяют ее микробиологическую активность. В воде, обедненной кислородом, разложение нефти замедляется.

Тяжелые фракции нефти не разлагаются и не осаждаются в морской воде. Они образуют с ней стойкие эмульсии, чему способствует присутствие в водоемах взвешенных органических частиц, бактерий и планктона. Со временем эмульсии коагулируют с образованием смолистых сгустков, которые плавают на поверхности воды и выбрасываются приливом на сушу, загрязняя побережья, пляжи, портовые сооружения.

Скорость процессов химического окисления нефти в водной среде составляет всего 10 - 15 % скорости биохимического окисления. Особенно опасны попадания больших объемов нефти в воды высоких широт. При низких температурах разложение нефти идет еще медленнее и нефть, сброшенная в арктические моря, может сохраняться до 50 лет, нарушая нормальную жизнедеятельность водных биоценозов.

6.2.9 Детергенты в природных водах

Детергенты — это поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые употребляются в промышленности и быту как моющие средства и эмульгаторы; они относятся к числу основных химических веществ, загрязняющих поверхностные воды.

Характерным признаком присутствия детергентов в воде является слой пены, который скапливается там, где течение реки задерживается плотинами, запрудами, шлюзами и другими перегораживающими устройствами. Способность к пенообразованию проявляется у большинства ПАВ уже при концентрации 1—2 мг/ дм3 и не устраняется в процессе очистки сточных вод. Поступая в водоемы и водотоки, пена распространяется на значительные расстояния, осаждается на берегах, разносится ветром.

Присутствие детергентов резко ухудшает органолептические свойства воды: уже при концентрациях ПАВ 1 - 3 мг/дм3 вода приобретает неприятный вкус и запах, интенсивность которых зависит от химической природы детергента. Наличие в воде ПАВ снижает ее способность насыщаться кислородом. На равнинных реках уже при их концентрации 1 мг/дм3 интенсивность аэрации может понизиться на 60 %.

Присутствие в водоемах поверхностно-активных веществ изменяет химический состав природных вод и естественный ход протекающих в них химических и биохимических процессов, угнетающе действует на биоценозы водной среды, вызывает гибель многих гидробионтов. Так, смертельная концентрация ПАВ для многих рыб составляет 3- 5 мг/дм3, для планктона — около 1 мг/ дм3. При содержании в воде 120 мг/дм3  детергентов анионного или

71 мг/дм3 - катионного типа резко замедляется рост водорослей. При этом нельзя не учитывать возможный эффект совместного действия ПАВ и других токсикантов, поступающих в природные воды, например пестицидов. Присутствие в воде и на побережьях большого количества ПАВ снижает эстетическую ценность водных объектов и возможность их использования для целей рекреации. К тому же фосфорсодержащие детергенты способствуют развитию процесса эвтрофикации водоемов.

ПАВ замедляют деятельность микроорганизмов, разрушающих органические вещества, при этом они плохо поддаются биохимическому разложению в водоемах: за три недели концентрация синтетических ПАВ снижается на 20 - 50%, затем их разложение идет еще более медленными темпами и через 6 месяцев в воде еще остается 20 - 45 % от исходного количества.

6.2.10 Пестициды в биосфере

Применение пестицидов - химических средств борьбы с соринками  (гербициды и дефолианты), грибковыми заболеваниям (фунгициды) и насекомыми-вредителями (инсектициды) - наиболее интенсивными темпами началось в 1940-х гг.  По данным  статистики, в 1970 г. и мире было синтезировано около 0,5 млн. т пестицидов, а в 1980 г. их производство только в четырех странах (США, ФРГ, Япония и Италия) превысило l,7 млн. т.

Пестициды применяются в различных формах: растворы, суспензии, аэрозоли, пены, газы, пары, пыль, порошки, пасты, гранулы, капсулы. Наиболее удобным и сравнительно безопасным является внесение их в почву в виде гранул и капсул, растворяющихся при определенной влажности и реакции среды почвенного раствора. Самую обширную группу пестицидов как по масштабам применения (40 - 50 %), так и по ассортименту выпускаемых препаратов (около 40 %) составляют гербициды, т. е. средства борьбы с сорняками.

Попадание пестицидов в атмосферу осуществляется непосредственно при их использовании в виде газов, паров, аэрозолей или при распылении любых форм пестицидов с самолета. С воздушными массами они могут переноситься на большие расстояния и вызывать загрязнение окружающей среды там, где пестициды вообще не применялись или использовались в меньших количествах.

При внесении в почву пестициды подвергаются многочисленным влияниям биотического и небиотического характера, которые определяют их дальнейшее поведение, трансформацию и в конечном счете минерализацию. Направление и скорость превращения молекул пестицидов обусловлены химической природой действующего вещества, типом почвы, состоянием и активностью ее биоты, характером внешних воздействий на почвенный покров (агротехнические и мелиоративные приемы и т. п.).

Хлорорганические инсектициды. Особенно эффективными средствами борьбы с насекомыми- вредителями    оказались    хлорорганические    соединения  (XOC) алифатического и ароматического рядов. Некоторые из них были известны уже довольно давно, однако их пестицидные свойства были выявлены лишь в 1930 - 1940-х гг. Например, гексахлорциклогексан (ГХЦГ) был синтезирован Фарадеем еще в 1825 г., но его промышленное производство было начато в Японии только в 1949 г. после установления инсектицидной активности одного   из  его  оптических   изомеров - линлана  (γ-ГХЦГ). Другой известный инсектицид, ДДТ, был впервые синтезирован в 1874 г. немецким химиком Цейдлером, но только перед началом Второй мировой войны Мюллер обнаружил у ДДТ эти свойства (в 1948 г. ученый был удостоен за свое открытие Нобелевской премии по медицине). К середине 1980-х годах в мире было произведено около 3,5 млн. т ДДТ. Вплоть до 1980-х г. ДДТ и линдан занимали первое место среди других пестицидов по масштабам производства и использования в сельском хозяйстве. Следствием этого, стало повсеместное загрязнение всех объектов окружающей среды остаточными количествами ХОС. Положение наглядно характеризуется тем фактом, что даже в снежном покрове Антарктиды и настоящем времени накопилось более 3000 т ДДТ.

После признания опасности ДДТ для живых организмов во многих промышленно-развитых странах в 1970-х и в начале 1980-х годов было введено резкое ограничение или даже полное запрещение  применения этого инсектицида. Однако мировое потребление ДДТ и линдана сколько-нибудь заметно не уменьшилось из-за роста их использования в странах Латинской Америки, Африки и Азии. Многие из этих стран вынуждены постоянно применять  ДДТ для борьбы с возбудителями  малярии и некоторых других опасных болезней. Одним из главных путей распространения хлорорганических пестицидов является их миграция в атмосфере. Многолетние наблюдения позволили сделать вывод, что изомеры ГХЦГ находятся в атмосфере в основном в виде пара. В случае ДДТ  вклад паровой фазы также очень велик (более 50 %).

Хлорорганические пестициды при обычных для окружающей среды температурах характеризуются малым давлением насыщенного пара. Тем не менее, нанесенные на поверхность растений и накапливающиеся в почве хлорорганические соединения частично переходят в газовую фазу. Помимо прямого испарения с поверхности следует учитывать также и перевод их в атмосферу в результате выветривания (ветровой эрозии) почв.  В парообразном состоянии и в составе аэрозолей химически устойчивые соединения переносятся на большие расстояния. Поэтому в настоящее время загрязнение континентальных экосистем хлорорганическими пестицидами носит глобальный характер.

Одним из основных путей удаления ХОС из атмосферы служит вымывание осадками. В почвах, из-за их высокой сорбционной   способности,   миграция   и   рассеяние   любых загрязняющих  примесей происходят значительно медленнее, чем это наблюдается в условиях атмосферы и гидросферы. На сорбционные характеристики почв сильно влияет содержание в них влаги и органических веществ. Легкие песчаные почвы (супесчаные, песок) хуже удерживают хлорорганические экотоксиканты, которые могут, поэтому относительно легко перемещаться вниз по профилю, загрязняя грунтовые и подземные воды.  В богатых гумусом почвах эти компоненты долгое время остаются в верхних горизонтах - преимущественно в слое глубиной до 20 см.

Время полного исчезновения того или иного хлорорганического пестицида колеблется в широких пределах для разных климато-географических зон и в зависимости от типов почв. Например, для изомеров ГХЦГ оно составляет 160 - 600, а для ДДТ- 240 -3850 суток.

Разрушение полихлорированных соединений в различных объектах окружающей среды происходит по существенно разным механизмам: если в почвах и донных отложениях имеет место, главным образом, их микробиологическое разложение, в котором участвуют как бактерии (Pseudomonas sp., Sarcina sp. и др), так грибы (например, рода Fusaiiuin) и дрожжи, то в атмосфере идет абиотическая деструкция под действием солнечной радиации. Установлено, что линдан при облучении солнечным светом изомеризуется в менее токсичный α-ГХЦГ. Фотохимические превращения ДДТ в качестве первых стадий включают реакции восстановительного дехлорирования или дегидрохлорирования, приводящие к ДДД или ДДЕ. Последний продукт менее устойчив и через промежуточное эпоксидированное производное превращается в 4,4'-ди-хлорбензофенон и далее - в 4,4'-дихлорбифенил:

В водных экосистемах происходят сорбция хлорорганических экотоксикантов взвесями, их седиментация и захоронение в донных отложениях. В значительной степени перенос хлорорганических соединений в донные отложений осуществляется за счет биоседиментации - отложения в составе взвешенного
органического материала. Существенная часть этих загрязняющих компонентов поглощается гидробионтами и подвергается биодеградации.

О скорости  деградации  ДДТ судят с использованием соотношений:

Сn,n-ДДЕ

А = ----------------- 100 %

С ДДТ

Сn,n-ДДЕ + Сn,n-ДДД

Б = ---------------------- 100 %

∑ С ДДТ

где ∑ С ДДТ  - суммарная концентрация n, n '-ДДТ и его метаболитов. Величина (100 % - Б) показывает долю неизмененного и наиболее токсичного ДДТ.

В пресноводных водоемах ГХЦГ и ДДТ также очень быстро накапливаются в микроводорослях. Специальными опытами было установлено, что от 50% до 80 % общего количества обнаруженного в составе помещенной в воду с концентрацией ДДТ  0,6 мкг/л  водоросли хлорелла, ею сорбировалась менее чем в одну минуту.  В наибольших количествах липофильные экотоксиканты регистрируются в организмах высших трофических уровней водных экосистем - в жировых тканях хищных рыб, птиц-рыболовов.

После запрета на использование подавляющего большинства полихлорированных органических пестицидов им на смену пришли сельскохозяйственные ядохимикаты, принадлежащие к другим классам органических соединений, в частности, производные тиофосфорной кислоты.

Фосфорорганическив инсектициды (карбофос, фосфамид, метафос, амифос и др.) в почве и других природных средах распадаются сравнительно быстро. При этом они отличаются высокой эффективностью и избирательностью действия и их применение весьма перспективно.

Широко используются в современном сельском хозяйстве и карбаматные инсектициды, представляющие собой сложные эфиры карбаминовой кислоты. Отличаясь высокой токсичностью для отдельных видов насекомых, эти препараты почти полностью безвредны для теплокровных позвоночных и человека.

Все пестициды являются ядовитыми веществами не только для определенной формы жизни, но и для полезных насекомых и микроорганизмов, животных, птиц и человека. В идеальном случае пестицид, оказав требуемое воздействие на вредителя, должен был бы сразу разрушиться, образовав безвредные продукты разложения. Однако большинство пестицидов представляют собой устойчивые трудноразлагаемые соединения, у которых непосредственно используется 4-5 % внесенного количества, а остальная масса рассеивается в агроэкосистеме, попадая в почву, растения и другие компоненты окружающей среды, что создает сложные экологические проблемы.

В зависимости от способности сопротивляться процессам разложения пестициды подразделяют на слабостойкие (сохраняются в окружающей среде 1-2 недель), среднестойкие (сохраняются 1-18 месяцев) и очень стойкие (сохраняются два года и более). Очевидно, что слабостойкие пестициды в окружающей среде практически не накапливаются.

Под устойчивостью пестицида понимают его способность определенное время сохраняться в почвах, измеряемую периодом полураспада, г. е. временем, необходимым для разрушения 50 % внесенного в почву пестицида.

Серосодержащие пестициды разлагаются за счет окислительно-восстановительных реакций; разложение ряда пестицидов связано с присутствием в почве свободных радикалов (разложение амитрола) или избытка нитратов (переход атразина в N-нитроатразин). Однако преобладающую роль в разложении пестицидов играют почвенные микроорганизмы.

Продолжительность биотического разложения пестицидов может колебаться от нескольких дней до нескольких месяцев и даже десятков лет. Фосфорорганические соединения и производные карбамидной кислоты разлагаются сравнительно быстро, менее чем за 5 месяцев, и даже при больших масштабах использования не образуют токсичных метаболитов. Напротив, срок разложения хлорорганических соединений может достигать 2-3 лет, а в ряде случаев 10 лет и более.

Наблюдения показывают, что в течение первого года после внесения 80-100 % хлорорганических биоцидов сохраняется в почве и лишь мигрирует вниз по почвенному профилю. Более того, некоторые препараты этого типа под воздействием почвенных микроорганизмов активируются: так, 2,4-дихлорфеноксймасляная кислота преобразуется в известный гербицид 2,4-Д, обладающий гораздо более сильными фитотоксичными свойствами. Рядом исследований установлено, что хлорорганические инсектициды (альдрин, дильдрин, линдан, гептахлор) медленно разлагаются в хорошо аэрированных почвах и активно — в почвах с недостатком кислорода, т. е. в анаэробных условиях. Поэтому для ускорения разложения остаточных количеств некоторых инсектицидов в почвах нередко используют затопление.

Почва является основным аккумулятором пестицидов, которые накапливаются в ней в результате адсорбции их молекул почвенными коллоидами. Чем выше доза внесения и устойчивее сам токсикант, тем длительнее он сохраняется и тем опаснее его последействие. Так, в Канаде и США были отмечены токсичные концентрации гербицидов в сахарной свекле, выращиваемой после обработанной ими кукурузы. Одновременно в почве протекают и процессы разложения молекул пестицидов, характер и скорость которых зависят от химической природы препаратов, а также от водно-физических характеристик и химического состояния почвы.

Различают небиотическое и биотическое разложение пестицидов в почве. Небиотическое разложение протекает за счет гидролиза (хлорорганические инсектициды, триазиновые гербициды и т. п.), на скорость которого оказывают существенное влияние рН среды, температура и влажность почвы, ее минеральный состав. Оно осуществляется также за счет фотолиза пестицидов под действием солнечной радиации, что особенно важно для токсикантов, вносимых на поверхность почвы.

Вопросы для самопроверки:

1 Классификация загрязняющих веществ по характеру воздействия.

2. Классификация промышленных загрязнений.

3. Какие вещества относятся к группе «тяжелые металлы»?

4. Основные источники поступления в биосферу диокинов и бензофуранов.