ОСНОВНЫЕ  ПРАВИЛА

РАЗРАБОТКИ  КУРСОВЫХ  ПРОЕКТОВ

ПО  ПРОЦЕССАМ  И  АППАРАТАМ  ХИМИЧЕСКОЙ

ТЕХНОЛОГИИ  И  ЗАЩИТЫ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

Методические указания

Чебоксары

2005

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова»

ОСНОВНЫЕ  ПРАВИЛА

РАЗРАБОТКИ  КУРСОВЫХ  ПРОЕКТОВ

ПО  ПРОЦЕССАМ  И  АППАРАТАМ  ХИМИЧЕСКОЙ

ТЕХНОЛОГИИ  И  ЗАЩИТЫ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

Методические указания

Чебоксары

2005

УДК 66.01(076)

Составители:  А.И. Козлов

П.М. Лукин

Н.И. Савельев

П.Н. Эндюськин

Основные правила разработки курсовых проектов по процессам и аппаратам химической технологии и защиты окружающей среды: Метод. указания / Сост.: А.И. Козлов,  П.М. Лукин,  Н.И. Савельев,  П.Н. Эндюськин; Чуваш. ун-т, Чебоксары, 2005. 32 с.

Приведены методика выполнения и правила оформления пояснительной записки, расчетов и графической части при курсовом проектировании по дисциплинам: «Процессы и аппараты химической технологии», «Процессы и аппараты защиты окружающей среды»  с учетом требований основных положений единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

Рассмотрена область распространения стандартов ЕСКД применительно к курсовому проекту, виды и комплектность конструкторских документов, общие правила выполнения чертежей, схем, основных надписей, спецификаций и таблиц в соответствии с действующими на момент написания методических указаний стандартами.

Для студентов III-V курсов химико-фармацевтического факультета.

Утверждено Методическим советом университета

Отв. редактор:  д-р хим. наук, профессор П.М. Лукин

Курсовой проект по процессам и аппаратам химической технологии и защиты окружающей среды представляет собой самостоятельную инженерную работу студента в вузе по профилю специальности. Он включает выбор и обоснование технического решения поставленной задачи, расчет типовой технологической установки и ее графическое оформление. Студент при работе над проектом изучает действующие стандарты (ГОСТы, ОСТы), нормали, справочную литературу, приобретает навыки выбора и расчета химической аппаратуры, составления технико-экономических обоснований, оформления технической документации.

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

1.1. Общие сведения

Задание на курсовое проектирование студент получает на кафедре. Курсовой проект включает текстовую и графическую части. Текстовая часть содержит пояснительную записку и расчеты, графическая часть – схемы и чертежи.

Получив задание на курсовое проектирование, студент должен углубить свои знания по теме проекта путем изучения учебников и дополнительной литературы, рекомендованных руководителем проекта. Необходимо обратить особое внимание на основные закономерности протекания рассчитываемого процесса, конструкции аппаратов, предназначенных для его проведения. Далее следует изобразить на черновике блок-схему процесса и принципиальную технологическую схему установки с применением принятых условных обозначений, разобраться с работой основного аппарата и дополнительного оборудования. После выбора типа конструкции и материала основного аппарата студент рассчитывает его основные технологические параметры и конструктивные размеры с использованием практических рекомендаций. После проверки руководителем выполненной работы студент приступает к оформлению курсового проекта.

В названии проекта указывается производительность установки или основной технический параметр аппарата. Например: «Установка абсорбционная производительностью 5000 м3/ч», «Испаритель двухходовой поверхностью 106 м2».

В соответствии с ГОСТ 2.201-80 пояснительной записке и чертежам присваивают систему обозначений, которая состоит из пяти групп, например: ПА ННН ЭЭ ХХ УУУ ZZ,

где	ПА – сокращенное название дисциплины (процессы и аппараты);

ННН – номер задания на курсовое проектирование;

ЭЭ – сокращенное обозначение аппарата, элемента установки;

ХХ – номера сборочных единиц в аппарате, элементе установки;

УУУ– индексация деталей в изделии, в сборочной единице;

ZZ – код документа: ВО – чертеж общего вида; СБ – сборочный чертеж, ПЗ – записка пояснительная, РР – расчеты, СТ – схема технологическая и др.

1.2. Содержание пояснительной записки

Пояснительная записка содержит все исходные, расчетные и вспомогательные графические материалы и оформляется в соответствии с ГОСТ 2.106-96 и ГОСТ 7.32-2001. Пояснительную записку рекомендуется составлять в следующей последовательности:

- Титульный лист.

- Задание на курсовое проектирование.

- Оглавление (содержание).

- Введение.

- Технологическая схема установки и ее описание.

- Выбор конструкционных материалов аппаратов.

- Выбор основного и вспомогательного оборудования.

- Технологический расчет аппаратов.

- Расчет аппаратов на прочность.

- Расчет или подбор вспомогательного оборудования.

- Выбор точек технологического контроля и управления.

- Заключение (выводы и предложения).

- Список использованной литературы.

Объем пояснительной записки составляет 30 - 40 страниц рукописного или машинописного текста.

1.3. Содержание графической части курсового проекта

Графическая часть технического проекта отражает окончательное техническое решение разрабатываемого процесса (установки), выбора принципиальной схемы, а также выбора аппаратуры и оборудования на основе проведенных расчетов.

Она включает принципиальную технологическую схему установки на одном листе формата А2 или А3, чертеж основного аппарата на одном листе формата А1, чертеж одного – двух узлов основного аппарата на листах формата А2 или А3, спецификации.

Принципиальная технологическая схема определяет состав технологической установки, расположение оборудования, взаимосвязь аппаратов между собой трубопроводами, технические средства управления процессом.

Чертежи основного аппарата и узлов содержат сведения, дающие полное представление об их устройстве. Чертежи должны удовлетворять требованиям ЕСКД, предъявляемым к выполнению технического проекта.

1.4. Защита курсового проекта

К защите допускается студент, выполнивший задание на проектирование в установленном объеме и оформивший его в соответствии с требованиями данных указаний. У него должны быть подписаны руководителем пояснительная записка и все чертежи. Курсовой проект принимается комиссией с обязательным участием преподавателя, консультировавшего студента во время проектирования. Студент делает доклад продолжительностью 5-7 мин, в котором освещает основные вопросы выбора, расчета и конструирования аппаратуры. По окончании доклада члены комиссии задают студенту вопросы по теме курсового проекта. Оценка курсового проекта включает в себя оценку качества расчета и оформления записки, качества выполнения графической части проекта, уровня доклада и ответов на поставленные вопросы. На защите могут присутствовать все желающие студенты.

2. ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

2.1. Общие требования

Пояснительная записка оформляется на стандартных листах бумаги (формат А4). Текстовые материалы выполняются в рукописном или машинописном варианте, в целях экономии бумаги можно использовать обе стороны листа. Поля от края листа до границы текста: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – не менее 20 мм. Страницы записки нумеруются, а в оглавлении указываются номера страниц, соответствующие началу каждого раздела записки.

Заголовки разделов должны быть краткими и соответствовать содержанию. Переносы слов в заголовках не допускаются, точку после последней цифры в номере заголовка и в конце заголовка не ставят.

Расстояние между заголовком и последующим текстом должно быть равно 10 мм, расстояние между последней строкой текста и последующим заголовком – 15 мм.

Терминология и определения в записке должны быть едиными и соответствовать установленным стандартам, а при их отсутствии – общепринятым в научно-технической литературе. Сокращения слов в тексте и надписях, как правило, не допускаются, за исключением сокращений, установленных ГОСТ 7.12-93.

Все таблицы нумеруют. Заголовок таблицы помещают за словом «Таблица». Все слова в заголовках и надписях таблицы пишут полностью, без сокращений. Если повторяющийся в графе текст состоит из одного слова, его допускается заменять кавычками. Если повторяющийся текст состоит из трех или более слов, то при первом повторении его заменяют словами «то же», а при следующем – кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и химических символов не допускается.

Все иллюстрации (графики, схемы, чертежи, фотографии) именуются рисунками. Рисунки должны быть простыми и наглядными, давать только общее представление об устройстве аппарата или узла, а не служить чертежом для изготовления. Все рисунки должны быть однотипными, т. е. выполнены либо карандашом, либо тушью, либо чернилами на листах записки или на миллиметровой бумаге. Рисунок нумеруют и располагают после ссылки на него в тексте. Все надписи, загромождающие рисунок, следует переносить в текстовую часть. Кривые или другие элементы на рисунках обозначают цифрами. Подписи  под  рисунками  должны  быть  краткими,  необходимые объяснения целесообразно приводить в тексте.

Распечатки с ЭВМ должны соответствовать формату А4 или А3. Распечатки включают в общую нумерацию страниц записки и помещают после заключения.

Все расчетные формулы приводятся сначала в общем виде, нумеруются, дается объяснение обозначений и размерностей всех входящих в формулу величин. Затем в формулу подставляют численные значения величин и записывают результат расчета.

Все расчеты должны быть выполнены в международной системе единиц СИ. Если из справочников и других источников значения величин взяты в какой-либо другой системе единиц, то перед подстановкой их в уравнения необходимо сделать пересчет в систему единиц СИ. В тексте указываются ссылки на источник основных расчетных формул, физических констант и других справочных данных. Ссылки на литературные источники указывают в квадратных скобках. Например: «...для определения коэффициента теплоотдачи в газовой фазе используется уравнение [27, с. 152] ……..».

Расчеты, выполненные с использованием электронной таблицы Excel, необходимо оформлять в форме таблицы, пример которой приведен в табл. 1.

Таблица 1. Пример оформления расчета с использованием Excel

| Наименование показателя | Обозначение, расчетная формула | Величина |
| --- | --- | --- |
| Данные для расчета |  |  |
| 1. Расход метанола, кг/час | G1 | 1 105 |
| 2. Мольная масса метанола, кг/кмоль | М1 | 32,0 |
| 3. Давление процесса, кПа | Р1 | 101,3 |
| 4. Температура кипения, С | t1 | 65 |
| Расчет диаметра штуцера |  |  |
| 5. Плотность паров, кг/м3 | R1=(M1/22,4)273/ (273+t1) | 1,16 |
| 6. Объемный расход паров, м3/с | Q=G1/(3600R1) | 0,27 |
| 7. Скорость паров в штуцере, м/с | W1=25/корень (R1) | 23,2 |
| 8. Диаметр штуцера, мм | D1=1000корень (Q/(0,785*W1)) | 121 |

2.2. Оформление разделов пояснительной записки

Титульный лист. Пример выполнения титульного листа приведен в прил. А.

Введение. Кратко описывают сущность и назначение данного процесса, сравнительную характеристику аппаратов для его осуществления, а также указывают роль и место продукта, с которым связан разрабатываемый проект.

Технологическая схема установки. Приводится блок-схема основных стадий технологического процесса с указанием направления всех потоков, значений их расходов, температур и других параметров. Разрабатывается принципиальная технологическая схема установки с системой автоматизации. Дается описание схем. Примеры схем даны в прил. Б и В.

Выбор конструкционных материалов аппаратов. Приводятся данные по обоснованию выбора материала, из которого будет изготовлена проектируемая аппаратура (с учетом скорости его коррозии в данной среде, его механических и теплофизических свойств).

Обоснование выбора основного и вспомогательного оборудования. Как правило, в задании на проектирование указываются вид основного процесса, производительность оборудования и его основные технологические параметры. Студент с учетом особенностей процесса и размещения оборудования самостоятельно с необходимым обоснованием выбирает, например, тип контактной тарелки ректификационной колонны, вертикальное или горизонтальное расположение теплообменника, число ходов, а также режимы и условия работы оборудования.

Технологический расчет аппаратов. Задачей раздела является расчет основных технологических параметров и конструктивных размеров аппаратов (диаметра, высоты, поверхности теплопередачи и т. д.). Для этого необходимо найти в справочниках физико-химические свойства перерабатываемых веществ (плотность, вязкость и т. п.), составить материальные и тепловые балансы.

Затем на основе анализа литературных данных и рекомендаций преподавателя следует выбрать методику технологического расчета основного аппарата. При этом особое внимание следует уделить обоснованному выбору гидродинамического режима работы аппарата.

В этот же раздел входит гидравлический расчет аппаратов, который включает определение диаметров аппарата и его штуцеров, расчет гидравлического сопротивления. В раздел входит также расчет толщины тепловой изоляции аппарата.

Расчет аппаратов на прочность. В разделе определяются основные размеры аппарата, обеспечивающие его прочность, а именно: толщина стенок, крышек, днищ, люков; расчет опор, лазов; толщина трубных решеток теплообменников и т. п. При этом необходимо учитывать условия эксплуатации данного аппарата (давление, температуру и т. п.).

Расчет или подбор вспомогательного оборудования.  Кроме основных аппаратов в установку входят различные виды вспомогательного оборудования: насосы, вентиляторы, газодувки, компрессоры, вакуум-насосы, конденсатоотводчики, емкости для хранения сырья и продукции и т. п. Все это оборудование должно быть рассчитано или подобрано по нормалям, каталогам или ГОСТам с учетом конкретных условий их работы.

Выбор точек технологического контроля и управления. В этом разделе проекта приводят, а затем наносят на технологическую схему точки технологического контроля процесса. Например: измерение температуры Т, давления Р, уровня жидкости L, расхода F, качества Q, и т. д. При этом необходимо указывать количественные значения параметров (минимум, номинал, максимум, точность измерения), а также функции контрольных точек, например: индикация I, регистрация R, регулирование C, сигнализация A, блокировка S; способы регулирования или блокировки.

Заключение (выводы и предложения). Приводят основные результаты выполненной работы в соответствии с заданием на проектирование. Например:

- Для нагрева 20 т/ч толуола от температуры 21 до 98С требуется водяной пар с абсолютным давлением 0,16 МП в количестве 0,66 Гкал/ч.

- Процесс  нагрева  осуществляется  в  двух  горизонтальных одноходовых  теплообменниках  с  внутренним  диаметром  кожуха 800 мм и длиной труб по 2 м с общей поверхностью теплообмена 274=148 м2.

- Фактическая поверхность теплообмена составляет 138% расчетной величины.

- Гидравлическое сопротивление теплообменника по трубному пространству составляет 2,7 кПа.

Список использованной литературы. Литературные источники, которые использовались при составлении пояснительной записки, располагаются в порядке упоминания их в тексте или по алфавиту (по фамилии первого автора работы) в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.

Сведения о книгах должны включать: фамилию и инициалы первого автора, название книги, место издания, издательство, год издания, число страниц. Например: Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии: В 2 т. – М.: Химия, 2002. – 768 с.

Сведения о научных статьях должны включать: фамилию и инициалы автора, название статьи, наименование журнала, серию, год выпуска, том, номер журнала, страницы. Например: Митричев С.И., Горчаков П.А., Чулок А.И. Разработка совмещенной технологической схемы производства экологически безопасных СОЖ // Химическая промышленность. – 2005. – №1. – С. 6–15.

Краткие сведения об изобретениях включают вид документа, номер документа, название страны, классификационные данные, название изобретения, дату публикации. Например: Пат. № 1 754 182, РФ, МПК5 B 01 D53/14, 5/00. Способ очистки отходящих газов от паров хлористых алкилов. Опубл. 15.08.1992.

3. ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

КУРСОВОГО ПРОЕКТА

3.1. Форматы чертежей, масштабы изображений

Графическую часть выполняют, как правило, на листах чертежной бумаги форматов А1 и А2 согласно ГОСТ 2.301–68. В случае необходимости можно пользоваться другими основными форматами, обозначения и размеры сторон которых указаны ниже:

| Обозначение формата | А0 | А1 | А2 | А3 | А4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры сторон формата, мм | 841×1189 | 594×841 | 420×594 | 297×420 | 210×297 |

Допускается применение дополнительных форматов, образуемых увеличением коротких сторон основных форматов на величину, кратную их размерам.

Масштабы изображений на чертежах выбирают по ГОСТ 2.302– 68 из следующего ряда: 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100, а также масштабы увеличения 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1.  Не рекомендуется применять на одном чертеже близкие по значению масштабы, например, М 1:4 и М 1:5.

3.2. Оформление основной надписи

Основную надпись в соответствии с ГОСТ 2.104–68 располагают в правом нижнем углу чертежа и выполняют по форме:

(ж)

( з)

В графы основной надписи вносят следующие сведения:

а) «Разраб.» – фамилия студента, выполнившего проект, его подпись и дата выполнения проекта;

б) «Пров.» – фамилия руководителя, его подпись, дата;

в) «Т. контр.» – технический контроль (не заполняется);

г) «Рук.» – руководитель (не заполняется);

д) «Н. контр.» – нормоконтроль (не заполняется);

е) «Утв.» – утвердил (не заполняется);

ж) в верхней правой графе указывают обозначение чертежа;

з) в центральной графе указывают наименование изделия в именительном падеже единственного числа, причем на первом месте помещают существительное; наименование изделия должно соответствовать принятой терминологии и быть по возможности кратким;

и) под наименованием изделия записывают вид чертежа;

к) в графе «Масштаб» указывают масштаб основной проекции;

л) в правой нижней графе помещают сокращенное название кафедры (ООСРИПР) и номер группы.

3.3. Оформление технологической схемы установки

На принципиальной технологической схеме приводятся условные изображения основного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, технических средств управления процессом.

Наименование и обозначение схем определяются ГОСТ 2.701-84, руководящими техническими материалами РТМ 26-79-72.

На поле чертежной бумаги с левой стороны располагают схему, в правом нижнем углу – основную надпись, а над ней на расстоянии не менее 12 мм – таблицу с перечнем основных составных частей и элементов схемы. Эта таблица заполняется сверху вниз и имеет следующую форму:

В графе «Обозначение поз.» приводят цифровое или буквенно-цифровое обозначение составной части схемы.

Можно использовать следующие буквенные обозначения:

Е – емкость, мерник;		Р – реактор;		К – колонна;

Т – теплообменник;		Ф – фильтр ;		А – аппарат;

Н – насос;				В – вентилятор;	Х – прочее.

Для удобства чтения документов цифровая нумерация элементов является сквозной, например: емкость – Е1, насос – Н2, теплообменник – Т3, мерник – Е4, аппарат – А5, теплообменник – Т6 и т. д.

При наличии в схеме нескольких одинаковых элементов используют нижние числовые индексы, например рабочий и резервный насосы обозначают Н21,2.

В графе «Наименование» приводят наименование элемента или устройства в соответствии с документом, на основании которого этот элемент или устройство применено, и обозначение этого документа.

В графе «Примечание» рекомендуется указывать технические данные элемента или устройства, не содержащиеся в его наименовании (производительность, габаритные размеры и т. п.).

Схемы выполняются без соблюдения масштаба, однако условные обозначения должны обеспечивать четкость схемы и быть вычерчены в соотношениях, в которых они выполнены в стандартах. Графические обозначения элементов и линий связи следует располагать на схеме таким образом, чтобы обеспечить наилучшее представление о структуре изделия и взаимодействии его составных частей.

Графические обозначения на схемах следует выполнять линиями той же толщины, что и линии связи. Линии связи выполняют толщиной от 0,2 до 1,0 мм в зависимости от формата схемы. Рекомендуется толщина линий от 0,3 до 0,4 мм. Линии связи должны состоять из горизонтальных и вертикальных отрезков и иметь наименьшее количество изломов и взаимных пересечений. Расстояние между соседними параллельными линиями связи должно быть не менее 3 мм, а между графическими обозначениями – не менее 2 мм.

При выполнении схем применяют условные графические обозначения, установленные в стандартах ЕСКД, а также построенные на их основе. Условные графические обозначения элементов изображают на схеме в положении, в котором они приведены в соответствующих стандартах, или повернутыми на угол, равный 90°.

Буквенные обозначения элементов схемы для аппаратов, машин и механизмов можно проставлять непосредственно на их изображении, а при малом масштабе – в непосредственной близости от изображения; для арматуры – рядом с ее изображением.

Все оборудование (машины, аппараты, насосы и др.) на схеме вычерчивают сплошными тонкими линиями толщиной 0,3–0,4 мм, а трубопроводы и арматуру – сплошными основными линиями (ГОСТ 2.303–68), т. е. в два-три раза толще, чем оборудование.

Изделия и элементы схемы установки показывают условно в соответствии со стандартами [4-17].

На небольших схемах технологическое оборудование изображают схематически в виде конструкторского очертания изделия, причем должны быть также показаны основные технологические штуцера, загрузочные люки, входы и выходы основных продуктов. При необходимости допускается смещение штуцеров и отверстий по отношению к их истинному расположению, но с соблюдением их технологического назначения и взаимосвязи.

Допускается изображать изделия на схеме без строгого соблюдения масштаба, но и без резкого нарушения соотношения габаритных размеров основных изделий.

При размещении установки в многоэтажном корпусе на схеме можно условно показать горизонтальные линии отметок пола, мм, на разных этажах, например: 0.000, 7.200, 13.200, 19.200, 25.200.

Разводку трубопроводов к оборудованию показывают схематично, причем она должна отходить от основных магистральных трубопроводов, показанных ниже или выше оборудования, изображенного на схеме. Допускается показывать линии магистральных трубопроводов одновременно снизу и сверху схемы.

Линии трубопроводов, а также расположенные на них арматуру и приборы следует показывать на схеме горизонтально и вертикально, параллельно линиям рамки формата.

Условное обозначение трубопроводов включает:

– графическое обозначение трубопровода по ГОСТ 2.784–96;

– обозначение транспортируемой среды, характеризующее ее вид, назначение и параметры, по ГОСТ 21.206–93.

Условные изображения и обозначения трубопроводов, принятые на схеме, должны быть расшифрованы в таблице условных обозначений по форме:

Пересекать изображения аппаратов, машин и других изделий линиями трубопроводов не допускается. Основные магистральные трубопроводы, от которых отводятся трубопроводы данной схемы, должны быть показаны горизонтальными линиями. На каждом трубопроводе у места его отвода от магистрального трубопровода или места подключения к аппарату или машине нужно проставлять стрелки, указывающие направление движения потока и условное обозначение вида среды: светлые – газ, темные – жидкость.

На трубопроводах должны быть указаны: размеры (наружный диаметр и толщина стенки), материал и сведения о внутреннем антикоррозионном покрытии или наружной изоляции (при наличии покрытия или изоляции). Соответствующие сведения следует приводить над условным обозначением трубопровода, например:

а – трубопровод для оборотной воды (подающий), труба наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм из стали марки Ст.3кп;

б – трубопровод для насыщенного водяного пара, труба наружным диаметром 103 мм, толщиной стенки 4 мм из стали марки Сталь 20, с наружной изоляцией из совелита;

в – трубопровод для кислого раствора, труба наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм из стали марки Сталь 10 с внутренней гуммировкой.

Число проставленных буквенно-цифровых обозначений на линиях трубопроводов должно быть минимальным, но обеспечивающим понимание чертежа и удобство пользования им.

На схемах допускается помещать различные технические данные, указывая их либо около графических обозначений и линий связи, либо на свободном поле схемы. Для отличия линий связи различного назначения допускается применять цифровые обозначения с расшифровкой на поле схемы в виде таблицы [25].

Технологическая схема должна содержать систему автоматизации в соответствии с ГОСТ 21.404–85.

Некоторые условные графические обозначения, установленные соответствующими стандартами, приведены в табл. 2 – 9.

Рекомендуемые условные обозначения некоторых устройств, отсутствующие в стандартах, приведены в табл. 10.

Таблица 2. Обозначение потоков общего применения [5]

| Поток | Обозначение |
| --- | --- |
| Жидкость: a) в одном направлении (например, вправо) |  |
| б) в обоих направлениях |  |
| Газ (воздух): а) в одном направлении (влево) |  |
| б) в обоих направлениях |  |

Таблица 3. Обозначение элементов трубопроводов [8]

| Элемент | Обозначение | Элемент | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Трубопроводы, линии связи: а) всасывания, напора, слива |  | Линия гидравлической связи с указанием места удаления воздуха |  |
| б) отвода утечек (дренажная), выпуска воздуха, отвода конденсата |  | Подвод жидкости под давлением |  |
|  |  | Подвод воздуха (газа) под давлением |  |
| Соединения трубопроводов, линий связи |  | Сифоны различные (гидрозатворы) |  |
| Пересечение трубопроводов, линий связи (без соединения) |  | Изолированные участки трубопровода |  |

Арматура, а также другие приборы, устанавливаемые на оборудовании, должны быть показаны на схеме в соответствии с их действительным расположением и изображены условно в соответствии с действующими стандартами.

Таблица 4. Обозначение трубопроводной арматуры [9]

| Арматура | Обозначение | Арматура | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Вентиль, клапан запорный: а) проходной |  | Клапан редукционный (вершина треугольника должна быть направлена в сторону повышений давления) |  |
| б) угловой |  |  |  |

Окончание таблицы 4.

| Арматура | Обозначение | Арматура | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Клапан дроссельный |  | Задвижка |  |
| Вентиль, клапан регулирующий; а) проходной |  | Клапан обратный (клапан невозвратный): - проходной |  |
| б) угловой |  | - угловой (движение рабочей среды через клапан должно быть направлено от белого треугольника к черному) |  |
| Клапан предохранительный: а) проходной |  |  |  |
| б) угловой |  |  |  |

Таблица 5. Обозначение выпарных аппаратов и их элементов [10]

| Наименование | Обозначение | Наименование | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Аппараты выпарные с естественной циркуляцией: а) с соосной греющей камерой |  | Аппараты выпарные с принудительной циркуляцией: а) с соосной греющей камерой |  |
| б) с выносной греющей камерой |  | б) с выносной греющей камерой |  |

| Внутреннее давление в выпарном аппарате | Обозначение элемента аппарата |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | обечайка | днище | корпус |
| а) под атмосферным давлением |  |  |  |
| б) под внутренним давлением выше атмосферного |  |  |  |
| в) под внутренним давлением ниже атмосферного |  |  |  |

Таблица 6. Обозначение теплообменных аппаратов [11]

| Аппараты | Обозначение | Аппараты | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Аппараты теплообменные кожухотрубчатые: а) с неподвижными трубными решетками при давлении в трубах и межтрубном пространстве выше атмосферного |  | Аппараты теплообменные листовые: а) спиральные |  |
|  |  | б) пластинчатые разборные |  |
| б) с неподвижными трубными решетками при давлении в трубах выше, а в межтрубном пространстве ниже атмосферного |  | Калорифер |  |
| в) с температурным компенсатором на кожухе при давлении в трубах и в межтрубном пространстве выше атмосферного. |  | Конденсатор смешения |  |
| Аппарат теплообменный с наружным обогревом |  | Градирни |  |

Таблица 7. Обозначение колонных аппаратов [12]

| Аппараты | Обозначение | Аппараты | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Колонны тарельчатые: а) общее обозначение |  | д) с ситчато- клапанными тарелками под атмосферным давлением |  |
| б) колпачковыми тарелками |  | е) с решетчато- провальными тарелками |  |
| в) с клапанными тарелками под давлением ниже атмосферного |  | Колонны насадочные (с насыпной насадкой) |  |
| г) с ситчатыми тарелками |  | Колонны роторные |  |

Таблица 8. Обозначение элементов гидравлических

и пневматических сетей [6]

| Элемент | Обозначение | Элемент | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидробак а) открытый под атмосферным давлением |  | Аккумулятор (ресивер): а) общее обозначение |  |
| то же, со сливным трубопроводом ниже уровня жидкости |  | Мембрана прорыва |  |
| то же, с трубопроводом для слива из бака |  | Заборник воздуха из атмосферы |  |
| б) закрытый под давлением выше атмосферного |  | Заливная горловина, воронка, заправочный штуцер и т. п. |  |

Таблица 9. Обозначение насосов и двигателей гидравлических

и пневматических [7]

| Наименование | Обозначение | Наименование | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| По функциональному признаку |  | По принципу действия |  |
| Насос постоянной производительности: а) с одним направлением потока |  | Насос шестеренчатый |  |
| б) с двумя направлениями потока |  | Насос кривошипно - поршневой |  |
| Насос с регулируемой производительностью: а) с одним направлением потока |  | Насос лопастной центробежный |  |
| б) с двумя направлениями потока |  | Насос струйный (эжектор, инжектор и др.), общее назначение |  |
| Компрессор |  | Вентилятор: а) центробежный |  |
| Насос-дозатор |  | б) осевой |  |

Примечание. При обозначении насоса диаметр окружности примерно равен двадцати толщинам основной линии.

Таблица 10. Обозначения устройств, отсутствующие в стандартах

| Элемент | Обозначение | Элемент | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Аппарат теплообменный кожухотрубчатый многоходовой |  | Смотровой фонарь |  |
| Закрытая сливная воронка с гидрозатвором |  | Огнепреградитель |  |
| Вакуум-насос |  | Брызгоотделитель |  |

4. ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОБЩЕГО ВИДА

Чертежи выполняются в соответствии с требованиями стандартов единой системы конструкторской документации (ЕСКД), основные положения которых представлены в прил. Д.

4.1. Содержание чертежа общего вида

Чертеж общего вида должен содержать следующие сведения:

– изображение изделия (аппарата), необходимые виды, разрезы и сечения, дающие полное представление о его устройстве разрабатываемого изделия;

– основные размеры: конструктивные, присоединительные и габаритные, а в случае необходимости – установочные, монтажные и предельные отклонения подвижных частей;

– обозначения посадок в ответственных сопряжениях;

– вид или схему с действительным расположением штуцеров, люков, лап;

– таблицу назначения штуцеров, патрубков и т. п.;

– техническую характеристику;

– технические требования;

– таблицу составных частей изделия.

При выполнении чертежа общего вида соблюдается следующая последовательность.

1. На листе бумаги выбранного формата наносится внутренняя рамка и в правом нижнем углу – основная надпись в соответствии с ГОСТ 2.104-68.

2. На поле чертежа наносятся все необходимые изображения: главный и дополнительные виды, разрезы, сечения, выносные элементы. Дополнительные изображения должны располагаться по возможности ближе к разъясняемому элементу.

3. На чертеж наносятся линии - выноски от каждой сборочной единицы или детали. Над полками линий-выносок наносятся номера сборочных единиц и деталей в соответствии с номерами позиций, указанных в таблице составных частей.

4. Цифры, соответствующие номерам позиций, проставляются параллельно основной надписи чертежа вне контура изображения таким образом, чтобы они располагались на одной горизонтальной или вертикальной линии (насколько это возможно).

5. На чертеже проставляются габаритные, установочные и необходимые конструктивные размеры, причем размерные линии не должны пересекаться между собой и (по возможности) с линиями-выносками.

6. На свободном поле чертежа над основной надписью сверху вниз размещают таблицу штуцеров, технические характеристики объекта, технические требования на изготовление и эксплуатацию (рис. 1).

Рис. 1. Рекомендуемое расположение элементов чертежа общего вида,

располагаемого короткой или длинной стороной по горизонтали

Надписи, техническую характеристику, технические требования и таблицы на чертеже следует выполнять с соблюдением ГОСТ 2.316–68. Высота строк таблицы не менее 8 мм, высота заголовка таблицы – 15 мм. Заголовки граф таблицы начинаются с прописных букв и указываются в единственном числе.

Таблицы, техническую характеристику, технические требования и перечень составленных частей следует располагать над основной надписью чертежа. Допускается размещение таблицы штуцеров слева от основной надписи.

4.2. Изображение штуцеров, люков, бобышек

На изображении чертежа общего вида допускается показывать условно смещенными штуцера, бобышки, люки и т. п., не изменяя их расположения по высоте или длине аппарата.

На виде изделия (аппарата) сверху необходимо показать действительное расположение штуцеров, бобышек, люков и т. п. При отсутствии вида сверху его следует вычертить схематически, проставив условные обозначения штуцеров, бобышек, люков и т. п., указанных на главном или другом виде изделия (рис. 2).

| При этом над схемой необходимо сделать надпись, например: «Схема расположения штуцеров, бобышек, люков и лап», а в технических требованиях на чертеже обязательно указать: «Действительное расположение штуцеров, бобышек, люка и лап см. по схеме (по плану, виду В и т. д.)». Штуцера, патрубки, гильзы для термометров, люки и т. п. на главном и сопряженном с ним изображениях и на схеме обозначают | Рис. 2. Схема расположения штуцеров, бобышек, люков |
| --- | --- |

условно на продолжении их осей или на полках линий-выносок прописными буквами русского алфавита размером от 5 до 7 мм (буквы Й, О, X, Ъ, Ь не применяют).

Таблицу назначения штуцеров, патрубков, гильз и других элементов аппарата выполняют по форме:

Над таблицей помещают заголовок «Таблица штуцеров».

Буквенные обозначения в алфавитном порядке (без пропусков и повторения) присваивают сначала видам, размерам, сечениям, а затем штуцерам. В случае недостатка букв применяют цифровую индексацию, например: A1, Б1, B1 и т. д.

4.3. Оформление текстовых надписей

В технической характеристике указывают:

– назначение изделия (аппарата);

– объем аппарата – номинальный и рабочий;

– производительность;

– площадь поверхности теплообмена;

– максимальное давление; максимальную температуру среды;

– мощность привода;

– частоту вращения деталей;

– токсичность и взрывоопасность среды;

– другие необходимые данные.

В технических требованиях на чертеже указывают:

– обозначение ГОСТ или ТУ, согласно которым должно быть изготовлено и испытано данное изделие;

– обозначение ГОСТ или ТУ на основные материалы, применяемые в изделии;

– требования к испытанию на прочность и плотность сварных швов и других видов соединений;

– сведения о необходимости тепловой изоляции, гуммирования и других антикоррозионных покрытий.

На аппараты, в которых рабочее давление превышает 0,07 МПа (без учета гидростатического давления), распространяются «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03-576-03. В Правилах изложены обязательные нормы, которым должны удовлетворять изготовляемые сосуды и аппараты, а также требования по установке сосудов и обеспечению безопасности их эксплуатации. Аппараты, на которые распространяются такие правила, должны быть до пуска в работу зарегистрированы в органах Ростехнадзора России (Федеральной службы экологического, технического и атомного надзора России).

На колонные аппараты, которые эксплуатируются под атмосферным давлением, правила ПБ 03-576-03 не распространяются.

Гидравлическому испытанию подлежат после изготовления все сосуды. Гидравлическое испытание цилиндрических, конических, шаровых и других сосудов и аппаратов должно производиться на заводе-изготовителе. Величину пробного давления Рпр в сварном аппарате принимают в зависимости от расчетного давления Рр:

Рпр = 1,25Pр [σ20]/[σt],

где  [σ20] – допускаемое напряжение для материала сосуда и его элементов при температуре 20°С;

[σt] – то же при рабочей температуре;

Рр – расчетное давление сосуда, МПа.

При рабочей температуре в аппарате не выше 200°С отношение [σ20]/[σt] может приниматься равным 1.

В комбинированных сосудах с двумя и более рабочими полостями, рассчитанными на разные давления, каждая полость должна подвергаться гидравлическому испытанию пробным давлением, определяемым в зависимости от расчетного давления полости.

Порядок проведения испытания должен быть оговорен в техническом проекте.

4.4. Составление перечня составных частей изделия

Перечень составных частей изделия следует располагать на поле чертежа общего вида над основной надписью по форме:

Последняя строка перечня составных частей не должна доходить до основной надписи на расстояние менее 10 мм. В целях упрощения составления перечня допускается оставлять незаполненными несколько строк (две, три) с соответствующим пропуском номеров позиций после каждой группы перечня составных частей (составные единицы, детали, стандартные изделия).

В каждой строке перечня не допускаются «двухэтажные» записи. Если запись не помещается на одной строке, ее следует помещать на двух и более строках.

Все данные, вносимые в перечень составных частей изделия, следует записывать сверху вниз в порядке, предусмотренном ГОСТ 2.206–96: «Документация», «Комплексы», «Сборочные единицы», «Детали», «Стандартные изделия», «Прочие изделия». При большом числе составных частей изделия допускается (по согласованию с руководителем) исключать из перечня второстепенные детали и неответственные стандартные изделия.

Графу «Масса 1 шт.» в перечне составных частей не заполняют.

Примеры составления спецификаций в курсовом проекте «Теплообменник кожухотрубчатый», задание Д01, представлены в прил. Г.

СПИСОК РЕКОМЕНДУМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Александров И.А. Ректификационные и абсорбционные аппараты: Методы расчета и основы конструирования. – М.: Химия, 1978. – 277 с.

- Альперт Т.З. Основы проектирования химических установок: Учеб. пособие. – М.: Высш. шк., 1082. – 304 с.

- Батунер Л.М. Процессы и аппараты органического синтеза и биохимической технологии. – М.: Химия, 1966. – 520 с.

- ГОСТ 2.106-96. ЕСКД. Текстовые документы

- ГОСТ 2.721-74. ЕСКД. Обозначения условные графические. Обозначения общего применения.

- ГОСТ 2.780-96. ЕСКД. Обозначения условные графические. Кондиционеры рабочей среды, емкости гидравлические и пневматические.

- ГОСТ 2.782-96. ЕСКД. Обозначения условные графические. Гидравлические и пневматические насосы и двигатели.

- ГОСТ 2.784-96. ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов.

- ГОСТ 2.785-95. ЕСКД. Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная.

- ГОСТ 2.788-74. ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты выпарные.

- ГОСТ 2.789-74. ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты теплообменные.

- ГОСТ 2.790-74. ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты колонные.

- ГОСТ 2.791-74. ЕСКД. Обозначения условные графические. Отстойники и фильтры.

- ГОСТ 2.792-74. ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты сушильные.

- ГОСТ 2.793-79. ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы и устройства машин и аппаратов химических производств. Общие обозначения.

- ГОСТ 2.794-79. ЕСКД. Обозначения условные графические. Устройства питающие и дозирующие.

- ГОСТ 2.795-80. ЕСКД. Обозначения условные графические. Центрифуги.

- ГОСТ 21.106-93. Обозначение трубопроводов санитарно технических систем.

- ГОСТ 21.206-93. Условные обозначения трубопроводов.

- ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе.

- Гороновский И.Т., Назаренко Ю.П., Некряч Е.Ф. Краткий справочник по химии. – Киев: Наук. думка, 1987. – 830 с.

- Казанская А.С., Скобло В.А. Расчеты химических равновесий. Сборник примеров и задач. – М.: Высш. шк., 1974. – 288 с.

- Канализация населенных мест и промышленных предприятий: Справочник проектировщика / Под ред. В. Н. Сомохина. 2-е изд. – М.: Стройиздат, 1981. – 631 с.

- Кузнецов И.Е., Шмат К.И., Кузнецов С.И. Справочник по санитарной очистке газов. – Киев: Техника, 1989. – 304 с.

- Ласков Ю.М., Воронов Ю.В., Калицин В.И. Примеры расчетов канализационных сооружений. – М.: Стройиздат, 1987. – 255 с.

- Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. – Л.: Машиностроение, 1970. – 752 с.

- Машины и аппараты химических производств: Примеры и задачи. Учеб. пособие / И.В. Доманский, В.П. Исаков, Г.М. Островский и др.; Под общ. ред. В.Н. Соколова – Л.: Машиностроение, 1982. – 384 с.

- Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию / Под ред. Ю.И. Дытнерского.– М.: Химия, 1991.– 496 с.

- Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л.:Химия, 1987. – 576 с.

- Плановский А.Н., Гуревич Д.А. Аппаратура промышленности полупродуктов и красителей.– М.: ГНТИ ХЛ, 1961. – 504 с.

- Проектирование сооружений для очистки сточных вод: Справочное пособие к СНиП 2.04.03-85. –М.: Стройиздат, 1990. – 193 с.

- Расчеты химико-технологических процессов / Под ред. И.П. Мухленова – Л.: Химия, 1976. – 304 с.

- СНиП 2.04.03– 85. Канализация. Наружные сети и сооружения.

- Справочник по пыле- и золоулавливанию / Под ред. А.А. Русанова – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 312 с.

- Соколов В.Н., Доманский И.В. Газожидкостные реакторы. – Л.: Машиностроение, 1976. – 214 с.

Приложение А

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова»

Химико-фармацевтический факультет

Кафедра охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по процессам и аппаратам химической технологии на тему: (название курсового проекта,

основной технический показатель объекта)

ПА ННН ЭЭ 00 000 ПЗ

Выполнил студент группы  (номер группы,  фамилия, инициалы)

(подпись, дата)

Руководитель проекта (степень, должность, фамилия, инициалы)

(подпись, дата)

Чебоксары (год)

Приложение Б

Блок-схема технологического процесса

1.  Абсорбция

хлористого

водорода

t = 40 C

3.  Десорбция

хлорметанов

t = 70 C

2.  Нейтрализация  реакционных газов

t = 50 C

1. Реакционный газ

3. Вода

2. РГ-1

6. РГ-2 на осушку …..

5. Раствор NaOH

со стадии …

4. Кислота c

хлорметанами

8.  Газ природный

8. Газы десорбции

на синтез

9. Кислота соляная на склад

7. Раствор отработанный на стадию …

Таблица материальных потоков (фрагмент)

|  | Наименование компонента | М.м., кг/кмоль | Поток 1 (01) |  | Поток 2 (12) |  | Поток 6 (2N) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг/ч | % | кг/ч | % | кг/ч | % |
| 1. | СH4 | 16,043 | 2321 | 21,39 | 2321 | 28,44 | 2321 | 28,90 |
| 2. | CH3Cl | 50,47 | 1631 | 15,03 | 1631 | 19,99 | 1631 | 20,31 |
| 3. | CH2Cl2 | 84,897 | 2192 | 20,20 | 2192 | 26,86 | 2192 | 27,29 |
| 4. | CHCl3 | 119,324 | 1424 | 13,13 | 1424 | 17,45 | 1424 | 17,74 |
| 5. | CCl4 | 153,751 | 240 | 2,21 | 240 | 2,94 | 240 | 2,99 |
| 6. | Cl2 | 70,87 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7. | HCl | 36,443 | 2922 | 26,92 | 87,7 | 1,07 | 0,88 | 0,01 |
| 8. | O2 | 31,998 | 6,40 | 0,06 | 6,40 | 0,08 | 6,40 | 0,08 |
| 9. | H2O | 18,015 | 0 | 0,00 | 144 | 1,77 | 101 | 1,26 |
| 10. | CO | 28,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11. | CO2 | 44,009 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12. | N2 | 28,014 | 115 | 1,06 | 115 | 1,41 | 115 | 1,43 |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  | 10852 | 100,00 | 8162 | 100,00 | 8032 | 100,00 |
| Плотность (н.у.) |  | кг/м3 | 1,64 |  | 1,58 |  | 1,58 |  |
| Объем (н.у.) |  | м3/ч | 6617 |  | 5175 |  | 5068 |  |

Приложение В

Принципиальная технологическая схема

TIRC

TIRC

LIRA

PIR

FIRC

LIRA

TIRC

TIR

Е1

Н2

Т3

Р13

Н14

Н11

Е10

Т6

Т7

Т4

Х8

К5

Т12

Т9

TIRC

| Обозна- чение поз. | Наименование | Кол. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1 | Емкость расходная | 1 | V=2 м3 |
| Н2 | Насос для подачи сырья | 2 | Q=5 м3/ч |
| Т3 | Теплообменник рекуперативный | 1 | F=15 м2 |
| Т4 | Теплообменник | 1 | F=5 м2 |
| К5 | Колонна ректификационная | 1 | D=400мм H=6000 мм |
| Т6 | Испаритель | 1 | F=25 м2 |
| Т7 | Конденсатор | 1 | F=35 м2 |
| Х8 | Делитель флегмы | 1 | V=0,5 м3 |
| Т9 | Холодильник | 1 | F=5 м2 |
| Е10 | Емкость дистиллята | 1 | V=2 м3 |
| Н11 | Насос для откачки дистиллята | 2 | Q=5 м3/ч |
| Т12 | Конденсатор хвостовой | 1 | F=10 м2 |
| Р13 | Реактор нейтрализации | 1 | V=2,5 м3 |
| Н14 | Насос для откачки кубового остатка | 2 | Q=5 м3/ч |

Приложение Г

Примеры составления спецификаций

Г.1. Спецификация на аппарат

«Теплообменник кожухотрубчатый»

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса 1 шт. | Наименование и марка материала | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Документация |  |  |  |  |
|  | ПА Д01 Т2 00 000 ПЗ | Пояснительная записка | 35 |  |  | форм. А4 |
|  |  | и расчеты |  |  |  |  |
|  | ПА Д01 Т2 00 000 ВО | Чертеж общего вида | 1 |  |  | форм. А1 |
|  |  | Сборочные единицы |  |  |  |  |
| 1 | ПА Д01 Т2 01 000 | Камера греющая | 1 |  |  |  |
| 2 | ПА Д01 Т2 02 000 | Крышка | 2 |  |  |  |
| 3 | ПА Д01 Т2 03 000 | Опора горизонтальная | 2 |  |  |  |
|  |  | Детали |  |  |  |  |
| 4 | ПА Д01 Т2 00 001 | Лист подкладной | 2 |  | Ст3 |  |
| 5 | ПА Д01 Т2 00 002 | Прокладка | 2 |  | паронит |  |
|  |  | Стандартные детали |  |  |  |  |
| 6 |  | Шпилька ГОСТ (номер) | 48 |  |  |  |
|  |  | (размеры шпильки) |  |  |  |  |
| 7 |  | Шайба ГОСТ (номер) | 96 |  |  |  |
|  |  | (размеры шайбы) |  |  |  |  |
| 8 |  | Гайка ГОСТ (номер) | 96 |  |  |  |
|  |  | (размеры гайки) |  |  |  |  |

Г.2. Спецификация на сборочную единицу «Крышка»

аппарата «Теплообменник кожухотрубчатый»

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса 1 шт. | Наименование и марка материала | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Документация |  |  |  |  |
|  | ПА Д01 Т2 02 000 СБ | Сборочный чертеж | 1 |  |  | форм. А2 |
|  |  | Детали |  |  |  |  |
| 1 | ПА Д01 Т2 02 001 | Днище | 1 | 164 |  |  |
| 2 | ПА Д01 Т2 02 002 | Фланец | 1 | 46 |  |  |
| 3 | ПА Д01 Т2 02 003 | Проушина подъемная | 1 | 0,3 |  |  |

Приложение Д

Выписки из государственных стандартов

единой системы конструкторской документации

Д.1. Основные положения ЕСКД (ГОСТ 2.001 -93)

Определение и назначение ЕСКД – комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязывающие правила и положения по порядку разработки, оформления и обращения конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой организациями и предприятиями России.

Основное назначение стандартов ЕСКД – установление единых правил выполнения и обращения конструкторской документации.

Область распространения стандартов ЕСКД. Система ЕСКД, в частности, распространяется на нормативно-техническую и технологическую документацию, а также научно-техническую и учебную литературу в той части, в которой она может быть для них применима.

Д.2. Виды и комплектность конструкторских документов

(ГОСТ 2.102-68)

Виды конструкторских документов – к ним относятся графические и текстовые документы, которые в совокупности определяют назначение и устройство изделия и содержат необходимые данные для его создания. В проекте представляется часть документации в соответствии с полученным заданием.

Чертеж детали – документ, содержащий изображение детали.

Сборочный чертеж – документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля.

Чертеж общего вида – документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие его основных частей и поясняющий принцип работы изделия. На поле чертежа над основной надписью помещается необходимая текстовая информация (таблица штуцеров, техническая характеристика изделий, технические требования).

Схема – документ, на котором показаны в виде условных изображений или обозначений основные части изделия и связи между ними.

Спецификация – документ, определяющий состав документации, комплектов, сборочных единиц.

Таблица – документ, содержащий упорядоченный массив числовых, текстовых, графических данных.

Пояснительная записка – документ, содержащий описание устройства и принцип действия разрабатываемого изделия, а также обоснование принятых при его разработке технических и технико-экономических решений.

Расчет – документ, содержащий расчеты параметров и величин в соответствии с заданием на курсовой проект.

При курсовом проектировании по процессам и аппаратам составляется один текстовый документ с названием «Пояснительная записка и расчеты» (ПЗ).

Д.3. Изображения - виды, разрезы, сечения, выносные элементы (ГОСТ 2.305-68)

Вид – изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета. Стандарт устанавливает название видов, получаемых на основных плоскостях проекций: 1 - вид спереди (главный вид); 2 - вид сверху; 3 -вид слева; 4 - вид справа; 5 - вид снизу; 6 - вид сзади. Название видов на чертежах не надписывают за исключением дополнительного вида.

Дополнительный вид. Если какую-либо часть предмета невозможно показать на перечисленных выше видах без искажения формы и размеров, то применяются дополнительные виды, получаемые на плоскостях, не параллельных основным плоскостям проекций. Дополнительный вид должен быть отмечен на чертеже прописной буквой, а у связанного с дополнительным видом изображения предмета должна быть поставлена стрелка, указывающая направление взгляда с соответствующим буквенным обозначением.

Разрез. Чтобы показать на чертеже внутренние очертания и форму изображения предметов, их мысленно рассекают плоскостями, перпендикулярными к плоскости проекций. Проецируя на плоскость, параллельную секущей, ту часть предмета, которая заключена между секущей плоскостью и плоскостью проекций, получают изображение, называемое разрезом.

Сечение – изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета плоскостью (или несколькими плоскостями). На сечении показывается только то, что непосредственно попадает в секущую плоскость.

Выносной элемент – дополнительное отдельное изображение (обычно увеличенное) какой-либо части предмета, требующей графического и других пояснений в отношении формы, размеров и иных данных. Выносной элемент может содержать подробности, не указанные на соответствующем изображении. При применении выносного элемента соответствующее место отмечают на виде, разрезе или сечении замкнутой сплошной тонкой линией (окружностью, овалом и т.п.) с обозначением выносного элемента прописной буквой на полке линии-выноски. Над изображением выносного элемента указывают обозначение и в круглых скобках масштаб, в котором он выполнен, например В(1:2). Выносной элемент располагают возможно ближе к соответствующему месту на изображении предмета.

Дополнительные виды, разрезы, сечения и выносные элементы обозначаются прописными буквами русского алфавита. Буквенные обозначения присваиваются сначала дополнительным видам, разрезам и сечениям, затем прочим элементам. Размер шрифта буквенных обозначений должен быть больше размера цифр размерных чисел, применяемых на том же чертеже, приблизительно в два раза.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. Содержание и объем курсового проекта ..................... |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Общие сведения ……………………………………………………. | 3 |
| 1.2. | Содержание пояснительной записки ………..……………………. | 4 |
| 1.3. | Содержание графической части курсового проекта…………….... | 4 |
| 1.4. | Защита курсового проекта …………..……………………………... | 5 |
| 2. офОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ……………….... |  | 5 |
| 2.1. | Общие требования …………………………………………………. | 5 |
| 2.2. | Оформление разделов пояснительной записки ………………….. | 7 |
| 3. ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА ………………………………………………. |  | 10 |
| 3.1. | Форматы чертежей, масштабы изображений ………………..……. | 10 |
| 3.2. | Оформление основной надписи ………………………………...….. | 10 |
| 3.3. | Оформление технологической схемы установки …………..…….. | 11 |
| 4. ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОБЩЕГО ВИДА …………………….... |  | 19 |
| 4.1. | Содержание чертежа общего вида …………………………….…… | 19 |
| 4.2. | Изображение штуцеров, люков, бобышек ……………………....... | 21 |
| 4.3. | Оформление текстовых надписей …………………..…………..… | 22 |
| 4.4. | Составление перечня составных частей изделия ………………… | 23 |
| список РеКОМЕНДуемоЙ ЛИТЕРАТУРЫ ….................………... |  | 24 |
| пРИЛОЖЕНИЯ …………………………….………………….………..… |  | 26 |

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ

ПО ПРОЦЕССАМ И АППАРАТАМ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

И ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Методические указания

Редактор  О.М. Садовникова

Корректор  Г.В. Шигильчёва

Компьютерная верстка  Н.И. Савельев

Подписано в печать 28.11.05. Формат 60х84/6.

Бумага газетная. Гарнитура Times. Печать оперативная.

Усл. печ. л. 3,91. Уч.-изд. л. 3,95. Тираж 500 экз.  Заказ № 837

Чувашский государственный университет

Типография университета

428015 Чебоксары, Московский просп., 15